РУКОВОДСТВО

ПО ОЦЕНИВАНИЮ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

компетенции «Специалист по Интеллектуальным транспортным системам (ИТС)»

2026 г.

Цель создания Руководства по оцениванию конкурсного задания (далее – Руководство) – сформировать понятный алгоритм выполнения процедуры оценки конкурсного задания для каждого эксперта-наставника.

Руководство должно применяться на всех этапах Чемпионатов (РЭ; И(М)ЭЧ; ФЧ) и служить материалом для обучения групп оценки, проводимой в день Д-2 Главным экспертом.

Для разработки Руководства конкурсного задания необходимо из документа «Критерии оценки» выбрать аспекты по измеримым параметрам (бинарные и/или дискретные) и аспекты судейской оценки, подробно описать процедуру оценивания каждого критерия, субкритерия и аспектов, а также подобрать фотографии, добавить ссылки на видеоматериалы (при их наличии), которые помогут экспертам, принимающим участие в оценке, выполнить данную процедуру методически грамотно, объективно и понятно.

Процедура оценки конкурсных заданий

Схема оценки является связующим звеном между подготовкой к выполнению конкурсного задания, процессом выполнения и процессом оценивания.

Оценка по каждой компетенции происходит в соответствии с четкими и однозначными критериями, субкритериями и аспектами.

Критерии, субкритерии и аспекты при указании баллов формируют собой схему оценки.

Критерии указываются в комплекте конкурсной документации и основываются на актуальных практиках, требованиях и стандартах промышленной и бизнес-практики. Каждый критерий обязательно должен быть применим на практике.

Каждый критерий содержит один или несколько субкритериев, позволяющих детализировать оценку по критерию.

Каждый субкритерий содержит один или несколько аспектов, за которые присуждаются баллы.

Аспект – это уточненный конкретный показатель, отражающий результат выполнения конкурсного задания конкурсантом.

Общее количество аспектов должно быть не менее 50 и не более 200 (суммарно). Рекомендуемое количество аспектов ‒ в пределах от 75 до 150 (суммарно по компетенции). Вес одного аспекта не должен превышать двух (2) баллов. Сумма балов =100.

Схема оценки

Существует два вида аспектов: судейская оценка и измеримая оценка.

Судейская оценка используется при невозможности проведения объективной оценки по аспектам, которые могут быть измеримы только на основе профессионального опыта группы оценки. Судейская оценка по компетенции «Специалист по интеллектуальным транспортным системам (ИТС)» для заданных аспектов схемы оценки не проводится.

Измеримая оценка применяется для определения правильности, точности и других показателей, которые оцениваются методом измерения (наличие чего либо, или градация чего- либо). Она применяется в случаях, когда результат может быть объективно измерен. Для проведения Оценки по измеримым параметрам формируется группа оценки, состоящая из 4 (четырех) экспертов.

Измеримая оценка бывает бинарной и дискретной.

Бинарная оценка: да – нет (полное отсутствие или полное наличие), если в схеме оценки не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов, при этом оценка выносится на голосование (методом простого большинства голосов) в группе оценки.

Дискретная оценка: по предопределенной шкале соответствия заданному условию (за каждое выполненное условие, за каждое определённое отклонение, за попадание в тот или иной диапазон и т.д.), если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в схеме оценки с указанием измеримых параметров.

Описание измеримой оценки для аспектов, представленных в Критериях оценки, представлено в табл. 1.

Таблица 1

Проведение оценки

| Название аспекта | Описание Аспекта | Фото/или описание методики оценки | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеримая оценка |  |  |  |
| Название критерия: Монтаж и наладка детектора на объекте транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| Название подкритерия: Монтаж детектора |  |  |  |
| Общие правила оценки субкритерия. Проверка правильности соединений и подключения транспортного детектора к тестовому стенду выполняется визуально и на слух: конкурсанты должны проговаривать выполняемые действия. Проверка работоспособности кабельного соединения на тестере: каждый из подключаемых контактов должен быть работоспособен. |  |  |  |
| Выполнена обжимка кабеля для датчика № 1 (№ 2) | Выполняется обжимка кабеля для датчика по инструкции | На тестовом оборудовании для обжимки нет ошибок | Бинарная оценка: 0 баллов, если 1 или более подключаемых контактов неработоспособны |
| До выполнения подключений нет электропитания | Проговаривается вслух отсутствие электропитания, согласно предоставленной инструкции | Предварительно отключено питание | Бинарная оценка: 0 баллов, если не идентифицировано и не проговорено отсутствие электропитания, согласно инструкции |
| Кабель для датчика № 1 (№ 2) подключен согласно инструкции | Подключается кабель для датчика, согласно предоставленной инструкции | Все провода подключены согласно схеме подключения | Бинарная оценка: 0 баллов, если есть 1 или более несоответствий при подключении кабеля для датчика, согласно инструкции |
| Детектор №1 (№2) прикручен к поворотным креплениям | Прикручивается детектор к поворотным креплениям, согласно предоставленной инструкции | Детектор прикручен по инструкции | Бинарная оценка: 0 баллов, если есть 1 или более несоответствий при прикручивании детектора, согласно инструкции |
| Все контакты изолированы | Проговаривается вслух изолированность всех контактов, согласно предоставленной инструкции | До включения схемы все контакты изолированы по инструкции | Бинарная оценка: 0 баллов, если не идентифицирована и не проговорена изолированность всех контактов, согласно инструкции |
| Схема подключения датчика № 1 (№ 2) работоспособна | Идентифицируется датчик на АРМ специалиста по ИТС, согласно предоставленной инструкции | Датчик № 1 (№ 2) распознается на АРМ специалиста по ИТС | Бинарная оценка: 0 баллов, если датчик не распознается на АРМ, согласно инструкции |
| Схема подключения датчика №1 (№ 2) собрана за рекомендуемое время | Выполняется подключение датчика в пределах 10-20 минут | Время сборки схемы подключения датчика № 1 (№ 2) составило до 10 минут. 1 балл при времени сборки до 20 минут. | Дискретная оценка: 0 баллов при неработоспособной схеме или превышении 20 минут времени сборки работоспособной схемы, 2 балла – в пределах 10 минут, 1 балл – от 10 до 20 минут. |
| Выполнены условия охраны труда при монтаже | Выполняются все действия, относящиеся к охране труда, согласно предоставленной инструкции | Соблюдены все указания по охране труда | Бинарная оценка: 0 баллов при несоблюдении любого из указаний по охране труда |
| Название критерия: Монтаж и наладка детектора на объекте транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| Название субкритерия: Наладка детектора |  |  |  |
| Общие правила оценки субкритерия. Проверка настройки области детекции по заданным параметрам работы тестового стенда в "беспилотном" режиме обработки событий: идентифицируются 5 заданных интервалов времени для заданных событий при 3х фиксациях результатов измерений. |  |  |  |
| Корректно определен интервал №1 при 1й (2й, 3й) фиксации результатов | Определяются события для интервала времени №1, в соответствии с заданием | По видеозаписи корректно идентифицируется интервал №1 | Бинарная оценка: 0 баллов, если хотя бы одно событие из интервала времени №1 не определено, в соответствии с инструкцией по наладке детектора |
| Корректно определен интервал №2 при 1й (2й, 3й) фиксации результатов | Определяются события для интервала времени №2, в соответствии с заданием | По видеозаписи корректно идентифицируется интервал №2 (сразу после времени завершения интервала №1) | Бинарная оценка: 0 баллов, если хотя бы одно событие из интервала времени №2 не определено, в соответствии с инструкцией по наладке детектора |
| Корректно определен интервал №3 при 1й (2й, 3й) фиксации результатов | Определяются события для интервала времени №3, в соответствии с заданием | По видеозаписи корректно идентифицируется интервал №3 (сразу после времени завершения интервала №2) | Бинарная оценка: 0 баллов, если хотя бы одно событие из интервала времени №3 не определено, в соответствии с инструкцией по наладке детектора |
| Корректно определен интервал №4 при 1й (2й, 3й) фиксации результатов | Определяются события для интервала времени №4, в соответствии с заданием | По видеозаписи корректно идентифицируется интервал №4 (сразу после времени завершения интервала №3) | Бинарная оценка: 0 баллов, если хотя бы одно событие из интервала времени №4 не определено, в соответствии с инструкцией по наладке детектора |
| Корректно определен интервал №5 при 1й (2й, 3й) фиксации результатов | Определяются события для интервала времени №5, в соответствии с заданием | По видеозаписи корректно идентифицируется интервал №5 (сразу после времени завершения интервала №4) | Бинарная оценка: 0 баллов, если хотя бы одно событие из интервала времени №5 не определено, в соответствии с инструкцией по наладке детектора |
| Выполнены условия охраны труда при наладке | Выполнены все указания по охране труда, перечисленные в инструкции по наладке детектора | Соблюдены все указания по охране труда | Бинарная оценка: 0 баллов, если хотя бы одно указание по охране труда не соблюдено, в соответствии с инструкцией по наладке детектора |
| Название критерия: Анализ и обработка данных по результатам пусконаладочных работ |  |  |  |
| Название субкритерия: Анализ данных по результатам пусконаладки |  |  |  |
| Общие правила оценки субкритерия Идентификация области детекции из видеопотока по результатам работы тестового стенда: программно определяются все окна, а также события, соответствующие каждому из 5 заданных интервалов времени при измерениях. Измерение отклонений от заданной области детекции: не более 1 м. |  |  |  |
| Определена область детекции по данным видеопотоков | Программно определены все окна, в соответствии с заданием, с отклонением от корректных значений не более 1м | Установленная область детекции соответствует заданию с точностью до 1м | Бинарная оценка: 0 баллов, если есть хотя бы одно отклонение более 1м от корректных координат при программной идентификации заданных окон |
| Определена область переключений светофора по данным видеопотоков | Программно определена область переключений светофора по данным видеопотоков | Установленная область переключений светофора охватывает сигналы Транспорту и Пешеходу | Бинарная оценка: 0 баллов, если область переключений светофора не установлена, либо не охватывает хотя бы один светофорный объект, в соответствии с заданием |
| Определена область таймера по данным видеопотоков | Программно определена область таймера по данным видеопотоков | Установленная область таймера соответствует заданию | Бинарная оценка: 0 баллов, если область таймера не установлена, либо не программное определение области не идентифицирует соответствующие значения таймера |
| Определены события, возникающие на интервале №1 | Программно определены события, возникающие на интервале №1 | Определены все события, связанные с интервалом №1 | Бинарная оценка: 0 баллов, если программно не выявлено и не показано хотя бы одно событие, связанное с интервалом времени №1 |
| Определены события, возникающие на интервале №2 | Программно определены события, возникающие на интервале №2 | Определены все события, связанные с интервалом №2 | Бинарная оценка: 0 баллов, если программно не выявлено и не показано хотя бы одно событие, связанное с интервалом времени №2 |
| Определены события, возникающие на интервале №3 | Программно определены события, возникающие на интервале №3 | Определены все события, связанные с интервалом №3 | Бинарная оценка: 0 баллов, если программно не выявлено и не показано хотя бы одно событие, связанное с интервалом времени №3 |
| Определены события, возникающие на интервале №4 | Программно определены события, возникающие на интервале №4 | Определены все события, связанные с интервалом №4 | Бинарная оценка: 0 баллов, если программно не выявлено и не показано хотя бы одно событие, связанное с интервалом времени №4 |
| Определены события, возникающие на интервале №5 | Программно определены события, возникающие на интервале №5 | Определены все события, связанные с интервалом №5 | Бинарная оценка: 0 баллов, если программно не выявлено и не показано хотя бы одно событие, связанное с интервалом времени №5 |
| Название критерия: Анализ и обработка данных по результатам пусконаладочных работ |  |  |  |
| Название субкритерия: Обработка данных по результатам пусконаладки |  |  |  |
| Общие правила оценки субкритерия Идентификация заданных событий в алгоритмах и в лог-файлах результатов обработки данных. Измерение точности идентификации заданных событий в лог-файлах результатов обработки данных: до 0.1 с – при различиях измерений и отображаемых соответствующих значений, до 1с – при различиях между фактическим событием (измеренным и отображаемым) и определяемым алгоритмически (в результате обработки измеренных и отображаемых данных). |  |  |  |
| Составлен алгоритм для определения интервала №1: установлено, что может проезжать Транспорт через пешеходный переход | Идентифицируется наличие корректного алгоритма для определения интервала №1: установлено, что может проезжать Транспорт через пешеходный переход | В результате работы заданного алгоритма, зафиксировано в логе, что в заданной области появились Транспортные средства | Бинарная оценка: 0 баллов, если наличие корректного алгоритма не идентифицировано, либо установлена некорректность работы алгоритма при обработке любой из тестируемых видеозаписей |
| Составлен алгоритм для определения интервала №2: установлено время появления Пешеходов в области детекции | Идентифицируется наличие корректного алгоритма для определения интервала №2: установлено время появления Пешеходов в области детекции | В результате работы заданного алгоритма, зафиксировано в логе, что в заданной области появились Пешеходы | Бинарная оценка: 0 баллов, если наличие корректного алгоритма не идентифицировано, либо установлена некорректность работы алгоритма при обработке любой из тестируемых видеозаписей |
| В алгоритме для перехода от интервала №1 к интервалу №2: точность появления Пешеходов в области детекции составляет 0.1 с | Устанавливается точность появления Пешеходов в области детекции при обработке переключения системы от интервала №1 к интервалу №2 | В результате работы заданного алгоритма, время в логе при появлении 1го Пешехода совпадает со временем на таймере с точностью до 0.1 с | Бинарная оценка: 0 баллов, если время появления 1го Пешехода не идентифицировано, либо отличается от времени на таймере более чем на 0.1 с |
| Составлен алгоритм для определения интервала №3: установлено, что нарушение ПДД не происходит | Идентифицируется наличие корректного алгоритма для определения интервала №3: установлено, что нарушение ПДД не происходит | В результате работы заданного алгоритма, установлено время перехода Пешеходов на зеленый свет | Бинарная оценка: 0 баллов, если наличие корректного алгоритма не идентифицировано, либо установлена некорректность работы алгоритма при обработке любой из тестируемых видеозаписей |
| В алгоритме для перехода от интервала №2 к интервалу №3: точность начала движения Пешеходов по переходу составляет 1 с | Устанавливается точность начала движения Пешеходов по переходу при обработке переключения системы от интервала №2 к интервалу №3 | В результате работы заданного алгоритма, время в логе при начале движения 1го Пешехода по переходу на зеленый свет совпадает со временем переключения светофора по таймеру с точностью до 1 с | Бинарная оценка: 0 баллов, если время начала движения 1го Пешехода по переходу на зеленый свет не идентифицировано, либо отличается от времени переключения светофора по таймеру более чем на 1 с |
| Составлен алгоритм для определения интервала №4: установлено, что происходит нарушение ПДД | Идентифицируется наличие корректного алгоритма для определения интервала №4: установлено, что происходит нарушение ПДД | В результате работы заданного алгоритма, установлено время перехода Пешеходов на красный свет | Бинарная оценка: 0 баллов, если наличие корректного алгоритма не идентифицировано, либо установлена некорректность работы алгоритма при обработке любой из тестируемых видеозаписей |
| В алгоритме для перехода от интервала №3 к интервалу №4: установлено число Пешеходов, прошедших на зеленый свет | Устанавливается число Пешеходов, прошедших на зеленый свет, при обработке переключения системы от интервала №3 к интервалу №4 | В результате работы заданного алгоритма, число Пешеходов, прошедших на зеленый свет, соответствует измерениям в файле видеозаписи; при этом начало движения Пешеходов на зеленый свет должно быть установлено с точностью до 0.1с | Бинарная оценка: 0 баллов, если начало движения Пешеходов на зеленый свет, отличается от времени на таймере более чем на 0.1с, либо число прошедших на зеленый свет Пешеходов неправильно идентифицировано |
| Составлен алгоритм для определения интервала №5: установлено, что движение по переходу не выполняется | Идентифицируется наличие корректного алгоритма для определения интервала №5: установлено, что движение по переходу не выполняется | В результате работы заданного алгоритма, установлено время прекращения движения по переходу с точностью до 1с | Бинарная оценка: 0 баллов, если наличие корректного алгоритма не идентифицировано, либо установлена некорректность работы алгоритма при обработке любой из тестируемых видеозаписей |
| В алгоритме для перехода от интервала №4 к интервалу №5: установлено число Пешеходов, прошедших на красный свет | Устанавливается число Пешеходов, прошедших на красный свет, при обработке переключения системы от интервала №4 к интервалу №5 | В результате работы заданного алгоритма, число Пешеходов, прошедших на красный свет, соответствует измерениям в файле видеозаписи; при этом начало движения Пешеходов на красный свет должно быть установлено с точностью до 0.1с | Бинарная оценка: 0 баллов, если начало движения Пешеходов на красный свет, отличается от времени на таймере более чем на 0.1с, либо число прошедших на красный свет Пешеходов неправильно идентифицировано |
| Название критерия: Анализ и обработка данных по результатам пусконаладочных работ |  |  |  |
| Название субкритерия: Охрана труда |  |  |  |
| Общие правила оценки субкритерия Оценивается физическая активность конкурсанта во время работы за компьютером |  |  |  |
| Во время выполнения заданий выполнялись физические упражнения 2-3 минуты каждые полчаса. | Фиксируется выполнение физических упражнений каждым конкурсантом | Да/нет | Бинарная оценка: выставляется 0 баллов, если физические упражнения не выполнялись менее половины перерывов |
| Название критерия: Создание управляемой имитационной модели с результатами анализа и обработки данных |  |  |  |
| Название субкритерия: Моделирование транспортной системы |  |  |  |
| Общие правила оценки субкритерия Измерение соответствия геометрии объектов имитационной модели физическим параметрам транспортной системы. |  |  |  |
| Определены все необходимые графические элементы для моделирования транспортной системы | Добавлены и размещены все необходимые графические элементы для имитационного моделирования транспортной системы | Да/нет | Бинарная оценка: 0 баллов, если в модели не хватает хотя бы одного графического элемента, необходимого для моделирования транспортной системы |
| Построена имитационная модель пешеходного перехода | Построена имитационная модель пешеходного перехода с заданной точностью до 1м | Геометрия пешеходного перехода совпадает с заданной с точностью до 1м | Бинарная оценка: 0 баллов, если геометрия пешеходного перехода не совпадает с заданной более чем на 1м, считая по координатам; либо если Пешеходами во время выполнения имитационного моделирования не идентифицируются рамки пешеходного перехода, либо Пешеходы нарушают эти рамки |
| Построена имитационная модель дорог | Построена имитационная модель дорог с заданной точностью до 1м | Геометрия дорог совпадает с заданной с точностью до 1м | Бинарная оценка: 0 баллов, если модель дорог не совпадает с заданной более чем на 1м, считая по координатам; либо если Пешеходами и Транспортом во время выполнения имитационного моделирования не идентифицируются все участки дорог |
| Сымитированы области детекции Пешеходов | Определены области детекции Пешеходов с точностью до 1м | Геометрия областей детекции совпадает с заданной с точностью до 1 м | Бинарная оценка: 0 баллов, если при имитационном моделировании геометрия областей детекции не совпадает с заданной с точностью до 1м хотя бы в одном случае при появлении Пешеходов; либо если нет идентификации областей детекции с помощью Пешеходов |
| Выполнено моделирование светофора на перекрестке | Выполнено имитационное моделирование работы светофора на перекрестке | Светофор переключается при заданных условиях | Бинарная оценка: 0 баллов, если при имитационном моделировании светофор хотя бы в одном случае не переключается при заданных условиях |
| Название критерия: Создание управляемой имитационной модели с результатами анализа и обработки данных |  |  |  |
| Название субкритерия: Программирование режимов транспортной системы |  |  |  |
| Общие правила оценки субкритерия Измерение работоспособности имитационной модели тестового стенда в "пилотном" режиме обработки заданных событий для каждого из интервалов времени. |  |  |  |
| Добавлены и настроены графические элементы для определения интервала №1: по заданному сигналу управления должен появляться Транспорт, проезжающий через пешеходный переход | Определяются графические элементы, соответствующие событиям интервала №1: по заданному сигналу управления должен появляться Транспорт, проезжающий через пешеходный переход | Графические элементы представлены интуитивно понятно, вводимые данные имеют смысл для данного перекрестка: регулируется число и направление Транспортных средств, их скорость и интенсивность движения | Бинарная оценка: 0 баллов, если назначение графических элементов непонятно, либо число таких элементов недостаточно, либо графические элементы не позволяют регулировать число и направление Транспортных средств, их скорость и интенсивность движения |
| Добавлены и настроены графические элементы для определения интервала №2: по заданному сигналу управления должны появляться и скапливаться Пешеходы перед пешеходным переходом | Определяются графические элементы, соответствующие событиям интервала №2: по заданному сигналу управления должны появляться и скапливаться Пешеходы перед пешеходным переходом | Графические элементы представлены интуитивно понятно, вводимые данные имеют смысл для данного перекрестка: регулируется число Пешеходов | Бинарная оценка: 0 баллов, если назначение графических элементов непонятно, либо число таких элементов недостаточно, либо графические элементы не позволяют регулировать число Пешеходов |
| Добавлены и настроены графические элементы для определения интервала №3: после переключения сигнала светофора на зеленый, можно выбрать количество Пешеходов, соблюдающих ПДД | Определяются графические элементы, соответствующие событиям интервала №3: после переключения сигнала светофора на зеленый, можно выбрать количество Пешеходов, соблюдающих ПДД | Графические элементы представлены интуитивно понятно, вводимые данные имеют смысл для данного перекрестка: количество Пешеходов, соблюдающих ПДД, не должно превышать число Пешеходов, появившихся в зоне детекции | Бинарная оценка: 0 баллов, если назначение графических элементов непонятно, либо число таких элементов недостаточно, либо число Пешеходов, соблюдающих ПДД, может превышать число Пешеходов, появившихся в зоне детекции |
| Добавлены и настроены графические элементы для определения интервала №4: после переключения сигнала светофора на красный, все оставшиеся Пешеходы переходят на красный свет | Определяются графические элементы, соответствующие событиям интервала №4: после переключения сигнала светофора на красный, все оставшиеся Пешеходы переходят на красный свет | Графические элементы представлены интуитивно понятно, вводимые данные имеют смысл для данного перекрестка; каждый из Пешеходов, перешедший на красный свет, фиксируется как нарушитель | Бинарная оценка: 0 баллов, если назначение графических элементов непонятно, либо число таких элементов недостаточно, либо каждый из Пешеходов, перешедший на красный свет, не фиксируется как нарушитель |
| Добавлен и настроен графический элемент для определения интервала №5: моделирование останавливается | Определяется графический элемент, соответствующий событию интервала №5: моделирование останавливается | Графический элемент представлен интуитивно понятно; моделирование останавливается при выполнении действия | Бинарная оценка: 0 баллов, если назначение графического элемента непонятно, либо имитационное моделирование не останавливается при выполнении действия |
| Модель перекрестка и прилегающих дорог работоспособна | Оценивается работоспособность имитационной модели перекрестка и прилегающих дорог, соответствующих заданию | Не возникает ошибок при работе модели, учитывая работу всех добавленных и настроенных графических элементов | Бинарная оценка: 0 баллов, если возникают ошибки при работе имитационной модели, либо если любой из добавленных графических элементов оказывается неработоспособным в соответствии со своим предназначением |
| Название критерия: Создание управляемой имитационной модели с результатами анализа и обработки данных |  |  |  |
| Название субкритерия: Охрана труда |  |  |  |
| Общие правила оценки субкритерия Оценивается физическая активность конкурсанта во время работы за компьютером |  |  |  |
| Во время выполнения заданий выполнялись физические упражнения 2-3 минуты каждые полчаса | Фиксируется выполнение физических упражнений каждым конкурсантом | Да/нет | Бинарная оценка: выставляется 0 баллов, если физические упражнения не выполнялись менее половины перерывов |