Финал Чемпионата по профессиональному

мастерству «Профессионалы»

г. Нижний Новгород 2026
по компетенции:

«Корпоративная защита от внутренних угроз 
информационной безопасности»

Конкурсное задание

День 3

Нижний Новгород 2026

Модуль Г.  Технологии защиты и анализа сетевого трафика

Задание 1: настройка сетевого окружения и компонентов систем

С помощью технологии виртуальных машин VMWare Workstation для выполнения задания смоделирована корпоративная сеть организации на 2 филиалах и 1 офисе партнеров.

Необходимо самостоятельно настроить соединения между виртуальными машинами используя сетевые интерфейсы.

При выполнении заданий необходимо ключевые настройки (установка паролей, настройки соединения с БД, компрометация, скриншоты работоспособной сети ViPNet и аналогичные) или указанные моменты в задании подтверждать скриншотами. Скриншоты необходимо сохранить на рабочем столе в папке «Модуль InfoTeCS». Формат названия скриншотов: ITCS-1-2-1.jpg (задание 1.2, скриншот 1). Можно добавить комментарий (ITCS-1-2-1-Coordinator).

Делать лишние скриншоты установки ПО нет необходимости, только скриншоты работоспособности!

В ходе выполнения данного задания нужно установить основное ПО VipNet на рабочие станции будущей защищенной сети.

Доступ на все Windows 10: xxXX1234 или без пароля

Все пароли пользователей в сети ViPNet сделать 12344321

Все пароли администраторов в сети ViPNet сделать xxXX1234.

В случае изменения паролей обязательно отразить это в отчете!

Перед установкой ПО ViPNet необходимо настроить сеть в соответствии со схемой.

Необходимо записать все IP адреса, логины и пароли в текстовый файл vipnet.txt на рабочем столе хост-компьютера, где развернута сеть 1.

!

В связи с особенностями работы системы на различных версиях Windows может потребоваться устанавливать компоненты системы вручную (например БД, сервер ЦУС, клиент ЦУС) используя пакеты MSI в подпапках дистрибутивов.

При выполнении задания можно пользоваться документацией к ПО, презентациями из папки и справочными ресурсами в интернете.

Схема сети, которую требуется создать, приведена далее.

Рисунок 1 Схема защищенной сети

Задание 1.1. Установка ПО ViPNet Administrator для создания защищённой сети:

Если были произведены изменения паролей, IP-адресов и так далее, необходимо отразить это в отчете.

- Установить базу данных MSSQL на Net1-Open (незащищенный узел)

- Установить и настроить рабочее место администратора VipNet Certification Authority (на базе виртуальной машины Net1-AdminCA (ЦО)): Центр управления сетью (серверное приложение ЦУС), Удостоверяющий и ключевой центр (УКЦ); использовать ранее установленную БД.

- Установить клиент ЦУС на ВМ Net1-Open (незащищенный узел)

Установка «Все-в-одном» будет считаться некорректным выполнением развертывания, но допустимо для продолжения дальнейшей работы.

- На компьютере на Net1-AdminCA (ЦО) установить ПО ViPNet Client (Windows), рабочее место администратора;

- Установить драйверы РуТокен, которые потребуются для дальнейшей аутентификации пользователя.

Если были произведены изменения паролей, IP-адресов и так далее, необходимо отразить это в отчете.

Задание 1.2. Установка центра регистрации, сервиса публикации и сервиса информирования VipNet Certification Authority на соответствующие виртуальные машины:

- На виртуальной машине Net1-OperCA(ЦО) установить ПО ViPNet Client (Windows);

- На виртуальной машине Net1-OperCA(ЦО) установить ПО ViPNet Publication Service;

- На виртуальной машине Net1-OperCA(ЦО) установить ПО ViPNet Registration Point;

- На виртуальной машине Net1-AdminCA (ЦО) установить ПО ViPNet CA Informing;

Задание 1.3. Установка ПО VipNet для организации сети филиала:

- На ВМ Net2-Client (филиал) установить ПО ViPNet Client Windows, рабочее место пользователя;

- На ВМ Net2-Astra-Cli (филиал) установить ПО ViPNet Client Linux, рабочее место пользователя;

Задание 2. Защита локально-вычислительной сети предприятия с применением ПО ViPNet

Необходимо использовать рабочее место администратора для создания структуры защищенной сети предприятия и настроить необходимые АРМ в соответствии с заданными ролями. В итоге выполнения задания должны быть развернуты и настроены следующие сетевые узлы защищенной сети (см. таблицу).

Таблица 1 Узлы защищенной сети если УКЦ и ЦУС на одной машине.

| Вирт. машина | Название сетевого узла | ПО VipNet | ОС сетевого узла | Имя пользо-вателя узла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Net1-AdminCA (ЦО) | Главный администратор (VM) | ViPNet Administrator (ЦУС сервер + УКЦ) ViPNet Client ViPNet CA Informing | ОС Windows 10 | Admin |
| Net1-OperCA (ЦО) | Оператор УЦ | ViPNet Client ViPNet Publication Service, ViPNet Registration Point | ОС Windows 10 | OperCA |
| Net1-Open (ЦО) | Клиент ЦУС, База данных ЦУС | Клиент ЦУС, БД MSSQL | ОС Windows 10 | — |
| Net1-Coord HW (ЦО) | Координатор Центр Офис (VM) | ViPNet Coordinator HW | HW-VA | CoordinatorOffice |
| Net2-Coord HW (Филиал) | Координатор Филиал (VM) | ViPNet Coordinator HW | HW-VA | CoordinatorSub |
| Net2-Client (филиал) | Пользователь_2 Филиал (VM) | ViPNet Client | ОС Windows 10 | User2 |
| Net2-Astra-Cli (филиал) | Пользователь_3 Филиал (VM) | ViPNet Client | ОС Astra Linux SE | User3 |

Связи между узлами необходимо настроить самостоятельно.

Таблица 2. Схема связей пользователей

| Схема связей пользователей | Coord Office | Admin | OperCA | Coord Sub | User2 | User3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coord Office | × | * | * | * |  |  |
| Admin | * | × | * |  | * | * |
| OperCA | * | * | × |  |  |  |
| Coord Sub | * |  |  | × | * | * |
| User2 |  | * |  | * | × | * |
| User3 |  | * |  | * | * |  |

Задание 2.1. Создание структуры защищенной сети:

- ЦУС. Необходимо создать в ЦУС структуру защищенной сети в соответствии с заданной схемой (выгрузить отчет в HTML). Создать пользователей узлов, настроить полномочия пользователей и их связи в соответствии со схемой.

- Для аутентификации пользователя узла Admin использовать токен (устройство), драйверы есть на «диске» rutoken.iso:	
Пин-код пользователя: 12345678, администратора: 87654321
В случае несовпадения обратитесь к экспертам.

- УКЦ. Провести инициализацию УКЦ, поменять тип паролей для пользователей («собственный»). Задать пароли пользователей и сохранить в текстовый файл на рабочем столе. Сформировать дистрибутивы ключей для всех сетевых узлов (сохранить на жесткий диск). Создать группы узлов для центрального офиса (удостоверяющего центра) и филиала, настроить пароль администратора группы сетевых узлов для каждой из групп (проверить, что пароль работает).

- На всех узлах сети корректно настроить или проверить корректность настройки сетевых интерфейсов в соответствии со схемой, проверить доступность соседних узлов.

- Разнести DST файлы по АРМ, провести первичную инициализацию узлов защищенной сети (координаторов и клиентов), проверить доступность узлов защищенной сети и сделать скриншоты работоспособности узлов.

- Произвести первичную инициализацию HW

  - Настроить удаленный доступ через веб интерфейс к HW с открытого узла своей сети

Необходимо проверить работоспособность сети с помощью отправки текстовых сообщений между Администратором и пользователем филиала.

Необходимо проверить работоспособность сети с помощью отправки деловой почты между Администратором и пользователем филиала.

Отправку и получение сообщений зафиксировать скриншотами.

Задание 2.2. Настройка работы удостоверяющего центра в аккредитованном режиме

Необходимо перевести УКЦ в режим аккредитованного удостоверяющего центра, настроить параметры издания квалифицированных сертификатов, указав:

- Сведения о средствах УЦ,

- Средство электронной подписи издателя: ViPNet CSP

- Средство удостоверяющего центра: ПК ViPNet УЦ 4

- Сертификат на средство электронной подписи издателя: Сертификат Demo.lab.crt

- Сертификат на средство удостоверяющего центра: Сертификат Demo.lab.p7b

- В настройках средства электронной подписи владельца сертификата ничего менять не требуется.

- Класс защищенности, которому соответствуют программные средства УЦ

После перевода УКЦ в аккредитованный режим необходимо выпустить:

- Корневой квалифицированный сертификат. Назначить текущим.

- Квалифицированную электронную подпись для пользователя Admin. Выдать с новым дистрибутивом ключей.

- Квалифицированную электронную подпись для пользователя Client. Сохранить электронные ключи в файл.

- При выдаче сертификатов необходимо заполнить следующие поля:

Имя: <Имя пользователя или узла>
Электронная почта: <Имя пользователя>@demo.lab
Город: Екатеринбург
Область: Свердловская
Страна: RU
Организация: ФИРПО
Подразделение: Защита информационной безопасности
Почтовый индекс: 154782

Создать квалифицированные ключи ЭП и ключи проверки ЭП для пользователей сети.

Настроить схему обмена файлами между УКЦ посредством Сервиса Публикации (ViPNet Publication Service).

Настроить переход в автоматический режим (при бездействии администратора): передачу на публикацию и обновление CRL с периодичностью 1 день.

Реализовать автоматическую публикацию сертификатов издателей на FTP-сервере.

Посредством Центра Регистрации (ViPNet Registration Point):

- зарегистрировать пользователя: User4.

- Отправить запрос в УКЦ на выпуск сертификата, удовлетворить запрос. Результат выпуска сертификата зафиксировать скриншотом.

- Отправить запрос в УКЦ на аннулирование ранее выпущенного сертификата, удовлетворить запрос. Результат зафиксировать скриншотом.

Посредством Сервиса Информирования (ViPNet CA Informing):

- Сформировать отчет о выданных за текущие сутки сертификатах, предварительно в настройках указав место хранения отчетов (на рабочем столе).

Задание 2.3. Сервер установки штампа времени и подписание OCSP.

Компании необходим сервер, отвечающий за выдачу штампов времени пользователям. Поэтому в сети филиала на узле с клиентом ViPNet должен быть установлен сервер TSP-OCSP (ПК ViPNet УЦ 4).

Для функционирования сервера необходимо издать сертификат для TSP сервиса. Поместить контейнер ключей и сертификат необходимо в программу ViPNet CSP. И после указать изданный сертификат для TSP в программе TSP-OCSP Service.

Также для корректной работы TSP сервера необходимо на работающем сервере УКЦ создать политику применения, которая будет использоваться для выдачи дальнейших сертификатов:

- Наименование: test TSP Policy

- Идентификатор: 1.2.643.100.1.2.3

- Краткое описание: Проверка штампа времени

Для TSP сервера необходимо задать эту политику применения по умолчанию.

Перед запуском TSP-OCSP сервера, требуется провести небольшую настройку:

- Номер порта сервера: 8777

- Серийный номер: 01 00 00 00 00 00 00 00

- Параметры OSCP-сервера: отключить все функции.

Задание 2.4. Компрометация узла защищенной сети

Перед началом выполнения зафиксировать скриншотами имеющуюся структуру сети и окно УКЦ с вариантами персонального ключа компрометируемого пользователя, т. к. в случае неудачной компрометации структура сети может нарушиться.

Произвести компрометацию ключей и восстановление сетевого взаимодействия средствами УКЦ/ЦУС:

- скомпрометировать ключи пользователя user2 на узле Пользователь_2 Филиал

- произвести смену ключей пользователя и сетевых узлов,

- отправить обновления и произвести процедуру смены ключа пользователя на узле Пользователь_2 Филиал (фиксировать все шаги),

- проверить работу защищенной сети после обновления отправив сообщение от пользователя user 2 администратору.

Восстановление взаимодействия с помощью ручной установки DST засчитано не будет.

Необходимо зафиксировать процесс настройки скриншотами:

- Компрометация пользователя.

- Смена ключей пользователя и сетевых узлов.

- Процедура смены ключа на клиенте с использованием резервного набора ключей.

- Скриншот экрана «защищенная сеть» в VipNet Monitor на узле Пользователь_2 Филиал + результат проверки доступности узлов.

Необходимо делать скриншоты до, после и в процессе компрометации, иначе другие задания могут быть не зачтены в случае неудачной компрометации.

Задание 2.5. Policy manager

2.2.1 Создать шаблон политики безопасности, т. е. определить сетевой фильтр в соответствии c которым Net2-Astra-Cli должен быть доступен по SSH только с узлов Admin СА и внешней сети (фильтр защищенной сети) для работоспособности соединения с Net3-Open.

Назначить сформированный шаблон сетевым узлам, отправить политику безопасности на сетевой узел.

Зафиксировать результат (скриншотами) через журнал отправки и применения политик безопасности, на узлах в Мониторе просмотреть списки сетевых фильтров.

2.2.2 Создать шаблон политики безопасности средствами ViPNet Policy Manager для запрета на использование популярных социальных сетей и мессенджеров: vk.com, ok.ru, t.me, whatsapp.com. Применить политику к незащищенному узлу сети Net3 (Net3-Open). При этом иные ресурсы блокироваться не должны.

Зафиксировать результат (скриншотами) настройки и проверки.

2.2.3 Создать шаблон политики безопасности для возможности подключения защищенных и незащищенных узлов своей сети по протоколу RDP к AdminCA. Также необходимо включить RDP доступ на данном узле.

Применить политику к устройствам.

Зафиксировать результат (скриншотами) настройки и проверки.

Задание 3. Межсетевое взаимодействие защищённых сетей

Рисунок 2 Схема межсетевого взаимодействия

Развернуть на Net3-Admin (Сеть 2 межсеть) на ПК рабочее место Администратора партнёрской сети, создать структуру второй сети:

- Рабочее место администратора (БД, ЦУС, УКЦ, ViPNet Client)

- 1 координатор HW-VA

- 1 узел Admin и пользователь Admin

Настроить связи узлов/пользователей администраторов и необходимых для работоспособности узлов.

Инициализируйте HW-VA: при настройке необходимо включить DHCP сервер

Все пароли пользователей в сети ViPNet сделать 12344321

Пароли администраторов сети ViPNet сделать xxXX1234

- Установить и настроить необходимое ПО

- Настроить межсетевое взаимодействие с использованием ассиметричных межсетевых ключей между двумя защищёнными сетями, сделать скриншоты всех этапов установки межсетевого взаимодействия.
ВНИМАНИЕ! Настройка межсетевого взаимодействия с использованием асимметричных ключей не будет считаться полноценным выполнением задания

- Проверить взаимодействие узлов, отправив сообщение деловой почты в программе ViPNet Client Monitor с узла Admin (сеть 1) на Admin (сеть 2).

Необходимо предоставить:

- Файлы HTML структуры защищенной сети для обеих сетей после выполнения задания.

Скриншоты:

- Скриншоты ключевых этапов установки межсетевого взаимодействия и обработки межсетевой информации (в ЦУС и УКЦ обеих сетей).

- Структура защищенной сети в ЦУС после установления межсетевого взаимодействия (для обеих защищенных сетей) с экраном проверки доступности узлов.

- Скриншоты деловой почты на отправителе и получателе (при отправке письма).

- Скриншоты текстового сообщения на отправителе и получателе (при отправке письма).

Задание 3.1. Настройка правил в сети

- Необходимо настроить доступ к SSH по порту 4444 с узла Net3-Open до узла Net2-Astra-Cli

- Необходимо настроить удаленное подключение по протоколу RDP между узлом Net3-Open и Net2-Client

- Необходимо настроить правило, разрешающее доступ по протоколам POP3/IMAP и POP3S/IMAPS между сетями «ЦентрОфис» и «Межсеть». Правило должно работать только в рабочие дни (пн-пт), с 8:00 до 18:00. В остальное время трафик указанных протоколов должен блокироваться.

Предоставить скриншоты создания/настройки правил и скриншоты работоспособности: RDP сессии, Подключения к SSH. Зафиксировать скриншотами создание правила для SMTP и SMTPS.

Задание 4. Туннелирование в рамках межсетевого взаимодействия

- Подключить незащищенную машину в сети 3

- Для второй открытой машины использовать узел в сети 1

- Настроить туннелирование таким образом, чтобы взаимодействие между открытыми узлами из разных сетей осуществлялось по шифрованному каналу. Проверить доступность незащищённых машин друг другу с помощью ICMP (ping); проанализировать журналы IP-пакетов на координаторах.

Скриншоты:

- Настройка максимального количества туннелей на координаторах

- Скриншоты прохождения ICMP пакетов (ping) и любого другого трафика с незащищенного узла

- Скриншоты журнала прохождения IP-пакетов на веб-интерфейсе с установленным фильтром «Туннелирование» для проверки прохождения ICMP-пакетов и любого другого трафика с помощью туннелирования

Задание 5. Агрегирование линий связи

Настроить агрегированный канал связи на Net1-Coord в сторону внутренней локальной сети (задействовать eth0 и eth1). Применить режим, который используется для балансировки нагрузки на подчиненных физических интерфейсах и защищает от сбоев (преимущественно применим в сетях с простой топологией).

Зафиксировать результат (скриншотами) настройки и проверки.

Задание 6. Кластер горячего резервирования

В связи с участившимися случаями «падения» координатора межсети было принято решение добавить дополнительный координатор HW-VA в «Сеть 2 Межсеть» в дополнение к Net3-Coord HW-VA.

Для настройки необходимо самостоятельно развернуть соответствующий OVA-образ из дистрибутивов в сегмент межсети, настроить горячее резервирования и проверить работоспособность отключением одного из координаторов (система не должна прекращать работать при отключении одного из устройств от сети или питания).

Выбор IP координаторов и виртуальных адресов выбирается самостоятельно и записывается в отчет на рабочем столе.

Скриншоты:

- Развертывание нового координатора и инициализация (достаточно установку ключевой информации)

- Скриншот изменения конфигурации для кластера горячего резервирования

Оба координатора необходимо оставить включенными!