КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Гибридные телекоммуникации беспилотных комплексов, с применением спутниковой связи»

Финал чемпионата высоких технологий 2026 г.

в г. Великий Новгород

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	6

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	6

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста	6

1.3. Требования к схеме оценки	10

1.4. Спецификация оценки компетенции	11

1.5. Содержание конкурсного задания	12

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	13

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	13

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	19

2.1. Личный инструмент конкурсанта	19

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	19

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	19

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- БАС — беспилотная авиационная система (unmanned aircraft system - UAS)  - комплекс, включающий одно или несколько беспилотных ВС, оборудованных системами навигации и связи, средствами обмена данными и полезной нагрузкой, а также наземные технические средства передачи-получения данных, используемые для управления полетом и обмена данными о параметрах полета, служебной информацией и информацией о полезной нагрузке такого или таких ВС, и канал связи со службой управления воздушным движением.

- БВС — беспилотное воздушное судно (unmanned aircraft - UA) - воздушное судно, управляемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого ВС, или выполняющее автономный полет по заданному предварительно маршруту. Синоним БЛА, БПЛА - беспилотный летательный аппарат (unmanned aircraft - UA)

- НСУ — наземная станция управления - предназначена для полного управления полетом: проведения предполетных проверок, запуска БВС, создания полетного задания, управления БВС во время полета, управления целевыми нагрузками, приема и обработки данных с БВС, посадки БВС.

- ВЧ — высокочастотный

- КСВ — коэффициент стоячей волны

- LoRa — протокол дальнобойной радиосвязи

- STM32 — семейство микроконтроллеров

- ГНСС — глобальная спутниковая навигационная система

- VTX — видеопередатчик

- ПО — программное обеспечение

- Мультикоптер, мультиротор — летательный аппарат с произвольным числом несущих винтов.

- Квадрокоптер (quadrocopter/quadrotor) — беспилотное воздушное судно с четырьмя несущими винтами, вращающимися попарно в противоположных друг другу направлениях.

- АКБ – аккумуляторная батарея – для мультироторных летательных аппаратов обычно используют LiPo или Li-ion аккумуляторы.

- Стабилизатор напряжения (BEC) - система стабилизации питания приёмника, полётного контроллера и другого оборудования от силовой цепи батареи, имеющей напряжение, как правило, выше, чем то, на которое рассчитано это оборудование.

- Полётный контроллер — электронное устройство, управляющее полётом летательного аппарата. Термин применяется к беспилотным летательным аппаратам.

- Плата распределения питания (PDB) – плата распределяет питание от аккумулятора на все микросхемы и модули дрона, напрямую подаёт напряжение на регуляторы оборотов и двигатели.

- Регулятор оборотов (ESC) – позволяет полётному контроллеру управлять скоростью и направлением вращения двигателя.

- Прошивка (Firmware) - микропрограмма, заложенная в полетный контроллер, отвечающая за расчет положения коптера в пространстве, обрабатывающая команды с приемника, полетные режимы и т.д.

- Акселерометр — датчик, способный определить положение коптера относительно горизонта. Его наличие помогает контроллеру выравнивать коптер в "горизонт".

- Гироскоп — датчик, реагирующий на изменение углов ориентации коптера, относительно его предыдущего положения в пространстве.

- Компас (магнитометр) - датчик, отвечающий за определение направления движения коптера относительно сторон света.

- Kill Switch - аварийное отключение моторов.

- Арм дизарм (arm, disarm) – включение и выключение моторов

- Крен (Roll), Тангаж (Pitch), Рыскание (Yaw) — три угла поворота, которые задают ориентацию летательного аппарата относительно нормальной системы координат (относительно его центра инерции по трём осям).

- Глобальная спутниковая навигационная система (ГНСС) — это система, позволяющая определять пространственное положение объектов местности путем обработки принимающим устройством спутникового сигнала.

- Видеопередатчик (VTX) — это устройство, которое принимает видеосигнал с FPV камеры квадрокоптера, преобразовывает его в видеосигнал определенной частоты и передает на принимающее устройство пилота, например, в шлем или очки.

- OSD (On Screen Display) — т.е. дисплей на экране или меню на экране (т.е. поверх основной картинки, как правило с камеры, отображается какая-то дополнительная информация, в основном текстовая).

- Полезная нагрузка - элементы и подсистемы БВС, предназначенные для обеспечения эксплуатации БАС в соответствии с функциональным назначением, расширения функциональных возможностей БАС по назначению, не входящие в перечень основных подсистем БВС и устанавливаемые (подвешиваемые) на БВС по мере необходимости.

- 3D-печать — это производственный процесс, при котором 3D-принтер создает трехмерные объекты путем нанесения материала слоями, в соответствии с цифровой 3D-моделью объекта.

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Гибридные телекоммуникации беспилотных комплексов, с применением спутниковой связи» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста

по компетенции «Проектирование и разработка систем передачи данных для беспилотной авиации»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение требований техники безопасности, охраны труда и электробезопасности при работе с радиоэлектронным оборудованием. Специалист должен знать и понимать: - Правила эксплуатации ручного и электроинструмента при работе с радиоэлектронным оборудованием; - Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности; - Порядок действий при нештатных и аварийных ситуациях; - Требования к применению средств индивидуальной защиты; - Ответственность за нарушение требований охраны труда и безопасной эксплуатации оборудования. Специалист должен уметь: - Принимать меры по обеспечению безопасного выполнения работ при монтаже, демонтаже и обслуживании электронных компонентов; - Безопасно использовать ручной и электроинструмент, паяльное и измерительное оборудование; - Соблюдать требования охраны труда на всех этапах выполнения задания; - Эксплуатировать источники электропитания в соответствии с требованиями безопасности; - Оценивать риски при работе с радиоэлектронным оборудованием и предотвращать опасные ситуации. | 3,00 |
| 2 | Организация рабочего пространства и применение принципов бережливого производства при выполнении работ. Специалист должен знать и понимать: - Порядок подготовки рабочего места, инструментов, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры; - Требования к рациональному размещению оборудования, инструмента и расходных материалов; - Правила поддержания порядка, чистоты и безопасности на рабочем месте; - Базовые принципы бережливого производства и основные виды потерь; - Методы организации рабочего пространства; - Способы рационального использования материалов, инструмента и времени; - Подходы к минимизации лишних перемещений, операций и затрат; - Значение стандартизации и упорядочивания операций при выполнении работ. Специалист должен уметь: - Подготавливать рабочее место к выполнению монтажных, сборочных и наладочных работ; - Организовывать инструменты, расходные материалы и приборы; - Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте в течение всего времени выполнения задания; - Рационально использовать материалы, припой, крепеж и расходные элементы; - Анализировать процесс выполнения работ и выявлять потери; - Выполнять работы аккуратно, без лишних действий и перерасхода ресурсов; - Обеспечивать готовность оборудования и инструмента к работе; - Приводить рабочее место в установленное состояние после завершения работы; - Организовывать рабочее пространство по принципам бережливого производства. | 4,00 |
| 3 | Проектирование архитектуры систем радиосвязи для беспилотных авиационных систем. Специалист должен знать и понимать: - Основы построения систем радиосвязи для беспилотных авиационных систем; - Назначение и структуру радиоканала управления и передачи данных; - Принципы взаимодействия БВС, НСУ и каналов связи; - Основы радиотехнической архитектуры, применяемой в беспилотных авиационных системах; - Влияние параметров радиосистемы на дальность, устойчивость и качество связи; - Требования к архитектуре системы с учетом условий эксплуатации. Специалист должен уметь: - Определять состав и структуру системы радиосвязи для БАС; - Выбирать базовую архитектуру радиоканала с учетом технического задания; - Учитывать особенности взаимодействия БВС, НСУ, антенн и радиомодулей; - Обосновывать выбор технических решений при проектировании системы связи; - Формировать архитектуру радиосистемы, обеспечивающую устойчивую передачу данных. | 3,50 |
| 4 | Разработка и настройка радиоканалов управления и передачи данных. Специалист должен знать и понимать: - Принципы работы радиоканалов управления и передачи данных; - Основные параметры радиоканала: частота, мощность, скорость передачи, чувствительность, модуляция; - Особенности организации двустороннего обмена данными; - Способы обеспечения устойчивости радиосвязи в различных условиях; - Факторы, влияющие на качество и дальность передачи данных. Специалист должен уметь: - Настраивать параметры радиоканала в соответствии с заданием; - Организовывать передачу и прием данных между устройствами; - Обеспечивать устойчивую работу канала управления; - Диагностировать и устранять проблемы связи; - Проверять стабильность работы радиоканала в ходе испытаний. | 22,00 |
| 5 | Проектирование, расчет и настройка антенно-фидерных систем. Специалист должен знать и понимать: - Назначение и устройство антенно-фидерных систем; - Основы расчета геометрических и электрических параметров антенн; - Принципы согласования антенны с радиотрактом; - Понятие КСВ, диаграммы направленности и коэффициента усиления; - Влияние качества монтажа и соединений на характеристики антенны; - Требования к радиочастотной части системы связи. Специалист должен уметь: - Выполнять расчет антенн по заданной рабочей частоте; - Подбирать и обосновывать параметры антенно-фидерной системы; - Выполнять настройку и согласование антенны; - Проводить измерение КСВ и анализ диаграммы направленности; - Изготавливать и проверять антенны на соответствие расчетным параметрам. | 23,00 |
| 6 | Интеграция, программирование и настройка радиоэлектронных компонентов и радиомодулей. Специалист должен знать и понимать: - Принципы взаимодействия электронных компонентов в составе радиосистемы; - Основы работы микроконтроллеров и радиомодулей; - Назначение интерфейсов обмена данными, включая SPI и USART; - Принципы инициализации и настройки радиомодулей; - Основы построения прошивки для управления радиоустройствами; - Требования к корректному подключению питания и сигнальных цепей. Специалист должен уметь: - Выполнять сборку и подключение радиоэлектронных модулей; - Настраивать интерфейсы обмена между микроконтроллером и радиомодулем; - Программировать и отлаживать прошивку для работы радиосистемы; - Реализовывать передачу, прием и обработку данных; - Проверять корректность работы радиоэлектронных компонентов в составе системы. | 21,00 |
| 7 | Проведение радиочастотных измерений, тестирование, диагностика и оптимизация параметров системы связи. Специалист должен знать и понимать: - Назначение и порядок проведения радиочастотных измерений; - Основные измеряемые параметры: КСВ, уровень сигнала, потери пакетов, дальность связи; - Методы диагностики неисправностей и несоответствий в радиотракте; - Принципы оценки устойчивости и надежности связи; - Способы оптимизации параметров радиосистемы по результатам измерений. Специалист должен уметь: - Проводить измерения параметров радиосистемы с использованием измерительного оборудования; - Выполнять тестирование работы устройства на различных дистанциях; - Анализировать результаты испытаний и выявлять причины отклонений; - Оптимизировать параметры системы связи по результатам измерений; - Оформлять результаты диагностики и испытаний в отчетной документации. | 23,50 |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,00 |
|  | 2 | 2,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 4,00 |
|  | 3 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 3,50 |
|  | 4 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 1,00 | 4,00 | 22,00 |
|  | 5 | 16,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23,00 |
|  | 6 | 0,00 | 12,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 21,00 |
|  | 7 | 5.00 | 4,50 | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 23,50 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | 100,00 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Проектирование антенн | В процессе выполнения работы оценивается: • Качество расчётов и моделирования антенн (передающая для НСУ и приёмная для БАС). • Соответствие параметров требованиям: резонансная частота соответствует заданной в конкурсном задании, КСВ ≤ 1,6 в рабочей полосе. • Точность изготовления антенн и качество пайки/сборки. • Полнота и корректность отчёта (расчёты, чертежи, результаты предварительных измерений). • Сравнение результатов с эталонными расчётами и эталонным образцом антенн. |
| Б | Сборка приёмника и передатчика | В процессе выполнения работы оценивается: • Правильность монтажа радиочастотных модулей на базе микроконтроллера. • Качество пайки, отсутствие холодных паек, коротких замыканий и механических повреждений. • Корректность подключения компонентов (антенный разъём, согласовывающие цепи, питание). • Соблюдение схемы подключения и полярности питания. • Полнота фотофиксации этапов сборки и ведомости выполненных работ. • Сравнение собранного изделия с эталонной сборкой. |
| В | Программирование | В процессе выполнения работы оценивается: • Корректность написания и отладки прошивки для управления радиомодулем. • Правильность инициализации радиомодуля (канал, мощность, параметры LoRa, SPI/USART). • Реализация протоколов передачи/приёма данных. • Отсутствие ошибок компиляции и стабильность работы прошивки. • Полнота отчёта с комментариями к коду и результатами тестирования. •. Сравнение прошивки с эталонным кодом. |
| Г | Сборка и настройка ГНСС - приемника | В процессе выполнения работы оценивается: • Правильность подключения ГНСС-модуля. • Качество монтажа, отсутствие ошибок соединений и коротких замыканий. • Корректность настройки модуля (инициализация, выбор спутниковых систем, скорость передачи данных). • Получение устойчивого навигационного решения, корректность координат. • Полнота отчёта (логи данных, описание настройки, результаты тестирования). • Сравнение полученных результатов с эталонными значениями. |
| Д | Демонстрация работоспособности изделия | В процессе выполнения работы оценивается: • Устойчивость и стабильность установленной радиосвязи между БАС и НСУ. • Дальность связи и качество передачи данных (потери пакетов, уровень сигнала). • Работоспособность системы в условиях, приближенных к реальным (внешние помехи, движение). • Корректность итогового отчёта и демонстрационных материалов (видео, скриншоты, протокол испытаний). • Полнота подтверждения соответствия всем заявленным характеристикам. • Сравнение результатов демонстрации с эталонными показателями дальности и надёжности. |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 18 часов 00 минут

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 4 модуля, и не обязательную к выполнению часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания по всем модулям составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Проектирование антенн (инвариант)

Время на выполнение модуля: 6 часов 00 минут

Задания:

Конкурсанту необходимо разработать и изготовить две антенны для обеспечения устойчивой радиосвязи между наземной станцией управления и беспилотным авиационным судном на рабочей частоте 300 МГц (передающую антенну для наземной станции управления и приёмную антенну для борта БАС) с обеспечением КСВ не более 1,6.

В рамках работы требуется выполнить расчёт основных геометрических и электрических параметров антенн с обоснованием выбранной конструкции, а также провести моделирование антенн в специализированном программном обеспечении с определением КСВ, рабочей полосы частот и диаграммы направленности, при необходимости скорректировав конструкцию для достижения требуемых характеристик.

Далее конкурсанту необходимо изготовить антенны с соблюдением расчётных размеров и требований качества монтажа, выполнить измерения КСВ и полосы частот с использованием измерительного оборудования, сравнить полученные результаты с расчётными и при необходимости произвести подстройку конструкции.

По итогам работы требуется подготовить отчёт, включающий расчёты, результаты моделирования, чертежи, результаты измерений и выводы о соответствии требованиям, и сохранить его в формате PDF в папке - «Модуль_А_Фамилия_Имя_№рабочего_места» с файлами:

- «Модуль_А_Расчёты_и_отчёт_Фамилия_Имя_№рабочего_места.pdf»

- «Модуль_А_Чертежи_антенн_Фамилия_Имя_№_рабочего_места.pdf».

Модуль Б. Сборка приёмника и передатчика (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа 00 минут

Задания:

Конкурсанту необходимо выполнить монтаж и сборку радиочастотных модулей на базе микроконтроллера с целью обеспечения функционирования радиосистемы передачи и приёма сигналов между беспилотным авиационным средством (БАС) и наземной станцией управления (НСУ).

В рамках задания требуется собрать радиопередающее устройство и радиоприёмное устройство, обеспечивающие устойчивый обмен данными, выполнить корректное подключение всех компонентов системы, а также обеспечить стабильное и безопасное питание радиомодулей в соответствии с требованиями электрической схемы.

Основные этапы выполнения включают монтаж микроконтроллера, выполнение качественных паяльных соединений, подключение коаксиального разъёма антенны, а также сборку и подключение согласовывающих цепей, при этом необходимо соблюдать требования к качеству монтажа, надёжности электрических соединений и предотвращению наводок.

Дополнительно конкурсанту необходимо выполнить проверку правильности сборки на каждом этапе, убедиться в отсутствии коротких замыканий и ошибок подключения, а также обеспечить корректное взаимодействие всех узлов радиосистемы после сборки.

По итогам выполнения работы требуется подготовить отчётную документацию, включающую фотофиксацию всех этапов сборки, ведомость выполненных операций и краткое описание процесса монтажа, сохранив материалы в формате PDF в папке «Модуль_Б_Фамилия_Имя_№_рабочего_места».

Модуль В. Программирование (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа 00 минут

Задания:

Конкурсанту необходимо выполнить разработку и отладку прошивки для управления передатчиком и приёмником в составе системы радиосвязи беспилотного авиационного средства (БАС) и наземной станции управления (НСУ), обеспечив устойчивую двустороннюю передачу данных по радиоканалу, при этом реализовав:

- инициализацию радиомодуля

- настройку рабочей частоты 300 МГц

- конфигурацию режимов передачи и приёма

- организацию обмена данными между микроконтроллером и радиомодулем, а также базовую структуру программного обеспечения, обеспечивающую корректную работу радиолинии в составе системы связи «микроконтроллер → радиомодуль (SPI/USART) → антенна + питание

- настройку периферии микроконтроллера, включая интерфейс обмена с радиомодулем, линии управления и питания

- обработку состояний передачи и приёма сигнала

Конкурсанту необходимо обеспечить корректную последовательность инициализации системы, включающую запуск аппаратных ресурсов микроконтроллера, конфигурацию интерфейсов связи с радиомодулем, установку рабочей частоты, настройку параметров передачи (мощность, скорость передачи данных, режим модуляции) и параметров приёма (чувствительность, фильтрация и режим ожидания), а также предусмотреть обработку ошибок обмена данными и контроль состояния радиоканала в процессе работы.

Конкурсанту необходимо учитывать, что корректная инициализация радиомодуля, стабильная работа интерфейсов обмена и правильная настройка параметров радиоканала являются ключевыми условиями обеспечения устойчивой связи между БАС и НСУ, а по завершении работы требуется подготовить файл с исходным кодом прошивки и краткий отчёт, содержащий описание архитектуры программы, структуру взаимодействия модулей, основные алгоритмы передачи и приёма данных, а также обоснование выбранных параметров радиоканала, сохранив все материалы в папке «Модуль_В_Фамилия_Имя_№_рабочего_места».

Модуль Г. Сборка и настройка ГНСС - приемника (вариатив)

Время на выполнение модуля: 3 часа 00 минут

Задания:

Конкурсанту необходимо выполнить сборку, подключение и настройку ГНСС-приёмника для определения координат беспилотного воздушного судна и передачи навигационных данных в систему управления. В рамках выполнения задания требуется осуществить монтаж ГНСС-модуля, подключение его к микроконтроллеру, а также обеспечить корректную работу антенны приёма спутникового сигнала с учётом требований к качеству сигнала и минимизации помех.

Основные этапы выполнения включают:

- подключение ГНСС-модуля к микроконтроллеру по интерфейсу (UART/I2C/SPI в зависимости от используемого модуля);

- обеспечение стабильного питания ГНСС-приёмника в соответствии с техническими характеристиками;

- подключение и размещение антенны ГНСС с учётом условий приёма спутникового сигнала;

- проверку корректности электрических соединений и отсутствия коротких замыканий.

После сборки конкурсанту необходимо выполнить настройку ГНСС-приёмника, включая:

- инициализацию модуля;

- выбор используемых спутниковых систем (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou — в зависимости от возможностей модуля);

- настройку скорости передачи данных;

- конфигурацию формата выходных сообщений;

- обеспечение получения устойчивого решения по координатам.

Дополнительно требуется:

- выполнить проверку работоспособности приёмника путём получения координат, скорости и времени;

- оценить время холодного и тёплого старта;

- обеспечить устойчивый приём сигнала и минимизацию потери спутников.

По итогам выполнения работы необходимо:

- зафиксировать результаты тестирования (скриншоты/логи данных);

- подготовить краткое описание процесса сборки и настройки;

- представить выводы о работоспособности системы и точности определения координат.

Все материалы необходимо оформить в виде отчёта в формате PDF и сохранить в папке «Модуль_Г_Фамилия_Имя_№_рабочего_места»

Модуль Д. Демонстрация работоспособности изделия (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа 00 минут

Задания:

Конкурсанту необходимо выполнить демонстрационные испытания разработанной радиосистемы с целью подтверждения работоспособности изделия и оценки дальности устойчивой радиосвязи между беспилотным воздушным судном (БВС) и наземной станцией управления (НСУ), при этом обеспечить проведение финальной проверки в условиях, максимально приближённых к реальным условиям эксплуатации, включая контроль качества передачи данных на различных расстояниях, измерение уровня принимаемого сигнала в дБм и оценку потерь пакетов, а также фиксацию устойчивости соединения при увеличении дистанции между передающей и приёмной сторонами, при этом результаты испытаний должны быть зафиксированы в виде таблицы, содержащей параметры расстояния (км), мощности сигнала (дБм) и потерь пакетов (%), представленных следующим образом:

| Расстояние (км) | Мощность сигнала (дБм) | Потери пакетов (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | -35 | 0 |
| 4 | -60 | ≤0,5 |
| 8 | -80 | ≤2 |

Также конкурсанту необходимо выполнить анализ полученных данных и сформулировать вывод о соответствии системы требованиям по дальности и надёжности связи, после чего подготовить итоговый отчёт, включающий описание методики испытаний, условия проведения тестирования, указанную таблицу результатов, анализ устойчивости радиоканала и видеофиксацию процесса демонстрации работоспособности изделия, сохранив все материалы в папке «Модуль_Д_Фамилия_Имя_№_рабочего_места».

Итоговый продукт

Конкурсант представляет завершённую систему передачи данных для беспилотной авиации (аппаратная + программная части) с подтверждённой работоспособностью.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Правила компетенции разрешают привезти инструмент и оборудование по списку, кроме запрещенного.

Личный инструмент прописан в инфраструктурном листе компетенции.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Запрещённые предметы: цифровые носители, мобильные телефоны и другие гаджеты (кроме разрешённого диагностического ПО на компьютерах площадки).

| Устройства | Ограничения |
| --- | --- |
| USB, карты памяти | Конкурсантам не разрешается приносить на рабочую площадку и использовать во время выполнения конкурсного задания личные карты памяти, флеш-карты. Допускается использование собственных носителей в день Д-1 для установки разрешённого программного обеспечения при уведомлении технического администратора площадки. |
| Личные ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны | Конкурсантам не разрешается приносить в рабочую зону личные портативные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны в дни проведения соревнований (Д1, Д2, Д3) |
| Шаблоны, вспомогательные средства и т.п. | Конкурсантам запрещается использовать шаблоны и вспомогательные средства, которые могут дать несправедливое преимущество |
| Чертежи, записи, инструкции | Конкурсантам запрещается приносить на соревнование любые заранее подготовленные чертежи или информационные документы кроме предоставленных в общий доступ командой управления компетенцией на конкретном чемпионате |

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Руководство по оцениванию конкурсного задания

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.