КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«КУЗОВНОЙ РЕМОНТ»

Финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ…………………………….4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………………...4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Кузовной ремонт»……………………………………………………………….4

1.3. Требования к схеме оценки………………………………………………….9

1.4. Спецификация оценки компетенции………………………………………10

1.5. Содержание конкурсного задания…………………………………………11

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания…………………………………11

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)……...12

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ………………………...…16

2.1. Личный инструмент конкурсанта………………………………………….17

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке…18

3. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….18

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ПЗ - План застройки площадки компетенции

- MIG/MAG - Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением проволокой сплошного сечения в среде защитного газа и их смесей

- ВИК - Визуально-измерительный контроль

- ТК - Требования компетенции

- ЛИК - Личный инструмент конкурсанта

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Кузовной ремонт» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста

по компетенции «Кузовной ремонт»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда и безопасность. | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Современные нормы охраны труда, связанные с индустрией кузовного ремонта - Рекомендации по соблюдению техники безопасности при ремонте пластиковых неструктурных панелей, например, таких как бампер, фары, наружная пластиковая отделка - Охрану труда и технику безопасности при выполнении работ, руководствоваться инструкцией производителя оборудования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Применять правила охраны труда и техники безопасности и передовые практики индустрии кузовного ремонта - Читать и понимать техническую документацию автопроизводителей, относящуюся к выполнению работ на автомобиле - Безопасно управлять различным пневматическим инструментом, используемым в процессе ремонта (например, пневматическим молотком, дисковой и плоской шлифмашинкой, ножницами, клеевым пистолетом, пистолетом с герметиком, заклепочным пистолетом и т.д.) - Безопасно управлять электрическими инструментами предназначенным для кузовного ремонта (например, сварочным аппаратом, вытяжными и ручными электроинструментами) |  |
| 2 | Бережливое производство. | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правильное использование и техническое обслуживание всех средств индивидуальной защиты и рабочей формы - Все рекомендации и информацию, опубликованную поставщиками или производителями товаров и оборудования - Процессы обслуживания и использования специального оборудования - Важность правильного обращения и утилизации экологически вредных продуктов - Потенциал вредного воздействия, которое могут оказать ремонтные материалы на окружающую среду - Важность работы в пределах согласованных временных рамок |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять ремонт и правка рамы и кузова - Правильно использовать спецодежду и оборудование - Внедрять ОТ и ТБ на рабочем месте - Придерживаться MSDS (листы безопасности производителей) - Применять правильно процедуры для обработки и утилизации экологически вредных материалов - Выбирать и использовать материалы, которые являются экологически приемлемыми - Выполнять ремонт и правку рамы и конструкции кузова - Производить утилизацию экологически вредных материалов безопасным образом |  |
| 3 | Коммуникация и работа с людьми | 6 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - типы и назначение технической документации, включая руководства и рисунки (а также принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, так и электронном виде; - техническую терминологию, относящуюся к данному навыку; - стандарты отрасли, необходимые для выявления неисправностей и сообщения о них в устной и письменной формах; - стандарты, применяемые при обслуживании клиента. - Специалист должен уметь: - читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате; - обмениваться информацией на рабочем месте с помощью письменных и электронных средств коммуникации в стандартных форматах; - взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность; - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы; - реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно; - объяснять свои выводы по результатам диагностики (дефектовки). |  |
|  | Специалист должен уметь: - читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате; - обмениваться информацией на рабочем месте с помощью письменных и электронных средств коммуникации в стандартных форматах; - взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность; - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы; - реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно; - объяснять свои выводы по результатам диагностики (дефектовки). |  |
| 4 | Формирование технологического процесса / управление процессами и творчество | 18 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - методы безопасного и чистого удаления мест соединений/креплений для последующего снятия повреждённых панелей для замены; - качество ремонта или замены структурных элементов; - список инструментов, используемых для операций снятия или замены, и правила по их безопасному/правильному использованию; - методы для снятия/замены панелей и деталей, методы подгонки заменяемых деталей или панелей для того чтобы восстановить исходные характеристики производителей; - характеристики металлов: углеродистой стали, высокопрочной стали (HSS), сверхвысокопрочной стали (UHSS); - прямое влияние правильного позиционирования (точки приложения усилия), направления, куда нужно толкать/тянуть и т.д.; - способы установки гидроцилиндров и их назначение; - выбирать, собирать и правильно работать с гидравлическими стапелями, как напольного типа, так и рамного или гидронаборами и т.д.; - приемы обращения с молотками, подложками, рычагами для выправления вмятин, и любым другим инструментом, используемым в процессе выпрямления. |  |
|  | Специалист должен уметь: • использовать сварочные операции при замене структурных элементов с учетом соединяемых материалов, идентичности деталей и непредвиденных рисков повреждений, таких как тормозная система, топливная система и электропроводка. - правильно понимать и использовать инструкцию по ремонту от производителя и поставщика оборудования. |  |
| 5 | Конструкция автомобильного кузова | 14 |
|  | Специалист должен знать и понимать: • терминологию, относящуюся к конструкции кузова автомобиля и его деталям; • принципы конструирования кузовов автомобилей, включая легкового пассажирского, легкого коммерческого и коммерческого транспорта; • характеристики конструкции кузова, относительно к его прочности и системы безопасности; • характеристики и назначение структурных и неструктурных деталей; • важность правильной геометрии кузова для сохранения безопасности и эксплуатационные характеристики транспортного средства; • роль направления и усилия повреждения, а также реакции водителя в момент столкновения; • методы корректировки усилий, включая векторы сил при правке кузова; • процессы и процедуры для подготовки заменяемой панели и её подгонки; • важность точности установки структурных элементов кузова и узлов для восстановления целостности автомобиля и характеристик эксплуатации; • принципы, лежащие в основе любой системы креплений и соединений; • типы, назначение и разновидности этих систем; • рекомендации, касающиеся SRS систем; • назначение и устройство узлов SRS, включая подушки безопасности, каркас безопасности, преднатяжители ремней безопасности, датчиков удара и т.д. |  |
|  | Специалист должен уметь: - определять порядок демонтажа, монтажа деталей кузова в соответствии с технологической последовательностью; - владеть методами разборки и сборки разъемных и неразъемных соединений деталей кузова; - оценивать качество демонтажа, монтажа деталей кузова; - владеть приемами удаления и наклейки молдингов, эмблем и страйпов; - владеть методами снятия и установки автомобильных стекол; - соблюдать технологическую последовательность замены лобовых, задних, дверных и иных стекол; - соблюдать культуру производства на рабочем месте; - определять неисправности приборов освещения; - выбирать методы снятия и установки световых приборов; - выполнять предварительные измерения геометрии кузова автомобиля и выявлять места деформации его элементов; - подгонять по месту, проверять и фиксировать на специальный монтажный крепеж новый структурный элемент кузова. |  |
| 6 | Технологические процессы ремонта автомобильного кузова и его элементов | 27 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - терминологию, относящуюся к процессу кузовного ремонта; - соответствующие типы и виды сварочных и других видов соединений; - принципы восстановления антикоррозионной защиты заменяемых деталей; - технологические операции, производимые с различными видами пластиковых панелей и бамперов, в том числе имеющих датчики парковки и системы помощи водителю (ADAS); - технологию снятия, замены, ремонта в соответствии с требованиями завода-изготовителя. |  |
|  | Специалист должен уметь: - устанавливать автомобиль на стапель; - диагностировать, определять повреждения кузова со ссылкой на рекомендации производителей автомобилей; - определять направление повреждающей силы удара; - определять величину повреждающей силы удара; - применять технологически правильные и соответствующие методы исправления повреждения кузова; - производить технологически правильное восстановление геометрии кузова; - выполнять черновой ремонт поврежденных секций или панелей перед их удалением; - выправлять и выравнивать поврежденные структурные элементы, и восстанавливать их геометрические параметры; - выполнять Ремонт и правку рамы и повреждений подвески; - удалять структурные элементы с минимальными повреждениями на сопряженных деталях, подготовка сопрягаемых плоскостей на новых деталях; - подготавливать заменяемые детали для обеспечения качественной подгонки и установки; - снимать поврежденные элементы (лонжероны/усилители, заднее крыло, стойки крыши, структурные кузовные панели и т.д.); - заменять приварные элементы или составные панели в соответствии с требованиями к сварочным швам заводов изготовителей; - замена структурных элементов методом частичной или полной замены; - Заменять структурные элементы, используя любой из методов: - сварка; - mig пайка; - клепка и склеивание. - Проводить сварочные работы, необходимые для выполнения ремонта (MAGS MAGS – дуговая сварка плавящимся электродом в среде активного газа с автоматической подачей проволоки; TAGS – сварка тугоплавким электродом в среде инертного газа; Двухсторонняя точечная сварка, MIG пайка). - Зачищать сварочные швы, используя абразивные материалы. - Снимать, заменять, или устанавливать кузовные детали (капот, крылья, двери и т.д.) используя следующие виды соединений: - резьбовое; - клепка; - болтовое; - защелкивание; - клеевое. - Заменять информационные бирки. - Устанавливать замененные кузовные элементы по допускам производителей и/или крепить с необходимым моментом затяжки. - Удалять, заменять и регулировать внешние/внутренние панели и/или другие части, необходимые для выполнения ремонта. - Снимать, заменять и устанавливать компоненты систем пассивной безопасности. - Производить снятие, замену, ремонт пластиковых неструктурных элементов. - Выполнять ремонтные работы, необходимые для полного восстановления компонентов. - Вручную тестировать датчики парковки и системы помощи водителю (ADAS) перед возвратом автомобиля клиенту. |  |
| 7 | Работа с оборудованием, инструментом и материалами (инструментарий и ресурсы) | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Рекомендации по технике безопасности, связанные с установкой и вытяжкой поврежденных кузовов автомобилей. - Данные производителей и как они применяются к кузову автомобиля. - Принцип работы шаблонных систем, включая универсальные и модельные/индивидуальные системы. - Принципы работы тяговых устройств, включая башенного типа, рычажного и векторного. - Использование, регулировка и обслуживание пневматического инструмента, используемого для снятия и замены. - Принципы эксплуатации и регулировки сварочных устройств, используемых для замены панелей включая MAGS (дуговая сварка плавящимся электродом в среде активного газа с автоматической подачей проволоки), TIGW (ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа), точечная сварка и MIG пайки. - Типы, назначение и подключение гидравлического тягового/толкающего оборудования. - Принципы эксплуатации и технического обслуживания вытяжного/вдавливающего гидравлического оборудования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять установку, настройку и эксплуатацию всего специализированного оборудования. - Применять все рекомендации и указания, предоставляемые поставщиками и производителями оборудования или ремонтных материалов. - Определять структурные повреждения геометрии кузова, используя измерительное и диагностическое оборудование. - Диагностировать повреждения кузова с использованием: - Механическая система РУУК; - Оптической системы РУУК; - Телескопической линейки; - в соответствии с руководством для автомобиля и т.д. - Эффективно управлять различным пневматическим инструментом, используемым в процессе ремонта (например, пневматическим молотком, дисковой и плоской шлифмашинкой, ножницами, клеевым пистолетом, пистолетом с герметиком, заклепочным пистолетом и т.д.). - Эффективно управлять электрическими инструментами предназначенным для кузовного ремонта. |  |
| 8 | Работа с программным обеспечением и программирование | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: • Порядок оформления заказ-наряда. • Технологию Акта приемки – передачи. • Принцип работы электронной системы диагностики. • Программы для просмотра электронной технической документации и инструкций. • Работу диагностического сканера. |  |
|  | Специалист должен уметь: • Производить выявление и сброс кодов ошибок системы пассивной безопасности. • Вовремя производить поиск и заказ запчастей и материалов. • Пользоваться офисными приложениями и оргтехникой. • Пользоваться программным обеспечением электронной системы диагностики. • Пользоваться программным обеспечением для просмотра электронной технической документации и инструкций. • Пользоваться диагностическим сканером. |  |
|  | Всего | 100 |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д | Е |  |
|  | 1 | 0,80 | 1,90 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5,00 |
|  | 2 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 5,00 |
|  | 3 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 6,00 |
|  | 4 | 5,20 | 10,30 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 18,00 |
|  | 5 | 1,00 | 5,70 | 3,60 | 2,70 | 1,00 | 0,00 | 14,00 |
|  | 6 | 1,80 | 8,60 | 3,50 | 3,00 | 7,70 | 2,40 | 27,00 |
|  | 7 | 0,90 | 0,90 | 5,20 | 4,40 | 4,80 | 3,80 | 20,00 |
|  | 8 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 5,00 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 15,00 | 28,80 | 15,00 | 15,40 | 16,20 | 9,60 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методы проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | «Диагностирование и восстановление геометрии автомобильного кузова или его части» | Сравнение с эталонными значениями базы данных и соответствие нормативной технической документации завода изготовителя. Поддержание порядка на рабочем месте при выполнении задания и по завершению работы; Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) |
| Б | «Ремонт силового каркаса кузова или отдельных его элементов» | ВИК. Сравнение с эталонной базой данных и соответствие нормативной технической документации завода изготовителя. |
| В | «Ремонт металлических съемных панелей, оперения кузова» | ВИК. Сравнение с эталонной базой данных и соответствие нормативной технической документации завода изготовителя. |
| Г | «Ремонт неметаллических панелей и декоративных элементов кузова» | ВИК. Соответствие нормативной технической документации завода изготовителя. |
| Д | «Подготовка передачи автомобиля или детали кузова в малярный цех» | ВИК. Соответствие нормативной технической документации завода изготовителя. |
| Е | «Арматурные работы при ремонте кузова. Завершающая сборка передней части кузова» | Диагностические средства контроля, нормативно-техническая документация завода изготовителя. |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания

- в индивидуальном формате: 22 часа 00 минут

- в командном формате: 2 часа 00 минут

Количество конкурсных дней: 3 дня в индивидуальном формате и 1 день в командном формате.

КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Индивидуальный формат:

Конкурсное задание состоит из 6 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 4 модуля (модуль А, модуль Б, модуль В, модуль Г), и вариативную часть – 2 модуля (модуль Д и модуль Е). Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Командный формат:

Конкурсное задание состоит из  2-х модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 60 баллов.

Объединение конкурсантов в команды происходит по итогам жеребьевки рабочих мест. Всего формируется 15 команд. Каждая команда состоит из 2 человек: одного конкурсанта от компетенции «Кузовной ремонт» и одного конкурсанта от компетенции «Слесарная работа с металлом». Таким образом, команды имеют межкомпетентностный состав.

Коллаборация осуществляется в рамках общей компетенции «Реставрационный кузовной ремонт автомобильного транспорта» и реализуется через взаимодействие двух указанных компетенций. Совместная работа включает последовательные этапы:

- На площадке компетенции «Кузовной ремонт» производится замер реставрируемого кузовного элемента.

- На площадке компетенции «Слесарная работа с металлом» создается чертеж и изготовление из листа металла толщиной 0,8 мм кузовного элемента (ремонтной вставки). Проводится оценка модуля «Слесарная работа с металлом» как изделия.

- Кузовной элемент (ремонтная вставка) передается на компетенцию «Кузовной ремонт».

- Выполняется подгонка кузовного элемента (ремонтной вставки) к заданным размерам, установка на кузов автомобиля, сварка и зачистка сварочных швов. Оценивается технологический процесс оказания услуги ремонта кузовного элемента.

- На каждом этапе предусмотрена линия СТОП для контроля и перехода к следующему этапу.

Итоговый продукт: Выполненный реставрационный ремонт кузовного элемента.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Индивидуальный формат:

Модуль А. Диагностирование и восстановление геометрии автомобильного кузова или его части

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Задания:

Описание задания:

Автомобиль устанавливаются на стенд, кондуктор, подъемник, стапель и прочее для осуществления измерения его геометрических размеров и параметров различными видами измерительных систем.

После измерения геометрии конкурсанту необходимо составить экспертное заключение (распечатать карту замеров), рассчитать необходимый объем работ и составить план технологических операций.

Модуль Б. Ремонт силового каркаса кузова или отдельных его элементов (инвариант)

Время на выполнение модуля: 8 часов 00 минут

Задания:

Описание задания:

Часть автомобильного кузова, входящая в состав силового каркаса, устанавливаются на площадку, верстак, кондуктор, стойку или прочее для осуществления его ремонта. При ремонте конкурсанту необходимо восстановить данный элемент, используя способы и методы ремонта, указанные в нормативной и технической документации к данному кузову (части кузова или имитации кузовного элемента).

Модуль В. Ремонт металлических съемных панелей, оперения кузова

Время на выполнение модуля: 4 часа  00 минут

Задания:

Описание задания:

Съемный элемент кузова (крылья, двери, капот, багажник и прочее) устанавливаются на площадку, кондуктор, стойку и прочее для осуществления его ремонта. При ремонте конкурсанту необходимо восстановить данный элемент, используя способы и методы ремонта, указанные в нормативной и технической документации к данному кузову (съемному элементу).

Модуль Г. Ремонт неметаллических панелей и декоративных элементов кузова

Время на выполнение модуля: 2 часа  00 минут

Задания:

Описание задания:

Конкурсанту необходимо восстановить съемный неметаллический элемент кузова бампер, используя способы и методы ремонта, указанные в нормативной и технической документации к данному кузову (съемному элементу).

Модуль Д. Подготовка передачи автомобиля или детали кузова в малярный цех

Время на выполнение модуля: 4 часа 00 минут

Задания:

Описание задания:

Конкурсант выполняет шпатлевание поверхности кузовного элемента после его ремонта, осуществляет сушку и обработку шпатлевки, придает ремонтной поверхности первоначальную форму, наносит герметик на места ремонта согласно рекомендациям завода-изготовителя.

Модуль Е. Арматурные работы при ремонте кузова. Завершающая сборка передней части кузова

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Задания:

Описание задания:

Часть автомобильного кузова или имитация автомобильного кузова, содержащая в себе кузовные элементы, составляющие силовой каркас устанавливаются на стенд, кондуктор, подъемник, стапель и прочее для осуществления завершающей сборки, установки и регулировки неструктурных элементов после окраски в соответствии с технологическими допусками завода-изготовителя.

Командный формат:

Модуль А «Слесарное изготовление кузовного элемента (ремонтной вставки)»

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Описание задания:

Выполнить измерения заднего правого лонжерона кузова автомобиля ВАЗ-2190 (ЛАДА ГРАНТА (седан)).

Выполнить чертеж изготовляемого ремонтного кузовного элемента (накладка заднего правого лонжерона кузова).

Изготовить ремонтный элемент (накладка заднего правого лонжерона кузова) согласно чертежу.  Приложение 5.

Модуль Б «Реставрация структурного элемента кузова» выполняется на площадке компетенции «Кузовной ремонт»

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Описание задания:

Задняя часть автомобильного кузова устанавливается на стапель для осуществления его ремонта. При ремонте конкурсанту необходимо восстановить данный элемент, используя способы и методы ремонта, указанные в нормативной и технической документации к данному кузову (части кузова) Приложение 5.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Время, отведенное на выполнение конкурсной части, не должно превышать 8 часов в день. Чемпионат необходимо проводить только в одну смену.

Допускается уменьшение времени на выполнение модуля, в случаях, когда модуль выполняется не полностью. Увеличение времени на выполнение модуля – недопустимо.

Для публичного освещения чемпионата рекомендуется проводить прямые видеотрансляции с площадки на любом доступном сервисе или социальной сети.

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и безопасным приемам организации труда. Также необходимо пройти инструктаж по настройке и эксплуатации технологического оборудования конкурсной площадки.

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), конкурсанты имеют право общаться со своими экспертами-наставниками только в присутствии эксперта, не имеющего заинтересованности в получении преимуществ данным конкурсантом перед другими конкурсантами (эксперты-наставники других конкурсантов, либо независимые эксперты).

Телефоны, гарнитура к ним и другие гаджеты, позволяющие слушать музыку или переговариваться/переписываться использовать на площадке во время работы запрещается. Такие устройства подлежат сдаче главному эксперту или техническому эксперту.

Проверка ЛИК производиться экспертами ежедневно перед началом выполнения конкурсного задания в присутствии конкурсанта/эксперта, представителя конкурсанта.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

ЛИК неопределенный, т.е. можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенных приспособлений и оборудования.

ЛИК является рекомендованным минимальным набором инструмента и расходных частей. Конкурсант может применять дополнительные инструменты и аксессуары.

| Наименование | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Отрезная машинка пневматическая | шт | 1 |
| Пила пневматическая | шт | 1 |
| Машинка зачистная пневматическая | шт | 1 |
| Машинка зачистная ленточная пневматическая | шт | 1 |
| Машинка шлифовальная пневматическая | шт | 1 |
| Машинка шлифовальная пневматическая/электрическая для шлифовки ЛКП | шт | 2 |
| Дрель пневматическая с приспособлением для высверливания сварочных точек | шт | 1 |
| Дрель-шуруповерт (пневмо-, 12, 14, 18В) | шт | 1 |
| Пистолет воздушный (для обдува) | шт | 1 |
| Линейка стальная 50см, 100 см | шт | 2 |
| Дырокол (пневмо-, ручной) | шт | 1 |
| Ножницы по металлу ручные | шт | 1 |
| Плоскогубцы | шт | 1 |
| Кусачки | шт | 1 |
| Керно | шт | 1 |
| Напильники набор | шт | 1 |
| Молотки стальные кузовщика – набор | шт | 1 |
| Набор монтажек кузовных | шт | 1 |
| Молоток капроновый | шт | 1 |
| Молоток с острым концом | шт | 1 |
| Выколотки (поддержки) набор | шт | 1 |
| Струбцины кузовные (набор) | шт | 1 |
| Рулетка 3м | шт | 1 |
| Штангенциркуль 150 мм | шт | 1 |
| Набор сверел (от 5 до 10 мм с шагом 1мм) | шт | 1 |
| Фиксаторы кузовных элементов, набор | шт | 1 |
| Набор PDR | шт | 1 |
| Разветвитель пневмосети (сплиттер) | шт | 1 |
| Минилифтер | шт | 1 |
| Клеевой пистолет | шт | 1 |

Каждый конкурсант привозит с собой все необходимые средства защиты: головной убор, комбинезон/полукомбинезон рабочий с курткой, защитные ботинки, перчатки рабочие х/б, защитные очки или маска, респиратор или полумаска, беруши/наушники. Краги сварочные, маска сварочная, при необходимости - сварочный фартук.

Рабочая одежда не должна иметь дефектов (износ, порезы, неисправные застежки/молнии/пуговицы). Одежда и обувь должна соответствовать размерной группе конкурсанта. Запрещено использовать СИЗ, не соответствующие видам работ, выполняемых в конкурсном задании.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

Запрещается использовать:

- электрические отрезные, зачистные, угло-шлифовальные машины (220В);

- газовые паяльники/фены;

- приспособления, инструмент или оснастку, изготовленные самостоятельно;

- дублирующий (одинаковый по характеристикам и наименованию) инструмент;

- неисправные инструмент и оснастку;

- материалы, не предусмотренные конкурсным заданием (технологической картой).

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Руководство по оцениванию конкурсного задания

Приложение 5. Технологические карты модулей

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.