КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Промышленная автоматика»

Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 году

2024 г

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Промышленная автоматика»	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	8

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	8

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	9

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	10

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	14

2.1. Личный инструмент конкурсанта	14

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	15

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	15

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1.	УГО – условно-графические изображения.

2.	ТК – требования компетенции.

3.	ЕСКД – единая система конструкторской документации.

4.	САПР – система автоматизированного проектирования.

5.	ПЛР – программируемое логическое реле.

6.	ПЛК – программируемый логический контроллер.

7.	СПК – сенсорный панельный контроллер.

8.	СИЗ – средства индивидуальной защиты.

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Промышленная автоматика» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Промышленная автоматика»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работ | 5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - Правила использования ручного и электроинструмента |  |
|  | - Специалист должен уметь: - Определять последовательность и оптимальные режимы работ в соответствии с заданием и требованиями технической документации; - Оптимально использовать расходные материалы; - Пользоваться измерительным инструментом. |  |
| 2 | Проектирование электрических, пневматических, гидравлических схем управления технологическими процессами | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - УГО для монтажных и принципиальных схем; - Специальные технические термины и обозначения; - Принципы и функции релейных схем управления и электропневматики; - ЕСКД; - Правила заполнения технической документации; |  |
|  | - Специалист должен уметь: - Работать в САПР (CAD, CAM, CAE и др.); - Читать и понимать монтажные и принципиальные схемы; - Вносить дополнения/изменения в схемы в соответствии с описанием функции; - Проектировать монтажные и принципиальные схемы; - Оформлять сдаточную документацию. |  |
| 3 | Техническое обслуживание систем автоматики | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - Требования безопасности в процессе технического обслуживания; - УГО для монтажных и принципиальных схем; - Специальные технические термины и обозначения; - ЕСКД; - Принципы и функции релейных схем управления и электропневматики; - Принципы поиска неисправностей в релейно-контакторных схемах с применением контрольно-измерительных приборов; - Принципы работы и функционирование распространенных промышленных релейно-контакторных цепей управления; - Принципы работы и функции диагностики ПЛК; - Принципы диагностики промышленных шин и интерфейсов; - Правила заполнения технической документации. |  |
|  | - Специалист должен уметь: - Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, программируемых контроллеров и другого оборудования в рамках своей компетенции; - Безопасно эксплуатировать и обслуживать системы автоматики; - Определять последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации; - Использовать различные контрольно-измерительные приборы для обнаружения неисправностей; - Оформлять сдаточную документацию. |  |
| 4 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности | 30 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - Термины и обозначения, применяемые в технических условиях и схемах; - Принципы составления чертежей, принципиальных схем, планов, описания функций; - Применение и состав инструкций по эксплуатации; - Применение электрических и механических инструментов, применяемых при монтаже, в том числе при сверлении и резке. |  |
|  | - Специалист должен уметь: - Читать, понимать сложные технические чертежи, принципиальные схемы, планы, описания функций; - Производить монтаж щитов, пультов, стативов; - Выполнять монтаж кабеленесущих систем согласно чертежам и установленным допускам; - Выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; - Производить расшивку проводов и жгутование; - Производить электромонтажные работы с электрическими кабелями; - Прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; - Определять последовательность и оптимальные схемы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации; - Безопасно выполнять монтажные работы; - Монтировать приборы и электрические схемы различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ. |  |
| 5 | Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - Принципы работы и функции всех компонентов, применяемых во время сборки - Правила заполнения технической документации |  |
|  | - Специалист должен уметь: - Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации; - Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов; - Оформлять сдаточную документацию. |  |
| 6 | Программирование систем автоматики | 35 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - Математические функции; - Языки программирования стандарта МЭК 61131-3; - Виды и типы переменных; - Процессы управления исполнительными механизмами; - Принцип работы сенсорных панелей оператора, способы визуализации и связь с ПЛК; - Виды интерфейсов связи и протоколов обмена данными; - Читать блок-схемы (алгоритмы) работы электроустановки. |  |
|  | - Специалист должен уметь: - Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; - Создавать визуализацию для сенсорных панелей оператора; - Настраивать шины, интерфейсы и протоколы обмена данными между устройствами; - Настраивать дискретные и аналоговые входы и выходы устройств; - Настраивать частотные преобразователи; - Программировать на языках стандарта МЭК 61131-3; - Апробировать созданный программный код. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 |
|  | 2 | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | 3 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  | 4 |  |  | 30 |  |  | 30 |
|  | 5 |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 6 |  |  |  |  | 35 | 35 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 10 | 10 | 33 | 11 | 36 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Проектирование систем автоматики | Оценка правильности функционирования схемы УГО и маркировка согласно ЕСКД Визуальное оформление схемы |
| Б | Поиск неисправностей в системах автоматики | Правильное нахождение и маркировка найденных неисправностей на стенде «Поиск неисправностей» Количество неисправностей - 5 |
| В | Механический монтаж и коммутация систем автоматики | Оценка правильного расположения согласно схемам (углы, уровни, размеры) Качество выполненного механического монтажа Маркировка Оптимальное использование расходных материалов Целостность оборудования после механического монтажа Правильный выбор проводов и кабелей Правильность коммутации модульного оборудования в щитах управления Правильность коммутации постов, кнопок, ламп, переключателей, концевых выключателей и др. Правильность коммутации навесного оборудования Правильность коммутации электродвигателей Правильная разделка кабелей Правильный выбор наконечников (НШВИ, НКИ, РППИ) Правильный обжим наконечников (НШВИ, НКИ, РППИ) Маркировка кабелей Разделение цепей в проволочном лотке (силовые, управление, измерение, заземление, интерфейсы) Оптимальное использование расходных материалов Целостность оборудования после коммутации |
| Г | Пусконаладочные работы | Заполнение разделов отчета по безопасности электроустановки Оценка времени выполнения пусконаладочных работ |
| Д | Программирование систем автоматики | Оценка правильности функционирования режимов работы электроустановки Оценка сенсорных панелей оператора Оценка итогового времени выполнения задания (при 100% собранной и рабочей электроустановке) |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 18 ч 30 мин

Количество конкурсных дней: 3 дня (Д1 – 7 часов, Д2 – 7 часов, Д3 — 4 часа).

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) - 3 модуля, и вариативную часть – 2 модуля.

Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Проектирование систем автоматики (Вариатив)

Время выполнения модуля: 1 час (Время ознакомления с модулем перед началом выполнения модуля (не входит во время выполнения) - 15 мин)

Если конкурсант закончил модуль А или отказался от его выполнения, можно использовать оставшееся время для выполнения других модулей (кроме модуля Б).

Задание: Конкурсант выполняет проектирование релейно-контактной схемы в САПР согласно ЕСКД.

Алгоритм работы представлен в приложении.

Модуль Б. Поиск неисправностей в системах автоматики (Вариатив)

Время выполнения модуля: 1 час

Если конкурсант закончил модуль Б или отказался от его выполнения, можно использовать оставшееся время для выполнения других модулей (кроме модуля А).

Задание: Конкурсанту необходимо найти 5 заранее подготовленных экспертной группой неисправностей в электроустановке, отметить их на принципиальной электрической схеме и алгоритме работы электроустановки кругом и номером неисправности.

Поиск неисправностей осуществляется как при поданном питании на электроустановку, так и при отключенном.

Виды неисправностей:

- Неправильная настройка таймера, УЗМ (реле напряжения), частоты срабатывания индикации и др.

- Обрыв

- Перефазировка (замена одного проводника на другой).

Заданием не предусмотрены неисправности:

- Короткое замыкание;

- Неисправное оборудование.

Неисправности вносятся в электроустановку путем переключения двухпозиционных переключателей S1-S5 экспертной группой. Одновременно может быть включена только одна неисправность.

Запускать установку без неисправностей запрещено.

Модуль В. Механический монтаж и коммутация систем автоматики (Инвариант)

Время выполнения модуля: 12 часов (Время ознакомления с модулем перед началом выполнения модуля (не входит во время выполнения) - 15 мин)

Если конкурсант закончил модуль В раньше, можно использовать оставшееся время для выполнения других модулей (кроме модуля А, Б).

Задание

Конкурсанту необходимо выполнить механический монтаж электроустановки по предложенной монтажной схеме.

Перечень работ:

1.	Установка оборудования (модульное, лампы, кнопки, переключатели и др.);

2.	Маркировка оборудования.

Так же конкурсанту необходимо выполнить коммутацию электроустановки по предложенной принципиальной электрической схеме и кабельному листу.

Перечень работ:

- Коммутация модульного оборудования.

- Коммутация ламп, кнопок, постов.

- Разделка кабелей.

- Оконцевание проводов (НШВИ, НКИ).

- Разделение силовых цепей, цепей управления, цепей измерения, заземления, интерфейсов в проволочном лотке.

- Маркировка кабелей.

Модуль Г. Пусконаладочные работы (Инвариант)

Максимальное время выполнения модуля: 30 минут

Если конкурсант закончил модуль Г раньше, можно использовать оставшееся время для выполнения других модулей (кроме модуля А, Б).

Если конкурсант использует время модуля Г для выполнения модуля В, то выполнение модуля Г переносится на следующий день (оставшееся время добавляется к модулю Д).

Задание: Выполняется по точке «Стоп».

Выполняется в присутствии экспертной группы.

Конкурсанту необходимо выполнить пусконаладочные работы и заполнить отчет по безопасности с пошаговым объяснением своих действий.

Перечень работ:

1.	Измерение металлосвязи заземляющего контура миллиомметром (мультиметром);

2.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром;

3.	Подача питания на электроустановку;

4.	Измерение напряжения мультиметром (вольтметром);

5.	Заполнение отчета по безопасности.

Допуск к модулю Г возможен ТОЛЬКО при 100% собранной установке и после визуального осмотра экспертной группой.

Пункты визуального осмотра экспертной группы:

1.	Законченный модуль В;

2.	Промаркировано все оборудование, согласно монтажной схеме;

3.	Промаркированы все кабели, согласно кабельному журналу;

4.	Подключены все точки заземления, согласно принципиальной электрической схеме;

5.	Закрыты все крышки;

6.	Отсутствие поврежденных, неподключенных проводников.

Если при визуальном осмотре было обнаружено расхождение, конкурсанту обозначается область (маркировка, заземление, монтажная схема, принципиальная электрическая схема и тд.) и если осталось время модуля В, дается следующая попытка (конкурсант получает баллы по соответствующему аспекту если использует до 3 попыток).

Модуль Д. Программирование систем автоматики (Инвариант)

Время выполнения модуля: 4 часа (Время ознакомления с модулем перед началом выполнения модуля (не входит во время выполнения): - 15 мин)

Задание: Конкурсанту необходимо выполнить программирование согласно алгоритму работы электроустановки и создание визуализации для панелей оператора согласно мнемосхемам.

Программирование выполняется в ПО для соответствующего ПЛР или ПЛК.

Структура и языки программирования регламентируются ГОСТ Р МЭК 61131-3.

Перечень работ:

1.	Программирование электроустановки на языках стандарта МЭК 61131-3-2016.

2.	Создание визуализации для панелей оператора (экрана).

3.	Настройка частотных преобразователей.

4.	Загрузка программы в ПЛК или ПЛР.

5.	Апробация выполненной программы.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Обязательное использование СИЗ, которые участник должен принести с собой, даже в ознакомительный день.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Неопределенный - можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

Разрешено использование любого инструмента промышленного изготовления с неповрежденными корпусами и проводкой. Примерный перечень инструмента указан в инфраструктурном листе по компетенции.

Количество инструмента не ограничено, но он не должен покидать рабочее место конкурсанта на протяжении выполнения всех работ, а также не должен создавать угрозу безопасному выполнению работ для всех участников чемпионата.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

1.	Запрещено использование любых накопителей данных (flash, карты памяти и тп.);

Нарушение правила влечет за собой обнуление результатов выполнения модуля задания, подтверждается протоколом;

2.	Запрещены лекала, кондукторы (все что изготовлено собственными руками, в том числе с помощью 3D-принтеров);

Каждое нарушение правила влечет за собой отстранение от выполнения задания на 15 минут, подтверждается протоколом.

3.	Запрещено использование строительных (канцелярских, сегментированных, обойных) ножей;

Каждое нарушение правила влечет за собой отстранение от выполнения задания на 15 минут, подтверждается протоколом;

4.	Запрещено использование телефонов, умных часов, наушников разных видов.

Нарушение правила влечет за собой обнуление результатов выполнения модуля задания, подтверждается протоколом.

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания;

Приложение 2. Матрица конкурсного задания;

Приложение 3. Инструкция по охране труда по компетенции «Промышленная автоматика»;

Приложение 4. Модуль А. Проектирование;

Приложение 5. Модуль Б Поиск неисправностей;

Приложение 6. Модуль В Монтаж и коммутация:

Приложение 7. Модуль Д Программирование

Приложение 8. Модуль Г ПНР