КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта»

Юниоры

Финала Чемпионата высоких технологий в 2025 г

Новгородская область

регион проведения

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта» (юниоры)	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	10

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	11

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	12

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	12

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	13

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ 	24

2.1. Личный инструмент конкурсанта	24

2.2. Материалы, оборудование и инструменты запрещенные на площадке	24

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	25

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ИИ – Искусственный интеллект

- СП – Среда программирования

- API (Application Programming Interface или интерфейс программирования приложений) — это совокупность инструментов и функций в виде интерфейса для создания новых приложений, благодаря которому одна программа будет взаимодействовать с другой.

- OpenCV - библиотека для компьютерного зрения

- VSCode - Visual Studio Code, редактор кода

- РИ - рабочий инструмент

- РЗ - рабочая зона манипулятора

- СТЗ - система технического зрения

- РЯ - роботизированная ячейка (включает в себя манипулятор, конвейерную ленту и СТЗ)

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта» (юниоры)

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление роботизированной ячейкой | 37,1 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Связи между программным кодом (структурой программы), управляющим роботом и действиями исполнительных механизмов; - Принципы выполнения программы роботом, выбора и запуска программы, создание программных модулей, обработки программных модулей (механика, кинематика, динамика); - Основы работы с промышленными контроллерами и интерфейсами управления роботами (ROS/ROS2); - Методы организации обмена данными между компонентами роботизированных систем; - Методы программирования и настройки параметров движения манипуляторов (интерполяция, ограничения, траектории); - Правила техники безопасности при эксплуатации роботизированных систем; - Законодательство в области техники безопасности и норм охраны здоровья и лучшие практики со специальными мерами безопасности при работе на автоматизированных рабочих местах с использованием видеодисплеев; - Техническую терминологию и условные обозначения в сфере интеллектуальных систем; - Методы диагностики неисправностей и оценки работоспособности роботизированных ячеек; - Структура и правила работы с технической документацией (API-интерфейсы, электрические схемы, кинематические параметры робота, спецификации на датчики и приводы). |  |
|  | Специалист должен уметь: - Создавать и изменять запрограммированные перемещения, создавать новые команды перемещения, создавать перемещения с оптимизацией времени такта (осевое перемещение), создавать перемещение по траекториям, изменять команды; - Применять логические функции в программе робота, программировать функции ожидания, простые функции переключения, переключения функций траектории; - Настраивать механизмы безопасности, включая зоны замедления робота, сенсоры присутствия, аварийные остановки; - Писать программы управления робототехнической системой, визуализировать процесс работы промышленного робота при помощи программного обеспечения; - Программировать и настраивать робототехническую систему с помощью программных пакетов для конфигурирования роботизированных систем, открывать проекты, сравнивать проекты, соединять системы, передавать проекты в систему управления роботом; - Работать с системами логирования и диагностики, выявлять и устранять ошибки в управлении роботом; - Читать и понимать техническую документацию на роботизированные манипуляторы и системы автоматизации. |  |
| 2 | Разработка программного обеспечения | 23,2 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Подходы к разработке программного обеспечения; - Приемы анализа данных; - Принципы работы с графическими и текстовыми данными; - Архитектуры программного обеспечения; - Способы разработки программного обеспечения; - Общие типы проблем, которые могут возникнуть при разработке программного обеспечения; - Тенденции и разработки в отрасли, включая новые платформы, языки, условные обозначения и технические навыки; - Принципы построения человеко-машинного взаимодействия; - Необходимость симуляторов в разработке; - Назначение и применение IDE в разработке систем; - Принципы разработки графических интерфейсов для промышленных систем (UI/UX, эргономика, удобство использования); - Методы обработки событий в интерфейсе (кнопки, формы, клавиши управления); - Методы обеспечения отказоустойчивости интерфейса (аварийная остановка, сброс ошибок, индикаторы состояния системы); - Языки программирования высокого уровня (С++, Python + PyQt); - Основы клиент-серверного взаимодействия: - Низкоуровневые и сетевые протоколы (TCP/IP, UDP, EtherCAT, CAN/CANopen); - Протоколы и технологии для удаленного управления (SSH, SFTP, WebSockets); - Специализированные системы управления роботами (ROS/ROS2). |  |
|  | Специалист должен уметь: - Создавать графическое представление будущей программы; - Интерпретировать результаты решения; - Осуществлять разработку программного обеспечения, использующих нейросети; - Демонстрировать работоспособность программного обеспечения; - Разрабатывать интуитивно понятный графический интерфейс с возможностью ручного и автоматического управления роботом; - Подключаться к API управления роботом, отправлять команды и получать статус системы; - Интегрировать графический интерфейс с системами логирования и диагностики для мониторинга работы робота; - Вести техническую документацию по настройке, эксплуатации и программированию системы, описывать алгоритмы работы, параметры настройки и результаты тестирования; - Оформлять отчеты о проделанной работе, фиксировать выявленные ошибки, пути их устранения и результаты тестирования; - Работать с системой контроля версий (Git/GitHub/GitLab), вести структурированное хранение кода, управлять ветками, коммитами и мержами; - Оформлять README-файлы, техническую документацию и комментарии в коде для упрощения работы с проектом; - Разрабатывать пользовательские инструкции; - Разворачивать и настраивать систему в контейнерах с использованием Docker для удобной интеграции, масштабируемости и развёртывания на различных устройствах; - Оптимизировать контейнеры для минимизации потребления ресурсов и обеспечения стабильной работы системы. |  |
| 3 | Обучение и интеграция моделей искусственного интеллекта | 21 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Какие бывают нейронные сети; - Для чего нужны нейронные сети и как они работают; - Понятия: нейрон, синапс, итерация, эпоха, функция активации; - Методы и алгоритмы глубокого обучения (supervised, unsupervised, transfer learning); - Критерии качества моделей машинного обучения; - Последовательность разработки моделей машинного обучения; - Какие методы машинного обучения применять в зависимости от исходных данных; - Как работать с различными выборками данных; - Как использовать различные программные средства для разработки и улучшения моделей; - Методы сбора, обработки и аннотации данных для обучения нейросетевых моделей; - Оптимизация работы нейросетей и их использование в реальном времени; - Основы работы с нейросетевыми моделями (CNN, YOLO, EfficientNet, ViT); - Методы аннотации и создания датасетов (LabelImg, CVAT, Roboflow); - Основы работы с TensorFlow, PyTorch, OpenVINO, ONNX; - Принципы оптимизации моделей для работы на встраиваемых устройствах (TensorRT, OpenVINO, Edge TPU); - Методы логирования и отладки работы нейросетей; - Методы ускорения инференса моделей для работы в реальном времени. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Структурировать данные; - Проводить нормализацию и подготовку данных; - Выделять признаки, свойства и характеристики объектов в данных; - Осуществлять операции с большими данными; - Проводить визуальный анализ данных; - Собирать и аннотировать датасеты; - Реализовывать автоматический процесс сбора и аннотации данных; - Применять классические алгоритмы машинного обучения: - обучение без учителя (уменьшение размерности, поиск правил, кластеризация); - обучение с учителем (регрессия, классификация); - Применять методы глубокого обучения и нейросети: перцептроны, сверточные нейросети, рекуррентные сети; - Разрабатывать и дообучать нейросетевые модели для классификации, детекции и сегментации объектов; - Оптимизировать работу нейросетей для работы на встраиваемых системах; - Реализовывать визуализацию данных, отображая результаты работы модели; - Анализировать ошибки работы модели и дообучать её при необходимости; - Работать с системами логирования и диагностики работы модели; - Реализовывать механизмы безопасности при работе коллаборативного робота; - Использовать контейнеризацию (Docker) для развертывания моделей в производственной среде. |  |
| 4 | Чтение, анализ и ведение технической документации. Организация и управление работой. | 9,7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Важность документирования разработанных решений; - Принципы работы с техническим проектом; - Параметры деятельности, подлежащие планированию; - Принципы эффективного планирования используемого времени при работе над проектом; - Навыки организации рабочего пространства при работе за компьютером; - Навыки контроля собственной продуктивности в ходе работы над проектом; - Принципы и способы безопасного выполнения работ; - Принципы и положения безопасной работы в общем и по отношению к производству; - Основы и принципы бережливого производства. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Читать, интерпретировать и извлекать технические данные и инструкции из документации в любом доступном формате; - Проводить анализ технической документации, выявлять требования к программному обеспечению системы управления роботом; - Разрабатывать пользовательскую документацию по эксплуатации; - Использовать и правильно интерпретировать техническую терминологию и обозначения в техническом проекте, руководстве пользователя и презентации; - Сохранять результаты проделанной работы в виде файлов восстановления для восстановления работы в случае её утери; - Сохранять результаты проделанной работы (файлы) для представления их заказчику в полном объеме; - Восстанавливать зону проведения работ до надлежащего состояния; - Соблюдать правила в области техники безопасности и норм охраны труда на рабочем месте. |  |
| 5 | Коммуникативные и межличностные навыки | 9 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Технический язык, связанный с профессиональным навыком и технологией; - Принципы командной работы и их применение; - Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии; - Проведение приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в соответствии с установленными регламентами в рамках выполнения работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС; - Проводить презентации заинтересованным сторонам в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС; - Персональные навыки, сильные стороны и потребности, относящиеся к ролям, обязанностям и обязательствам в отношении других людей и коллективно. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Вносить свой вклад в работу команды и организации в целом как в общем, так и в конкретных случаях; - Предоставлять и принимать комментарии и поддержку; - Получать и обеспечивать обратную связь и поддержку, работая в команде; - Пояснять сложные технические принципы и приложения для неспециалистов; - Готовить полноценные отчёты и отвечать на возникающие вопросы. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | А | Б | В |  |
|  | 1 | 23,50 | 10,60 | 3,00 | 37,10 |
|  | 2 | 7,10 | 10,10 | 6,00 | 23,20 |
|  | 3 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
|  | 4 | 3,60 | 1,90 | 4,20 | 9,70 |
|  | 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 37,20 | 25,60 | 37,20 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Разработка и тестирование графического интерфейса для управления и визуализации работы роботизированной ячейки | Оценивается: Функциональность интерфейса: система должна корректно выполнять команды, включая включение/выключение, задание координат и управление гриппером. Визуализация данных: интерфейс должен отображать параметры работы манипулятора, логи системы и видеопотоки с камер. Интерактивность: предусмотрено удобное ручное управление и настройки автоматического режима. Стабильность работы: интерфейс должен быть отказоустойчивым, корректно работать при нестандартных вводах. Документированность: качество пользовательской документации, понятность инструкций. |
| Б | Управление роботизированной ячейкой для сортировки в автоматическом режиме | Оценивается: Точность выполнения задания: проверяется правильность перемещения деталей в заданные позиции. Безопасность работы системы: тестируется реакция системы на угрозы коллизий и выход манипулятора за границы рабочей зоны. Степень автоматизации: чем меньше участие человека, тем выше оценка. Оптимизация траекторий: анализируется эффективность движения манипулятора, минимизация времени выполнения задачи. Логирование и отчетность: проверяется фиксация всех действий системы, детализация логов. |
| В | Обучение и интеграция системы управления с искусственным интеллектом для автоматической сортировки деталей и паллетирования | Оценивается: Качество обученной нейросети: процент успешных распознаваний на тестовой выборке. Производительность системы: время обработки одного кадра, эффективность использования вычислительных ресурсов. Автономность работы: способность системы самостоятельно сортировать объекты без вмешательства оператора. Система безопасности: корректная работа адаптивной коррекции, замедление и остановка манипулятора при обнаружении человека. Оптимизация алгоритмов: сокращение времени обработки без потери точности. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 12 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 3-х модулей. Оно включает обязательную к выполнению часть (инвариант) — 2 модуля (Б, В) и вариативную часть — 1 модуль (А). Общее количество баллов конкурсного задания — 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. «Разработка и тестирование графического интерфейса для управления и визуализации работы роботизированной ячейки» (вариатив)

Время на выполнение модуля: 2 часа 10 минут (включая 10 минут перерыв)

|  | Время на выполнение модуля: 2 часа 10 минут (с учетом перерыва 10 минут) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1. Проектирование | Этап 2. Тестирование | Этап 3. Зачетные попытки |
|  | 30 минут | 1 час | 30 минут |

Задание:

Модуль направлен на разработку функционального графического интерфейса (GUI) для управления роботизированной ячейкой в ручном режиме. конкурсанты должны интегрировать API управления роботом, обеспечить возможность ручного управления системой.

Особое внимание уделяется эргономичности интерфейса, визуализации данных и удобству взаимодействия оператора с системой. Разработанный интерфейс должен обеспечивать:

- Мониторинг состояния роботизированной ячейки в реальном времени;

- Отображение параметров работы манипулятора;

- Возможность ручного управления движением робота и настройку параметров работы.

Конкурсанты работают в изолированной среде, развернутой в Docker.

Должна быть создана пользовательская инструкция по эксплуатации, а код размещен в GitVerse.

Также будет проведено тестирование управления в ручном режиме на симуляторе и реальном оборудовании. В рамках финала соревнований тестирование будет гарантировано проводится на реальном оборудовании. Перед началом модуля конкурсантам случайным образом будет выдан набор глобальных начальных и конечных координат для перемещения объектов РИ.

Во время выполнения контрольного зачета в качестве дополнительного задания эксперты могут попросить продемонстрировать любой функционал системы управления.

Обновление GUI должно происходить в реальном времени.

Формат тестирования: через час после начала отсчета времени выполнения модуля каждому конкурсанту будет дано время на тестирование.

Приоритет критериев оценки задания:

- Безопасность;

- Точность;

- Скорость.

| А | Алгоритм выполнения задания |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Ожидаемый результат |
| Проектирование архитектуры GUI с учетом требований к безопасности и удобству использования | Техническое задание к функционалу GUI (Приложение №4) | Разработанный графический интерфейс, отвечающий обязательному техническому заданию (реализация доп. функций будет награждена доп. баллами) |
| Интеграция интерфейса с API управления роботом | Техническая документация API управления роботом | Реализация функционала для управления роботом через интерфейс |
| Разработка пользовательской документации по работе с интерфейсом и программным обеспечением |  | README-файл МодульА_№ конкурсанта_ФИ, представляющий собой пользовательскую инструкцию по работе с GUI |
| Ведение версии кода и документации в системе контроля версий (GitVerse) | Репозиторий для конкурсанта в GitVerse | Созданная ветка с МодульА_№ конкурсанта_ФИ, актуальная на конец модуля версия кода с понятными коммитами (ветка должна содержать в себе всю проделанную работу, в том числе README-файл и т.д.). |
| Тестирование и отладка работы системы | Роботизированная ячейка Случайно сгенерированные координаты точек перемещения, выбранные организаторами с помощью рандомайзера Исходные данные системы, включая статусы робота, состояние моторов, положение рабочего инструмента. | Тестовые запуски работы системы в ручном режиме. (У каждого конкурсанта будет 2 круга тестов по 15 минут проводящихся по очередности конкурсантов. Во время тестов конкурсанты могут редактировать код, интерфейс и так далее, но не могут запрашивать обратную связь от экспертов) |
| Контрольная сдача модуля | Роботизированная ячейка | Сценарий: - Подключение системы - Включение контрольной индикации - Перемещение в ручном режиме объекта 1 - Перемещение объекта 2 - Перемещение объекта 3 - Дополнительное задание от эксперта - Отключение контрольной индикации - Мини-презентация графического решения (Во время контрольной сдачи модуля редактирование кода и интерфейса конкурсантами запрещено, во время зачета конкурсанты могут запросить от экспертов обратную связь) |

Набор элементов для модуля А:

- Оборудование: на этом этапе соревнований используется только манипулятор, два промышленных светофора для индикации работы системы и большой терминал (при наличии). Если терминал отсутствует, GUI будет запускаться на дополнительном ПК;

- Документация по API управления роботом на каждого конкурсанта;

- Набор пар глобальных координат точек в пространстве для тестирования ручного управления манипулятором;

- Набор разных объектов для перемещения (5 штук);

- Матрицы локальных координат (5 штук);

- 5 пластиковых тар.

Модуль Б. «Управление роботизированной ячейкой для сортировки в автоматическом режиме» (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа 50 минут (включая 10 минут перерыв)

|  | Время на выполнение модуля: 2 часа 50 минут (10 минут перерыв) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1. Проектирование | Этап 2. Тестирование | Этап 3. Зачетные попытки |
|  | 40 минут | 1,5 часа | 30 минут |

Задание:

Этот модуль направлен на разработку алгоритма автоматизированного перемещения деталей в рабочей зоне роботизированной ячейки. Конкурсанты должны реализовать алгоритм, обеспечивающий точное позиционирование манипулятора, захват объектов и их перемещение в заранее заданные координаты с учетом ограничений рабочего пространства.

Алгоритм также должен включать оптимальное планирование траекторий с минимизацией времени выполнения задачи.

Основные задачи:

- Перевод локальных координат объектов в глобальные и разработка алгоритма перемещения;

- Реализация автоматического режима, в котором оператор задает последовательность точек, а робот выполняет их самостоятельно;

- Обеспечение безопасности и контроля аварийных ситуаций, включая экстренную остановку в случае угрозы столкновения;

- Индикация состояния системы с помощью световых сигналов.

Конкурсанты работают каждый в своей среде, но тестирование проводится на общем оборудовании. Код можно редактировать в процессе тестирования, но финальные проверки проводятся на фиксированной версии.

Здесь также важно проверить реагирование робота на аварийные ситуации:

- реализация экстренной остановки;

- угроза коллизий манипулятора с самим собой или окружающими предметами;

- угроза выхода из рабочей зоны;

Во время контрольного тестирования конкурсанты должны:

- Продемонстрировать базовый алгоритм автоматического перемещения между заданными точками (Захватить Точка А - Опустить Точка Б - Захватить Точка В - Опустить Точка Г);

- Выбрать и выполнить одно из дополнительных заданий, например, тестирование аварийной остановки;

- Обеспечить соответствие перемещений манипулятора требованиям безопасности.

Дополнительными заданиями являются:

- Возможность выполнение программы циклично.

Приоритет критериев оценки задания:

- Степень автоматизации;

- Безопасность;

- Точность;

- Скорость.

| Б | Алгоритм выполнения задания |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Ожидаемый результат |
| Обработка входных данных | - Координаты начального и конечного расположения объектов в локальной системе (формат X, Y, Z), которые необходимо перевести в глобальные. - Список возможных дополнительных заданий (с глобальными координатами), включая сценарии проверки системы безопасности. - Граница рабочей зоны, заданная в глобальных координатах. | Получение локальных координат объектов и их целей. Перевод локальных координат в глобальные. |
| Доработка GUI | Техническое задание к функционалу GUI (Приложение №4) Техническая документация API управления роботом | Реализация функционала настройки автоматического движения робота. |
| Разработка алгоритма движения | Индивидуальное задание | Запуск программы в автоматическом режиме. |
| Реализация системы безопасности | Поток данных о состоянии роботизированной ячейки | Экстренная остановка при угрозе коллизии с объектами или выходе за пределы рабочей зоны. Световая индикация состояний робота. Ведение логов аварийных событий. |
| Тестирование работы алгоритма | Роботизированная ячейка Исходные данные системы, включая статусы робота, состояние моторов, положение рабочего инструмента. | Тестовые запуски работы системы. Выполнение перемещений в автоматическом режиме. Реагирование системы на аварийные ситуации. Демонстрация дополнительных возможностей (при их наличии). (У каждого конкурсанта будет 2 круга тестов по 15 минут, проводящихся по очередности конкурсантов. Во время тестов конкурсанты могут редактировать код, интерфейс и так далее, но не могут запрашивать обратную связь от экспертов) |
| Разработка пользовательской документации по работе с интерфейсом и программным обеспечением Ведение версии кода и документации в системе контроля версий (GitVerse) | Репозиторий для конкурсанта в GitVerse | README-файл МодульБ_№ конкурсанта_ФИ, представляющий собой доработку пользовательской инструкции по работе с GUI. Созданная ветка с МодульБ_№ конкурсанта_ФИ, актуальная на конец модуля версия кода с понятными коммитами (ветка должна содержать в себе всю проделанную работу, в том числе README-файл и т.д.; ветка должна быть создана от ветки Модуль А). |
| Контрольная сдача задний модуля | Роботизированная ячейка | Сценарий: - Подключение системы - Включение контрольной индикации - Перемещение в ручном режиме объекта 1 - Перемещение объекта 2 - Перемещение объекта 3 - Дополнительное задание от эксперта - Отключение контрольной индикации - Мини-презентация графического решения (Во время контрольной сдачи модуля редактирование кода и интерфейса конкурсантами запрещено, во время зачета конкурсанты могут запросить от экспертов обратную связь) |

Набор оборудования для модуля Б:

- Оборудование: на этом этапе соревнований используется манипулятор, конвейер два промышленных светофора для индикации работы системы и большой терминал (при наличии). Если терминал отсутствует, GUI будет запускаться на дополнительном ПК;

- Документация по API управления роботом на каждого конкурсанта;

- Набор разных объектов для перемещения (5 штук): в этом модуле все объекты одинаковые по форме и размеру;

- Матрицы локальных координат (5 штук): локальные матрицы для тар;

- 5 пластиковых тар;

- Набор последовательности пар глобальных координат точек в пространстве для тестирования автоматического управления манипулятором;

- Набор дополнительных заданий.

Используются как симуляция, так и реальное оборудование, в зависимости от этапа соревнований.

Модуль В. «Обучение и интеграция системы управления с искусственным интеллектом для автоматической сортировки деталей и паллетирования» (инвариант)

Время на выполнение модуля: 7 часов

|  | Время на выполнение модуля: 7 часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1. Сбор датасета и обучение модели | Этап 2. Написание ПО и тестирование | Этап 3. Контрольные попытки |
|  | 3 часа | 3 часа | 1 час |

Задание:

Этот модуль направлен на обучение и использование нейросетевой модели для автоматического распознавания и сортировки объектов. Конкурсантам предоставляется готовый датасет для обучения нейросети, разрешается использовать готовые предобученные модели. Разработанный алгоритм должен обеспечивать адаптивную сортировку объектов.

Дополнительно оценивается оптимизация модели по скорости обработки и объему используемых вычислительных ресурсов – эта информация должна быть выведена в качестве статистики в интерфейсе. Также в этом модуле необходимо реализовать дополнительную систему безопасности: при обнаружении человека в рабочей зоне манипулятор должен замедлять свое движение и переходить в режим паузы до полного покидания рабочей зоны – режим адаптивной коррекции.

Каждый конкурсант работает в своей среде, но тестирование проводится на общем оборудовании.

Код можно редактировать только во время тестирования, но не во время контрольных попыток.

Объекты могут быть любого размера, формы и материала.

Объекты расположены в одной плоскости и могут перекрывать друг друга.

Физические свойства объектов учитывать необязательно.

Формат сохранения обученной модели остается на усмотрение конкурсанта (ONNX, TensorFlow, PyTorch и др.).

Нейросеть должна работать на ограниченном наборе объектов и уметь распознавать людей.

Нахождение человека в рабочей зоне фиксируется через камеру, только по факту присутствия.

Важный момент: конкурсанты смогут поставить обучение модели до следующего дня соревнований, так как модуль проводится в два соревновательных дня. Оценивание модуля В осуществляется в день Д3.

Необходимые знания и умения:

- Методы сбора и разметки данных для машинного обучения;

- Основы нейросетевых архитектур (CNN, MobileNet, EfficientNet и др.);

- Оптимизация моделей для ускорения вычислений (quantization, pruning);

- Алгоритмы обработки изображений (фильтрация, выделение контуров, морфология);

- Работа с системами компьютерного зрения (OpenCV, TensorFlow, PyTorch, ONNX);

- Интеграция моделей ИИ в системы управления роботами;

- Реализация адаптивных механизмов безопасности;

- Логирование и анализ работы алгоритмов.

| В | Алгоритм выполнения задания |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Ожидаемый результат |
| Сбор и разметка датасета | Набор конкурсных объектов Условия освещения контролируемые и неизменные | Захват изображений всех объектов, используемых в тестировании. Разметка данных (определение классов объектов, выделение ключевых признаков). Формирование набора обучающих данных. |
| Обучение нейросетевой модели | Размеченный конкурсантами датасет | Выбор архитектуры модели. Оптимизация гиперпараметров. Тестирование точности классификации на валидационном наборе данных. |
| Разработка системы сортировки и доработка GUI | Набор конкурсных объектов и тары с нанесенной маркировкой | Интеграция модели в систему управления манипулятором. Распознавание объектов в зоне выгрузки. Автоматическое перемещение объектов в соответствующие контейнеры. Вывод статистики обработки (время на распознавание кадра, потребление памяти, процент успешных классификаций). |
| Реализация адаптивной системы безопасности | Роботизированная ячейка и ТЗ на разработку GUI | Использование камеры для обнаружения человека в рабочей зоне. Замедление движения манипулятора и пауза при входе человека в зону. Возобновление работы после покидания рабочей зоны. |
| Тестирование | Роботизированная ячейка Исходные данные системы, включая статусы робота, состояние моторов, положение рабочего инструмента | Тестовые запуски работы системы. Выполнение перемещений в автоматическом режиме. Реагирование системы на аварийные ситуации. Демонстрация дополнительных возможностей (при их наличии). (У каждого конкурсанта будет 2 круга тестов по 15 минут, проводящихся по очередности конкурсантов. Во время тестов конкурсанты могут редактировать код, интерфейс и так далее, но не могут запрашивать обратную связь от экспертов) |
| Разработка пользовательской документации по работе с интерфейсом и программным обеспечением Ведение версии кода и документации в системе контроля версий (GitVerse) | Репозиторий для конкурсанта в GitVerse | README-файл МодульГ_№ конкурсанта_ФИ, представляющий собой доработку пользовательской инструкцию по работе с GUI. Созданная ветка с МодульГ_№ конкурсанта_ФИ, актуальная на конец модуля версия кода с понятными коммитами (ветка должна содержать в себе всю проделанную работу, в том числе README-файл и т.д.; ветка должна быть создана от ветки МодульВ) |
| Контрольная сдача задний модуля | Роботизированная ячейка | В начале контрольной попытки объекты в зоне выгрузки перемешиваются. Манипулятор должен автоматически распознать и рассортировать все объекты. Эксперты могут попросить продемонстрировать дополнительный функционал (например, обработку объектов, перекрывающих друг друга). Важно соблюдать правила безопасности, корректно использовать световую индикацию и вести логи всех действий системы |

Необходимое оборудование для выполнения модуля В:

- Роботизированная ячейка

- Набор конкурсных объектов

- Набор тар для сортировки объектов

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Время, отведенное на выполнение конкурсной части, не должно превышать 4 часа в день для категории юниоры.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Конкурсант может привезти индивидуальное периферийное оборудование по списку: мышь компьютерная, клавиатура, проводная гарнитура.

Ко всей периферии применяется следующее требование: оборудование не должно иметь возможности беспроводного подключения, а также заранее программируемых команд (макросов).

2.2. Материалы, оборудование и инструменты запрещенные на площадке

Список материалов, оборудования и инструментов, которые запрещены на соревнованиях по различным причинам:

| Общие допуски и ограничения |  |
| --- | --- |
| Разрешенные действия | Запрещенные действия |
| Использование технических материалов соревнований, подготовленных командой разработки компетенции | Помощь третьих лиц |
| Использование готовых моделей для обучения | Самостоятельная эксплуатация оборудования без уведомления эксперта |
| Использование документации и форумов в интернете | Использование домашних программ-заготовок |
| Запрос обратной связи экспертов после окончания конкурсной попытки | Запрещено использование больших языковых моделей для поиска информации |
|  | Использование телефонов, ноутбуков, смарт-часов и других индивидуальных носителей информации |
|  | Вход в мессенджеры, облачные хранилища, почту и соц. сети |
| Штраф: В порядке, предусмотренном регламентом и правилами компетенциями: - За посещение ограниченных в модуле интернет-ресурсов баллы, набранные конкурсантом за данный модуль, обнуляются. При ошибочном переходе по ссылке, она должна быть закрыта в течение 15 секунд) |  |

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания;

Приложение №2. Матрица конкурсного задания;

Приложение №3. Инструкция по охране труда;

Приложение №4. Техническое задание.

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.