| Разработано экспертным сообществом компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АГРОПРОИЗВОДСТВА»

Основная категория

2025 г.

Варианты исходных данных размещены в папке на ЯндексДиск:

https://disk.yandex.ru/d/nSGzJmijyHzbWg

| Разработано экспертным сообществом компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АГРОПРОИЗВОДСТВА»

МОДУЛЬ А

2025 г.

Техническое задание к выполнению модуля А

Анализ условий агропромышленного производства с использованием цифровых технологий

Время выполнения модуля: 2 часа

На рабочем столе ПК или ноутбука конкурсантом создается папка с названием «Модуль_А № рабочего места конкурсанта» (пример: «Модуль А №1»).

Задача №1 Автоматизированная классификация спутниковых снимков в геоинформационной системе и разработка тематической карты

Для автоматизированной классификации спутниковых снимков в геоинформационной системе и разработки тематической карты применяется ГИС QGis и плагин полуавтоматической (попиксельной) классификации растровых изображений dzetsaka: Classification tool. В качестве исходных данных используются комбинированные и поканальные спутниковые снимки, полученные с искусственного спутника Земли (ИСЗ) Sentinel-2A. Исходные данные для выполнения задачи №1 находятся в папке на рабочем столе с названием «____________». Папка с исходными данными на рабочем столе с названием «____________» копируется в папку конкурсанта с названием «Модуль_А № рабочего места конкурсанта» (пример: «____________»).

Для хранения файлов, получаемых при выполнении задачи №1, внутри папки конкурсанта с названием «Модуль_А № рабочего места конкурсанта» (пример: «____________»)  создается папка с названием «Классификация». Создаваемый проект в ГИС QGis имеет название «Классификация ИСЗ». Проект и все создаваемые файлы в ГИС QGis сохраняются в папку с названием «Классификация».

В ГИС QGis формируется растровый набор данных из спутниковых снимков в каналах B08, В04, B03 и объединяется в группу «Растры». Далее формируется виртуальный растр из скомбинированных каналов c входящими слоями (input layers) B08, В04, B03. Разрешение выходящего растра (resolution) – наивысшее (highest). Слои выходящего растра должны иметь поканальное разделение (separate band). Выходящий виртуальный растр сохраняется в файл с расширение .vrt/.VRT с названием «Виртуальный растр». Используемая система координат проекта «WGS 84 / Pseudo-Mercator EPSG:3857».

Виртуальный растр имеет соответствие каналов: Красный канал – Канал 3, Зеленый канал – Канал 2, Синий канал – Канал 1.

Для обучения модели полуавтоматической (попиксельной) классификации растровых изображений (далее – модель) создается Shapefile с наименованием «Обучение» с типом геометрии «Полигон» и списком полей Class-Integer-10, ClassName-String-100. На виртуальном растре полигонами отмечаются области, соответствующие определенным классам для обучения модели.

Выделяемые классы (вариант 1):

| Class | ClassName |
| --- | --- |
| 10 | Водные объекты |
| 20 | Леса хвойные |
| 30 | Древесно-кустарниковая растительность мелколиственная |
| 40 | Дороги асфальтированные |
| 50 | Пашни и открытые участки грунта |
| 60 | Луговые земли с/х назначения |
| 70 | Здания и сооружения |

Выделяемые классы (вариант 2):

| Class | ClassName |
| --- | --- |
| 10 | Водные объекты |
| 20 | Леса хвойные |
| 30 | Древесно-кустарниковая растительность мелколиственная |
| 40 | Пашни и открытые участки грунта |
| 50 | Луговые земли с/х назначения |
| 60 | Здания и сооружения |

Кол-во полигонов для обучения модели на каждый класс – четное, не менее 2 и не более 6. Допускается отображение подписей полигонов.

Обучение модели и классификация производится в плагине dzetsaka: Classification tool с помощью алгоритма Random Forest. Классифицированный виртуальный растр сохраняется под названием «Классификация виртуального растра» с расширением файла .tif. Формируется карта достоверности (confidence map) и сохраняется под названием «Карта достоверности» с расширением файла .tif. Сохраняется модель классификации и данные матрицы. Оценка достоверности производится по 50% (split).

Классифицированный виртуальный растр подвергается операции отсеивания шумов. Порог отсеивания шумов – 20. После проведения операции отсеивания шумов растр экспортируется с названием «Отсеянное» с одновременным сохранением .vrt/.VRT файла.

Растр после операции отсеивания кадрируется по границе территории – файл с названием «Граница территории» с расширением .kml. Кадрированный растр сохраняется с расширением файла .vrt/.VRT.

Для кадрированного отсеянного растра задаются стили отображаемых классов со следующими параметрами цветового оформления:

Выделяемые классы (вариант 1):

| Class | ClassName | Значения цветов |
| --- | --- | --- |
| 10 | Водные объекты | R 0 G 0 B 255 |
| 20 | Леса хвойные | R 78 G 151 B 49 |
| 30 | Древесно-кустарниковая растительность мелколиственная | R 0 G 238 B 99 |
| 40 | Дороги асфальтированные | R 187 G 187 B 187 |
| 50 | Пашни и открытые участки грунта | R 239 G 204 B 99 |
| 60 | Луговые земли с/х назначения | R 212 G 255 B 187 |
| 70 | Здания и сооружения | R 72 G 72 B 72 |

Выделяемые классы (вариант 2):

| Class | ClassName | Значения цветов |
| --- | --- | --- |
| 10 | Водные объекты | R 0 G 0 B 255 |
| 20 | Леса хвойные | R 78 G 151 B 49 |
| 30 | Древесно-кустарниковая растительность мелколиственная | R 0 G 238 B 99 |
| 40 | Пашни и открытые участки грунта | R 239 G 204 B 99 |
| 50 | Луговые земли с/х назначения | R 212 G 255 B 187 |
| 60 | Здания и сооружения | R 72 G 72 B 72 |

Для карты достоверности задается одноканальное псевдоцветное изображение с линейной интерполяцией и цветовым рядом Reds.

Производится векторизация кадрированного отсеянного растра, наименование создаваемого поля – Class. Результат сохраняется в файл с наименованием «Векторизация» и расширением .shp.

Векторизация объединяется по признаку Class, результат сохраняется в файл с наименованием «Векторизация классов» и расширением .shp.

Для слоя «Векторизация классов» задается стиль: цвет заливки – прозрачная заливка, толщина обводки - 0,200000 мм.

В таблице атрибутов слоя «Векторизация классов» добавляются поля с наименованиями «ClassName» и «Area». В поле «ClassName» вносятся соответствующие названия классов, в поле  «Area» рассчитывается площадь полигонов для каждого класса в гектарах.

Задача №2 Анализ климатических условий обследуемой территории

Условные обозначения климатических показателей

Температура воздуха (°С) – Т;

Количество выпавших осадков (мм) – RRR;

Относительная влажность (%) – U;

Атмосферное давление (мм рт. ст.) – P.

Исходными данными для выполнения задачи №2 является файл в формате .xlsx/.xls «Метеорологическая сводка обследуемой территории».

В результате анализа метеорологических данных за период с ____________ по ____________ необходимо произвести расчеты следующих показателей:

- Среднемесячная температура, °С;

- Среднеквартальная температура, °С;

- Среднемесячный объем осадков, мм;

- Среднеквартальный объем осадков, мм;

- Среднемесячная влажность, %;

- Среднеквартальная влажность, %;

- Среднемесячное давление, мм. рт. ст.;

- Среднеквартальное давление, мм. рт. ст.

В рабочую папку конкурсанта делается копия файла с исходными данными, название сделанной копии – __________________________________________________________.

Для расчета указанных выше показателей в файле создается отдельный лист с названием «_______________________». Расчет показателей производятся с применением формул Microsoft Excel.

Количество знаков после запятой – _________________.

Структура и внешний вид результатов расчетов метеорологических показателей в Microsoft Excel представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура и внешний вид расчетов метеорологических показателей в Microsoft Excel

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив

После произведения расчета климатических показателей, на том же листе сформировать графики (диаграммы), иллюстрирующие изменение среднемесячной температуры, среднемесячного объема осадков, среднемесячной влажности и среднемесячного давления на протяжении всего периода, представленного для анализа:

- Динамика среднемесячной температуры по месяцам за период, представленный для анализа:

Тип диаграммы – график с маркерами;

Название диаграммы – _________________;

Название горизонтальной оси (категории) – __________________;

Название вертикальной оси (значения) – _____________________;

Место для размещения легенды – ___________________________;

Метки данных – включены/выключены

Сетка диаграммы –  включена/выключена

Цвет заливки элементов диаграммы – _________________________;

Цвет контура фигуры диаграммы – _________________________;

Цвет контура области диаграммы – _________________________.

- Динамика среднемесячного объема осадков по месяцам за период, представленный для анализа:

Тип диаграммы – график с маркерами;

Название диаграммы – _________________;

Название горизонтальной оси (категории) – __________________;

Название вертикальной оси (значения) – _____________________;

Место для размещения легенды – ___________________________;

Метки данных – включены/выключены

Сетка диаграммы –  включена/выключена

Цвет заливки элементов диаграммы – _________________________;

Цвет контура фигуры диаграммы – _________________________;

Цвет контура области диаграммы – _________________________.

3. Динамика среднемесячной влажности по месяцам за период, представленный для анализа:

Тип диаграммы – график с маркерами;

Название диаграммы – _________________;

Название горизонтальной оси (категории) – __________________;

Название вертикальной оси (значения) – _____________________;

Место для размещения легенды – ___________________________;

Метки данных – включены/выключены

Сетка диаграммы –  включена/выключена

Цвет заливки элементов диаграммы – _________________________;

Цвет контура фигуры диаграммы – _________________________;

Цвет контура области диаграммы – _________________________.

- Динамика среднемесячного давления по месяцам за период, представленный для анализа:

Тип диаграммы – график с маркерами;

Название диаграммы – _________________;

Название горизонтальной оси (категории) – __________________;

Название вертикальной оси (значения) – _____________________;

Место для размещения легенды – ___________________________;

Метки данных – включены/выключены

Сетка диаграммы –  включена/выключена

Цвет заливки элементов диаграммы – _________________________;

Цвет контура фигуры диаграммы – _________________________;

Цвет контура области диаграммы – _________________________.

Полученные результаты расчета климатических показателей по кварталам внести в таблицу по форме №1

Форма таблицы №1 – Результаты расчетов климатических показателей по кварталам

|  | 1 квартал, год | 2 квартал, год | 3 квартал, год | 4 квартал, год | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °C |  |  |  |  |  |
| Средний объем осадков, мм |  |  |  |  |  |
| Влажность, % |  |  |  |  |  |
| Давление, мм рт.ст. |  |  |  |  |  |

Оформление текстового документа:

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результаты анализа климатических условий в виде таблицы по форме №1 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».

Задача №3 Анализ природно-растительных условий обследуемой территории

Исходными данными для выполнения задачи №3 является карта-схема растительного покрова исследуемой территории. Карта-схема растительного покрова исследуемой территории представлена в приложении Б.

В результате анализа природно-растительных условий исследуемой территории необходимо заполнить таблицу по форме №2.

Форма таблицы №2 – Результаты анализа природно-растительных условий обследуемой территории

| № исследуемого участка (в соответствии с картой-схемой) | Площадь исследуемого участка, га | Характеристика растительного покрова исследуемого участка (видовой (ботанический) состав при наличии) | Вариант/Варианты сельскохозяйственного использования исследуемого участка |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 |  |  |  |
| №2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Оформление текстового документа:

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результаты анализа природно-растительных условий обследуемой территории в виде таблицы по форме №2 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».

| Разработано экспертным сообществом компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АГРОПРОИЗВОДСТВА»

МОДУЛЬ Б

2025 г.

Техническое задание к выполнению модуля Б

Создание, обучение и тестирование нейросетевого алгоритма идентификации сельскохозяйственных животных

Время выполнения модуля: 2 часа 30 минут

В качестве исходных данных для выполнения модуля выступает набор изображений, расположенный в папке на рабочем столе ПК или ноутбука с названием «_____________________________».

На рабочем столе ПК или ноутбука конкурсантом создается папка с указанием в названии модуля и номера рабочего места (пример: _____________________).

Задача №1 Автоматическое определение типа файлов в папке

В программном обеспечении Visual Studio Code открывается ранее созданная рабочая папка конкурсанта. В ней создается новый Python file с названием «_______________».

В файле «_______________» необходимо создать рабочий код на языке Python для определения типа (тип файла зависит от структуры данных внутри, а не только от расширения) всех файлов, расположенных в папке с исходными данными для модуля Б.

Поддерживаемые расширения (расширения, используемые для фильтрации файлов в папке) – .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif', .tiff', .webp

Ввод пути до анализируемой папки с фалами должен производиться через терминал.

Результат анализа типа файлов в папке с исходными данными должен выводиться в консоль в следующем формате:

Файл: наименование файла, Тип файла: определенный тип файла

Результат определения типа файлов в папке с исходными данными (для каждого файла)  из консоли сохранить в отдельный документ в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта. Название файла – «____________________».

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Междустрочный интервал – _______________;

Интервал перед абзацем – присутствует/отсутствует;

Интервал после абзаца – присутствует/отсутствует.

Для дальнейшей работы по созданию, обучению и проверке работоспособности нейронной сети для идентификации сельскохозяйственных животных требуется использовать только файлы в формате .jpg, .jpeg. Названия файлов, имеющих другой тип, выделить цветом в текстовом документе с результатом определения типов файлов в папке с исходными данными.

Задача №2 Проверка набора изображений и формирование классов

Необходимо провести проверку набора изображений для обучения нейронной сети на их основе – удаляются некорректные и неинформативные изображения, не подходящие для дальнейшей работы – одинаковые изображения, изображения, на которых объект определяемого класса трудноузнаваем, отсутствует, изображения, на которых присутствуют посторонние объекты, не относящиеся к указанным классам.

Отобранные изображения группируются по классам (папкам) «_______», «______» в общей папке с названием «________» внутри папки конкурсанта по модулю.

Из каждого сформированного класса отбирается по пять изображений для проведения проверки работоспособности созданной и обученной нейронной сети с названиями «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______» данные изображения размещаются в рабочей папке конкурсанта в папке с названием «________» В сформированный датасет изображения для проверки работоспособности нейронной сети не включаются.

Исходные названия изображений, отобранных для проведения проверки работоспособности созданной и обученной нейронной сети необходимо сохранить в отдельный документ в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта. Название файла – «____________________».

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Междустрочный интервал – _______________;

Интервал перед абзацем – присутствует/отсутствует;

Интервал после абзаца – присутствует/отсутствует.

Задача №3 Создание и обучение нейронной сети для классификации сельскохозяйственных животных

Создать новый Python file с названием «____________________».

В созданном файле производится импорт библиотек и модулей, необходимых для создания и обучения нейронной сети на основе библиотеки TensorFlow и Keras.

Указать путь до папки со сформированными классами датасета для обучения нейронной сети.

Указать размеры изображений и batch size для работы с изображениями во время обучения нейронной сети: размер изображения – 180х180, batch size – 32

Создать функцию для загрузки изображений и создания из них набора данных для обучения.

Создать функцию для загрузки изображений и создания из них набора данных для валидации.

20% данных используются для валидации, 80% – для обучения. Случайное число, используемое в качестве зернодатчика случайных чисел – 123.

Извлечь имена классов из структуры директории и отобразить их в консоли.

Создать функции для кэширования данных при обучении и валидации. Размер буфера должен быть определён автоматически для оптимальной производительности. Значение функции перемешивания данных shuffle = 1000

Для создания модели нейронной сети определить количество классов в датасете, которое будет использоваться в модели.

Создание модели нейронной сети производится при помощи класса Sequential. Количество каналов RGB – 3. Масштабировать значения пикселей изображений, чтобы привести их к диапазону от 0 до 1 для улучшения обучения модели.

Настроить аугментацию набора изображений для увеличения разнообразия данных и улучшения обобщающей способности модели.

Для увеличения разнообразия данных выполнить:

- Случайное переворачивание изображений – горизонтальное

- Случайное вращение изображений – 0.1

- Случайное масштабирование (увеличение) изображений – 0.1

- Случайное изменение контрастности изображений – 0.2

Трижды создать последовательность свёрточных и пулированных слоёв нейронной сети.

- Параметры для первой пары слоёв:

Количество выходных фильтров – 16;

Размер ядра свертки – 3;

Способ сохранения изображения – same;

Функция активации – relu.

- Параметры для второй пары слоёв:

Количество выходных фильтров – 32;

Размер ядра свертки – 3;

Способ сохранения изображения – same;

Функция активации – relu.

- Параметры для третьей пары слоёв:

Количество выходных фильтров – 64;

Размер ядра свертки – 3;

Способ сохранения изображения – same;

Функция активации – relu.

Произвести регуляризацию для предотвращения переобучения нейронной сети: выключить 20% нейронов, преобразовать данные из 2D в 1D.

Создать полносвязный слой с 128 нейронами, который будет извлекать сложные признаки, функция активации – relu. Создать выходной слой, который возвращает оценки для каждого класса.

Произвести компиляцию модели, настроив оптимизатор, функцию потерь и метрики, которые будут использоваться во время обучения и оценки модели. В качестве метрики должна использовать точность.

Количество эпох обучения модели нейронной сети: __________________.

Создать переменную history, в которую извлекается точность при обучении и валидации нейронной сети. Извлечь данные о точности и потерях из history и подготовить их к визуализации:

Значения точности на обучающем наборе данных для каждой эпохи, сохранение их в переменную acc. Значения точности на валидационном наборе данных для каждой эпохи, сохранение их в переменную val_acc

Значения функции потерь на обучающем набор данных для каждой эпохи, сохранение их в переменную loss. Значения функции потерь на валидационном наборе данных для каждой эпохи, сохранение их в переменную val_loss

Создать диапазон чисел, равный количеству эпох, на протяжении которых модель обучалась.

Создать линейные графики зависимости показателей от эпохи во время обучения и валидации модели нейронной сети:

- Отображение точности обучения и точности валидации модели нейронной сети

Расположение графика в окне – слева;

Расположение легенды на графике – в правом нижнем углу;

Заголовок графика – ________________________________.

- Отображение функции потерь для обучения и валидации модели нейронной сети по эпохам

Расположение графика в окне – справа;

Расположение легенды на графике – в правом верхнем углу;

Заголовок графика – ________________________________.

Размер окна, в котором будут выведены графики – 8х8 дюймов. Окно должно быть разделено на два столбца и одну строку. Отобразить все созданные графики в фигуре.

Сохранить модель нейронной сети в формате HDF5 и с названием «________». Вывести в консоль сообщение, информирующее пользователя о том, что модель была успешно сохранена.

Задача №4 Проведение проверки работоспособности созданной и обученной нейронной сети для классификации сельскохозяйственных животных

Создать новый Python file с названием «____________________».

Указать путь до папки с изображениями, использующимся для проверки работоспособности нейронной сети при помощи функции.

Указать размеры изображений аналогичные размерам изображений, которые использовались при обучении и валидации нейронной сети.

Подгрузить обученную модель нейронной сети из задачи №3 технического задания по модулю с названием «________».

Определить список классов, используемых при обучении и валидации. Получить список изображений из папки с изображениями, используемыми для проверки работоспособности нейронной сети.

Для каждого изображения в папке провести действия: указать путь до изображения, использующегося для проверки работоспособности нейронной сети, указать размеры, до которых будет масштабировано изображение, преобразовать загруженное изображение в массив, для дальнейшей обработки изображения с помощью моделей машинного обучения, которые работают с числовыми массивами, совершить предсказание для определения класса.

В переменную score запишите вектор логов, полученных из предсказания, в вектор вероятностей, что позволит интерпретировать результаты как вероятности принадлежности изображения к каждому из возможных классов.

Выведите на экран результат предсказания модели, указав в тексте выводимого сообщения наиболее вероятный класс изображения и соответствующую вероятность. Для вставки значений в строку используйте метод format. Найдите индекс максимального значения в массиве score и соответствующий ему класс.

Выведите в консоль сообщение, в котором будет указано название изображения и уверенность в найденном классе. Значение уверенности должно быть представлено в процентах с округлением до сотых.

Созданная, обученная и подгруженная в Python file «________» модель нейронной сети за один раз производит идентификацию всех изображений, находящихся в папке с изображениями для проверки работоспособности.

Задача №5 Автоматическая классификация и сортировка изображений

Исходными данными для автоматической классификации и сортировки изображений является папка с названием «____________________», расположенная на рабочем столе ПК/ноутбука. Необходимо сделать копию папки с исходными данными в рабочую папку конкурсанта. Название папки не меняется.

Создать новый Python file с названием «____________________».

В рабочей папке конкурсанта создать папку с названием «____________________» для помещения автоматически отсортированных изображений.

Указать путь к исходной папке с изображениями для автоматической классификации и сортировки. Указать путь к папке для размещения отсортированных изображений.

Создать список, содержащий в себе названия определяемых классов. Произвести подгрузку модели созданной и обученной нейронной сети для классификации сельскохозяйственных изображений.

Написать строки кода для создания подпапок внутри папки для помещения автоматически отсортированных изображений. Названия подпапок – названия классов.

Получить список файлов. Для каждого изображения произвести загрузку, преобразование в массив, формирование предсказания о принадлежности изображения к одному из анализируемых классов с определением наиболее вероятного класса.

Написать строки код для перемещения изображений в подпапки в соответствии с определённым классом.

При перемещении изображений в подпапки в соответствии с определенным классом должно производиться их удаление из исходной папки.

Вывести в консоль информацию о перемещении всех файлов из исходной папки в формате:

Наименование изображения – перемещен в: название подпапки (класса), в которую было перемещено изображение

Задача №6 Формирование хода работ и выводов

По итогу выполнения модуля сформировать отчет в текстовом документе с расширением .DOCX/.DOC и названием «Отчет № рабочего места конкурсанта» (пример: _____________________) и сохранить его в рабочую папку конкурсанта на рабочем столе ПК/ноутбука.

Отчет должен включать в себя следующие элементы:

- Ход работы конкурсанта при выполнении технического задания по модулю Б;

- Результат определения типа файлов в папке с исходными данными для модуля Б – какие типы файлов присутствовали в папке, какие файлы не подошли для дальнейшей работы по созданию, обучению и проверке работоспособности нейронной сети (тип этих файлов, их количество);

- Результаты проверки работоспособности созданной и обученной нейронной сети на отобранных изображениях (задача №4 технического задания) – указать определенный нейронной сетью класс и точность его определения для каждого изображения. Указать верно ли был определен класс для данных изображений;

- Вывод о работоспособности обученной нейронной сети для идентификации изображений по сформированным классам.

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Междустрочный интервал – _______________;

Интервал перед абзацем – присутствует/отсутствует;

Интервал после абзаца – присутствует/отсутствует.

| Разработано экспертным сообществом компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АГРОПРОИЗВОДСТВА»

МОДУЛЬ В

2025 г.

Техническое задание к выполнению модуля В

Монтаж интеллектуальных систем мониторинга и регулирования условий жизнедеятельности

Время выполнения модуля: 2 часа

Комплектация (перечень узлов) интеллектуальной системы мониторинга условий жизнедеятельности:

- Аккумулятор 7,2 А/ч;

- Модем LTE Внутр. С SIM;

- Солнечная батарея 15 Вт;

- Удлинитель питания 3 м;

- Антенна внешняя всенаправленная (шнур 2м.);

- Датчик температуры и влажности (базовый);

- Комплект датчиков (мультидатчик);

- Весы пасечные базовые;

- Улей 10 рамочный Дадан;

- Планшет.

Комплектация системы управления микроклиматом

- Электрический обогреватель;

- Терморегулятор термостат;

- Источник постоянного напряжения;

- Распределительная коробка 10 гермовводов;

- Распределительная коробка 6 гермовводов;

- Кулачковый переключатель;

- Провод ПВС 3*0,75 ГОСТ;

- Провод ШВВП 2*0,75 ГОСТ;

- Монтажная панель;

- Набор инструментов и крепежа.

Задача №1 Монтаж узлов интеллектуальной системы мониторинга условий жизнедеятельности на улей

Выполняется сборка и размещение улья Дадан (количество рамок – 10) и монтаж узлов интеллектуальной системы мониторинга условий жизнедеятельности на улей в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя:

- Подготовка к работе блока управления (концентратора) и его настройка для работы по сети WiFi;

- Подключение и размещение внешней всенаправленной антенны;

- Подключение и размещение солнечной батареи;

- Подготовка датчиков (мультидатчик, базовый датчик, пасечные весы) к работе и их активация;

- Добавление датчиков в специализированное программное обеспечение «Апипульс»;

- Установка датчиков в улей.

Задача №2 Сборка системы управления микроклиматом в соответствии со схемой и ее установка на монтажную панель

Произвести сборку системы управления микроклиматом в соответствии со схемой и ее установку на монтажную панель.

Соединение кабелей в распределительных коробках производится при помощи двухконтактных и трехконтактных быстрозажимных  соединительных клемм. В источнике постоянного напряжения – при помощи винтовых клемм.

Перед подключением к клеммам все многожильные провода необходимо залудить. Лужение производится с использованием припоя и флюса. Излишки припоя должны быть удалены, поверхность должна быть ровной, без наплывов и непропаянных участков.

Все кабельные линии на входе и выходе источника постоянного напряжения должны быть проложены в защитных гофрированных трубах (гофре) из негорючего ПВХ-материала. Фиксация гофрированных труб к монтажной панели производится при помощи клипс для ПВХ труб.

Выносной датчик температуры от терморегулятора (термостата) фиксируется клипсами TDM.

При монтаже элементов на монтажную панель необходимо устанавливать винты с прокладкой круглых шайб с обеих сторон монтажной панели.

Крепление элементов на монтажную панель производится до подключения/соединения проводов.

| Разработано экспертным сообществом компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АГРОПРОИЗВОДСТВА»

МОДУЛЬ Г

2025 г.

Техническое задание к выполнению модуля Г

Анализ данных от интеллектуальных систем мониторинга условий жизнедеятельности

Время выполнения модуля: 1 час 30 минут

В качестве исходных данных для анализа используются:

- Графики звуковых колебаний – не менее 5 графиков;

- Графики температурных колебаний – не менее 5 графиков;

- Графики колебаний уровня влажности – не менее 5 графиков;

- Графики с показаниями пасечных весов – не менее 3 графиков.

На рабочем столе ПК или ноутбука конкурсантом создается папка с указанием в названии модуля и номера рабочего места (пример: _____________________).

Пасека расположена в Новгородской области (часовой пояс GMT+3). Время сбора данных необходимо указать в обозначенном часовом поясе.

Задача №1 Анализ графиков звуковых колебаний

На основании анализа данных звуковых колебаний пчелиной семьи, полученных с датчика звука за определенный период времени, необходимо заполнить таблицу по форме 1.

Графики звуковых колебаний пчелиной семьи представлены на рисунке 1.1, рисунке 1.2, рисунке 1.3, рисунке 1.4, рисунке 1.5.

Рисунок 1.1 – Пример внешнего вида графиков звуковых колебаний №1

Рисунок 1.2 – Пример внешнего вида графиков звуковых колебаний №2

Форма таблицы 1 – Результаты анализа графиков звуковых колебаний

| № Графика | Время сбора данных (при наличии), минуты, часы | Диапазон исследуемых частот, Гц |  | Уровень звука, дБ |  | Амплитуда |  | Выводы по графикам звуковых колебаний в пчелином улье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min знач. | Max знач. | Min знач. | Max знач. | Min знач. | Max знач. |  |
| График №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

При отсутствии необходимых для заполнения данных в ячейке ставится прочерк (–).

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Ориентация страницы – альбомная;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результат анализа графиков звуковых колебаний в пчелином улье в виде таблицы по форме 1 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».

Задача №2 Анализ графиков температурных колебаний

На основании анализа температурных колебаний пчелиной семьи, полученных с датчика температуры за определенный период времени, необходимо заполнить таблицу по форме 2.

Графики температурных колебаний в пчелином улье представлены на рисунке 2.1, рисунке 2.2, рисунке 2.3, рисунке 2.4, рисунке 2.5.

Рисунок 2.1 – Пример внешнего вида графиков температурных колебаний

Форма таблицы 2 – Результаты анализа графиков температурных колебаний

| № Графика | Дата сбора данных (дата/даты/период) | Диапазон исследуемых температур, °C (внутри улья) | Диапазон исследуемых температур, °C (температура окружающей среды) – выставляется в соответствии с выбранным диапазоном исследуемых температур внутри улья | Выводы по графикам температурных колебаний в пчелином улье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| График №1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

При отсутствии необходимых для заполнения данных в ячейке ставится прочерк (–).

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Ориентация страницы – альбомная;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результат анализа графиков температурных колебаний в пчелином улье в виде таблицы по форме 2 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».

Задача №3 Анализ графиков колебаний уровня влажности

На основании анализа данных колебаний уровня влажности внутри пчелиного улья, полученных с датчика влажности за определенный период времени, необходимо заполнить таблицу по форме 3.

Графики колебаний уровня влажности в пчелином улье представлены на рисунке 3.1, рисунке 3.2, рисунке 3.3, рисунке 3.4, рисунке 3.5.

Рисунок 3.1 – Пример внешнего вида графиков колебаний уровня влажности

Форма таблицы 3 – Результаты анализа графиков колебаний уровня влажности

| № Графика | Дата сбора данных (дата/даты/период) | Диапазон исследуемой влажности, % | Выводы по графикам колебаний уровня влажности в пчелином улье |
| --- | --- | --- | --- |
| График №1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

При отсутствии необходимых для заполнения данных в ячейке ставится прочерк (–).

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Ориентация страницы – альбомная;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результат анализа графиков колебаний уровня влажности в пчелином улье в виде таблицы по форме 3 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».

Задача №4 Анализ графиков изменения массы улья

На основании анализа данных, полученных с пасечных весов за определенный период времени необходимо заполнить таблицу по форме 4.

Графики данных, полученных с пасечных весов за определенный период времени представлены на рисунке 4.1, рисунке 4.2, рисунке 4.3.

Рисунок 4.1 Пример внешнего вида графиков изменения массы улья

Форма таблицы 4 – Результаты анализа графиков изменения массы улья

| № Графика | Дата сбора данных (дата/даты/период) | Диапазон массы улья, кг | Выводы по графикам изменения массы улья |
| --- | --- | --- | --- |
| График №1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

При отсутствии необходимых для заполнения данных в ячейке ставится прочерк (–).

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Ориентация страницы – альбомная;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результат анализа графиков изменения массы улья в виде таблицы по форме 3 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».