Приложение 4

МОДУЛЬ А: «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ДЕЖУРНОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

Время выполнения задания: 2 часа.

Конкурсное задание Модуля А выполняется на полигоне станции

- «Брантовка» деловая игра № 4*

- «Малая Вишера» деловая игра № 5*

- «Малая Вишера» деловая игра № 6*

* выбор полигона железнодорожной станции выполняется в процессе жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля.

Задания: Вы заступили в смену дежурным по железнодорожной станции и Вам необходимо выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной станции, строго придерживаясь требований нормативной документации,  осуществить организацию приёма, отправления и пропуска поездов, в соответствии с графиком движения, расписанием движения транспортных средств, ТРА железнодорожной станции, выполнить маневровую работу на железнодорожной станции в заданный период времени с заполнением необходимой документации в бумажном виде с соблюдением регламента переговоров при организации движения поездов и маневровых передвижениях, обеспечить рациональное использование всех технических устройств, бесперебойный приём поездов на станцию, безопасность движения и сохранность подвижного состава.

! ВНИМАНИЕ

- Во время выполнения обязанностей ДСП участнику необходимо выполнять работу на тренажере, заполнять документацию и вести регламент переговоров параллельно в соответствии с работой. В случае выявления экспертами случаев отдельно выполненных элементов работы, к оценке принимается только один элемент (тренажер).

- Во время выполнения обязанностей дежурного по железнодорожной станции НЕДОПУСТИМО ставить тренажер на паузу.

- В случае выявления экспертами постановки тренажера на паузу – работа по выполнению задания начинается заново.

- Перед началом второй и последующих попыток участник должен поднять руку и оповестить об этом главного эксперта, чтобы зафиксировать начало. В случае выявления экспертами несоблюдения данного условия работы, оценка работы участника по данному модулю осуществляется только тренажера (отчет и график).

- Результаты всех попыток должны быть сохранены.

- В случае, если участник начинает выполнять задание со второй и далее попытки, то вся остальная работа по заполнению журналов и регламенту переговоров также должна начинаться с начала, запись второй и каждой следующей попытки начинается с нового разворота листа.

- Оценка регламента экспертами производится в процессе выполнения, запись регламента на тренажере выполняется.

- Завершение выполнения задания на полигоне станции является временем сдачи смены дежурным по железнодорожной станции.

- Перед завершением игры необходимо выполнить скриншот развёрнутого графика движения поездов и только после этого нажать кнопку «завершить».

- Сделайте скриншот отчета о выполненной работе сформированного на тренажёре.

Требования к оформлению модуля:

- После окончания выполнения задания, соберите в одну папку на рабочем столе компьютера файл со звукозаписью и все созданные вами файлы в формате PDF. Название этой папки должно быть сформировано из номера вашего рабочего места (согласно жеребьевке), названия модуля, а также вашей фамилии и имени.

- Пример: РМ 1_ Модуль А_Иванов Иван

МОДУЛЬ Б.  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Время на выполнение задания: 2 часа

Для успешного функционирования железнодорожной станции Вам необходимо решить комплекс задач по проектированию инфраструктуры железнодорожной станции:

Разработайте и вычертите немасштабную схему участковой железнодорожной станции в соответствии с условным обозначением Приложения Б1. Участковой железнодорожная станция расположена на однопутном участке, по взаимному расположению приёмо-отправочных путей поперечного типа. Схему станции вычертить немасштабно, но соразмерно.

Характеристика станционных устройств представлена в Приложении Б2.

Приёмоотправочные пути оборудованы электрическими рельсовыми цепями. Для обслуживания пассажиров на станции расположены высокие пассажирские платформы шириной 6 м – островная и 5 м – боковая, длиною – 300 м, для прохода пассажиров - пешеходный мост. Для выполнения грузовых операций на станции в II четверти необходимо запроектировать грузовой район, на котором предусмотреть крытый склад длиной 150 м, навалочную площадку длиной 130 м. Пути грузового района тупиковые. Грузовой район станции и пассажирские устройства расположены с разных сторон от оси главного пути. Для организации работы станции требуется предусмотреть примыкание одного путей необщего пользования. Выбор варианта примыкания пути необщего пользования определяется самостоятельно, все остальные необходимые пути и устройства расположить на схеме станции в соответствии с заданными условиями и требованиями проектирования.

На схеме пронумеруйте пути и стрелочные переводы на станции, укажите места установки предельных столбиков, укажите включение стрелочных переводов в ЭЦ, укажите расстояния между осями смежных путей на станции в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, при условии дальнейшего развития станции, определите места установки входных и выходных светофоров, укажите обозначение светофоров.

Определить нормы закрепления для сборного поезда на приемо-отправочном пути железнодорожной станции, для этого необходимо заполнить в электронном виде пункт 24 «Порядок и нормы закрепления подвижного состава на путях станции» техническо-распорядительного акта железнодорожной станции по строго регламентированной форме, при условии, что станция расположена на уклоне со спуском i = 0,0014 в нечетную сторону, тяга - электровозная, длина локомотива - 33 м.

Выписка из техническо-распорядительного акта железнодорожной станции для заполнения в электронном виде представлена в Приложении В4.

Требования к оформлению модуля: вид шрифта – Times New Roman, для текста размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста - по ширине; рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

- После окончания выполнения задания, выполненную работу необходимо сохранить в одной папке в формате PDF на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

- Пример: РМ 1_ Модуль Б_Иванов Иван

ПРИЛОЖЕНИЕ Б1. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВЫЧЕРЧИВАНИИ СХЕМЫ УЧАСТКОВОЙ СТАНЦИИ

| Название условного знака | Изображение на плане |
| --- | --- |
| Главный путь |  |
| Станционный путь |  |
| Обыкновенный стрелочный перевод (централизованный) |  |
| Упор |  |
| Сбрасывающие стрелки |  |
| Входной светофор |  |
| Выходной (маршрутный) светофор |  |
| Трубы |  |
| Мосты средних и больших отверстий железобетонные |  |
| Мосты пешеходные |  |
| Тоннели под путями, соединяющие платформы |  |
| Неохраняемый переезд |  |
| Название условного знака | Изображение на плане |
| Пассажирское здание с платформой (каменные) |  |
| Платформы железобетонные и асфальтовые |  |
| Крытые грузовые платформы на каменном фундаменте |  |
| Повышенный путь для выгрузки угля |  |
| Навалочная площадка |  |
| Контейнерная площадка |  |
| Заборы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ И МАНЕВРОВЫХ СРЕДСТВ, ДАННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ РАБОТЫ СТАНЦИИ

| Схема железнодорожного участка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика станционных устройств и маневровых средств |  | Значение |
| Количество путей на станции | для приема и отправления пассажирских поездов | 1 путь |
|  | нечетный приемоотправочный парк (ПО I) | 3 пути |
|  | четный приемоотправочный парк (ПО II) | 3 пути |
|  | сортировочный парк | 4 пути |
|  | вытяжные пути (по одному в каждой горловине станции: в четной и нечётной горловинах станции) | 2 пути |
| Уклон вытяжного пути (0/00) |  | 4,1 |
| Оборудование стрелочных переводов, расположенных на главных, приемоотправочных и сортировочных путях |  | ЭЦ |
| Количество маневровых локомотивов на железнодорожной станции |  | 1 |
| Серия маневровых локомотивов |  | ТЭМ 2 |
| Расформирование производится на вытяжном пути |  | серийными толчками |
| Объекты, расположенные на территории станции | пассажирский вокзал, грузовой район, путь необщего пользования завода, основное локомотивное депо для грузовых поездов всех направлений, пункт технического обслуживания поездов (ПТО), пункт коммерческого обслуживания вагонов (ПКО) |  |

МОДУЛЬ В.  «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ»

Время на выполнение задания: 3 часа

Задания: Вы заступили на должность дежурного по железнодорожной станции «Кобостово» (характеристика железнодорожного участка и железнодорожной станции представлена в Приложении В1, В2), для успешного функционирования железнодорожной станции Вам необходимо решить комплекс задач по организации работы на железнодорожной станции с использованием информационных технологий для обработки оперативной информации.

Спланируйте эксплуатационную работу на станции.

- Определите время на расформирование состава с вытяжного пути; время на окончание формирования одногруппного состава при накоплении вагонов на одном пути, время на формирование сборного поезда при накоплении вагонов на одном пути, используя исходные данные Приложения В2 и вспомогательные данные Приложения В 3, 4.

- Постройте фрагмент суточного плана-графика работы участковой железнодорожной станции по форме Приложение В6 на период времени с 8.00 до 20.00 в соответствии с исходными данными, указанными в Приложении В2, используя условные обозначения Приложение В4 и данные расчетов, выполненных ранее. В «шапке» суточного плана-графика работы станции укажите специализацию путей на участковой железнодорожной станции.

- По суточному плану-графику определите следующие показатели работы железнодорожной станции за смену: простой транзитного вагона без переработки, простой транзитного вагона с переработкой, вагонооборот станции, норму рабочего парка вагонов на станции, коэффициент работы маневрового локомотива. Формы таблиц для занесения данных для расчета показателей работы станции приведены в Приложениях В7, В8. Значения средних показателей работы станции, представить в таблице по форме Приложения В9.

Требования к оформлению работы:

Для текста размер шрифта – 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине.

В таблицах размер шрифта – 10, интервал 1,0, выравнивание числовых значений по центру ячейки, текста по ширине.

Таблицы и рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

- После окончания выполнения задания, все созданные файлы необходимо сохранить в одном файле на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

- Пример: РМ 1_ Модуль В_Иванов Иван

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - СХЕМА СТАНЦИИ И УЧАСТКОВ, ПРИМЫКАЮЩИХ К СТАНЦИИ

Характеристика участков, примыкающих к станции

| Количество главных путей | Средства сигнализации и связи | Время хода грузовых поездов по прилегающим перегонам (с учетом разгона и замедления) |
| --- | --- | --- |
| Перегон Волга - Кобостово |  |  |
| 2 | автоблокировка | 18 мин. |
| Перегон Кобостово - Тихменево |  |  |
| 2 | автоблокировка | 16 мин. |
| Примечание: Межпоездной интервал в пакете - 10 мин |  |  |

Рисунок 1 – Схема четной горловины участковой станции

поперечного типа

ПРИЛОЖЕНИЕ В2 - ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ И МАНЕВРОВЫХ СРЕДСТВ, ДАННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ РАБОТЫ СТАНЦИИ

| Характеристика станционных устройств и маневровых средств |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество путей на станции | для приема и отправления пассажирских поездов | 1 путь |
|  | нечетный приемоотправочный парк (ПО I) | 3 пути |
|  | четный приемоотправочный парк (ПО II) | 3 пути |
|  | сортировочный парк | 4 пути |
|  | вытяжные пути (по одному в каждой горловине станции: в четной и нечётной горловинах станции) | 2 пути |
| Уклон вытяжных путей (0/00) |  | 1,6 |
| Оборудование стрелочных переводов, расположенных на главных, приемоотправочных и сортировочных путях |  | ЭЦ |
| Количество маневровых локомотивов на железнодорожной станции |  | 1 |
| Серия маневровых локомотивов |  | ТЭМ 2 |
| Время на экипировку маневрового локомотива |  | С 12 до 12.30 |
| Время на смену маневровой локомотивной бригады |  | С 8 до 8.20 |
| Расформирование – формирование составов | на вытяжном пути | серийные толчки |
|  | среднее число отцепов в составе | 15 |
|  | среднее число расцепок в формируемых составах | 0,75 |
|  | среднее число поездных групп в формируемых сборных поездах | 4 |
| Объекты, расположенные на территории станции | пассажирский вокзал, грузовой район, путь необщего пользования завода, основное локомотивное депо для грузовых поездов всех направлений, пункт технического обслуживания поездов (ПТО), пункт коммерческого обслуживания вагонов (ПКО) |  |
| Количество бригад ТО, КО в каждом приемо-отправочном парке |  | 1 |
| Выписка из Технологического процесса работы станции |  |  |
| Время на занятие горловины железнодорожной станции грузовым поездом |  | 5 мин |
| Технологическое время на обработку поезда транзитного без переработки |  | 40 мин |
| Технологическое время на обработку поезда транзитного с переработкой, приходящего в расформирование |  | 20 мин |
| Технологическое время на обработку поезда своего формирования |  | 35 мин |
| Заезд локомотива |  | 5 мин |
| Перестановка вагонов/состава |  | 10 мин |

Расписание прибытия грузовых поездов и разложение их по назначениям вагонов

| № п. п. | № поезда | Время прибытия (час. мин) | Количество вагонов | Назначение вагонов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | станция Волга и далее | участок Волга - Кобостово | станция Кобостово и далее | участок Кобостово - Тихменево |
| Со стороны станции Волга |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2002 | 8.30 | 60 | - | - | 60 | - |
| 2 | 2004 | 9.25 | 60 | - | - | 60 | - |
| 3 | 3002 | 9.45 | 60 | - | - | 40 | 20 |
| 4 | 2006 | 12.05 | 60 | - | - | 60 | - |
| 5 | 3004 | 12.45 | 60 | - | - | 30 | 30 |
| 6 | 3424 | 13.55 | 60 | - | - | 20 | 40 |
| Со стороны станции Тихменево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2001 | 8.15 | 60 | 60 | - | - | - |
| 2 | 3001 | 10.25 | 60 | 40 | 20 | - | - |
| 3 | 2007 | 12.45 | 60 | 60 | - | - | - |
| 4 | 2009 | 13.50 | 60 | 60 | - | - | - |
| 5 | 3419 | 14.10 | 60 | 30 | 30 | - | - |
| 6 | 2011 | 16.40 | 60 | 60 | - | - | - |

План формирования поездов Кобостово

| № п/п | Станции и участки назначения формируемых поездов | Станции назначения вагонов, включаемые в составы поездов | Категории поездов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция Волга | Станция Волга и далее | участковый |
| 2 | Участок Волга - Кобостово | На промежуточные станции участка Волга - Кобостово | сборный |
| 3 | Станция Кобостово | Станция М и далее | участковый |
| 4 | Участок Кобостово - Тихменево | На промежуточные станции участка Кобостово - Тихменево | сборный |

Остатки вагонов на сортировочных путях на 8.00 часов

| Назначение вагонов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Станция Волга и далее | участок Волга - Кобостово | станция Кобостово и далее | участок Кобостово - Тихменево |
| 15 | 10 | - | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В3 - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СУТОЧНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

|  | - | подход прибывающего поезда по пути перегона; |
| --- | --- | --- |
|  | - | удаление отправляющегося поезда по пути перегона; |
|  | - | прибытие поезда по путям и стрелкам станции; |
|  | - | отправление поезда по путям и стрелкам станции; |
|  | - | закрепление состава поезда, группы вагонов; |
|  | - | отцепка локомотива, вагонов; |
|  | - | прицепка локомотива, вагонов; |
|  | - | уборка поездного локомотива; |
|  | - | подача поездного локомотива; |
|  | - | осмотр состава, группы вагонов; |
|  | - | опробование тормозов; |
|  | - | заезд горочного локомотива; |
|  | - | надвиг состава на горку; |
|  | - | роспуск состава на горке; |
|  | - | осаживание вагонов; |
|  | - | накопление вагонов; |
|  | - | окончание формирования, формирование подачи; |
|  | - | движение маневрового локомотива без вагонов; |
|  | - | перестановка состава, группы вагонов; |
|  | - | подача на путь необщего пользования; |
|  | - | уборка с пути необщего пользования; |
|  | - | расформирование на вытяжных путях, расстановка по фронтам; |
|  | - | погрузка; |
|  | - | выгрузка; |
|  | - | приемосдаточные операции; |
|  | - | оформление документов; |
|  | - | смена бригады; |
|  | - | ожидание выполнения последующей операции. |

ПРИЛОЖЕНИЕ В4 - КОЭФФИЦИЕНТЫ А И Б ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ СОРТИРОВКИ ВАГОНОВ НА ВЫТЯЖНЫХ ПУТЯХ

| Приведенный уклон пути следования отцепов по вытяжному пути и 100 м стрелочной зоны, 0/00 | Сортировка вагонов тепловозами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рейсами осаживанием |  | толчками |  |
|  | А | Б | А | Б |
| Менее 1,5 | 0,81 | 0,40 | 0,73 | 0,34 |
| 1,5—4,0 | - | - | 0,41 | 0,32 |
| Более 4,0 | - | - | 0,34 | 0,30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В5 - ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ НА РАССТАНОВКУ ВАГОНОВ В СОСТАВЕ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ПТЭ

| # Р0 | В | Е | Ж | И |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 1,80 | 0,300 |
| 0,05 | 0,16 | 0,03 | 0,91 | 0,314 |
| 0,10 | 0,32 | 0,03 | 2,02 | 0,328 |
| 0,15 | 0,48 | 0,03 | 2,13 | 0,342 |
| 0,20 | 0,64 | 0,04 | 2,24 | 0,356 |
| 0,25 | 0,80 | 0,05 | 2,35 | 0,370 |
| 0,30 | 0,96 | 0,06 | 2,46 | 0,384 |
| 0,35 | 1,12 | 0,07 | 2,57 | 0,398 |
| 0,40 | 1,28 | 0,08 | 2,68 | 0,412 |
| 0,45 | 1,44 | 0,09 | 2,79 | 0,426 |
| 0,50 | 1,60 | 0,10 | 2,90 | 0,440 |
| 0,55 | 1,76 | 0,11 | 3,01 | 0,454 |
| 0,60 | 1,92 | 0,12 | 3,12 | 0,468 |
| 0,65 | 2,08 | 0,13 | 3,23 | 0,482 |
| 0,70 | 2,24 | 0,14 | 3,34 | 0,496 |
| 0,75 | 2,40 | 0,15 | 3,45 | 0,510 |
| 0,80 | 2,56 | 0,16 | 3,56 | 0,524 |
| 0,85 | 2,72 | 0,17 | 3,67 | 0,538 |
| 0,90 | 2,88 | 0,18 | 3,78 | 0,552 |
| 0,95 | 3,04 | 0,19 | 3,89 | 0,566 |
| 1,00 | 3,20 | 0,20 | 4,0 | 0,580 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В6 - ФОРМА СУТОЧНОГО - ПЛАНА ГРАФИКА РАБОТЫ СТАНЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ В7 - ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТОЯ ТРАНЗИТНОГО ВАГОНА БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

| Номер транзитного поезда | Время |  | Время нахождения на станции час. | Количество вагонов в поезде | Вагоночасы простоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прибытие | отправление |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В8 - ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТОЯ ТРАНЗИТНОГО ВАГОНА С ПЕРЕРАБОТКОЙ ПО СТАНЦИИ

| № поезда транзитного с переработкой | Количество транзитных ваг с переработкой | ## Время |  | Продолжительность операций по прибытию | Вагоночасы простоя по прибытию | Время окончания расформирования | Продолжительность расформирования | Вагоночасы расформирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прибытие | Окончания операций по прибытию |  |  |  |  |  |

| ## № пути | ## Остаток вагонов | ## Количество прибывших вагонов | ## Всего вагонов на пути | ## Простой под накоплен. мин. | ## Вагоночасы накопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № поезда своего формирования | Количество транзитных с переработкой вагонов | Время |  | Продолжительность формирования, ч. | Вагоночасы формирования. | Время отправления поезда. | Продолжительность операций по отправлению | Вагоночасы простоя по отправлению | Назначение поезда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала формирования | Окончания формирования |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В9 – ФОРМА ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ

| ## Показатель | ## Значение |
| --- | --- |
| Простой транзитного вагона без переработки |  |
| Простой транзитного вагона с переработкой |  |
| Вагонооборот станции |  |
| Норма рабочего парка вагонов на станции. |  |
| Коэффициент работы маневрового локомотива |  |

МОДУЛЬ Г. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ДЕЖУРНОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ПРИ НАРУШЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

Время на выполнение задания: 2 часа

Конкурсное задание Модуля Г выполняется на полигоне станции

- «Брантовка» деловая игра № 2*

- «Брантовка» деловая игра № 3*

- «Струнино» деловая игра № 2*

- «Струнино» деловая игра № 4*

- «Малая Вишера» деловая игра № 2*

* выбор полигона железнодорожной станции с неисправностью выполняется в процессе жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля.

Задания: 	Вы заступили в смену дежурным по железнодорожной станции и Вам необходимо:

- выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной станции;

- организовать приём, отправление и пропуск поездов в соответствии с графиком движения, расписанием движения транспортных средств и ТРА железнодорожной станции в заданный период времени с заполнением необходимой документации (бумажном виде) строго придерживаться требований нормативной документации, в том числе: рациональное использование всех технических устройств, бесперебойный приём поездов на станцию, безопасность движения и сохранность подвижного состава;

- заполнить необходимую документацию (в бумажном виде) при нарушении нормальной работы устройств СЦБ и связи;

- соблюдать регламент переговоров, строго придерживаясь требований нормативной документации.

! ВНИМАНИЕ

- Во время выполнения обязанностей ДСП участнику необходимо выполнять работу на тренажере, заполнять документацию и вести регламент переговоров параллельно в соответствии с работой. В случае выявления экспертами случаев отдельно выполненных элементов работы, к оценке принимается только один элемент (тренажер).

- Во время выполнения обязанностей дежурного по железнодорожной станции НЕДОПУСТИМО ставить тренажер на паузу.

- В случае выявления экспертами постановки тренажера на паузу – работа по выполнению задания начинается заново.

- Перед началом второй и последующих попыток участник должен поднять руку и оповестить об этом главного эксперта, чтобы зафиксировать начало. В случае выявления экспертами несоблюдения данного условия работы, оценка работы участника по данному модулю осуществляется только тренажера (отчет и график).

- Результаты всех попыток должны быть сохранены.

- В случае, если участник начинает выполнять задание со второй и далее попытки, то вся остальная работа по заполнению журналов и регламенту переговоров также должна начинаться с начала, запись второй и каждой следующей попытки начинается с нового разворота листа.

- Оценка регламента экспертами производится в процессе выполнения, запись регламента на тренажере выполняется.

- Завершение выполнения задания на полигоне станции является временем сдачи смены дежурным по железнодорожной станции.

- Перед завершением игры необходимо выполнить скриншот развёрнутого графика движения поездов и только после этого нажать кнопку «завершить»;

- Сделайте скриншот отчета о выполненной работе сформированного на тренажёре.

Требования к оформлению модуля:

- После окончания выполнения задания, соберите в одну папку на рабочем столе компьютера файл со звукозаписью и все созданные вами файлы в формате PDF. Название этой папки должно быть сформировано из номера вашего рабочего места (согласно жеребьевке), названия модуля, а также вашей фамилии и имени.

Пример: РМ 1_ Модуль Г_Иванов Иван

МОДУЛЬ Д. «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ»

Время на выполнение задания: 2 часа

Конкурсное задание Модуля Д выполняется на полигоне станции

- «Брантовка» деловая игра № 5*

- «Брантовка» деловая игра № 6*

- «Струнино» деловая игра № 3*

- «Струнино» деловая игра № 5*

- «Малая Вишера» деловая игра № 3*

* выбор полигона железнодорожной станции с неисправностью выполняется в процессе жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля.

Задания: 	Вы заступили в смену дежурным по железнодорожной станции и Вам необходимо:

- выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной станции;

- организовать приём, отправление и пропуск поездов в соответствии с графиком движения, расписанием движения транспортных средств и ТРА железнодорожной станции в заданный период времени с заполнением необходимой документации (бумажном виде) строго придерживаться требований нормативной документации, в том числе: рациональное использование всех технических устройств, бесперебойный приём поездов на станцию, безопасность движения и сохранность подвижного состава;

- заполнить необходимую документацию (в бумажном виде) при нарушении нормальной работы устройств СЦБ и связи;

- соблюдать регламент переговоров, строго придерживаясь требований нормативной документации.

! ВНИМАНИЕ

- Во время выполнения обязанностей ДСП участнику необходимо выполнять работу на тренажере, заполнять документацию и вести регламент переговоров параллельно в соответствии с работой. В случае выявления экспертами случаев отдельно выполненных элементов работы, к оценке принимается только один элемент (тренажер).

- Во время выполнения обязанностей дежурного по железнодорожной станции НЕДОПУСТИМО ставить тренажер на паузу.

- В случае выявления экспертами постановки тренажера на паузу – работа по выполнению задания начинается заново.

- Перед началом второй и последующих попыток участник должен поднять руку и оповестить об этом главного эксперта, чтобы зафиксировать начало. В случае выявления экспертами несоблюдения данного условия работы, оценка работы участника по данному модулю осуществляется только тренажера (отчет и график).

- Результаты всех попыток должны быть сохранены.

- В случае, если участник начинает выполнять задание со второй и далее попытки, то вся остальная работа по заполнению журналов и регламенту переговоров также должна начинаться с начала, запись второй и каждой следующей попытки начинается с нового разворота листа.

- Оценка регламента экспертами производится в процессе выполнения, запись регламента на тренажере выполняется.

- Завершение выполнения задания на полигоне станции является временем сдачи смены дежурным по железнодорожной станции.

- Перед завершением игры необходимо выполнить скриншот развёрнутого графика движения поездов и только после этого нажать кнопку «завершить»;

- Сделайте скриншот отчета о выполненной работе сформированного на тренажёре.

Требования к оформлению модуля:

- После окончания выполнения задания, соберите в одну папку на рабочем столе компьютера файл со звукозаписью и все созданные вами файлы в формате PDF. Название этой папки должно быть сформировано из номера вашего рабочего места (согласно жеребьевке), названия модуля, а также вашей фамилии и имени.

Пример: РМ 1_ Модуль Д_Иванов Иван

МОДУЛЬ Е.  «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ»

Время выполнения задания: 2 часа.

Вы работаете дежурным по сортировочной горке (схема горловины станции представлена в Приложении Е1, Характеристика станционных устройств и маневровый средств, данные по технологическим элементам работы станции представлены в Приложении Е2). Вам необходимо проанализировать работу сортировочной горки:

- определить технологическое время заезда горочного локомотива в парк приема к составу;

- определить технологическое время надвига состава на сортировочную горку;

- определить технологическое время роспуска состава с сортировочной горки;

- определить технологическое время на осаживание вагонов на сортировочных путях;

- определить технологическое время на окончание формирования состава с сортировочной горки;

- построить технологический график работы сортировочной горки;

- определить горочный цикл и горочный интервал

- рассчитать перерабатывающую способность.

Данные расчета показателей работы станции представить по форме Приложении Е3.

Требования к оформлению работы:

Для текста размер шрифта – 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине.

В таблицах размер шрифта – 10, интервал 1,0, выравнивание числовых значений по центру ячейки. Таблицы и рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

!  ВНИМАНИЕ

После окончания выполнения задания все созданные документы необходимо сохранить в формате PDF в одной папке на рабочем столе компьютера, указав название модуля и номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, Фамилия, имя.

Пример: РМ 1_ Модуль Е_Иванов Иван

ПРИЛОЖЕНИЕ Е1. - ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

Рисунок 1 – Схема четной горловины железнодорожной станции

ПРИЛОЖЕНИЕ Е2. - ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ И МАНЕВРОВЫХ СРЕДСТВ, ДАННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ РАБОТЫ СТАНЦИИ

| Характеристика станционных устройств и исходные данные |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Сортировочные устройства - Горка средней мощности |  |  |
| Оборудование стрелочных переводов, расположенных на главных, приемоотправочных и сортировочных путях |  | ЭЦ |
| Количество горочных маневровых локомотивов на железнодорожной станции |  | 2-4 |
| Серия маневровых локомотивов |  | ТЭМ 7А |
| Объекты, расположенные на территории станции | пассажирский вокзал, грузовой район, путь необщего пользования завода, основное локомотивное депо для грузовых поездов всех направлений, пункт технического обслуживания поездов (ПТО), пункт коммерческого обслуживания вагонов (ПКО) |  |
| Схема расположения парков сортировочной станции |  | параллельное |
| Характеристика станционных устройств и исходные данные |  |  |
| Количество вагонов в составе поезда (вагоны ЗГС отсутствуют) |  | 55-71* |
| Количество путей надвига |  | 1, 2 |
| Количество спускных путей |  | 1, 2 |
| Длина пути парка приема |  | 850-1250 м |
| Среднее расстояние от светофоров Н… за стрелку 14 |  | 800-1100 м |
| Расстояние от вершины горки до средней точки положения ПС парка приема |  | 350-500 м |
| Средняя скорость заезда локомотива |  | 15-25-40 км/ч |
| Средняя скорость надвига составов на горку |  | 7, 9, 8 км/ч |
| Средняя скорость роспуска вагонов с сортировочной горки |  | 5-9 км/ч |
| Коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-за враждебности маршрутов |  | 0,98 |
| Время технологических перерывов в работе горки, связанное с экипировкой горочных локомотивов, сменой локомотивных бригад составляет |  | суммарное за сутки 60 минут |
| Осаживание |  | после роспуска 2,3 или 4 составов |
| Длина вагона |  | 14 м |
| Длина маневрового локомотива |  | 19 м |
| Время на уборку средств закрепления |  | 5 - 10 минут |
| Выезд из сортировочного парка |  | 1, 2, 3 минуты |
| Среднесуточное количество повторно сортируемых вагонов |  | 0, 6, 9, 12 вагонов |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е3 – ФОРМА ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ

| Показатель | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| Горочный цикл |  |  |
| Горочный интервал |  |  |
| Перерабатывающая способность горки (в вагонах) |  |  |

МОДУЛЬ Ж. «РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ»

Время выполнения задания: 3 часа.

Задание состоит из двух блоков:

- Разработка плана технической учебы и составление презентации – 2 часа

- Презентация проекта - доклад - регламент выступления 5 минут на участника.

Задание блока 1: Вы исполняете обязанности начальника станции Лом Северной железной дороги. Вам необходимо провести техническую учебу для дежурных по станции по разбору случая нарушения безопасности движения:

- * выбор случая нарушения безопасности движения поездов определяется в процессе жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля.

- Случай 1

# Сход подвижного состава на железнодорожной станции Гайдамак Дальневосточной ж.д.

В сутках 4 сентября 2025 г. в 2 час. 31 мин. (здесь и далее время московское) на станции Гайдамак (второго класса, грузовая) Дальневосточной железной дороги в результате несанкционированного движения группы подвижного состава допущен сход одного вагона.

3 сентября 2025 г. в 17 час. 20 мин. поезд № 1372 (39 груженых фитинговых платформ, длина 71 условный вагон, вес 2709 тонн) прибыл на путь № 14 парка «Восточный» станции Гайдамак.

Вместимость пути № 14 составляет 18 условных вагонов, для освобождения горловины станции было осуществлено протягивание состава электровозом в направлении пути необщего пользования ООО «Владивосток Энерго-Логистика», прицепка в хвост состава маневрового локомотива ТЭМ7А № 465/530 и последующая перестановка состава в направлении пути № 5. Вместимость пути № 5 составляет 26 условных вагонов.

В 18 час. 23 мин. ДСП Щ... после остановки состава на пути № 5 у сигнала ЧМ5 передала команду составителю поездов Ш... о закреплении тормозными башмаками в количестве 3-х штук  по формуле № 1 пункта № 3.9.1 ТРА станции Гайдамак.

Данный расчет выполнен для размещения состава поезда с занятием путей № 5 и № 14 (от сигнала ЧМ5 по пути № 5 через путь № 14 и до сигнала М33).

Фактически состав был размещен на путях № 5 и № 14 и далее в горловину станции до сигнала М3 - 10 вагонов находились на участке, для которого расчет норм закрепления в ТРА отсутствует.

В 18 час. 26 мин. составитель поездов Ш... произвёл закрепление подвижного состава 3-мя тормозными башмаками (№№ 39, 35 и 33), о чём доложил ДСП Щ...

Указанные тормозные башмаки были уложены по вагон № 98094857 (тормозные башмаки № 33 и № 35) и вагон № 98160641 (тормозной башмак № 39). Масса груза на указанных вагонах составила 40 тонн и 18 тонн соответственно.
   	Указанный факт требовал закрепления по формуле № 2 ИДП – не менее 7 тормозных башмаков.

Работа с составом из 39 фитинговых платформ после закрепления на путях № 5 и № 14 в смену ДСП Щ... не производилась.

4 сентября 2025 г. в смену ДСП В... по плану маневровой работы предусматривался осмотр 39 фитинговых платформ гружёных контейнерами в техническом состоянии и подачей их на путь необщего пользования ООО «Пасифик Лоджистик».

В 1 час. 10 мин. ДСП В... состав из 39 фитинговых платформ на путях № 5 и № 14 был предъявлен к техническому осмотру  осмотрщику-ремонтнику вагонов Т...

В 1 час. 20 мин. осмотрщик-ремонтник вагонов приступил к техническому осмотру состава.

В ходе проведения технического осмотра и отпуска тормозов вагонов в 2 час. 31 мин. произошло истощение тормозной магистрали и состав пришел в движение.

Осмотрщик-ремонтник вагонов Т... вызвал ДСП В... и сообщил о движении состава на тормозных башмаках.

В результате заклинивания тормозного башмака № 35 в рельсовом стыке произошел перекат колеса и сход хвостового вагона № 98094857 всеми колесными парами одной тележки.

- Случай 2.

Сход подвижного состава на железнодорожной станции

Войновка Свердловской ж.д., 25.06.2025г.

25 июня 2025 г. в 00 час. 15 мин. (здесь и далее – время московское) на железнодорожной станции (далее – станция) Войновка (сортировочная, внеклассная) Свердловской железной дороги при повторном роспуске вагонов
на четной сортировочной горке допущен сход двух цистерн №№ 75188128 и 57743197 (порожние) на второй тормозной позиции.

Планом маневровой работы предусматривалось осуществить подформирование группы вагонов с пути № 61 четного сортировочного парка для последующей подачи на пути участка текущего отцепочного ремонта.

Подформирование вагонов осуществлялось со стороны сортировочной горки методом повторного роспуска.

Согласно данным АСУ СТ НП на пути № 61 находилось 79 вагонов. Пять вагонов были оставлены на пути в качестве барьерной группы, оставшиеся вагоны были переставлены на горб сортировочной горки по направлению пути № 23 парка приема.

Согласно сортировочному листку состав был размечен на 14 отцепов. Роспуск производился по разрешающему показанию горочного светофора.
    Отцеп № 7 согласно сортировочному листку состоял из четырех вагонов - двух груженых полувагонов (первые в отцепе) и двух порожних цистерн (в хвосте отцепа).

Фактически отцеп состоял из шести вагонов – двух порожних цистерн (первые в отцепе №№ 75188128 и 57743197) и далее четыре вагона согласно сортировочному листку.

По данным АСУ СТ НП вагоны №№ 75188128 и 57743197 были отправлены со станции Войновка на станцию Сургут 22 июня 2025 г., фактически находились на пути № 61 сортировочного парка станции Войновка.

Факт расхождения количества вагонов в отцепе № 7 составителем поездов расцепной позиции П... и дежурным по сортировочной горке Л... выявлен не был.

Как следствие, дежурным по сортировочной горке Л... при осуществлении торможения седьмого отцепа на тормозной позиции № 2 была применена 3 ступень (применяется для груженых вагонов с массой груза вагоне 20-40 тонн), что привело к выдавливанию порожних цистерн в вагонных замедлителях и последующему сходу.

Случай расследуются

- Случай 3.

Сход подвижного состава на железнодорожной станции Ветласян Северной ж.д., 10.06.2025 г.

- Конец формы

- Конец формы

10 июня 2025 г. в 17 час. 24 мин. на станции Ветласян Северной ж.д. при надвиге группы вагонов на сортировочную горку, допущен сход двух вагонов на централизованном колесосбрасывающем башмаке 1СБ.

Согласно плану маневровой работы необходимо было после перестановки группы из 29-ти вагонов (цистерны, груз - бензин) с пути № 11 на путь № 29А (горочная вытяжка) произвести их осаживание через горб сортировочной горки на путь № 19.

При перестановке маневрового состава с пути № 11 на вытяжной путь № 29А (вперед локомотивом) составитель поездов К... сошел  с подножки локомотива в районе светофора ПГМ и далее проследовал пешком в сторону сигнала ПГ - на горб сортировочной горки.

Маневровый состав остановился в 17 час. 10 мин. на пути № 29А.

Согласно требований инструкции по пользованию устройствами СЦБ станции Ветласян, после освобождения вагонами стрелочного перевода № 101 и заезда маневрового состава за светофор ПГМ, дежурный по сортировочной горке осуществляет запрос у дежурного по станции и, после получения его согласия, забирает управление светофором ПГМ на местное управление. Остряки стрелочного перевода № 101, который расположен между сигналом ПГМ и горочным светофором ПГ, при этом устанавливаются по направлению маршрута надвига на сортировочную горку.

Дежурный по сортировочной горке З..., не забрав управление светофором ПГМ и стрелочным переводом № 101 на местное управление, приготовила маршрут от горочного светофора ПГ на путь № 19 и открыла его на разрешающее показание. При этом светофор ПГМ (мачтовый) сигнализировал красным (остряки стрелки № 101 находились не по маршруту следования).

В 17 час. 22 мин. дежурный по сортировочной горке З... доложила по радиосвязи машинисту локомотива ЧМЭ3 № 2852 и составителю поездов К... о готовности маршрута надвига на сортировочную горку.

Составитель поездов К... не видя сигнал ПГМ (находился между светофорами ПГ и ПГМ) передал машинисту локомотива команду: «ПГМ зеленый, маршрут на горку, надвигаем». Машинист команду продублировал.

Как следствие, допущен проезд запрещающего показания сигнала светофора ПГМ маневровым составом и при дальнейшем движении по направлению пути № 11 на колесосбрасывающем башмаке № 1СБ произошел сход первых двух по ходу движения вагонов.

Маневровый состав остановлен составителем поездов.

Задание блока 2: Вам необходимо провести техническую учебу, по подготовленной презентации, где разобрать случай нарушения безопасности движения, указав на причины, которые привели к последствиям, указанным в телеграмме.

Требования к оформлению работы: Презентация должна быть оформлена в соответствии с установленными требованиями по разработке презентаций, количество слайдов – 10. Для оформления презентации использовать материал из приложения Ж1. Без использования интернета.

После окончания выполнения задания презентацию необходимо сохранить в формате PDF на рабочем столе компьютера, указав название модуля и номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, ФИО, а также в формате PPT для использования при докладе.

Пример, Модуль Ж_РМ 1_Иванов

МОДУЛЬ КОМАНДНЫЙ: «ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ»

Время выполнения задания: 30 минут.

Задание: Участникам предстоит действовать в роли машиниста локомотива, следующего с поездом № 2003 по маршруту Орехово-Зуево Ярославль Главный и дежурного по станции Ярославль Главный. Время года: июль. Скорость движения по участку 70 км/ч. Проследование запрещающего сигнала светофора ЗАПРЕЩЕНО.  При проследовании запрещающего показания светофора участник прекращает выполнение задания, баллы начисляются только по выполненным критериям.

По прибытию на станцию назначения произвести остановку состава на расстоянии не более 150 метров от закрытого светофора.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ:

При приближении поезда № 2003 к станции Ярославль Главный (на расстоянии 1 км от входного светофора) на пульте управления дежурного по станции появляется неисправность, в следствии которой входной светофор перекрывается.

Вам необходимо выполнить:

-  выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной станции и машиниста локомотива (при возникновении нештатной ситуации);

- организовать приём поезда в соответствии с графиком движения, с заполнением необходимой документации (бумажном виде) строго придерживаться требований нормативной документации, в TOM числе: рациональное использование всех технических устройств, бесперебойный приём поездов на станцию, безопасность движения и сохранность подвижного состава;

- заполнить необходимую документацию (в бумажном виде) при нарушении нормальной работы устройств СЦБ и связи;

- проследовать на станцию установленным порядком, согласно действующих нормативных документов;

- соблюдать регламент переговоров, строго придерживаясь требований нормативной документации.