| Разработано экспертным сообществом компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ГЕОПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

2025 г.

Техническое задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены технические характеристики, параметры, детальное описание получаемого продукта в ходе выполнения конкурсного задания по компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» (итоговый (межрегиональный) этап).

Техническое задание компетенции «Геопространственная цифровая инженерия» включает:

Условия выполнения технического задания конкурсантами	4

Техническое задание на выполнение Модуля А - Подготовка разрешительных документов на выполнение полетов беспилотных воздушны судов и полетного задания (вариатив)	5

Техническое задание на выполнение Модуля Б - Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем (инвариант)	9

Техническое задание на выполнение Модуля В - Разработка тематической карты по материалам аэрофотосъемки в ГИС	11

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- БВС – беспилотное воздушное судно

- ГИС – геоинформационная система

- ПО – программное обеспечение

- ЦММ – цифровая модель местности

Условия выполнения технического задания конкурсантами

Конкурсантом создается папка на рабочем столе ноутбука или персонального компьютера для сохранения результатов выполнения модулей конкурсного задания, наименование папки – номер рабочего места конкурсанта, определенный во время жеребьевки. Документы сохраняются в форматах, указанных в техническом задании на выполнение модулей конкурсного задания.

Техническое задание на выполнение Модуля А - Подготовка разрешительных документов на выполнение полетов беспилотных воздушных судов и полетного задания (вариатив)

Задача №1: получение координат объекта аэрофотосъемки в специализированном ПО для формирования разрешительных документов и плана полета.

Варианты используемого ПО: Геоинформационная система Google Earth, ПО для планирования полетов Geoscan Planner.

Характеристики БВС

Модель: Геоскан Lite;

Взлетная масса: 3,1 кг;

Макс. продолжительность полета: 60 мин. на 1 аккумуляторной батарее;

Макс. высота полета (над уровнем моря): 4000 м;

Макс. дальность действия радиосвязи: 40 км;

Тип двигателя: электрический, 1 шт.;

Взлет/посадка: с пусковой установки/на парашюте, в автоматическом режиме;

Площадка для взлета/посадки: радиус 50 м;

Заводской номер БВС: 20346;

Учетный номер БВС: 2f88514;

Количество аккумуляторных батарей в комплектации: 4 шт;

Полезная нагрузка: Sony A6000.

Параметры аэрофотосъемки

Высота полета: 235 м;

Дата и время полета: 24.09.2023 г.; 11:00 GMT+3 (Москва);

Продолжительность полета в соответствии с характеристиками БВС;

Центр управления полетами: Санкт-Петербургский Региональный центр ЕС ОРВД;

Установленный местный режим: МР3428;

Ограничения: полеты над населенным пунктом.

Запретные зоны отсутствуют.

Наличие полиса страхования ответственности владельца БВС: да, № 001-PFA-003

Границы зоны использования воздушного пространства – файл «Границы_ИВП_НО.kml».

Произвести импорт зоны использования воздушного пространства в геоинформационную систему Google Earth с возможностью определения координат поворотных точек полигона на карте. На поворотных точках полигона устанавливаются метки (тип           с масштабом 1,2, цвет – по умолчанию). Нумерация точек производится по часовой стрелке. Координаты точек зоны использования воздушного пространства вносятся в текстовый документ с названием «Координаты ИВП рабочее место №___». Координаты указываются в форме: градусы, минуты, секунды (00°00'00.00"С 00°00'00.00"В)

Координаты объекта аэрофотосъемки (зоны интереса):

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Граница объекта аэрофотосъемки (зоны интереса) наносится на электронную карту в геоинформационной системе.

Точки взлета и посадки в границах аэродрома _______. Границы аэродрома – файл «Граница_аэродрома_НО».

Установить точки взлета и посадки БВС (тип           , цвет красный (красный 255, насыщенность 255, значение 255), с масштабом 1,2)  с учетом правил эксплуатации (в радиусе 30 м отсутствуют препятствия в виде лесных насаждений, дорог, зданий и сооружений).

Определить ближайший к зоне использования воздушного пространства населенный пункт и внести его наименование в текстовый документ с названием «Координаты ИВП рабочее место №___».

Задача №2: составление представления на установление режима использования воздушного пространства и заявление на выполнение полетов БВС над населенным пунктом.

Для составления представления на установление режима использования воздушного пространства используются данные, полученные при выполнении задачи №1.

Представление на установление режима использования воздушного пространства формируется в соответствии с требованиями Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 и Инструкции по разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений, утвержденной приказом Минтранса России от 27 июня 2011 года № 171.

Подготовить заявление на получение разрешения полетов над населенным пунктом с координатами _____________________, ___________________ от органа местного самоуправления такого населенного пункта на основе соответствующего шаблона в папке с исходными данными и документа «Перечень населенных пунктов».

Задача №3: составление плана полета БВС (SHR).

Для составления плана полета БВС используются данные, полученные при выполнении задачи №1.

План полета БВС формируется согласно требованиям приказа Минтранса России от 24 января 2013 года № 13 «Об утверждении Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации».

Представление на установление режима использования воздушного пространства, заявление на полеты БВС над населенным пунктом и план полета БВС формируется в текстовом документе и сохраняется в рабочей папке конкурсанта на рабочем столе ноутбука или ПК под названиями:

«Представление на установление режима ИВП рабочее место №___»;

«Заявление на полеты БВС над НП рабочее место №___»;

«План полета БВС рабочее место №___».

Задача №4: Подготовка полетного задания для БВС самолетного типа.

Метеоусловия

Преобладающее направление ветра: азимут 145°;

Скорость ветра: слабый, 3,4-5,4 м/с;

Порывы ветра не превышают 7 м/с;

Осадки отсутствуют;

Отсутствие низкой облачности;

Сухая поверхность;

Температура воздуха не превышает 25°С.

Подготовка полетного задания для БВС самолетного типа осуществляется в программном обеспечении Geoscan Planner. Для составления полетного задания для БВС самолетного типа используются данные, полученные при выполнении задач №1, №2 и №3.

В ПО Geoscan Planner создается новый проект с указанием параметров аэрофотосъемки:

Имя проекта: Полет № рабочего стола конкурсанта (например: Полет №1)

Высота полета: 235 м;

Продольное перекрытие (%): 70

Поперечное перекрытие (%): 50

Дополнительная полезная нагрузка: отсутствует.

Размещается площадная аэрофотосъемка по границам объекта (зоны интереса), отраженного в задаче №1. На карту наносится точка взлета в виде метки с наименованием «Взлет». Производится измерение ветра. Оптимизация аэрофотосъемки – качество. Аэрофотосъемка и посадка проводится с учетом правил эксплуатации БВС и правил использования воздушного пространства РФ.

Подготовленное полетное задание в виде проекта Geoscan Planner с расширением .gcz экспортируется в папку конкурсанта с названием файла «Полетное задание рабочее место №___».

Техническое задание на выполнение Модуля Б – Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем (инвариант)

Проводится ряд работ, позволяющий подготовить БВС к выполнению полетного задания. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, а также организовать рабочее пространство при выполнении модуля.

Метеоусловия

Преобладающее направление ветра: азимут 145°;

Скорость ветра: слабый, 3,4-5,4 м/с;

Порывы ветра не превышают 7 м/с;

Осадки отсутствуют;

Отсутствие низкой облачности;

Сухая поверхность;

Температура воздуха не превышает 25°С.

Задача №1:

Сборка БВС самолетного типа и пусковой установки.

1.1. Выполнить сборку и размещение пусковой установки:

1.1.1.	 Произвести сборку пусковой установки согласно инструкции завода-изготовителя;

1.1.2.	 Установить и зафиксировать пусковую установки с учетом метеоусловий.

1.2. Произвести сборку и укладку парашюта, закрепить парашют в парашютном отсеке БВС самолетного типа.

1.3.	Выполнить сборку БВС самолётного типа согласно инструкции завода-изготовителя.

1.4. Установить радиомодем и закрепить его в транспортировочном кейсе.

1.5. Произвести подключение аккумуляторной батареи.

1.6. Произвести настройку полезной нагрузки БВС самолетного типа (фотокамеры). Отформатировать карту памяти фотокамеры. Установить следующие параметры на фотокамере:

Выдержка – 1/1250;

ISO – авто;

Формат фотографий – RAW.

1.7. Закрыть крышку фюзеляжа, установить БВС самолетного типа на пусковую установку.

_______________________________СТОП_______________________________

Задача №2:

Снять БВС самолетного типа с пусковой установки, произвести разборку БВС самолетного типа до транспортировочного состояния.

Разборка БВС самолетного типа в соответствии с техническим заданием и инструкциями завода-изготовителя, укладка всех конструктивных элементов, аккумуляторной батареи и полезной нагрузки в транспортировочный кейс.

Произвести разборку пусковой установки до транспортировочного состояния.

Разборка пусковой установки в соответствии с техническим заданием и инструкциями завода-изготовителя, укладка всех конструктивных элементов в транспортировочную сумку.

Задача №3:

3.1 Сборка БВС мультироторного типа согласно инструкции завода-изготовителя, установка полезной нагрузки и ее подключение к системе питания и управления.

_______________________________СТОП_______________________________

Установка аккумуляторной батареи.

3.2. Включение полезной нагрузки (основной и/или дополнительной). Произвести настройку полезной нагрузки БВС мультироторного типа (фотокамеры). Форматирование карты памяти фотокамеры. Установить следующие параметры на фотокамере:

Выдержка – 1/1250;

ISO – 400;

Формат фотографий – RAW+JPEG

_______________________________СТОП_______________________________

Задача №2:

Разборка БВС мультироторного типа в соответствии с инструкциями завода-изготовителя, укладка всех конструктивных элементов, аккумуляторной батареи и полезной нагрузки в транспортировочные кейсы.

Техническое задание на выполнение Модуля В - Разработка тематической карты по материалам аэрофотосъемки в ГИС

Задача №1: создание тематической карты местности на основе ортофотоплана в геоинформационной системе.

Варианты используемого ПО: ГИС Аксиома.

Ортофотоплан – файл «Ортофотоплан_НО.tiff».

Папка для хранения файлов ГИС с названием «Модуль В рабочее место №___».

Ортофотоплан в формате GeoTIFF импортируется в ГИС и используется в качестве базовой картографической подложки. Проводится визуальное дешифрирование ортофотоплана с определением природных и антропогенных объектов, зданий и сооружений.

К линейным объектам на территории относятся:

- инженерные сети;

- дороги с асфальтобетонным покрытием (ширина дорожного полотна 6 м и более);

- дороги с асфальтобетонным покрытием (ширина дорожного полотна менее 6 м);

- дороги грунтовые улучшенные;

- дороги грунтовые проселочные;

- дороги полевые, включая труднопроезжие;

- элементы гидрографии (ручьи, каналы).

К площадным объектам на территории относятся:

- озера, крупные реки;

- затопляемые территории, пойменные комплексы;

- поля (пашни);

- луга, сенокосы и пастбища;

- здания, строения и сооружения;

- насаждения древесно-кустарниковые;

- земли для ведения личного подсобного хозяйства.

Для каждого из определенного природного и антропогенного объекта, группы зданий и сооружений создаются отдельные слои для размещения векторных объектов и сохраняются в файлах с расширением .tab в папке на рабочем столе.

Линейные объекты на территории выделяются линиями (полилиниями), площадные объекты на территории, здания и сооружения выделяются полигонами. Контрольные (поворотные) точки полигонов, отображающих здания и сооружения, выделяются векторными объектами «Точка».

Установленная толщина (в пикселях) линий, полилиний и границ полигонов должна обеспечивать чтение и достоверное определение объектов на формируемой тематической карте в соответствующем масштабе.

Масштаб формируемой тематической карты – 1:10 000.

Цветовое оформление полилиний, полигонов и контрольных (поворотных) точек, характеризующих линейные и площадные объекты на территории, принимается в соответствии с параметрами, указанными в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры цветового оформления векторных объектов (полилиний, полигонов, точек) на тематической карте (для ГИС Аксиома)

| № | Объекты на территории | Параметры цветового оформления |
| --- | --- | --- |
| Линейные |  |  |
| 1 | Границы земельных массивов с/х назначения | Тон: 0 Насыщенность: 0 Яркость: 0 Красный: 0 Зеленый: 0 Синий: 0 |
| 2 | Границы полей (пашен) | Тон: 30 Насыщенность: 207 Яркость: 255 Красный: 255 Зеленый: 152 Синий: 48 |
| 3 | Инженерные сети | Тон: 0 Насыщенность: 0 Яркость: 128 Красный: 128 Зеленый: 128 Синий: 128 |
| 4 | Дороги с асфальтобетонным покрытием (ширина дорожного полотна 6 м и более) | Тон: 185 Насыщенность: 79 Яркость: 192 Красный: 133 Зеленый: 187 Синий: 192 |
| 5 | Дороги с асфальтобетонным покрытием (ширина дорожного полотна менее 6 м) | Тон: 232 Насыщенность: 43 Яркость: 192 Красный: 160 Зеленый: 164 Синий: 192 |
| 6 | Дороги грунтовые | Тон: 0 Насыщенность: 86 Яркость: 192 Красный: 192 Зеленый: 127 Синий: 127 |
| 7 | Элементы гидрографии (ручьи, реки) | Тон: 200 Насыщенность: 255 Яркость: 224 Красный: 0 Зеленый: 149 Синий: 224 |
| Участковые |  |  |
| 1 | Поля (пашни) | Тон: 45 Насыщенность: 191 Яркость: 255 Красный: 255 Зеленый: 208 Синий: 64 |
| 2 | Сенокосы и пастбища | Тон: 120 Насыщенность: 111 Яркость: 255 Красный: 144 Зеленый: 255 Синий: 144 |
| 3 | Участки земель, непригодные для сельскохозяйственного производства | Тон: 55 Насыщенность: 44 Яркость: 192 Красный: 192 Зеленый: 189 Синий: 159 |
| 4 | Хозяйственные центры (участки под фермами, дворами, другими зданиями и сооружениями) | Тон: 0 Насыщенность: 0 Яркость: 64 Красный: 64 Зеленый: 64 Синий: 64 |
| 5 | Здания и сооружения | Тон: 0 Насыщенность: 0 Яркость: 189 Красный: 189 Зеленый: 189 Синий: 189 |
| 6 | Насаждения древесно-кустарниковые | Тон: 83 Насыщенность: 255 Яркость: 96 Красный: 58 Зеленый: 96 Синий: 0 |
| 7 | Земли для ведения личного подсобного хозяйства | Тон: 316 Насыщенность: 255 Яркость: 161 Красный: 161 Зеленый: 0 Синий: 118 |
| 8 | Участки земель, зарастающие сорной растительностью | Тон: 326 Насыщенность: 255 Яркость: 181 Красный: 181 Зеленый: 0 Синий: 103 |
| Контрольные (поворотные) точки |  |  |
| 1 | Контрольные (поворотные) точки полигонов, отображающих здания и сооружения | Оттенок: 0 Насыщенность: 255 Яркость: 255 Красный: 255 Зеленый: 0 Синий: 0 |

Формируется отчет по тематической карте в ГИС. На листе отчета, формат которого соответствует масштабу тематической карты, размещается созданная тематическая карта, масштаб, масштабная линейка, рамка, название (Тематическая карта по материалам аэрофотосъемки), условные обозначения. Созданная тематическая карта экспортируется в формате .jpeg со значением dpi 600 в папку на рабочем столе. Название экспортируемого файла «Тематическая карта рабочее место №___».

Задача №2: формирование каталога геоданных об объектах по тематической карте.

По объектам тематической карты формируется каталог геоданных по следующей форме, указанной в таблице 2, в текстовом формате (документе). Название файла «Каталог геоданных рабочее место № ___».

Таблица 2 – Каталог геоданных по объектам на территории

| № п/п | Группа объектов на территории | Тип объекта на территории | Протяженность, м / площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейные | Границы земельных массивов с/х назначения |  |
| 2 | Линейные | Границы полей (пашен) |  |
| 3 | … | … |  |
| …n | Площадные | Поля (пашни) |  |
| …n | Площадные | Сенокосы и пастбища |  |
| …n | … | … |  |

Задача №3: подготовка и оформление отчёта о выполненных работах.

Отчет формируется в текстовом документе в папке конкурсанта на рабочем столе ноутбука или персонального компьютера. Название файла «Отчет рабочее место №___». Устанавливается шрифт Times New Roman 14, цвет шрифта черный, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,0. В отчете должны быть отражены:

- ход работы конкурсантов при формировании тематической карты;

- каталог геоданных по объектам на территории;

- созданная в ГИС и экспортированная тематическая карта (рисунок на листе текстового документа в соответствующей ориентации (альбомная/книжная)).