Техническое задание на выполнение модуля А

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА)

В связи с расширением аэроклуба «Ульяновский аэроклуб ДОСААФ России»  и созданием речного порта на р. Волга, было получено 3 технических задания на выполнение авиационных работ:

- Произвести аэрофотосъемку взлетно-посадочной полосы для ее дальнейшей реконструкции, по следующим параметрам:

| Объект выполнения работ | Аэродром Белый Ключ |
| --- | --- |
| Цель работ | Аэросъемка объекта |
| Дополнительные данные об объекте | Аэродром Белый Ключ, главная взлетно-посадочная полоса, KML-файл «ГВПП» |
| Сроки выполнения | Ближайшие возможные |
| Тип БВС, полезной нагрузки и доп. оборудования | 1)Геоскан 201-5 s Геодезия, Sony DSC RX1 2) Геоскан 201-M, Sony ZV-E10 20 mm. |
| Основные требования к выполнению работ | Разрешение фотоснимков – не хуже 3 см/писк Съемка в надир |
| Требования к отчетным материалам | Ортофотоплан высокого качества |
| Система координат | WGS 84 |

- Произвести аэрофотосъемку парковки автомобилей для ее дальнейшей реконструкции, по следующим параметрам:

| Объект выполнения работ | Аэродром Белый Ключ |
| --- | --- |
| Цель работ | Аэросъемка объекта |
| Дополнительные данные об объекте | Аэродром Белый Ключ, парковка, KML-файл «Парковка» |
| Сроки выполнения | Ближайшие возможные |
| Тип БВС, полезной нагрузки и доп. оборудования | Геоскан 401 Геодезия, Sony ZV-E10 20 mm. |
| Основные требования к выполнению работ | Разрешение фотоснимков – не хуже 3 см/писк Перспективная съемка |
| Требования к отчетным материалам | 3-d модель высокого качества |
| Система координат | WGS 84 |

- Произвести аэрофотосъемку береговой линии, по следующим параметрам:

| Объект выполнения работ | Береговая линия вдоль р. Волга |
| --- | --- |
| Цель работ | Аэросъемка объекта |
| Дополнительные данные об объекте | Береговая линия вдоль р. Волга от поселка им. Карамзина до с. Панская Слобода KML-файл «Берег» |
| Сроки выполнения | Ближайшие возможные |
| Тип БВС, полезной нагрузки и доп. оборудования | Геоскан 701 Геодезия, Sony ZV-E10 20 mm. |
| Основные требования к выполнению работ | Разрешение фотоснимков – не хуже 4 см/писк Съемка в надир |
| Требования к отчетным материалам | Фотоматериалы высокого качества |
| Система координат | WGS 84 |

Задача:

План работы:

- Составить план-карту местности в ПО Google Earth (приложить KML).

- Построить полетные задания, учитывая особенности местности.

- Составить заявление местным властям (при необходимости), представление и план полета (номер местного режима – МR834592, временного режима – VR2312).

Все данные сохранить под названием «Конкурсант №___ (план-карта(201/401/701) /полетное задание(201/401/701) /заявление/ представление/ план полётов)» в папку «Рабочий стол/Конкурсант №___/Модуль А/».