Техническое задание на выполнение модуля Б

(ВНЕШНЕЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА САМОЛЕТНОГО ТИПА С ДВС)

Задача: Произвести АФС береговой линии от посёлка им. Карамзина до с. с. Панская Слобода с целью получения фотоснимков берега.

Техническое задание на выполнение аэрофтосъемочных работ в 2025 г.

| Шифр - АФС 14.1-25 |  |  | Технические параметры БВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид АФС | Надирная | 1 | Тип БВС | Геоскан 701 |
| 2 | Тип АФС | Линейная/Площадная |  |  |  |
| 3 | Границы участков АФС | Берег.kml |  |  |  |
| 4 | Пространственное разрешение съемки | 4 см/пикс | 2 | Полезная нагрузка (фотокамера) | Sony ZV-E10 20 mm |
| 5 | Продольное перекрытие | 80 % |  |  |  |
| 6 | Поперечное перекрытие | 60 % |  |  |  |
| 7 | Параметры ПН | Приоритет выдержки 1/1600, ISO auto, |  |  |  |

При построении полетного задания, выполнении задания и его завершению обеспечить соблюдение мер безопасности и порядка использования воздушного пространства.

ТОЧКА СТАРТА БВС: В СООТВЕТСТВИИ С МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ;

ТОЧКА ПОСАДКИ БВС: В СООТВЕТСТВИИ С МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ (В радиусе точки выпуска парашюта учитывать прилегающие объекты и не допускать их попадание в радиус 50 метров).

Отчёт: Готовый проект полетного задания экспортировать под названием «Конкурсант №___ (701)» в папку «Рабочий стол/Конкурсант №___/Модуль Б/».