Техническое задание на выполнение модуля Е

(ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ)

Выполнить обработку данных АФС в фотограмметрическом ПО Agisoft Metshape Professional (или аналог) с последующим получением цифровой модели рельефа (ЦММ) по классу «Земля», ортофотоплана (на основе фотоснимков «данные для построения ортофотоплана») и трёхмерной модели местности (на основе фотоснимков «данные для построения 3D-модели»).

При фотограмметрической обработке данных и получению конечного цифрового продукта руководствоваться следующим:

| Требования к обработке данных | Требования к результатам обработки данных |
| --- | --- |
| - Для обработки использовать точные координаты центров фотографирования, полученные методом Post Processing Kinematic (при наличии данных ГНСС-приемника (базовой станции)); - В качестве контроля конечного материала использовать данные неземной GNSS-съемки; - При обработке использовать данные калибровки камеры (при наличии), учесть поправку смещения GNSS-антенны (Поправки_GNSS.txt); - Обработку проводить в соответствии с прилагаемой областью обработки; - Предельная заданная точность на контрольных точках 0,05 м; - Общая ошибка выравнивания не более: в плане 0,20 м; по высоте 0,15 м; - Ошибка по контрольным точкам не более 0,15 м; - Кол-во используемых контрольных точек не менее: 4 шт. | - ЦМР не должна иметь локальных выбросов по высоте более 0,5 м; - Ортофотоплан должен покрывать весь объект интереса, описанный «Область_интереса_(ортофотоплан).kml»; - Все объекты на ортофотоплане должны иметь правильную геометрическую форму (без разрывов и искажений), временные объекты должны быть исключены, если это позволяет исходный материал; - Ошибка позиционирования маркеров не более 0,5 пикс.; - Ошибка выравнивания снимков не более 1,5 пикс. в плане и 3 пикс. по высоте от разрешения ортофотоплана; - Трехмерная модель должна покрывать весь объект интереса, описанный «Область_интереса_(3d модель).kml»; - Трехмерная модель должна содержать максимальное количество вершин, объекты на модели должны быть хорошо различимы и узнаваемы; - Геометрия объектов на модели должна быть максимально приближена к реальной; - 3D-модель не должна содержать фрагментов, находящихся отдельно от основной массы модели; - 3D-модель должна быть текстурированная, размер текстурного атласа должен быть в диапазоне 1 024 - 16 384 пикселей. |

Экспортируемые данные:

- ЦМР (ЦММ с классификацией точек по классу «Земля») в формате GEOTIFF, система координат МСК 73-2 в границах согласно приложению, разрешение не менее 15 см/пикс;

- Ортофотоплан в формате GEOTIFF, система координат МСК 73-2, в границах согласно приложению, разрешение не хуже 4 см/пикс, сжатие JPEG качество 50;

- Текстурированная фотореалистичная 3D-модель парковки, не менее 40 000 полигонов, в формате Google Earth KMZ (*kmz);

- Проекты Agisoft Metashape;

- Сформировать отчеты по результатам обработки в формате .pdf внутренними средствами ПО;

Все данные сохранить под названием «Конкурсант №___ (проект (ортофотоплан/трёхмерная модель) /ЦМР/ортофотоплан/ 3D-модель/ отчет (ортофотоплан/трёхмерная модель))» в папку «Рабочий стол/Конкурсант №___/Модуль Е/».