Инструкция по охране труда

компетенции «Малярные и декоративные работы»

Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата попрофессиональному мастерству «Профессионалы»

Приморский край

регион проведения

Оглавление

Программа инструктажа по охране труда	3

Инструкция по охране труда для участников	4

- Общие требования охраны труда	4

- Требования охраны труда перед началом работы	14

- Требования охраны труда во время работы	17

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях	18

- Требование охраны труда по окончании работ	19

Инструкция по охране труда для экспертов	21

- Общие требования охраны труда	21

- Требования охраны труда перед началом работы	24

- Требования охраны труда во время работы	25

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях	27

- Требование охраны труда по окончании работ	29

Инструктаж по охране труда

  - Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, место расположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения.

  - Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение посторонних лиц на площадке.

  - Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Механизм начисления штрафных баллов за нарушения требований охраны труда.

  - Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории проведения конкурса.

  - Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории.

  - Основные требования санитарии и личной гигиены.

  - Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования.

  - Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания первой помощи.

  - Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.

Программа инструктажа по охране труда для участников

- Общиетребованияохранытруда

Для участников от 14лет

  - К участию в конкурсе, под непосредственным руководством экспертов компетенции «Малярные и декоративные работы» допускаются участники в возрасте от 14 лет:

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда по программе

«Организация безопасности труда»;

- прошедшие инструктаж по охране труда по программе «Охрана труда и технике безопасности на рабочем месте»;

- прошедшие инструктаж по охране труда по программе «Техника безопасности по работе с электроприборами»;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий посостояниюздоровья.

Дляучастниковстарше16лет

  - К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в компетенции

«Малярные и декоративные работы» допускаются участники не моложе 16 лет;

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда по программе

«Организация безопасности труда»;

- прошедшие инструктаж по охране труда по программе «Охрана труда и технике безопасности на рабочем месте»;

- прошедшие инструктаж по охране труда по программе «Техника безопасности по работе с электроприборами»;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

  - В	процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения натерриторииивпомещенияхместапроведенияконкурса,участникобязанчетко

соблюдать:

- инструкциипоохранетрудаитехникебезопасности;

- незаходитьзаогражденияивтехническиепомещения;

- соблюдатьличнуюгигиену;

- приниматьпищувстрогоотведенныхместах;

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное длявыполненияконкурсного задания;

  - Участниквозрастнойгруппы14-16длявыполненияконкурсногозаданияиспользуетинструмент:

| Наименованиеинструмента |  |
| --- | --- |
| используетсамостоятельно | используетподнаблюдениемэксперта или назначенного ответственноголица: |
| Кюветкадлямалярныхсоставов | Фенстроительный |
| Ручнойшлифок | Пылесос класса М, для пыли с ПДК вредныхвеществ |
| Телескопичкамалярная | Пушкатепловая |
| Лампадлинная,боковая,малярная | Шлифмашинка |
| Лампастроительная | Ножстроительный |
| Резиновыйваликдляобоев |  |
| Обойнаящетка |  |
| Буазет (инструмент декоративныйдляимитациифактурыдерева) |  |
| Кисть-макловица |  |
| Обойныйшпатель |  |
| Лазерныйуровень |  |
| Валиквелюровыйсручкой |  |
| Валикпоролоновыйсрукой |  |
| Валикидекоративные |  |
| Апликаторы,штампы |  |
| Канцелярскиепринадлежности– набор (ножницы, карандаш, ластик,линейка,циркуль) |  |
| Кисть для смешивания красокрадиаторная |  |

| Художественныекисти,набор |  |
| --- | --- |
| Кистьфлейц |  |
| Венецианскаякельманержавейка |  |
| Шприцы обычные, кондитерские ит.д. |  |
| Опрыскиватель обычный или спомпой. |  |
| Мастихинынабор |  |
| Наборяпонскихшпателей |  |
| Шпателя универсальные набор. Втомчиследекоративные. |  |

  - Участник возрастной группы 16-22 для выполнения конкурсного заданияиспользуетоборудование:

| Наименованиеоборудования |  |
| --- | --- |
| используетсамостоятельно | выполняет конкурсное заданиесовместносэкспертом |
| Кюветкадлямалярныхсоставов |  |
| Ручнойшлифок |  |
| Телескопичкамалярная |  |
| Лампадлинная,боковая, малярная |  |
| Лампастроительная |  |
| Резиновыйваликдляобоев |  |
| Обойнаящетка |  |
| Буазет(инструментдекоративныйдля имитациифактурыдерева) |  |
| Кисть-макловица |  |
| Обойныйшпатель |  |
| Лазерныйуровень |  |
| Валиквелюровыйсручкой |  |
| Валикпоролоновыйсрукой |  |

| Валикидекоративные |  |
| --- | --- |
| Апликаторы,штампы |  |
| Канцелярскиепринадлежности–набор (ножницы,карандаш,ластик,линейка,циркуль) |  |
| Кистьдлясмешиваниякрасок радиаторная |  |
| Художественныекисти,набор |  |
| Кистьфлейц |  |
| Венецианскаякельманержавейка |  |
| Шприцыобычные,кондитерскиеит.д |  |
| Опрыскивательобычныйилиспомпой. |  |
| Мастихинынабор |  |
| Наборяпонскихшпателей |  |
| Шпателяуниверсальныенабор.Втом числедекоративные. |  |
| Фенстроительный |  |
| Пылесоскласса М,для пылисПДК вредныхвеществ |  |
| Пушкатепловая |  |
| Шлифмашинка |  |
| Ножстроительный |  |

  - При	выполнении	конкурсного	задания	на	участника	могутвоздействоватьследующиевредныеи (или)опасныефакторы:

Физические:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи,замыканиекоторойможетпроизойтичерезтелочеловека;

- отсутствиеилинедостатокестественногосвета;

- повышеннаяяркостьсвета;

- повышенныйшум;

- повышеннаязапыленность;

- локальнаявибрация(местнаявибрация);

- повышеннаяилипониженнаятемператураповерхностейоборудования,материалов;

- повышеннаяилипониженнаявлажностьвоздуха;

- использование СИЗ.Химические:

- раздражающиеорганыдыхания,кожныепокровыислизистыеоболочки.

Психологические:

- чрезмерноенапряжениевнимания;

- усиленнаянагрузканазрение;

- повышеннаяответственность.

  - Применяемыевовремявыполненияконкурсногозаданиясредстваиндивидуальнойзащиты:

- защитная обувь (ботинки кожаные с жестким подноском или сапогикожаные с жесткимподноском,стойкиек удару ипроколу);

спецодежда (костюм для защиты от общих производственных загрязнений имеханическихвоздействий);

- защитныеочки;

- латексныеирезиновыеперчатки;

- рабочиеперчатки;

- респиратор;

- головнойубор(кепкаилибандана)

- наколенники

  - Знакибезопасности,используемыенарабочемместе,дляобозначенияприсутствующихопасностей:

- запрещающие

| Изображениеизначение |  | Месторазмещения(установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Проходзапрещен | У входа в опасные зоны, помещения,участкии др. |
|  | Курениезапрещено | Использовать,когдакурениеможетстатьпричиной пожара. На дверях и стенахпомещений, участках, где имеютсягорючие и легковоспламеняющиесявещества,или впомещениях,гдекурить запрещается |

-предупреждающие

| Изображениеизначение |  | Месторазмещения(установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Опасность пораженияэлектрическимтоком | На электрооборудовании и приборах, атакже на ограждениях токоведущихчастейоборудования,механизмов, приборов |

| Изображениеизначение |  | Месторазмещения(установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Работатьвзащитнойодежде | На рабочих местах и участках, гденеобходимоприменятьсредства индивидуальнойзащиты |
|  | Работатьвзащитныхочках | На рабочих местах и участках, гдетребуетсязащитаоргановзрения |

|  | Работать в средствахиндивидуальной защитыоргановдыхания | На рабочих местах и участках, гдетребуетсязащитаоргановдыхания |
| --- | --- | --- |
|  | Работатьвзащитныхперчатках | На рабочих местах и участках, гдетребуетсязащитарук |
|  | Работатьвзащитнойобуви | На рабочих местах и участках, гденеобходимоприменятьсредства индивидуальнойзащиты |
|  | Выключитьэлектроприборы | На рабочих местах и участках, гденеобходимо выключить все электроприборы |
|  | Проходздесь | На территориях и участках, гдеразрешаетсяпроход |

- предписывающие

- информационные

| Изображениеизначение |  | Месторазмещения(установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель | Вместахразмещенияогнетушителя |
|  | Аптечка первоймедицинскойпомощи | На стенах, дверях помещений дляобозначения мест размещения аптечекпервоймедицинскойпомощи |
|  | Указатель | обозначает направление движения приэвакуации |

  - Принесчастномслучаепострадавшийилиочевидецнесчастногослучаяобязаннемедленносообщитьо случившемсяЭкспертам.

Впомещениикомнатыэкспертовнаходитсяаптечкапервойпомощи,укомплектованнаяизделиямимедицинскогоназначения,еенеобходимоиспользоватьдляоказанияпервойпомощи,самопомощивслучаяхполучениятравмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этомнемедленноуведомляютсяэксперты.Главныйэкспертпринимаетрешениеоназначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участникаот дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, онполучитбаллы залюбуюзавершеннуюработу.

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе орегистрациинесчастных случаев.

  - Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции поохранетруда,привлекаютсякответственностивсоответствиисПоложение о чемпионате.

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов.Постоянноенарушениенормбезопасностиможетпривестиквременномуилиперманентномуотстранениюаналогично апелляции.

- Требования охраны труда перед началом выполнения конкурсногозадания

Перед	началом	выполнения	конкурсного	задания	участники	должнывыполнитьследующее:

  - Накануне чемпионата все участники должны пройти вводныйинструктаж,инструктажнарабочемместе,инструктажпоработесэлектроприборамииоборудованием.Ознакомитьсяспланамиэвакуациипривозникновениипожара,местамирасположениясанитарно-бытовыхпомещений,медицинскимикабинетами,питьевойводы,подготовитьрабочееместовсоответствиисТехническимописаниемкомпетенции.

Проверитьспециальнуюодежду,обувьидр.средстваиндивидуальнойзащиты.Надетьнеобходимыесредствазащитыдлявыполненияподготовкирабочихмест,инструментаиоборудования.

Поокончанииознакомительногопериода,участникиподтверждаютсвоеознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа поработенаоборудовании по определеннойформе..

  - Подготовитьрабочееместо:

  - принятьматериалиоборудованиесогласнодефектнойведомости;

  - разместитьинструмент ирасходные материалына своёусмотрение;

  - произвестиподключениеинастройкуоборудования;

  - Подготовить	инструмент	и	оборудование,	разрешенное	ксамостоятельнойработе:

| Наименование инструмента илиоборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсногозадания |
| --- | --- |
| Шлифовальнаямашина | - проверить исправность инструмента иприспособлений: - исправностьэлектропровода; - подключитьипроверитьработу. |
| Фенстроительный | - проверить исправность инструмента иприспособлений; - исправностьэлектропровода; - подключитьипроверитьработу. |
| ПылесосклассаМ,дляпылисПДКвредныхвеществ | - проверить исправность инструмента иприспособлений - исправностьэлектропровода; - подключитьипроверитьработу. |

| Наименованиеинструментаили оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсногозадания |
| --- | --- |
| Пушкатепловая | - проверить исправность инструмента иприспособлений - исправностьэлектропровода; - подключитьипроверитьработу. |

Инструментиоборудование,неразрешенноексамостоятельномуиспользованию,квыполнениюконкурсныхзаданийподготавливаетуполномоченныйЭксперт,участникимогутприниматьпосильноеучастиевподготовкеподнепосредственнымруководствомивприсутствииЭксперта.

  - В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведениямодулейконкурсногозадания,атакжебезопасныеприемыихвыполнения.Проверитьпригодностьинструментаиоборудования визуальнымосмотром.

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: заправить одеждуи застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, подготовить перчатки,защитныеочки,респиратор,беруши,обувьзашнуровать,надетьнаколенники.

  - при выполнении данного задания, головной убор должен быть надет напротяжениивсеговремени;

  - при работе с ручным, электрическим или машинным оборудованием илиинструментами,когдасуществуетопасностьпопаданиявглазаосколковиличастицучастникиобязаныиспользоватьзащитныеочки;

  - приработесножомилезвиями,направлениерезаот себя.Ножможнохранитьвкарманахвзакрытомвиде.Отламыватьзатупившеесялезвиеканцелярского(строительного) ножа с помощью щели на задней крышке или использовать ветошьукрывлезвиедлябезопасного отламывания;

  - при работе с карандашом и канцелярской ручкой запрещается вставлять их вволосы,заухо,врот.Разрешенохранитьвкарманах;

  - приработенастремянке/подмостиразрешеновставатьдвумяногаминаодну

ступеньинаверхнююплощадку,такжеможноставитьматериаликраскувнебольшом количестве (не более 5л) на верхнюю площадку для удобства при работесмодулями.Передначаломработнужноубедитьсявполномоткрытиистремянкиилиподмости.

  - Ежедневно,передначаломвыполненияконкурсногозадания,впроцессеподготовкирабочегоместа:

  - осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальнойзащиты;

  - убедитьсявдостаточностиосвещения;

  - Проверить (визуально) правильность подключения инструмента иоборудования в электросеть. Подготовить необходимые для работы материалы,приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола вселишнее.

  - Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного заданияпри обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченныхнедостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранениянеполадокк конкурсному заданиюнеприступать.

- Требования охранытрудаво время выполненияконкурсногозадания

  - При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдатьтребованиябезопасностиприиспользованииинструментаиоборудования:

| Наименование инструмента/оборудования | Требованиябезопасности |
| --- | --- |
| Шлифовальнаямашина | -визуально осмотретьэлектрический провод наналичиепорезов,приихналичиисообщитьтехническомуэкспертуоне исправности; |

| Фенстроительный | - визуальноосмотретьэлектрическийпроводнаналичиепорезов,приихналичиисообщитьтехническомуэкспертуонеисправности; - руками не прикасаться к металлической основе, возможеножог; - по окончанию работ фен не класть, а необходимо поставитьнаопору; - поокончаниюработдолженбытьвыключен изсети. |
| --- | --- |
| Пылесоскласса М, дляпыли с ПДК вредных веществ | - визуальноосмотретьэлектрическийпроводнаналичиепорезов, при их наличии сообщить техническому эксперту обнеисправности; - поокончаниюработдолженбытьвыключенизсети. |
| Пушкатепловая | - - визуально осмотреть электрический провод на наличиепорезов, при их наличии сообщить техническому эксперту обнеисправности; - руками не прикасаться к металлической основе, возможеножог; - поокончаниюработдолжнабытьвыключенаизсети. |

  - Привыполненииконкурсныхзаданийиуборкерабочихмест:

  - необходимо	быть	внимательным,	не	отвлекаться	постороннимиразговорамииделами,неотвлекатьдругихучастников;

  - соблюдатьнастоящуюинструкцию;

  - соблюдать	правила	эксплуатации	оборудования,	механизмов	иинструментов,неподвергатьихмеханическимударам,недопускатьпадений;

  - поддерживатьпорядокичистотунарабочемместе;

  - рабочий	инструмент	располагать	таким	образом,	чтобы	исключаласьвозможностьего скатыванияипадения;

  - выполнятьконкурсныезаданиятолькоисправныминструментом.

  - Принеисправностиинструментаиоборудования–прекратитьвыполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствиезаместителюглавногоЭксперта.

  - После окончания работ, уборки рабочего места, покидая рабочее местоучастникдолжен выключитьверхний свети всеэлектроприборы.

- Требованияохранытрудававарийныхситуациях

  - Приобнаружениинеисправностивработеэлектрическихустройств,находящихсяподнапряжением(повышенномихнагреве,появленияискрения,запахагари,задымленияит.д.),участникуследуетнемедленносообщитьослучившемсяЭкспертам.Выполнениеконкурсногозаданияпродолжитьтолькопослеустранениявозникшейнеисправности.

  - Вслучаевозникновенияуучастникаплохогосамочувствияилиполучениятравмы сообщитьоб этомэксперту.

  - При поражении участника электрическим током немедленно отключитьэлектросеть,оказатьпервуюпомощь(самопомощь)пострадавшему,сообщитьЭксперту,принеобходимостиобратитьсякврачу.Принесчастномслучаеиливнезапномзаболеваниинеобходимовпервуюочередьотключитьпитаниеэлектрооборудования,сообщитьослучившемсяЭкспертам,которыедолжныпринять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скоруюмедицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшеелечебноеучреждение.

  - ПривозникновениипожаранеобходимонемедленнооповеститьГлавногоэкспертаиэкспертов.Припоследующемразвитиисобытийследуетруководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его.Приложитьусилиядля исключениясостояниястрахаипаники.

Приобнаруженииочагавозгораниянаконкурснойплощадкенеобходимолюбымвозможнымспособомпостаратьсязагаситьпламяв"зародыше"собязательнымсоблюдениеммер личнойбезопасности.

Привозгоранииодеждыпопытатьсясброситьее.Еслиэтосделатьнеудается

- упастьнаполи,перекатываясь,сбитьпламя;необходимонакрытьгорящуюодеждукуском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилитинтенсивностьгорения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя.Основнаяопасностьпожарадлячеловека–дым.Принаступлениипризнаковудушьялечьнаполикакможнобыстрееползтивсторонуэвакуационноговыхода.

  - Приобнаружениивзрывоопасногоилиподозрительногопредметанеподходитеблизкокнему,предупредитеовозможнойопасностинаходящихсяпоблизостиэкспертовилиобслуживающийперсонал.

Припроисшествиивзрыванеобходимоспокойноуточнитьобстановкуидействоватьпоуказаниюэкспертов,принеобходимостиэвакуациивозьмитессобойдокументыипредметыпервойнеобходимости,припередвижениисоблюдайтеосторожность,нетрогайтеповрежденныеконструкции,оголившиесяэлектрическиепровода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоватьсяоткрытымогнем(спичками,зажигалками и т.п.).

- Требованиеохранытруда поокончанииработ

Послеокончанияработкаждыйучастникобязан:

  - Привестивпорядокрабочееместо.

  - Убратьсредстваиндивидуальнойзащитывотведенноедляхраненийместо.Отключитьинструментиоборудованиеотсети.

  - Инструментубратьвспециальнопредназначенноедляхраненийместо.

  - Сообщитьэкспертуовыявленныхвовремявыполненияконкурсныхзаданийнеполадкахинеисправностяхоборудованияиинструмента,идругихфакторах,влияющихнабезопасностьвыполнения конкурсногозадания.

Инструкцияпоохранетрудадляэкспертов

- Общиетребованияохранытруда

  - К работе в качестве эксперта Компетенции «Малярные и декоративныеработы» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющиепротивопоказанийпо состояниюздоровья.

  - Эксперт,накотороговозложенаобязанностьзапроведениеинструктажапоохранетруда,должениметьдействующиеудостоверение«Опроверкезнанийтребованийохранытруда».

  - В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения наконкурснойплощадкеЭкспертобязанчеткособлюдать:

  - инструкциипоохранетрудаитехникебезопасности;

  - правилапожарнойбезопасности,знатьместарасположенияпервичныхсредствпожаротушения и плановэвакуации.

  - расписаниеиграфикпроведенияконкурсногозадания,установленныережимытрудаиотдыха.

  - При работе на персональном компьютере и копировально-множительнойтехнике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасныепроизводственныефакторы:

- электрическийток;

- статическоеэлектричество,образующеесяврезультатетрениядвижущейсябумагисрабочимимеханизмами,атакжепринекачественномзаземленииаппаратов;

- шум,обусловленныйконструкциейоргтехники;

- химическиевещества,выделяющиесяприработеоргтехники;

- зрительноеперенапряжениеприработесПК.

ПринаблюдениизавыполнениемконкурсногозаданияучастникаминаЭкспертамогутвоздействоватьследующиевредныеи(или)опасныепроизводственныефакторы:

Физические:

  - режущиеиколющиепредметы;

  - ультрафиолетовоеиинфракрасноеизлучение;

  - пыль;

  - термическиеожоги.Психологические:

  - чрезмерноенапряжениевнимания,усиленнаянагрузканазрение;

  - ответственностьпривыполнениисвоихфункций.

  - Применяемыевовремявыполненияконкурсногозаданиясредстваиндивидуальнойзащиты:

  - специальная рабочая одежда (костюм для защиты от общихпроизводственныхзагрязненийимеханическихвоздействий);

  - защитныеочки;

  - перчатки;

  - специальнаяобувь.

  - Знакибезопасности,используемыенарабочихместахучастников,дляобозначенияприсутствующихопасностей:

  - запрещающие

| Изображениеизначение |  | Месторазмещения(установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Проходзапрещен | У входа в опасные зоны, помещения,участкии др. |
|  | Курениезапрещено | Использовать,когдакурение можетстать причиной пожара. На дверях истенах помещений, участках, гдеимеются горючие илегковоспламеняющиесявещества,или впомещениях,гдекуритьзапрещается |

- предупреждающие

| Изображениеизначение |  | Месторазмещения(установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Опасность пораженияэлектрическимтоком | На электрооборудовании и приборах, атакже на ограждениях токоведущихчастейоборудования,механизмов, приборов |

- предписывающие

| Изображениеизначение |  | Месторазмещения(установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Работатьвзащитнойодежде | На рабочих местах и участках, гденеобходимоприменятьсредства индивидуальнойзащиты |
|  | Работатьвзащитныхочках | На рабочих местах и участках, гдетребуетсязащитаоргановзрения |
|  | Работать в средствахиндивидуальнойзащитыорганов дыхания | На рабочих местах и участках, гдетребуетсязащитаоргановдыхания |
|  | Работатьвзащитных перчатках | На рабочих местах и участках, гдетребуетсязащитарук |
|  | Работатьвзащитнойобуви | На рабочих местах и участках, гденеобходимоприменятьсредства индивидуальнойзащиты |
|  | Выключитьэлектроприборы | Нарабочихместахиучастках,где необходимо выключить всеэлектроприборы |

|  | Проходздесь | На территориях и участках, гдеразрешаетсяпроход |
| --- | --- | --- |

  - информационные

| Изображениеизначение |  | Месторазмещения(установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель | Вместахразмещенияогнетушителя |
|  | Аптечка первоймедицинскойпомощи | Настенах,дверяхпомещенийдля обозначения мест размещения аптечекпервоймедицинскойпомощи |
|  | Указательвыхода | обозначает направление движения приэвакуации |

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случаяобязаннемедленносообщитьо случившемся ГлавномуЭксперту.

ВпомещенииЭкспертовнаходитсяаптечкапервойпомощи,укомплектованнаяизделиямимедицинскогоназначения,еенеобходимоиспользоватьдляоказанияпервойпомощи,самопомощивслучаяхполучениятравмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этомнемедленноуведомляетсяГлавный эксперт.

  - Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции поохране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о чеипионате, а принеобходимостисогласно действующемузаконодательству.

- Требованияохранытрудапередначаломработы

ПередначаломработыЭкспертыдолжнывыполнитьследующее:

  - Накануне чемпионатаЭксперт,ответственныйзаохранутруда,обязанпровестиподробныйинструктажпо«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомитьэкспертовиучастниковсинструкциейпотехникебезопасности,спланамиэвакуациипривозникновениипожара,сместамирасположениясанитарно-бытовыхпомещений,медицинскимикабинетами,питьевойводы,проконтролироватьподготовкурабочихмест участников всоответствиис Техническимописаниемкомпетенции.

Проверитьспециальнуюодежду,обувьидр.средстваиндивидуальнойзащиты.Надетьнеобходимыесредствазащитыдлявыполненияподготовкииконтроляподготовкиучастникамирабочихмест,инструментаиоборудования.

  - Ежедневно,передначаломвыполненияконкурсногозаданияучастниками конкурса, Эксперт, ответственный за технику безопасности и охрану труда проводит инструктаж поохранетруда,Экспертыконтролируютпроцессподготовкирабочегоместаучастниками,ипринимаютучастиевподготовкерабочихместучастниковввозрастемоложе18лет.

  - Ежедневно,передначаломработнаконкурснойплощадкеивпомещенииэкспертовнеобходимо:

  - осмотретьрабочиеместаэкспертовиучастников;

  - привестивпорядокрабочееместоэксперта;

  - проверитьправильностьподключенияоборудованиявэлектросеть;

  - надетьнеобходимыесредстваиндивидуальнойзащиты;

  - осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет,участникистарше18летосматриваютсамостоятельноинструментиоборудование.

  - Подготовитьнеобходимыедля работыматериалы,приспособления, иразложитьих насвоиместа,убратьсрабочегостолавселишнее.

  - Экспертузапрещаетсяприступатькработеприобнаружениинеисправностиоборудования.ОзамеченныхнедостаткахинеисправностяхнемедленносообщитьТехническомуЭкспертуидоустранениянеполадоккработе

неприступать.

- Требованияохранытрудавовремяработы

  - Изображениенаэкранахвидеомониторовдолжнобытьстабильным,ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах недолжнобытьбликов иотраженийсветильников,окониокружающихпредметов.

  - Суммарноевремянепосредственнойработысперсональнымкомпьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть неболее6часов.

Продолжительность непрерывнойработысперсональным компьютеромидругойоргтехникойбезрегламентированногоперерыванедолжнапревышать2-х

часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерывпродолжительностью15 мин.

  - Воизбежаниепоражениятокомзапрещается:

  - прикасатьсякзаднейпанелиперсональногокомпьютераидругойоргтехники,мониторапри включенномпитании;

  - допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхностьклавиатуры,дисководов,принтерови другихустройств;

  - производитьсамостоятельновскрытиеиремонтоборудования;

  - переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств привключенномпитании;

  - загромождатьверхниепанелиустройствбумагамиипостороннимипредметами;

  - допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора),монитора,рабочуюповерхностьклавиатуры,дисководов,принтеровидр.устройств;

  - При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Экспертунеобходимобытьвнимательным,неотвлекатьсяпостороннимиразговорамии

деламибезнеобходимости,неотвлекатьдругихЭкспертовиучастников.

  - Экспертувовремяработысоргтехникой:

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, неигнорироватьих;

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторыхкомпонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение,чтоможетпривестикпоражениюэлектрическимтокомиливызватьслепоту;

- непроизводитьвключение/выключениеаппаратовмокрымируками;

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появилсяпостороннийзапахилизвук;

- не эксплуатироватьаппарат, если егоуронилиили корпус былповрежден;

- выниматьзастрявшиелистыможнотолькопослеотключенияустройстваизсети;

-запрещаетсяперемещатьаппаратывключеннымивсеть;

- всеработыпозаменекартриджей,бумагиможнопроизводитьтолькопослеотключенияаппаратаотсети;

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либовещипомимооригинала;

- запрещаетсяработатьнааппаратестреснувшимстеклом;

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей,узловит.д.;

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажнойветошью.

  - Включениеивыключениеперсональногокомпьютераиоргтехникидолжнопроводитьсявсоответствиистребованиямиинструкциипоэксплуатации.

  - Запрещается:

  - устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельнопроводитьпереформатированиедиска;

  - иметьприсебелюбыесредствасвязи;

  - пользоватьсялюбойдокументациейкромепредусмотреннойконкурсным

заданием.

  - Принеисправностиоборудования–прекратитьработуисообщитьобэтом Техническомуэксперту, авегоотсутствиезаместителюглавногоЭксперта.

  - ПринахождениинаконкурснойплощадкеЭксперту:

  - надетьнеобходимыесредстваиндивидуальнойзащиты;

  - передвигаться	по	конкурсной	площадке	не	спеша,	не	делая	резкихдвижений,смотря подноги;

- Требованияохранытрудававарийныхситуациях

  - Приобнаружениинеисправностивработеэлектрическихустройств,находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения,запахагари,задымленияит.д.),Экспертуследуетнемедленноотключитьисточникэлектропитания ипринятьмерык устранениюнеисправностей,атакжесообщитьослучившемся	Техническому	Эксперту.	Выполнение	конкурсного	заданияпродолжатьтолькопослеустранениявозникшейнеисправности.

  - Вслучаевозникновениязрительногодискомфортаидругихнеблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы сперсональнымкомпьютеромидругойоргтехникой,провестикоррекциюдлительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую,не связанную сиспользованиемперсональногокомпьютераидругойоргтехники.

  - Припораженииэлектрическимтокомнемедленноотключитьэлектросеть,оказатьпервуюпомощь(самопомощь)пострадавшему,сообщитьГлавномуЭксперту,при необходимостиобратиться кврачу.

  - ПривозникновениипожаранеобходимонемедленнооповеститьГлавногоэксперта.ПрипоследующемразвитиисобытийследуетруководствоватьсяуказаниямиГлавногоэкспертаилидолжностноголица,заменяющегоего.Приложитьусилиядля исключениясостояниястрахаипаники.

Приобнаруженииочагавозгораниянаконкурснойплощадкенеобходимолюбымвозможнымспособомпостаратьсязагаситьпламяв"зародыше"собязательнымсоблюдениеммер личнойбезопасности.

Привозгоранииодеждыпопытатьсясброситьее.Еслиэтосделатьнеудается

- упастьнаполи,перекатываясь,сбитьпламя;необходимонакрытьгорящуюодеждукуском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилитинтенсивностьгорения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя.Основнаяопасностьпожарадлячеловека–дым.Принаступлениипризнаковудушьялечьнаполикакможнобыстрееползтивсторонуэвакуационноговыхода.

4.6.Приобнаружениивзрывоопасногоилиподозрительногопредметанеподходитьблизкокнему,предупредитьовозможнойопасностинаходящихсяпоблизостиответственных лиц.

Припроисшествиивзрыванеобходимоспокойноуточнитьобстановкуидействоватьпоуказаниюдолжностныхлиц,принеобходимостиэвакуации,эвакуировать участников и других экспертов и конкурсной площадки, взять те ссобойдокументыипредметыпервойнеобходимости,припередвижениисоблюдатьосторожность,нетрогатьповрежденныеконструкции,оголившиеся

электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следуетпользоватьсяоткрытымогнем(спичками,зажигалкамии т.п.).

- Требованияохранытрудапоокончаниивыполненияконкурсногозадания

ПослеокончанияконкурсногодняЭкспертобязан:

  - Отключитьэлектрическиеприборы,оборудование,инструментиустройстваотисточникапитания.

  - Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие местаучастников.

  - Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполненияконкурсныхзаданийнеполадкахинеисправностяхоборудования,идругихфакторах,влияющих набезопасностьтруда.