Разработал Менеджер компетенции

«Организация и управление ЭОГ-проектами)»

(ESG-проектами)»

Семенов Дмитрий Владимирович ___________

«10» февраля 2025 год

Техническое задание

Компетенции

«Организация и управление ЭОГ-проектами

(ESG-проектами)

Великий Новгород 2025 год

Техническое задание разработано Менеджером компетенции, в котором установлены технические характеристики, параметры, детальное описание получаемого продукта в ходе выполнения конкурсного задания по компетенции «Организация и управление ЭОГ-проектами (ESG-проектами) в рамках регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «профессионалы»

Техническое задание компетенции «Организация и управление ЭОГ-проектами (ESG-проектами) включает:

| Условия выполнения технического задания конкурсантами | 4 |
| --- | --- |
| Техническое задание Модуля A – Геоэкологическая оценка территории | 5 |
| Техническое задание Модуля Б – Социально-экономическая оценка территории | 10 |
| Техническое задание Модуля В – Проектирование стратегии устойчивого развития территории | 12 |

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРПАЩЕНИЯ

- 1. ЭОГ – Экология, общество и государство

- 2. ПК – Персональный компьютер

- 3. ПО – Программное обеспечение

Условия выполнения технического задания конкурсантами

Конкурсантом создается папка на рабочем столе ноутбука или персонального компьютера (ПК) для сохранения результатов выполнения модулей конкурсного задания, наименование папки – номер рабочего места конкурсанта (рабочее место №), определенный во время жеребьевки. Документы сохраняются в форматах, указанных в техническом задании на выполнение модулей конкурсного задания.

В случае нахождения файлов, выполненной работы, в любых других местах, кроме специальной (созданной) папки на рабочем столе ПК, данная работа не проверяется.

Записи в полевых журнала не проверяются (листы А4), кроме модуля А (подготовительный этап и работа на уличной площадке) и модуля Б (подготовительный этап и работа на уличной площадке).

Во время выполнения третьего этапа модуля А и Б вносить новые данные в полевые журналы, сделанные во время подготовительного этапа и работы на уличной площадке в модулях А и Б запрещено

Техническое задание Модуля А –

Геоэкологическая оценка территории

Задача №1 (подготовительный этап): на листе А4 разработать план описания транспортной нагрузки и показателей территории для проведения полевых работ в точности с формами ниже:

Форма 1

| Время начала подсчёта транспорта (ч. и мин.) | Направление движения транспорта | Количество транспортных средств, в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | … | … | … | и т.д. | Всего |
| … | Движение автомобилей в правую сторону |  |  |  |  |  |  |
| … | Движение автомобилей в левую сторону |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

| № | Показатели | Полученные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Задача №2 (полевой этап) Во время полевых работ необходимо получить следующие данные с изучаемой территории:

Приложение к задаче №2:

Скорость господствующего ветра = 5,1 м/c

Угол направления ветра =173o

Содержание фоновых концентраций ЗВ в воздухе. Метан – 0,13 мкг/м3.

t = -4 0C

Распределение времени выполнения задания:
Конкурсанты начинают работу с подсчёта автотранспорта и частью задания, связанного с данным блоком

- Оценить транспортный поток на местности (40 минут, 20 минут в правую сторону, 20 минут в левую сторону)

- Описать климатические характеристики территории

- Определить длину сторон обследуемой территории с зарисовкой её в полевой журнал (в созданную ранее форму) с помощью оборудования (метры, сантиметры). Измерения участка можно начинать с любого удобного угла

- Определить содержания метана в воздухе (мкг/м3)

- Внести все полученные данные в полевой журнал

Задача №3 (камеральный этап) Обработка полученной информации для оценки ингредиентного загрязнения окружающей среды

- В папке с номером конкурсанта создать папку «Модуль А». Все файлы модуля А должны находиться в данной созданной папке.

- В папке «Модуль А» создать Word документ с названием «Геоэкологическая оценка территории», в который вносится полученная информация.

- Внести полученные данные в соответствии с формами.

  - Определить отношение каждого вида транспорта к общему количеству (%).

  - Произвести расчёт часовой интенсивности движения (Nч)

  - Произвести расчёт суточной интенсивности движения (Nсут) по формуле в соответствии с методическими рекомендациями. Все формулы и показатели, которые используются для подсчёта, должны быть записаны.

| Время начала подсчёта транспорта (ч. и мин.) | Направление движения транспорта | Количество транспортных средств, в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | … | … | … | и т.д. | Всего |
| … | Движение автомобилей в правую сторону |  |  |  |  |  |  |
| … | Движение автомобилей в левую сторону |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение каждого вида транспорта к общему количеству % |  |  |  |  |  |  |  |

Nч =        тр/час

Nсут =      тр/сут

- В ГИС подгрузить карту мира «Яндекс – карта дорог (рус)»

- В ГИС обозначить границы обследуемого участка 1 и участка 2

  - Границы участка 1

- X = 31,280454 Y = 58,536456

- X = 31,280716 Y = 58,536450

- X = 31,280727 Y = 58,536635

- X = 31,280944 Y = 58,536926

- X = 31,280892 Y = 58,537043

- X = 31,281031 Y = 58,537213

- X = 31,280861 Y = 58,537511

- X = 31,280554 Y = 58,536996

  - Границы участка 2

- X = 31.279521 Y = 58.536871

- X = 31.279731 Y = 58.536398

- X = 31.279762 Y = 58.536295

- X = 31.279794 Y = 58.536275

- X = 31.280101 Y = 58.536232

- X = 31.280426 Y = 58.536441

- X = 31.280530 Y = 58.537011

- X = 31.280844 Y = 58.537551

- X = 31.280823 Y = 58.537572

- X = 31.280454 Y = 58.537581

- X = 31.280391 Y = 58.537572

  - Стиль символов границ участка

Шрифт – Axioma MI Map Symbols

Размер – 10

Цвет - #b93b14

Символ – 40

Угол Вращения 37

Тип обводки – черная обводка

Тень
Жирный

- Зарисовать границы обследуемых участков и обследуемой дороги в ГИС

  - Стиль линии границ участка

Стиль – 71

Цвет –  #3d3fa1

Толщина – 3,4 пункт

  - Стиль линии границ дороги

Стиль – 41

Цвет - #e805e8

Толщина – 3 пикселя

  - Создать на узлах дороги точки

Шрифт – Axioma MI Map Symbols

Размер – 9

Цвет - #2bffdc
Угол вращения 89

Символ – 50

Стиль обводки – черная обводка

Жирный

- Экспортировать окно с картой в растровом формате с названием изображения «Обследуемая территория НТШ» в формате «jpg» в созданную папку (все созданные элементы на карте должны быть видны)

- Сохранить рабочий набор в созданную папку с названием «Обследуемая территория в ГИС»

- Добавить схему территории в отчёт

- Сформировать координаты обследуемых участков и дороги в отчёте (в градусах)

- Определить площадь участков (кв. км)

- Внести полученные данные с полевых работ в соответствии с формой

| № | Показатели | Полученные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- Сформировать таблицу по определению метана в воздухе

| № п/п | Наименование исследуемого вещества | Время анализа, мин | Результат анализа | ПДК в воздухе рабочей зоны по ГН 2.2.5.1313-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метан | 4 |  | 7000 |

- Рассчитать по формуле содержание метана в воздухе и сделать вывод (все формулы и показатели должны быть записаны).

Сн=Сt.ф.p.273+t*101,3T*p*Кв

Сн – Результат измерения концентрации вредного вещества приведенное к нормальным условиям

Ct.ф.p. – результаты измерения концентрации вредного вещества (аммиак)

t – температура на улице (градусы)

T - температура на улице в кельвинах (К)

p – 97,61 Кпа

Кв – коэффициент, учитывающий влияние температуры и влажность окружающего воздуха на показания индикаторных трубок (принимаем Кв = 1)

- Оформление работы

Шрифт – Aptos

Размер шрифта – 12

Выравнивание текста – по ширине
Выравнивание таблиц – центрирование текста в ячейках по горизонтали и по вертикали

Поля:

Верхнее – 2,2 см

Нижнее – 2,4 см 
Левое – 1,5 см
Правое – 1,4 см

Техническое задание Модуля Б –

Социально-экономическая оценка территории

Задача №1 (подготовительный этап): на листе А4 разработать форму в соответствии с таблицей для сбора информации о транспортной доступности, обеспечения элементами инфраструктуры и степени благоустроенности исследуемой территории

| № | Наименование показателей | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Задача №2 (полевой этап):

- В разработанной форме указать информацию, полученную с изучаемой территории в соответствии со схемой местности.

- В описании зданий должна быть указана этажность (малоэтажное, среднеэтажное, высотное).

Задача №3 (камеральный этап):

- В папке с номером конкурсанта создать папку «Модуль Б». Все файлы модуля Б должны находиться в данной созданной папке.

- В папке «Модуль Б» создать Word документ с названием «Социально-экономический паспорт территории», в который вносится полученная информация.

- В ГИС подгрузить карту мира «Яндекс спутник»

- Выполнить привязку ортофотоплана (файл с названием «Ортофотоплан») к картографической подложке «Яндекс спутник» в ГИС (не менее 4 точек привязки, ошибка не более 0,4 м для каждой точки привязки).

  - Проекция - Меркатора WGS84      3395

- Создать отдельные слои для каждого элемента в ГИС

- Здания и сооружения

- Газоны

- Древесные и кустарниковые насаждения

- Предприятия производственной сферы

- Предприятия социально-бытовой/непроизводственной сферы

- Охраняемые объекты

- Памятники культуры

- Выделить все элементы, полученные с полевого этапа, на привязанном ортофотоплане в соответствии со стилем для каждого объекта (создать полигоны)

  - Общие параметры контура

Стиль линии – сплошная (2)

Цвет - #282828

Толщина – 2,4 пункт

  - Условные обозначения (заливка области)

Стиль область – сплошной (2) (для всех объектов)

| Здания и сооружения | Цвет: #781d1f |
| --- | --- |
| Газоны | Цвет: #d0df2d |
| Древесные и кустарниковые насаждения | Цвет: #21b201 |
| Предприятия производственной сферы | Цвет: #021cb2 |
| Предприятия социально-бытовой/непроизводственной сферы | Цвет: #02afb2 |
| Охраняемые объекты | Цвет: #d81009 |
| Памятники культуры | Цвет: #d88902 |

- Экспортировать окно с картой в растровом формате с названием документа «Ортофотоплан территории» в формате «JPG» в созданную папку и добавить карту в отчёт.

- Экспортировать рабочий набор в созданную папку с названием «Ортофотоплан ГИС»

- Составить социально-экономический паспорт территории с внесением всей полученной информации во время проведения полевого этапа в соответствии с формой

| № | Наименование показателей | Полученные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- Сформировать выводы по результатам исследования территории

- Оформление работы

Шрифт – Aptos

Размер шрифта – 13

Выравнивание текста – по ширине
Выравнивание таблиц – центрирование текста в ячейках по горизонтали и по вертикали

Поля:

Верхнее – 2,3 см

Нижнее – 2,4 см 
Левое – 1,4 см
Правое – 1,4 см

Техническое задание Модуля В –

Проектирование стратегии устойчивого развития территории

Задача №1:

- В папке с номером конкурсанта создать папку «Модуль В». Все файлы модуля В должны находиться в данной созданной папке.

- В папке с номером команды создать word документ с названием «SWOT анализ и стратегии устойчивого развития территории», в котором заносится полученная информация.

- Составить SWOT-анализ (в соответствии с примером) пригодности территории

- Разработать рекомендации для устойчивого развития территории (не менее 3 на каждый пункт)

  - Перечень действий для обустройства территории

  - Рекреационные объекты

- Разработать мероприятий для устойчивого развития территории (не менее 3 на каждый пункт)

  - Мероприятия по поддержанию и улучшению благоприятных условий территории

  - Мероприятия по минимизации неблагоприятных условий территории

- Оформление работы

Шрифт – Aptos

Размер шрифта – 12

Выравнивание текста – по ширине
Выравнивание таблиц – центрирование текста в ячейках по горизонтали и по вертикали

Поля:

Верхнее – 2,4 см

Нижнее – 2,3 см 
Левое – 1,5 см
Правое – 1,5 см