Инструкция по охране труда

компетенции «Виноделие»

Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Республика Крым

регион проведения

2025 г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	4

4. Требования охраны труда перед началом работы	5

5. Требования охраны труда во время работы	7

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	10

7. Требования охраны труда по окончании работы	11

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г. компетенции «Виноделие».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

2.1.3. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1331н от 15.12.2020 г. «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»

2.1.4. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1331н от 15.12.2020 г. «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»

2.1.5. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

2.1.6. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н "Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места"

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Виноделие» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии соответствующей компетенции, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.2.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.2.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.2.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.2.6 Не заходить за ограждения и в технические помещения;

3.2.7 Принимать пищу в строго отведенных местах;

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- Физические: колющие предметы, стекло; электрическое оборудование; нагрев жидкостей, пар.

- Химические: химические реактивы; рабочие жидкости; вредные вещества.

- Психологические: чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение.

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты: халат, перчатки, обувь на плоской прорезиненной подошве.

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

- Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

- Проверить специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

- По окончании ознакомительного периода, подтвердить свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании.

    - Подготовить рабочее место:

- обеспечить наличие свободных проходов между столами, стеллажами и оборудованием;

- проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления оборудования;

- отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях производственных столов;

- удобно и устойчиво разместить: лабораторную посуду, реактивы, оборудование, инструмент, приспособления и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке в соответствии с частотой использования и расходования;

- проверить состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости);

- отрегулировать уровень освещенности рабочего места.

4.1.2 Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Емкость из нержавеющей стали 50л. | Осмотреть поверхности спец. тары должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Емкость для вакуум-сусла 20-30л | Осмотреть поверхности спец. тары должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Фильтр-пресс | - осмотреть и убедится в отсутствии посторонних предметов в оборудовании и вокруг него; - смотреть и убедиться в отсутствии подтекания воды и виноматериала в местах соединения; - убедиться, чтобы шланг (отверстие) выхода конечного продукта было строго направлено в установленное место для сбора продукта, исключающее его попадание на окружающих людей, оборудование, стены, конструкции, коммуникации, если отводящий патрубок не позволяет выполнить вышеуказанные требования, использовать гибкий шланг, и выполнить требование; - убедиться, что шланг надежно закреплен, как на отводящем патрубке, так и его свободный конец, на нем не должно быть переломов, перехлестов, повреждений; - проверить исправность вилки и кнопок «пуск» и «стоп»; - проверить целостность фильтровальных пластин; - осмотреть и убедится, что все движущиеся и вращающие части оборудования должны быть закрыты и не допускать прямого прикосновения. |
| Ведро пищевое мерное | осмотреть поверхности спец. тары должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Ареометр для спирта АСП-1 диапазон измерения от 0 до 10 | осмотреть поверхности ареометра должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц |
| Ареометр для спирта АСП-1 диапазон измерения от 10 до 20 | осмотреть поверхности ареометра, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц |
| Штатив лабораторный | осмотреть поверхности должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Емкость с плавающей пневмокрышкой 150 л и подставкой | осмотреть поверхности спец. тары должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Емкость для дистиллированной воды 20-30 л | осмотреть поверхности спец. тары должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Аламбик | -осмотреть и убедиться в отсутствии посторонних предметов в оборудовании и вокруг него; - осмотреть и убедиться в отсутствии подтекания воды и виноматериала в местах соединения; - осмотреть и убедиться, что шланг (отверстие) выхода конечного продукта было строго направлено в установленное место для сбора продукта, исключающее его попадание на окружающих людей, оборудование, стены, конструкции, коммуникации, если отводящий патрубок не позволяет выполнить вышеуказанные требования, использовать гибкий шланг, и выполнить требование. - убедится, что шланг надежно закреплен, как на отводящем патрубке, так и его свободный конец, на нем не должно быть переломов, перехлестов, повреждений. |
| Электрическая плита для аламбика (1 конфорка) 3,0 кВт | проверить надежность закрытия токоведущих частей исправность вилки и кнопок «пуск» и «стоп». |
| Электрическая плита (1 конфорка *1,0 кВт с закрытой спиралью) | проверить надежность закрытия токоведущих частей исправность вилки и кнопок «пуск» и «стоп». |
| Электрическая плита (2 конфорки *1,0 кВт с закрытой спиралью) | проверить надежность закрытия токоведущих частей исправность вилки и кнопок «пуск» и «стоп». |
| Микроскоп лабораторный | - работать с микроскопом следует сидя; - микроскоп осмотреть, проверить надежность закрытия токоведущих частей исправность вилки и кнопок «пуск» и «стоп»; - вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, зеркало; - микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во время работы его не сдвигать; - перед включением микроскопа всегда проверяйте, установлен ли регулятор яркости в начальное положение (минимум интенсивности свечения). Этим обеспечивается более длительный срок работы лампы. - использование бинокулярной насадки более эффективно и менее утомительно, чем монокулярной насадки, но она должна быть правильно отрегулирована. Когда регулировка выполнена правильно, изображение, поступающее от 2-х окуляров, сливается в одно ясное изображение для обоих глаз наблюдателя. После того как, вы сфокусировались на объект, выполните следующее: - раздвиньте поворачиваемые основания окуляров в стороны до упора. Посмотрите в окуляры и, сдавливая их с обеих сторон, установите их на нужном расстоянии для ваших глаз, чтобы вы могли видеть одно ясное изображение. -запомните ваше персональное межзрачковое расстояние, указанное на шкале визуальной насадки. Перед началом исследования всегда устанавливайте окуляры в это положение. |
| Центрифуга лабораторная | проверить исправность и целостность токоведущих частей (розеток, вилок, проводов). |
| Часы песочные на 2 мин | осмотреть поверхности, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц |
| Часы песочные на 5 мин | осмотреть поверхности, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц |
| Мешалка | осмотреть поверхности спец. тары, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Зажим винтовой | осмотреть поверхности, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Спринцовки резиновые №1, тип А, инд. | осмотреть поверхности, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Штатив медицинский полимерный по ТУ 9464-017-29508133-2014, для пробирок и пипеток ШПМ-20, п/с | осмотреть поверхности, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Ареометр для спирта АСП диапазон измерения от 0 до 60 | осмотреть поверхности ареометра, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц |
| Ерш пробирочный 280*100*25 белый, искусственная щетина | осмотреть поверхности, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц. |
| Термометр ТЛ-2 № 2 ртутный (0+100) - вино | осмотреть поверхности термометра, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц |
| Термометр ТЛС -4 2 (0+55) ртутный - спирт | осмотреть поверхности термометра, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц |
| Термометр ТП 22 1 (0+35) - вода | осмотреть поверхности термометра, они должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц |

4.2. Конкурсанты не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности: отсутствие средств индивидуальной защиты, неисправном оборудовании, приборах и инструментах.

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| При определении физико-химических показателей | -для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, наполненные жидкостью не более чем на треть. В процессе нагревания не направлять горлышко сосудов на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них. -необходимые для работы реактивы находятся на полках лабораторных столов; -растворы реактивов необходимо брать чистыми пипетками. При наливании растворов из склянок нужно их держать этикеткой вверх во избежание ее загрязнения; -все реакции проводить с такими количествами веществ, которые указаны в описании опыта. Если в руководстве не указано, какое количество необходимо взять, следует брать сухие вещества в небольших количествах - на кончике шпателя или ложечки, а растворы - объемом 1-1,5 мл; -грязную посуду нельзя ставить в штатив с чистой посудой; -неизрасходованные реактивы нельзя выливать обратно в склянки; -остатки дорогостоящих и ядовитых реактивов необходимо сливать в специальные склянки; -по завершении анализа перекрыть доступ воды к перегонной установке. Запрещается: -использовать холодильники без подачи в них холодной воды; -оставлять на включенной плите колбы по окончании анализа; -запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также принимать пищу и напитки на рабочем месте; -пересечение путей слива при наборе нескольких растворов реактивов, воды, испытуемого материала; -пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; -очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические лампы; -ремонтировать электроприборы самостоятельно; -подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки. |
| При работе с микроскопом | -включите питание выключателем и для установки интенсивности галогенового освещения медленно поверните ручку настройки яркости, расположенную с правой стороны основания. -работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения; -перевести конденсор в верхнее положение; -опустить объектив 10 х в рабочее положение, т. е. на расстояние 1 см от предметного стекла; -положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект находился под объективом. Используя винт грубой настройки, опустить объектив максимально близко к препарату; -подстроить фокус для детального рассмотрения препарата винтом точной настройки -передвигая препарат, найти нужное место, расположить его в центре поля зрения микроскопа; -если изображение не появилось, то надо повторить все операции заново -для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно поставить выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. Затем поменять объектив на 40 х, поворачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. При помощи винта точной настройки добиться хорошего изображения объекта. |
| При работе на лабораторной центрифуге | -не работать с незаземленной центрифугой; -запрещается работать без крышки при вращающихся пробирко-держателях; -запрещается загружать пробирко-держатель центрифугантом свыше 10 мл; -запрещается работать с разностью масс более 2 г в диаметрально расположенных гильзах или пробирках, заполненных центрифугантом; -запрещается при работе со стеклянными пробирками загружать их центрифугвинтом плотностью более 1,5; -запрещается применять нестандартные пробирки; -запрещается открывать кожух во время движения ротора; -запрещается эксплуатация центрифуги и розетки в неисправном виде; -запрещается вскрывать и ремонтировать центрифугу самим; -запрещается прикасаться к центрифуге и розетке мокрыми руками. |
| При перегонке на Аламбике | -залить обрабатываемую жидкость в перегонный куб и закрыть емкость крышкой с установленным гусаком. При необходимости загерметизировать крышку крутым тестом или размятым хлебным мякишем; -прежде чем открыть крышку аламбика, как в процессе дистилляции, так и по окончании её, нужно предварительно осторожно выпустить пар из-под крышки; -разгрузка аламбика производится после его остывания; -установите ручку терморегулятора электроплиты в крайнее правое положение; Запрещается: -при проведении перегони касаться нагретых частей оборудования. |
| При фильтрации виноматериалов | -подача вина должна производиться плавно, без толчков и гидравлических ударов; -к разрядке фильтра можно приступить лишь, убедившись в отсутствии в нем давления. -при фильтрации краны всасывающего и кругооборотного шлангов должны быть открыты; -шланги не должны иметь заломов. Запрещается: -производить чистку, мойку фильтров в ходу; -при работающем фильтре перекрывать краны на напорной магистрали; -пользоваться добавочными рычагами при зажиме фильтр-пластин; -нарушение целостности изоляции кабеля, наличие оголенных частей проводников в месте присоединения их к клеммам электродвигателя. |

5.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

- использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря;

- переносить сырье, полуфабрикаты, реактивы только в исправной таре;

- не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;

- применять необходимое для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, средства защиты рук; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены;

- при перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места выключать оборудование, освещение.

5.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.1.3 Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Чемпионата, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

6.7 При всех повреждениях корпуса микроскопа и др. отключается световой шнур. Замену ламп и ремонт проводит технический администратор площадки.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- Привести в порядок рабочее место.

- Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

- Отключить инструмент и оборудование от сети.

- Перекрыть подачу воды в установках

- Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

- По окончании работы с микроскопом на большом увеличении, установить малое увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф.

- Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.