Приложение 4

ПОЯСНЕНИЯ К КОНКУРСНОМУ ЗАДАНИЮ

компетенции

«ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИТОВ»

для основной возрастной категории

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	3

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс.

- Общее время на выполнение задания: 22 часа.

- Задание для конкурса

Конкурсным заданием является проектирование и изготовление Раструба, в количестве 1й штук (далее – конкурсное изделие).

Конкурсное изделие должно соответствовать следующим требованиям:

- Изделие должно быть изготовлено методом вакуумной инфузии.

- Толщина стенки раструба должна составлять 1,2 ± 0,4 мм (за исключением зон стыков),

- Масса конкурсного изделия должна находится в интервале 310– 340г;

- Изделие, должно при откачке воздуха с помощью вакуумного насоса удерживать вакуум в течение 2 мин с падением не более 10%.

- Испытание статическим нагружением с шагом 10 кг.

Конкурсанты получают в цифровом виде информацию, необходимую для выполнения конкурсного задания (3D модель конкурсного изделия, схему укладки конкурсного изделия, 3D модель оснастки для изготовления полуфабриката конкурсного изделия, инфраструктурный лист и дополнительные материалы (при наличии)), а также отфрезерованную оснастку.

В течение времени выполнения конкурсного задания конкурсанты должны:

- Спроектировать конкурсное изделие по предоставленной 3D модели конкурсного изделия;

2)	Провести расчет массы полуфабриката конкурсного изделия и массы конкурсного изделия (полуфабрикатом конкурсного изделия считается конкурсное изделие, не прошедшее финишную обработку);

3)	Разработать конструкторскую и технологическую документацию для изготовления конкурсного изделия;

4)	Разработать документацию для подготовки оснасткидля изготовления полуфабриката конкурсного изделия (далее – оснастка);

5) Подготовить оснастку для изготовления полуфабриката конкурсного изделия

6)	Изготовить полуфабрикат конкурсного изделия;

7)	Провести финишную обработку полуфабриката конкурсного изделия, соответствующего предоставленной 3D модели, требованиям конкурсного задания и полностью готового к проведению испытаний;

8)	Подготовить оснастку к последующему изготовлению полуфабриката конкурсного изделия;

9)	Представить конкурсное изделие для проведения испытаний.

Конкурсное изделие должно соответствовать требованиям конкурсного задания, а также быть изготовлено на современном технологическом уровне, с максимальной экономической эффективностью, обладать видовой привлекательностью.

Оценке подлежат:

- Процесс и результаты проектирования конкурсного изделия;

2)	Процесс и результаты подготовки оснастки;

3)	Процесс и результаты изготовления полуфабриката конкурсного изделия;

4)	Процесс и результаты финишной обработки полуфабриката конкурсного изделия до готового конкурсного изделия;

5)	Конкурсное изделие на соответствие конкурсному заданию по результатам испытаний.

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1

| Наименование модуля |  | Соревновательный день (Д1, Д2, Д3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Проектирование изделия. Разработка документации для изготовления изделия | Д1 | 8 часов |
| Б | Разработка документации для подготовки оснастки. | Д1 | 8 часов |
| В | Подготовка оснастки | Д1 | 8 часов |
| Г | Изготовление изделия | Д2/Д3 | 14 часов |

*Время на модули А,Б,В запускается одновременно

|  | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| День 1 |  | Сбор и регистрация участников и экспертов | Выполнение задания Модуль А |  |  |  |  | Выполнение задания Модуль А |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение задания Модуль Б |  |  |  |  | Выполнение задания Модуль Б |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение задания Модуль В |  |  |  |  | Выполнение задания Модуль В |  |  |  |  |

|  | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| День 2 |  | Сбор и регистрация участников и экспертов | Выполнение задания Модуль Г |  |  |  |  | Выполнение задания Модуль Г |  |  |  |  |

|  | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| День 3 |  | Сбор и регистрация участников и экспертов | Выполнение задания Модуль Г |  |  |  |  | Выполнение задания Модуль Г |  |  |

Конкурсантам необходимо спланировать и организовать работу, соответствующую высокому организационному и современному технологическому уровням, основываясь на принципах делового общения и деловой этики.

Для успешного завершения конкурсного задания конкурсанты должны выполнить все модули за отведенное на их выполнение время.

Конкурсантам необходимо создать на рабочем столе ПК папку с наименованием и сохранять всю информацию в папках:

- «КТД_Изделие_Конкурсант №___»

- «КТД_Оснастка_ Конкурсант №___»

По завершению выполнения модуля конкурсант с помощью подъема руки оповещает экспертов о готовности сдачи модуля. Далее главный эксперт подходит с соответствующем USB флэш-накопителем, и конкурсант самостоятельно перекидывает папку на USB флэш-накопитель. Конкурсант должен оповестить эксперта о готовности сдать модуль до окончания времени модуля. В случае если конкурсант не извещает эксперта о готовности сдать модуль до завершения времени на модуль, модуль к сдаче и оцениванию не принимается.

Доступ конкурсантов и экспертов-наставников к данным USB флэш-накопителям запрещен.

Каждый файл оцениваемой документации сохраняются в папке строго в единственном экземпляре с наименованием, приведенном в требованиях к каждому соответствующему документу. Наличие в данных папках файлов с несоответствующими наименованиями или дублирующих файлов не допускается. В случае наличия в данных папках файлов с несоответствующими наименованиями или дублирующих файлов – эти файлы не рассматриваются и не оцениваются, о чем, после копирования конкурсантом папки на USB флэш-накопитель, главным экспертом или заместителем главного эксперта соревнований уведомляются эксперты-наставники команд, находящиеся на соревновательной площадке.

Скопированные конкурсантами на соответствующей USB флэш-накопитель соответствующие файлы оцениваемой документации команды сохраняются главным экспертом или заместителем главного эксперта соревнований на компьютере, предоставленном техническим администратором площадки (ТАП) и находящимся в комнате экспертов. Данные файлы распечатываются и передаются в печатном виде строго по указанию главного эксперта соревнований – оценочной группе для проведения оценки или эксперту-наставнику, закрепленному за соответствующей командой – для оценки соответствия выполняемых соответствующей командой операций, режимов, применяемых материалов, инструментов, оборудования – разработанной данной командой документации.

Конкурсанты выполняют модули в следующем порядке:

А. Проектирование изделия и разработка документации для изготовления изделия.

Время выполнения модуля – 8 часов.

Результатами выполнения модуля являются следующие документы:

1) Конструкторская документация на изделие, оформленная с учетом требований Единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД).

1.1) В представленном(ых) документе(ах) оцениваются:

1.1.1) Основная рамка и ее заполнение.

1.1.2) Количество, масштаб и обозначение видов, проекций, разрезов, сечений.

1.1.3) Осевые линии.

1.1.4) Штриховка.

1.1.5) Габаритные размеры.

1.1.6) Размеры и расположение характерных зон. Толщины изделия в характерных зонах.

1.1.7) Размеры, определяющие конфигурацию изделия.

1.1.8) Пересечения и наложения размерных линий и текста.

1.1.9) Базы для выкладки, привязанные к определенному виду с указанием номера слоя, выкладываемого первым от формообразующей поверхности, и направлением выкладки (0о/45о /90о).

1.1.10) Позиционирование, форма и размеры каждого слоя армирующего материала.

1.1.11) Схема укладки слоев армирующих материалов.

1.1.12) Текстовая часть (технология изготовления, материал матрицы, режимы отверждения, шероховатость обрабатываемых поверхностей и указания по механической обработке).

1.1.13) Читаемость конструкторской документации.

1.2) Требования:

1.2.1) Время передачи документа(ов): ограничено выполнением модуля.

1.2.2) Документ(ы) создается(ются) с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен(жны) содержать печатный текст и графическую часть, состав и объем которых определяются конкурсантами.

1.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого(ых) документа(ов): файл в формате PDF с наименованием «КД_Конкурсант_№___.pdf».

2) Расчет массы полуфабриката изделия и массы изделия.

2.1) В представленном документе оцениваются:

2.1.1) Общий раздел:

2.1.1.1) Наименование и поверхностная плотность используемых армирующих материалов с указанием единицы измерения.

2.1.1.2) Формула для расчета массы с расшифровкой обозначений.

2.1.2) Расчет массы полуфабриката изделия:

2.1.2.1) Количество, размер и площадь раскроя армирующего материала с указанием единиц измерения.

2.1.2.2) Соотношение армирующего материала и связующего.

2.1.2.3) Расчет массы армирующего материала, массы связующего и его компонентов с указанием единиц измерения.

2.1.3) Расчет массы изделия:

2.1.3.1) Зоны укладки и их площадь с указанием единиц измерения.

2.1.3.2) Армирующие материалы с указанием зоны укладки и количества слоев.

2.1.3.3) Соотношение армирующего материала и связующего.

2.1.3.4)Расчет массы армирующего материала, связующего и итоговая масса изделия с указанием единиц измерения.

2.2) Требования:

2.2.1) Время передачи документа: ограничено выполнением модуля.

2.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст и иллюстративный материал, состав и объем которых соответствует разделам и их содержанию, приведенным в примере.

2.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «РМ_Конкурсант_№___.pdf».

2.2.4) Округление значений: до целого значения.

2.2.5) Дополнительное требование к расчету массы полуфабриката изделия: отклонение фактически используемого количества связующего при пропитке полуфабриката изделия от расчетного не должно превышать 15%.

В случае, если отклонение фактически используемого количества связующего при пропитке полуфабриката изделия от расчетного превышает 15%, то расчет массы полуфабриката изделия не оценивается.

3) Пооперационная карта технологического процесса изготовления изделия. В пооперационную карту технологического процесса изготовления изделия также включаются операции по нанесению антиадгезива и/или разделительного воска и подготовке оснастки к последующему использованию.

3.1) В представленном документе оцениваются:

3.1.1) Технологические операции изготовления конкурсного изделия. Последовательность.

3.1.2) Технологические режимы изготовления конкурсного изделия.

3.1.3) Основные, вспомогательные и расходные материалы.

3.1.4) Оборудование и инструменты.

3.1.5) Соответствие содержания ячеек требованиям столбцов, в которых они находятся.

3.1.6) Наличие номера команды и технологии изготовления изделия.

3.2) Требования:

3.2.1) Время передачи документа: ограничено выполнением модуля.

3.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст, состав и объем которого определяется конкурсантами.

3.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «ПК_Изделие_Конкурсант_№___.pdf», выполненный по предоставленной организаторами форме.

4) Технологический эскиз формования полуфабриката изделия.

4.1) В представленном документе оцениваются:

4.1.1) Схема собранного пакета с указанием расположения основных и вспомогательных материалов, зон подвода и отвода связующего и/или воздуха, вакуумного мешка и герметизирующего жгута.

4.1.2) Габаритные размеры оснастки и ориентировочные размеры зон выкладки основных и вспомогательных материалов, отступов зон подвода и отвода.

4.2) Требования:

4.2.1) Время передачи документа: ограничено выполнением модуля.

4.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст и иллюстративный материал, состав и объем которых определяются конкурсантами.

4.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «ТЭ_Изделие_Конкурсант_№___.pdf».

Б. Разработка документации для подготовки оснастки.

Время выполнения модуля – 8 часов.

Результаты выполнения модуля:

1) Пооперационная карта технологического процесса изготовления и подготовки оснастки.

1.1) В представленном документе оцениваются:

1.1.1) Технологические операции изготовления оснастки. Последовательность и контрольные размеры.

1.1.2) Технологические режимы изготовления оснастки.

1.1.3) Технологические операции подготовки оснастки. Последовательность.

1.1.4) Технологические режимы подготовки оснастки.

1.1.5) Основные, вспомогательные и расходные материалы.

1.1.6) Оборудование и инструменты.

1.1.7) Соответствие содержания ячеек требованиям столбцов, в которых они находятся.

1.1.8) Наличие номера команды и технологии изготовления изделия.

1.2) Требования:

1.2.1) Время передачи документа: ограничено выполнением модуля.

1.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст, состав и объем которого определяется конкурсантами.

1.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «ПК_Оснастка_Конкурсант_№___.pdf», выполненный по предоставленной организаторами форме.

2) Сборочный эскиз оснастки, подготовленной к изготовлению полуфабриката изделия.

2.1) В представленном документе оцениваются:

3.1.1) Графическое изображение оснастки с указанием способа сборки, зон нанесения материалов, для подготовки оснастки.

3.1.2) Габаритные размеры оснастки, расстояние от рабочей поверхности до краев оснастки.

2.2) Требования:

3.2.1) Время передачи документа: не позднее завершения модуля.

3.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст и иллюстративный материал, состав и объем которых определяются конкурсантами.

3.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «СЭ_Оснастка_Конкурсант_№___.pdf».

В. Подготовка оснастки.

Время выполнения модуля – 8 часов.

Оцениваемые результаты выполнения модуля:

1) Оснастка, подготовленная к изготовлению полуфабриката изделия.

1.1) Качество формообразующей поверхности.

1.2) Наличие зарезов, сколов, лишних отверстий.

1.3) Наличие баз для выкладки (с указанием номера слоя, выкладываемого первым от формообразующей поверхности, и направлением выкладки (0о/45 о /90о)) и осевых линий.

Оснастка считается подготовленной к изготовлению полуфабриката изделия после нанесения порозаполнителя и/или связующего с отвердителем и их финишной доводки.

СТОП! Конкурсанты обязаны предъявить для оценки оснастку, подготовленную к изготовлению полуфабриката изделия – до начала процесса изготовления полуфабриката изделия.

2) Оснастка, подготовленная к последующему изготовлению полуфабриката изделия:

3.1) Наличие визуальных дефектов (сколов, царапин).

2.2) Наличие баз для выкладки (с указанием номера слоя, выкладываемого первым от формообразующей поверхности, и направлением выкладки (0о/45 о /90о)) и осевых линий.

2.3) Отсутствие волокон ткани, наплывов смолы и вспомогательных материалов после предыдущей формовки.

3) Стоимость изготовления и подготовки оснастки:

3.1) Стоимость материалов (согласно прайс-листу).

3.2) Стоимость рабочего времени конкурсантов (1000 у.е. в час за 1 конкурсанта).

3.3) Стоимость времени использования оборудования и электроинструмента (500 у.е. в час).

4) Контроль технологических процессов и культура производства:

4.1) Соответствие деятельности конкурсанта ранее подготовленной пооперационной карте и выполненным эскизам, в части технологических режимов, операций и их последовательности, используемых материалов, оборудования и инструмента, формы и геометрических размеров.

4.2) Чистота на рабочих местах, внешний вид конкурсантов во время соревнований и умение работать с материалами.

Материалы для изготовления и подготовки оснастки к выкладке полуфабриката изделия берутся конкурсантами со склада в соответствии с заявкой на материалы.

Механическая обработка оснастки в рамках ее подготовки к изготовлению полуфабриката изделия допускается только в комнате механической обработки.

Время работы конкурсантов по подготовке документации на изготовление и подготовку оснастки к изготовлению полуфабриката изделия не фиксируется. В табель учета рабочего времени включается только время физической работы с оснасткой: раскрой заготовки (элементов заготовки); закрепление заготовки на фрезерном станке с ЧПУ; снятие отфрезерованных изделий (деталей); доводка оснастки; подготовка оснастки к изготовлению полуфабриката изделия; очистка и уборка инструмента, оборудования и рабочего места.

Временной интервал между открытием и закрытием рабочего времени должен составлять не менее 10 минут.

Время работы дрели-шуруповерта, промышленного фена, пылеудаляющего аппарата и мобильной установки для вакуумной инфузии при изготовлении и подготовки оснастки не учитывается в табели учета времени использования оборудования и электроинструмента.Время использования остального электроинструмента фиксируется с момента получения и до момента возврата на место хранения в очищенном состоянии.

Допускается использование дрели-шуруповерта исключительно по прямому назначению: сверление отверстий и закручивание метизов.

Время работы фрезерного станка с ЧПУ и печи полимеризациисчитается с момента помещения заготовки в оборудование и до завершения его уборки.

Конкурсанты обязаны вернуть используемый электроинструмент на место хранения в очищенном состоянии и только после этого приступить к уборке рабочего места. После завершения работы на оборудовании конкурсанты обязаны произвести очистку оборудования и прилегающее к нему рабочее пространство.

Дальнейшее выполнение конкурсного задания возможно только после завершения уборки.

Фрезы для станка с ЧПУ при их повреждении в ходе фрезерования оцениваются по 1500 у.е. за 1 штуку до диаметра хвостовика 6 мм, 3000 у.е – до 10 мм.

Оценка подготовленной к изготовлению полуфабриката изделия оснастки производится сразу после завершения модуля.

При отсутствии подготовленной к изготовлению полуфабриката изделия оснастки по завершении времени выполнения модуля В конкурсант продолжает процесс подготовки оснастки к изготовлению полуфабриката изделия в рамках времени, отведенного на выполнение модуля Г. При этом, время, отведенное на выполнение модуля Г остается неизменным (не увеличивается).

Г. Изготовление изделия.

Время выполнения модуля – 14 часов.

Оцениваемые результаты выполнения модуля:

1) Качество формования полуфабриката изделияРаструба, снятого с оснастки:

1.1) Отсутствие каверн, шероховатости, отпечатков и других локальных неровностей на поверхностях.

1.3) Отсутствие посторонних включений, подтеков связующего, непропитанных волокон, следов удара и механической зачистки от связующего, сколов на поверхностях.

1.4) Отсутствие складок от вспомогательных материалов и верхнего слоя наполнителя на поверхностях.

1.5) Отсутствие трещин и расслоений материала.

1.6) Отсутствие вздутий.

1.7) Отсутствие рисунка ткани в объеме или равномерность рисунка ткани.

СТОП! Конкурсанты обязаны предъявить полуфабрикат изделия, снятый с оснастки, на оценку до начала дальнейшей финишной обработки.

2) Изделие,готовое для проведения испытаний на соответствие конкурсному заданию:

2.1) Видовая привлекательность изделия:

2.1.1) Отсутствие следов механической обработки на поверхности или аккуратность механической обработки поверхности на фрезерном станке с ЧПУ, отсутствие зарезов, сколов, ворсистости и пригаров.

2.1.2) Отсутствие зарезов, сколов от обрабатывающего инструмента, ворсистости, расслоений на торцах и кромках изделия, а также отверстиях.

2.2) Масса изделия:

2.2.1) Соответствие фактической массы значению, указанному в КД, и расчетному значению (предельное отклонение не более 10%). Оценивается соответствие фактической массы изделия, указанной в КД, и расчетному значению с учетом предельного отклонения.

2.2.2) Весовая эффективность изделия.Отношение максимальной нагрузки, которую выдержало изделие к его фактической массе изделие прошедшее испытание.

2.3) Геометрические размеры изделия и их соответствие чертежу изделия и 3D модели. Места замера по каждому аспекту определяются оценочной группой на основании максимальных визуально определимых отклонений. На каждый аспект допускается измерение не более чем в 3х местах, за исключением габаритной длины изделия – 2 замер, повторенный 3 раза, толщины стенки изделия входного патрубка, и выходного 1;2 патрубка 3 места для замера. Толщина стенки изделия в зоне стыка не производится.

2.4) Изделие должно при откачке воздуха с помощью вакуумного насоса удерживать вакуум в течение 2 мин с падением не более 10%.

2.5) Изделие должно выджерживать испытание статическим нагружением  с шагом 10 кг.

В случае, если отклонение фактически массы изделия от расчетной, указанной в КД, превышает 15%, то соответствие массы изделия не оценивается.

3) Стоимость изготовления изделия (с учетом финишной обработки и подготовки оснастки к последующему использованию):

3.1) Стоимость вспомогательных материалов (согласно прайс-листу).

3.2) Стоимость основных материалов (согласно прайс-листу).

3.3) Стоимость рабочего времени конкурсантов (1000 у.е. в час за 1 конкурсанта).

3.4) Стоимость времени использования оборудования и электроинструмента (500 у.е. в час).

4) Контроль технологических процессов и культура производства:

4.1) Соответствие деятельности конкурсанта ранее подготовленной пооперационной карте и технологическому эскизу, в части операций и их последовательности, технологических режимов, используемых материалов, оборудования и инструмента.

4.2) Чистота на рабочих местах, внешний вид конкурсантов во время соревнований и умение работать с материалами.

4.3) Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, кодекса этики и норм поведения.

Материалы для изготовления изделия и подготовки оснастки к последующему использованию берутся конкурсантами со склада в соответствии с заявкой на материалы.

Раскрой основных и вспомогательных материалов возможен только после нанесения порозаполнителя и/или связующего с отвердителем на поверхность оснастки и помещения ее в печь полимеризации.

Перед помещением собранного и пропитанного пакета в печь полимеризации конкурсант обязан проверить его на герметичность и в случае обнаружения потери герметичности принять меры для предотвращения или устранения последствий утечки вакуума.

Рабочее время конкурсанта фиксируется в табели рабочего времени. Временной интервал между открытием и закрытием рабочего времени должен составлять не менее 10 минут.

Время работы дрели-шуруповерта, промышленного фена, пылеудаляющего аппарата и мобильной установки для вакуумной инфузии при изготовлении изделия не учитывается в табели учета времени использования оборудования и электроинструмента.Время использования остального электроинструмента фиксируется с момента получения и до момента возврата на место хранения в очищенном состоянии.

Допускается использование дрели-шуруповерта исключительно по прямому назначению: сверление отверстий и закручивание метизов.

Время работы фрезерного станка с ЧПУ, печи полимеризации и электроинструмента фиксируется в табели учета времени использования оборудования и электроинструмента.Время работы фрезерного станка с ЧПУ и печи полимеризации считается с момента помещения заготовки в оборудование и до завершения его уборки.Время использования электроинструмента фиксируется с момента получения и до возврата в очищенном состоянии.

Конкурсанты обязаны вернуть используемый электроинструмент на место хранения в очищенном состоянии и только после этого приступить к уборке рабочего места. После завершения работы на оборудовании конкурсанты обязаны произвести очистку оборудования и прилегающее к нему рабочее пространство.

Дальнейшее выполнение конкурсного задания возможно только после завершения уборки.

Установка в печь полимеризации собранного вакуумного пакета допускается только с отсоединенной вакуумной станцией.

Фрезы для станка с ЧПУ при их повреждении в ходе фрезерования оцениваются по 1500 у.е. за 1 штуку до диаметра хвостовика 6 мм, 3000 у.е – до 10 мм.

Внимание! На изделии нужно указать номер рабочего места, название изделия. На углекомпозите белым маркером, на стеклокомпозите черным маркером.

Оценка соответствия высоты и внешнего контура изделий чертежу и 3D модели без нанесенной разметки не производится.

СТОП! Конкурсанты обязаны предъявить изделие на оценку по готовности.

Порядок и дополнительные условия допуска к испытаниям на соответствие требованиям конкурсного задания.

- Изделие подлежит оценке в случае сдаче если на поверхности изделия нет Кусков формы.

- Изделия, не соответствующие требованиям 2 – 4 к конкурсному изделию, не допускаются к испытаниям статической нагрузкой, а также не оцениваются по массе и стоимости.