ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИЯ «АРХИТЕКТУРА»

ИТОГОВЫЙ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ) ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ПРОФЕССИОНАЛЫ»,

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ,

г. КРАСНОЯРСК

2025 г.

Задание на проектирование объекта капитального строительства

Здание физкультурного назначения – физкультурно-оздоровительный комплекс водных видов спорта со встроенным центром обработки данных.

по адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, 1,

кадастровый номер участка: территория включает в себя земельные участки с кадастровыми номерами 24:50:0600031: 1029, 589, 580, 1362, 1752, 590, 575, 583, 1135  и неразграниченную территорию.

| I. Общие данные |  |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования объекта | Инициатива НИИ УРС по развитию социальной инфраструктуры с включением объектов инженерно-информационной инфраструктуры |
| - Застройщик (технический заказчик) | АНО «Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве |
| - Проектная организация | Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» в 2025 г. |
| - Место строительства | г. Красноярск, ул. Кутузова, 1 |
| - Площадь участка | 35900 м. кв. |
| - Вид работ | Новое строительство |
| - Назначение | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) водных видов спорта с включением помещений центра обработки данных (ЦОД) |
| - Типологическая принадлежность | Здание зрелищных и культурно-просветительских учреждений, с включением объектов инженерно-информационной инфраструктуры |
| - Пожарная и взрывопожарная опасность | Класс функциональной пожарной опасности Ф2.1 |
| - Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | - Этажность машинного зала ЦОД – 2 этажа; - Этажность ФОК предусмотреть проектом; - Здание оборудовать двумя спортивными бассейнами: 50 и 25 м, количество дорожек не менее 5 для каждого бассейна; - Количество мест трибун – 100 для большого бассейна, 50 для малого бассейна. Общая численность посетителей единовременно максимально 250 чел; - Предложить и обосновать наиболее компактную схему здания по площади и строительному объему. |
| - Уровень ответственности | нормальный |
| - Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Состав, качество и содержание проектных материалов должно отвечать требованиям нормативных документов, включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил. Проектом предусмотреть использование экологичных материалов и технологий, в том числе отвечающих требованиям Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Энергоэффективность здания должна отвечать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и быть не ниже класса «В». Проектные решения должны иметь конкурентное преимущество в эстетическом, технологическом, экономическом, экологическом и социальном аспектах. |
| II. Требования к проектным решениям |  |
| - Требования к схеме планировочной организации земельного участка и благоустройству территории | Здание обеспечить необходимыми элементами планировки в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения». Предусмотреть подходы и подъезд к зданию, пожарный объезд, хозяйственные площадки и автостоянки по расчету с учетом градостроительной ситуации. Благоустройство должно соответствовать современным требованиям комфорта и экологичности к общественным пространствам. Территорию благоустроить пешеходными дорожками, озеленением, освещением, МАФ, при выборе руководствоваться следующим: - использование местных растений и материалов для ландшафтных решений; - использование материалов с учетом долговечности и износоустойчивости; - создание неприхотливых зеленых зон и сокращение площадей газонов, требующих частого полива; - установка энергосберегающего освещения; - управление ливневыми стоками, в т.ч. повторное использование дождевых вод и внедрение устойчивых дренажных систем; - учет в архитектурных и ландшафтных решениях элементов местной культуры; - обустройство наружных общественных зон с учетом возможного локального перегрева территории (использование светлых материалов для мощения дорожек и обустройства кровель, проницаемые покрытия, зеленые насаждения/навесы для затенения зон отдыха, водные элементы, вертикальное озеленение, зеленые кровли); - создание велодорожек, совместимых с движением электровелосипедов и электросамокатов, наличие инфраструктуры для использования велотранспорта (парковки вблизи здания ФОК с защитой от погодных условий, пункты проката и обслуживания, зарядные станции); - учет ветрозащитных элементов; - использование систем антиобледенения пешеходных дорожек/входов в здание; - использование систем грязезащиты во входных группах здания Привести ТЭП генплана. |
| - Требования к объемно-планировочным решениям | Разработать эскизное предложение объемно-планировочного решения здания с учетом следующих требований: - Размеры машинного зала ЦОД в осях не менее 70000х26000 мм; - Предусмотреть помещения общей ориентировочной площадью 70 кв.м для охраны, диспетчера, кабинетов сотрудников, обсуживающих ЦОД, на три рабочих места; - Продумать вход в помещения ЦОД; - Наличие двух бассейнов в ФОК длиной 50 м и 25 м, количество дорожек - минимум по 5 шт. Ширина дорожек стандартная; - Вестибюль, гардероб, санузлы входной группы по расчету. Предусмотреть разделение потоков категорий посетителей; - Количество мест трибун – 100 для большого бассейна, 50 для малого бассейна; - Раздевалки, душевые, санузлы бассейнов по расчету; - Предусмотреть помещения буфета на 50 посадочных мест; - Для обслуживания всего здания предусмотреть технические помещения электрощитовой, водомерного узла, теплоцентра, вентиляционной камеры. Также учесть эпизодическую необходимость подъезда транспорта и загрузки технологического оборудования ЦОД и ФОК; - Вертикальные коммуникации предусмотреть с учетом удобства, требований эвакуации и доступа МГН. Предусмотреть грузовые лифты для оборудования; Проектные решения должны соответствовать СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения», СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 310.1325800.2017 «Бассейны для плавания», СП 541.1325800.2024 «Здания и сооружения центров обработки данных» и всем обязательным нормативным требованиям пожарной безопасности. Решение по количеству, площади помещений принимается автором с обоснованием. Дополнительные функции и помещения могут быть предложены с обоснованием. Привести предварительные технико-экономические показатели проекта. |
| - Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Стилевое решение предложить проектом с обоснованием. Решения должны быть грамотными с точки зрения композиции, пропорций, применения средств архитектурной пластики, тектоники, детализации, учитывать конструктивные особенности, используемые строительные материалы должны отвечать требованиям устойчивого развития с строительстве. |
| - Требования к конструктивным решениям | Определить конструктивную схему здания, дать обоснование принятому решению. Выбрать основные строительные материалы, дать обоснование принятому решению. Решения должны быть современны, экологичны, технологичны, отвечать архитектурному облику здания и требованиям устойчивого развития в строительстве. При выборе строительных и отделочных материалов руководствоваться следующим: - Приоритет выбора материалов, производимых в регионе для сокращения углеродного следа; - выбор материалов со вторичной составляющей; - материалы из ответственных источников; - износоустойчивость и долговечность отделочных материалов |
| - Требования к основному инженерному оборудованию | Предусмотреть решения по оснащению здания системами водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электрооборудования, связи. Учесть мощность подключаемого ИТ-оборудования в пределах от 2000 до 4000 кВт. Также дать оценку использования вторичного тепла ЦОД и предложение по оснащению здания энергосберегающими и системами автоматизированного управления. Технические решения должны отвечать требованиям устойчивого развития и включать следующее: - Установку водосберегающего оборудования; - повторное использование воды; - оптимизацию работы бассейнов (мероприятия по снижению испарения воды, высокоэффективные системы фильтрации, передовые системы очистки воды); - максимальное использование сбросной теплоты ЦОД для нужд отопления и ГВС ФОК; - интеграцию природоподобных технологий и автономных решений; - установку энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования |
| - Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Проектные решения должны отвечать требованиям нормативов и сводов правил, регламентированных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| - Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов | Проектные решения должны учитывать требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Необходимо учесть возможность использования бассейнов инвалидами и предусмотреть дополнительные мероприятия, включающие специальное оборудование бассейнов. |
| III. Иные требования к проектированию |  |
| - Требования к предпроектным материалам | Согласно ТЗ на предпроектный анализ |
| - Требования о применении технологий информационного моделирования | Разработать информационную модель здания с применением технологий RENGASOFT. |
| - Требования к материалам демонстрации | Проект предоставляется на плакате размером 594х841 мм альбомной ориентации, в том числе в электронном виде в формате .jpg и сопровождается презентацией в виде слайд-шоу. На итоговый планшет компонуются материалы предпроектного анализа, эскизного этапа, краткая аннотация с описанием концептуальной идеи проекта, проектные материалы, название проекта. Наличие подписи автора обязательно. Презентация выполняется по шаблону и включает краткое описание принятых проектных решений и графические материалы в большем масштабе. |

К заданию на проектирование прилагаются:

- техническое задание на предпроектный анализ территории;

- схемы устройства машинного зала ЦОД;

- шаблон итоговой презентации.

Для использования теплоты воздуха из «горячих коридоров» ЦОДа для теплоснабжения ФОК с устройством замкнутого водоснабжения (УЗВ) используется следующая схема:

Часть воздуха из «горячих коридоров» с температурой 38-40 °C направляется в специальный воздуховод (1), соединяющий ЦОД с ФОК. В

воздуховоде установлен теплообменник

«воздух-вода» (2), в котором происходит

подогрев теплоносителя для УЗВ и по тру-

бопроводу (6) поступает на распредели-

тельный коллектор (10) для нагрева бас-

сейнов.

Воздух, пройдя через теплообменник (2)

и охладившись до температуры 30 °C, по-

ступает в ФОК, обеспечивая равномерный обогрев.

Помещения для ИT-оборудования для приёма, обработки, хранения и передачи цифровых данных