Определите потребность в электропогрузчиках и ричтраках при работе в одну смену

Рабочий день электропогрузчика/ричтрака – 10 ч/см.

Коэффициент использования техники во времени – 0,8

Коэффициент готовности механизма – 0,75

Коэффициент неравномерности поступления груза – 1,3

Время цикла в зоне стеллажного хранения:

- электропогрузчика на ввоз – 200 с.

- электропогрузчика на вывоз – 150 с.

- ричтрака на ввоз и на вывоз – 180 с.

Время цикла в зоне штабельного хранения:

- электропогрузчика на ввоз – 208 с.

- электропогрузчика на вывоз – 190 с.

Средний расход паллет в зоне стеллажного хранения – 190 паллет/смена

Средний расход паллет в зоне штабельного хранения – 300 паллет/смена.

Зона стеллажного хранения

- Фактическое время работы электропогрузчика и ричтрака =

- Количество циклов, совершаемых электропогрузчиком в смену на ввоз груза =

- Количество электропогрузчиков на ввоз груза =

- Количество циклов, совершаемых электропогрузчиком в смену на вывоз =

- Количество электропогрузчиков на вывоз =

- Количество циклов, совершаемых ричтраком в смену на ввоз грузов =

- Количество ричтраков на ввоз грузов =

- Количество ричтраков на вывоз грузов =

Зона штабельного хранения

- Количество циклов, совершаемых электропогрузчиком в смену на ввоз груза =

- Количество электропогрузчиков на ввоз груза =

- Количество циклов, совершаемых электропогрузчиком в смену на вывоз =

- Количество электропогрузчиков на вывоз =