Приложение 4

МОДУЛЬ А: «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ДЕЖУРНОГО

ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» (инвариант)

Время выполнения задания: 2 часа.

- Конкурсное задание Модуля А выполняется на полигоне станции

- «Малая Вишера» деловая игра № 5*

- «Малая Вишера» деловая игра № 6*

* выбор полигона железнодорожной станции выполняется в процессе жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля.

Задания: Вы заступили в смену дежурным по железнодорожной станции и Вам необходимо выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной станции, строго придерживаясь требований нормативной документации,  осуществить организацию приёма, отправления и пропуска поездов, в соответствии с графиком движения, расписанием движения транспортных средств, ТРА железнодорожной станции, выполнить маневровую работу на железнодорожной станции в заданный период времени с заполнением необходимой документации (в электронном и бумажном виде) с соблюдением регламента переговоров при организации движения поездов и маневровых передвижениях, обеспечить рациональное использование всех технических устройств, бесперебойный приём поездов на станцию, безопасность движения и сохранность подвижного состава.

! ВНИМАНИЕ

- Во время выполнения обязанностей ДСП участнику необходимо выполнять работу на тренажере, заполнять документацию и вести регламент переговоров параллельно в соответствии с работой. В случае выявления экспертами случаев отдельно выполненных элементов работы, к оценке принимается только один элемент (тренажер).

- Во время выполнения обязанностей дежурного по железнодорожной станции НЕДОПУСТИМО ставить тренажер на паузу.

- В случае выявления экспертами постановки тренажера на паузу – работа по выполнению задания начинается заново.

- Перед началом второй и последующих попыток участник должен поднять руку и оповестить об этом главного эксперта, чтобы зафиксировать начало.

- В случае выявления экспертами несоблюдения данного условия работы, оценка работы участника по данному модулю - обнуляется.

- Результаты всех попыток должны быть сохранены.

- В случае, если участник начинает выполнять задание со второй и далее попытки, то вся остальная работа по заполнению журналов и регламенту переговоров также должна начинаться с начала, запись второй и каждой следующей попытки начинается с нового разворота листа.

- Оценка регламента экспертами производится в процессе выполнения, запись регламента на тренажере выполняется.

- Завершение выполнения задания на полигоне станции является временем сдачи смены дежурным по железнодорожной станции.

- Перед завершением игры необходимо выполнить скриншот развёрнутого графика движения поездов и только после этого нажать кнопку «завершить»;

- Сделайте скриншот отчета о выполненной работе сформированного на тренажёре.

Требования к оформлению модуля:

- После окончания выполнения задания, все созданные файлы необходимо сохранить в формате PDF в одной папке на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

- Пример: РМ 1_ Модуль А_Иванов Иван

МОДУЛЬ Б.  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (константа)

Время на выполнение модуля 3 часа

Задание состоит из двух блоков:

- Разработка схемы промежуточной станции - 2 часа

- Представление запроектированный промежуточной станции – 5 минут

Задание блок 1: для успешного функционирования железнодорожной станции Вам необходимо решить комплекс задач по проектированию инфраструктуры железнодорожной станции:

Разработать немасштабную схему промежуточной станции по взаимному расположению приёмо-отправочных путей полупродольного типа. Станция расположена на двухпутном участке, для организации работы на станции предусмотреть пять приёмо-отправочных пути. Схему станции вычертить немасштабно, но соразмерно.

Приёмоотправочные пути оборудованы электрическими рельсовыми цепями. Для обслуживания пассажиров на станции расположены высокие пассажирские платформы шириной 5 м – островная и 4 м – боковая, длиною – 400 м, для прохода пассажиров – тоннели под путями, соединяющие платформы.

Для выполнения грузовых операций на станции в III четверти необходимо запроектировать грузовой район, на котором предусмотреть крытый склад длиной 72 м, крытую платформу 54 м, навалочную площадку длиной 130 м. Пути грузового района тупиковые.

Грузовой район станции и пассажирские устройства расположены с разных сторон от оси главного пути.

Для организации работы станции требуется предусмотреть примыкание двух путей необщего пользования в II, III четвертях, все остальные необходимые пути и устройства расположить на схеме станции самостоятельно в соответствии с заданными условиями и требованиями проектирования. Условные обозначения представлены в Приложении Б1.

На схеме пронумеруйте пути и стрелочные переводы на станции, укажите места установки предельных столбиков, укажите включение стрелочных переводов в ЭЦ, укажите расстояния между осями смежных путей в соответствии с ПТЭ ЖД РФ, при условии дальнейшего развития станции, определите места установки входных и выходных светофоров, укажите обозначение светофоров.

Задание блок 2:

Разработанную схему представить экспертам.  Дать характеристику станции и описание технологии работы - регламент выступления 5 минут на участника

Требования к оформлению модуля: вид шрифта – Times New Roman, для текста размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста - по ширине; рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

- После окончания выполнения задания, выполненную работу необходимо сохранить в одной папке в формате PDF на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

- Пример: РМ 1_ Модуль Б_Иванов Иван

ПРИЛОЖЕНИЕ Б1. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВЫЧЕРЧИВАНИИ СХЕМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ

МОДУЛЬ В.  «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ» (инвариант)

Время на выполнение модуля 2 часа

Задания: Вы заступили на должность дежурного по железнодорожной станции «Казинки» (Схема станции представлена в приложении В1). Для успешного функционирования железнодорожной станции Вам необходимо решить комплекс задач по организации работы на железнодорожной станции с использованием информационных технологий для обработки оперативной информации.

Рассчитайте показатели работы станции по суточному план-графику Приложение В1а (диапазон времени определяется путем жеребьевки):

- Определите простой всех категорий вагонов на станции:

- простой транзитного вагона без переработки;

- простой транзитного вагона с переработкой;

- простой местного вагона.

- Определите коэффициент сдвоенных операций и простой под одной грузовой операцией

- Вагонооборот станции и нормы рабочего парка вагонов

- Коэффициент использования маневровых локомотивов и приемоотправочных путей.

Формы таблиц для занесения данных для расчета показателей работы станции приведены в Приложениях В2, В3 и В4. Значения средних показателей работы станции, представить в таблице по форме Приложения В5

Требования к оформлению работы:

Для текста размер шрифта – 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине.

В таблицах размер шрифта – 10, интервал 1,0, выравнивание числовых значений по центру ячейки, текста по ширине.

Таблицы и рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

- После окончания выполнения задания, все созданные файлы необходимо сохранить в формате PDF в одном файле на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

- Пример: РМ 1_ Модуль В_Иванов Иван

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 – Схема железнодорожной станции Казинки

ПРИЛОЖЕНИЕ В2 - Таблица для определения простоя транзитного вагона без переработки по железнодорожной станции

| № п/п | Номер поезда | Время |  | Простой вагонов в часах | Количество вагонов в составе | Вагоночасы простоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прибытие | отправление |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В3 - Таблицы для определения простоя транзитного вагона с переработкой по станции

Таблица 1

| №п/п | Номер поезда | Количество транзитных вагонов с переработкой | Время |  | Продолжительность обработки в часах | Вагоночасы простоя по прибытию | Время окончания расформирования | Простой под расформированием | Вагоночасы простоя под расформированием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прибытие | Окончание обработки |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 2

| Остаток вагонов на «0» часов |  |  | Количество прибывших вагонов |  |  | Всего вагонов на пути |  |  | Простой грузовых вагонов под накоплением в часах |  |  |  | Вагоночасы простоя под накоплением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | № поезда | Количество транзитных вагонов с переработкой |  | Время |  |  | Продолжительность формирования в часах | Вагоночасы простоя под формированием |  | № поезда своего формирования | Время отправления поезда | Продолжительность простоя по отправлению в часах |  | Вагоночасы простоя по отправлению | Назначение поезда |
|  |  |  |  |  | Начало формирования | Окончание формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В4 - Таблица для определения простоя местного вагона

| Остаток вагонов на «0» часов | Прибытие |  |  | Время начала подачи вагонов | Простой вагонов от прибытия до начала подачи | Вагоночасы простоя по прибытию | Количество грузовых операций | Время окончания грузовых операций | Простой вагонов под грузовыми операциями | Вагоночасы простоя под грузовыми операциями | Отправление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № поезда | Время прибытия | Количество местных вагонов |  |  |  |  |  |  |  | № поезда | Время отправления | Кол-во отправленных вагонов | Простой по отправлению | Вагоно-часы по отправлению | Назначение вагонов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В5 – Таблица для внесения средних значений показателей работы станции

| ## Показатель | ## Значение |
| --- | --- |
| Простой транзитного вагона без переработки |  |
| Простой транзитного вагона с переработкой |  |
| Простой местного вагона |  |
| Коэффициент сдвоенных операций |  |
| Простой под одной грузовой операцией |  |
| Вагонооборот станции |  |
| Норма рабочего парка вагонов на станции |  |
| Коэффициент использования маневровых локомотивов |  |
| Коэффициент использования приемоотправочных путей |  |

МОДУЛЬ Г. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ДЕЖУРНОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ПРИ НАРУШЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

Время на выполнение модуля 2 часа

- Конкурсное задание Модуля Г выполняется на полигоне станции

- «Брантовка» деловая игра № 2*

- «Брантовка» деловая игра № 3*

- «Струнино» деловая игра № 2*

- «Струнино» деловая игра № 4*

- «Малая Вишера» деловая игра № 2*

- * выбор полигона железнодорожной станции с неисправностью выполняется в процессе жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля.

Задания: 	Вы заступили в смену дежурным по железнодорожной станции и Вам необходимо:

- выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной станции;

- организовать приём, отправление и пропуск поездов в соответствии с графиком движения, расписанием движения транспортных средств и ТРА железнодорожной станции в заданный период времени с заполнением необходимой документации (бумажном виде) строго придерживаться требований нормативной документации, в том числе: рациональное использование всех технических устройств, бесперебойный приём поездов на станцию, безопасность движения и сохранность подвижного состава;

- заполнить необходимую документацию (в бумажном виде) при нарушении нормальной работы устройств СЦБ и связи;

- соблюдать регламент переговоров, строго придерживаясь требований нормативной документации.

! ВНИМАНИЕ

- Во время выполнения обязанностей ДСП конкурсанту необходимо выполнять работу на тренажере, заполнять документацию и вести и осуществлять запись регламента переговоров параллельно в соответствии с работой. в случае выявления экспертами случаев отдельно выполненных элементов работы, к оценке принимается только один элемент (тренажер).

- Перед началом второй и последующих попыток участник должен поднять руку и оповестить об этом главного эксперта, чтобы зафиксировать начало.

- В случае выявления экспертами несоблюдения данного условия работы, оценка работы участника по данному модулю - обнуляется.

- Результаты всех попыток должны быть сохранены.

- В случае, если участник начинает выполнять задание со второй и далее попытки, то вся остальная работа по заполнению журналов и регламенту переговоров также должна начинаться с начала.

Оценка регламента экспертами производится в процессе выполнения. Записи регламента переговоров прослушивается в случае возникновения расхождения в оценке регламента после выполнения модуля.

Завершение выполнения задания на полигоне станции является временем сдачи смены дежурным по железнодорожной станции;

Перед завершением игры необходимо выполнить скриншот развёрнутого графика движения поездов и только после этого нажать кнопку «завершить»;

Сделайте скриншот отчета о выполненной работе сформированного на тренажёре.

Требования к оформлению модуля:

После окончания выполнения задания, все созданные файлы (скриншоты, аудиофайлы) необходимо сохранить в формате PDF в одной папке на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

Пример: РМ 1_ Модуль Г_Иванов Иван

МОДУЛЬ Д. «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ» (вариатив)

Время на выполнение модуля 2 часа

- Конкурсное задание Модуля Д выполняется на полигоне станции

- «Брантовка» деловая игра № 5*

- «Брантовка» деловая игра № 6*

- «Струнино» деловая игра № 3*

- «Струнино» деловая игра № 5*

- «Малая Вишера» деловая игра № 3*

- * выбор полигона железнодорожной станции с неисправностью выполняется в процессе жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля.

Задания: 	Вы заступили в смену дежурным по железнодорожной станции и Вам необходимо:

- выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной станции;

- организовать приём, отправление и пропуск поездов в соответствии с графиком движения, расписанием движения транспортных средств и ТРА железнодорожной станции в заданный период времени с заполнением необходимой документации (бумажном виде) строго придерживаться требований нормативной документации, в том числе: рациональное использование всех технических устройств, бесперебойный приём поездов на станцию, безопасность движения и сохранность подвижного состава;

- заполнить необходимую документацию (в бумажном виде) при нарушении нормальной работы устройств СЦБ и связи;

- соблюдать регламент переговоров, строго придерживаясь требований нормативной документации.

! ВНИМАНИЕ

- Во время выполнения обязанностей ДСП конкурсанту необходимо выполнять работу на тренажере, заполнять документацию и вести и осуществлять запись регламента переговоров параллельно в соответствии с работой. в случае выявления экспертами случаев отдельно выполненных элементов работы, к оценке принимается только один элемент (тренажер).

- Перед началом второй и последующих попыток участник должен поднять руку и оповестить об этом главного эксперта, чтобы зафиксировать начало.

- В случае выявления экспертами несоблюдения данного условия работы, оценка работы участника по данному модулю - обнуляется.

- Результаты всех попыток должны быть сохранены.

- В случае, если участник начинает выполнять задание со второй и далее попытки, то вся остальная работа по заполнению журналов и регламенту переговоров также должна начинаться с начала.

Оценка регламента экспертами производится в процессе выполнения. Записи регламента переговоров прослушивается в случае возникновения расхождения в оценке регламента после выполнения модуля.

Завершение выполнения задания на полигоне станции является временем сдачи смены дежурным по железнодорожной станции;

Перед завершением игры необходимо выполнить скриншот развёрнутого графика движения поездов и только после этого нажать кнопку «завершить»;

Сделайте скриншот отчета о выполненной работе сформированного на тренажёре.

Требования к оформлению модуля:

После окончания выполнения задания, все созданные файлы (скриншоты, аудиофайлы) необходимо сохранить в формате PDF в одной папке на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

Пример: РМ 1_ Модуль Д_Иванов Иван

МОДУЛЬ Е.  «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ»

Условие задания: Время выполнения задания: 2 часа.

Задание выполняется индивидуально на рабочем месте, оборудованном техническими средствами (компьютером) в электронном виде.

Требования к оформлению работы:

Для текста размер шрифта – 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине.

В таблицах размер шрифта – 10, интервал 1,0, выравнивание числовых значений по центру ячейки. Таблицы и рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

ЗАДАНИЕ: Вы работаете дежурным по железнодорожной станции «Стенькино» (характеристика железнодорожного участка и железнодорожной станции представлена в Приложении 1, 2. Вам необходимо начертить схему расположения парков сортировочной станции, проанализировать работу сортировочной горки, определить нормативы времени на выполнение маневровых операций на сортировочной горке, построить технологический график работы сортировочной горки, определить горочный цикл, горочный интервал и перерабатывающую способность.  Данные расчета показателей работы станции представить по форме Приложения 3.

Сформируйте нечетный поезд в сортировочном парке, в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, в состав, которого должны войти 6 кр вагонов с ВМ, 1 крытый вагон с охраной, 10 цс – легковоспламеняющиеся грузы, 10 кр порожних, 6 пл пиломатериалы, 18 кр оборудование. В графическом редакторе вычертите схему, составленного поезда, укажите нахождение локомотива в составе поезда. Отцепы и (или) отдельные вагоны, в составе поезда подпишите по образцу:

!  ВНИМАНИЕ

После окончания выполнения задания все созданные документы необходимо сохранить в формате PDF в одной папке на рабочем столе компьютера, указав название модуля и номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, Фамилия, имя. Пример: РМ 1_ Модуль Е_Иванов Иван

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.1 - Характеристика железнодорожного направления и железнодорожной станции

Рисунок 1 - Схема железнодорожного участка

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.2 - Характеристика станционных устройств и маневровых средств, данные по технологическим элементам работы станции

| Характеристика станционных устройств и исходные данные |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество путей на станции | для приема и отправления пассажирских поездов |  | 1 путь |
|  | парк приёма |  | 7 пути |
|  | парк отправления |  | 4 пути |
|  | сортировочный парк |  | 8 путей |
|  | пути надвига |  | 2 пути |
| Сортировочные устройства - Горка малой мощности |  |  |  |
| Оборудование стрелочных переводов, расположенных на главных, приемоотправочных и сортировочных путях |  |  | ЭЦ |
| Количество маневровых локомотивов на железнодорожной станции |  |  | 1 |
| Серия маневровых локомотивов |  |  | ТЭМ 2 |
| Время на экипировку маневрового локомотива |  |  | С 12 до 12.30 |
| Время на смену маневровой локомотивной бригады |  |  | С 8 до 8.30 |
| Объекты, расположенные на территории станции |  | пассажирский вокзал, грузовой район, путь необщего пользования завода, основное локомотивное депо для грузовых поездов всех направлений, пункт технического обслуживания поездов (ПТО), пункт коммерческого обслуживания вагонов (ПКО) |  |
| Количество бригад ТО, КО в каждом приемоотправочном парке |  |  | 1 |
| Схема расположения парков сортировочной станции |  |  | последовательно |
| Характеристика станционных устройств и исходные данные |  |  |  |
| Количество вагонов в составе поезда |  |  | 60 |
| Среднее расстояние от горба горки до предельного столбика парка приема |  |  | 450м |
| Полезная длина путей парка приема |  |  | 1050м |
| Средняя скорость заезда локомотива |  |  | 10км/ч |
| Длина входной горловины парка приема |  |  | 250м |
| Средняя скорость надвига составов на горку |  |  | 7,5 км/ч |
| Средняя скорость вытягивания составов на вытяжной путь |  |  | 15 км/ч |
| Средняя скорость роспуска вагонов с сортировочной горки |  |  | 7,0 км/ч |
| Время на перемену направления движения локомотива |  |  | 0,15 мин |
| Число отцепов |  |  | 7 |
| Коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-за враждебности маршрутов |  |  | 0,98 |
| Время технологических перерывов в работе горки, связанное с экипировкой горочных локомотивов, сменой локомотивных бригад составляет |  |  | суммарное за сутки 60 минут |
| Осаживание |  |  | после роспуска 1 состава |
| Остатки вагонов на станции от предыдущих суток на 18.00 ч. |  | Всего вагонов | 326 |
|  |  | В том числе |  |
|  |  | транзитных без переработки | 171 |
|  |  | транзитных с переработкой | 125 |
|  |  | местных | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е3 – Форма таблицы для внесения средних значений показателей работы станции

| Показатель | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| Горочный цикл |  |  |
| Горочный интервал |  |  |
| Перерабатывающая способность горки |  |  |

МОДУЛЬ Ж. «РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ»

Время выполнения задания: 3 часа.

Задание состоит из двух блоков:

- Разработка плана технической учебы и составление презентации – 2 часа

- Презентация проекта - доклад - регламент выступления 5 минут на участника

Задание блока 1: Вы вступили в должность начальника станции Козьмодемьянск Северной железной дороги. Схема и характеристика станции представлены в приложении Ж1.  Вам необходимо провести техническую учебу для дежурных по станции на тему:

- * выбор темы определяется в процессе жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля.

- «Погасшие огни на двух и более расположенных подряд светофорах на перегоне, независимо от показаний локомотивного светофора»;

- «Невозможность смены направления, в том числе с помощью кнопок (рукояток) вспомогательного режима»;

- «Нарушение электрического контроля положения стрелки»;

- «Самопроизвольное изменение разрешающего показания открытого светофора на запрещающее»;

- «Перерыв всех установленных видов телефонной связи и невозможности переговоров по РС, но при исправном действии автоблокировки, 2 путный перегон».

Задание блока 2: Вам необходимо провести техническую учебу, по подготовленной презентации, где описать порядок действия дежурного по станции Козьмодемьянск по теме определённой в процессе жеребьевки.

Требования к оформлению работы: Презентация должна быть оформлена в соответствии с установленными требованиями по разработке презентаций, количество слайдов – 10. Для оформления презентации использовать материал из приложения Ж1. Без использования интернета.

После окончания выполнения задания презентацию необходимо сохранить в формате PDF на рабочем столе компьютера, указав название модуля и номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, ФИО, а также в формате PPT для использования при докладе.

Пример, Модуль Ж_РМ 1_Иванов Иван

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж1 - Схема железнодорожного участка и характеристика объектов инфраструктуры

| ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика |  | Значение |  |  |  |  |
| Расположение железнодорожной станции, принадлежность |  | Северная железная дорога ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| Классность станции |  | 5 |  |  |  |  |
| Средства сигнализации и связи при движении поездов на линии |  |  |  |  |  |  |
| I, II главный путь |  | двусторонняя четырехзначная автоблокировка |  |  |  |  |
| Путевое развитие станции |  |  |  |  |  |  |
| - По путевому развитию станция «Козьмодемьянск» состоит из одного парка, двух главных путей № I, II; трех приемоотправочных пути для приема и отправления поездов. Все пути, электрифицированы и кодированы. - Железнодорожная станция операции с опасными грузами класса I «ВМ» и цистернами со сжиженным газом не осуществляет, для временной вагонов с грузами ВМ и цистерн со сжиженными газами, в случае обнаружения в пути следования технических и коммерческих неисправностей, когда дальнейшее следование в поезде данных вагонов невозможно, используется железнодорожный путь № 6. - Стрелка 19 оборудована сбрасывающим остряком с автовозвратом. - Все стрелочные переводы, оборудованы пневмообдувкой. - Управление стрелками и сигналами осуществляется с поста электрической централизации дежурным по станции. |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика станционной площадки |  |  |  |  |  |  |
| Станция расположена на уклоне |  |  |  | спуск в сторону станции Полянки |  |  |
| Средний расчётный уклон для пути 4 |  |  |  | i = 0,0015 |  |  |
| Средний расчётный уклон для пути II |  |  |  | i = 0,0014 |  |  |
| Характеристика инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Тип рельсов на главных путях станции Тип рельсов на приемо - отправочных путях и прочих |  |  |  |  | Р65 Р50 |  |
| Устройства для обслуживания пассажиров – одна высокая платформа |  |  |  |  | 400 м |  |
| Пути необщего пользования, принадлежность |  |  |  |  |  |  |
| Пути необщего пользования примыкающих к станции нет |  |  |  |  |  |  |
| Серии обращающихся локомотивов и моторвагонного подвижного состава |  |  |  |  |  |  |
| Серии обращающихся локомотивов |  |  |  | ВЛ-10, расчётная длина 34 м |  |  |
| Серии обращающего мотор вагонного подвижного состава |  |  |  | ЭД-4М, длина вагона – 22,10 м |  |  |
| Средства автоматизации рабочих мест и используемые виды связи |  |  |  |  |  |  |
| Работа промежуточной станции основана на базе автоматизированной системы управления перевозками. Исходя из местных условий - автоматизированная система управления – представляет собой комплекс различных взаимодействующих между собой автоматизированных рабочих мест. На станции оборудованы автоматизированные рабочие места начальника станции, дежурного по станции и приемосдатчика груза и багажа. На автоматизированных рабочих местах каждой профессии установлены персональные компьютеры. Автоматизированное рабочее место начальника станции на станции имеет следующее программное обеспечение: ИХ АВГД \ Грузовые перевозки, пассажирские, пригородные/, АС Сириус, КАСАНТ, КАСАТ, ГИД Урал\ ГИД 176, ГИД Урал\ ГИД MSK СЦБ, АСУ НБД ЗМ, АСУ НБД Сайт, АСУ МР, АС Оскар ТЭЦП - (АС ЦУТР), АС Оскар М, АС ИОММ, ЕК АСУ ТР, АС ППСС, АСОУП, АСОУП-2, АРМ ОНД, АС ЕТП, СИС Эффект, МИВЦ Портал(справки), Дор План, АС КМО, АС ЕТД, ЭТРАН, Межмаш Диалог, АС ТРА, подпрограмма АС ТРА - Расчет тормозных башмаков, редактор схематических планов, ЕАСАПР «Расчет нормативной численности железнодорожных станций», АСУ МР, АСУ ЛР, АСКИД, АСПИЖТ, ГБД ЗУОН, ГИС РЖД, АИС ДНЧ, АСУ Заявки, ЕСПП и другие по производственной необходимости. |  |  |  |  |  |  |
| Место дислокации на участке следующих подразделений |  |  |  |  |  |  |
| - Пожарный поезд - Ветеринарный пункт - Медицинский пункт - Полиция - Пожарный поезд | - Медицинский пункт - Полиция |  |  |  |  | - Восстановительный поезд - Летучка связи - Медицинский пункт - Полиция - Аварийно-спасательная команда - Бригада контактной сети |
| Время, необходимое для приготовления маршрута приема (отправления) поездов при нарушении нормального действия устройств СЦБ |  |  |  |  |  |  |
| со станции Коромыслово на II,4,6 пути - 50 минут со станции Коромыслово на I,3 пути - 52 минут на станцию Коромыслово на II,4,6 пути - 54 минут на станцию Коромыслово на I,3 пути - 58 минут |  |  | со станции Полянки на II,4,6 пути - 50 минут со станции Полянки на I,3 пути - 52 минут на станцию Полянки на II,4,6 пути - 54 минут на станцию Полянки на I,3 пути - 50 минут |  |  |  |