Модуль В «Проверка сметной документации»

В1 «Отделочные работы»

Проверить локальную смету, составленную на основании ведомости объемов работ. Локальная смета составлена в объеме работ, перечисленном в Ведомости объемов работ, в ценах по состоянию на 01.01.2000г. с применением СНБ ФЕР-2001 в редакции 2020 г. с учетом изменений 1-9.

Нормативы накладных расходов определены в соответствии с Методикой 812/пр со всеми изменениями и дополнениями. Нормативы сметной прибыли определены в соответствии с Методикой 774/пр со всеми изменениями и дополнениями.

Замечания к локальной смете следует прописать в представленной локальной смете в графе «Примечание». Дать ссылку на обоснование ошибки там, где это возможно. Замечание «исключить» или «заменить» не оценивается, должно быть обоснование, почему исключить или заменить со ссылкой на пункт Технических частей сборников, Методических рекомендация или иных нормативных документов.

Объект – Строительство административно-бытового корпуса.

Новое строительство в Мурманской области.

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с движением по территории технологического транспорта.

Считать, что рабочая документация выполнена корректно.

Замечания к локальной смете необходимо указать в графе «Примечание». Кроме того, необходимо указать ссылки на обоснование ошибки там, где это возможно (пункты методических документов, технических частей сборников, спецификаций и т.д.). При некорректном применении расценки предложить верный вариант.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Ссылка на чертежи | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ по рабочей документации | Формула подсчета | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Внутренняя отделка помещений (высота этажа 3,30м) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Улучшенная окраска потолков (силикатная краска в 2 слоя ГОСТ 18958-73) | м2 | 615,1 |  |  |
| 1.2 |  | Улучшенная штукатурка |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Кирпичные стены и перегородки из блоков ячеистого бетона | м2 | 3792,24 |  |  |
| 1.2.2 |  | Откосы оконных проемов | м2 | 130 |  |  |
| 1.3 |  | Улучшенная окраска стен и перегородок (краска ВД-ВА-27А светло-бежевая) | м2 | 3792,24 |  |  |
| 1.4 |  | Улучшенная окраска откосов оконных проемов (краска ВД-ВА-224 белая) | м2 | 130 |  |  |
| 1.5 |  | Облицовка стен и перегородок керамической глазурованной плиткой на клее из сухих смесей (плитка керамическая цветная с затиркой швов по ГОСТ 13996-2019) | м2 | 638,1 |  | до потолка с составлением панно из 12-ти эл-тов |
| 1.6 |  | Подвесной потолок (подвесная потолочная система с заполнением металлическими панелями с перфорацией, ЛАП 06-12П) | м2 | 627,5 | 48,26+86,49+286,4+206,33 | расход алюминия 1,8кг/ 1 м2 потолка |
| 2. Наружная отделка фасада |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Навесной вентилируемый фасад с воздушным зазором наружных стен: | м2 | 879 |  | Лента двухсторонняя-1,23 кг Дюбель-гвозди -27шт Фасадная панель поставляется в пакетах |
| 2.1.1 |  | фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер, с устройством навесной фасадной системы |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | утеплитель – плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщин ρ=90кг/м3- 100мм |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Обрамление оконных проемов из стали с полимерным покрытием, шир. 250мм | мп | 322,8 |  | ОК1=40шт (2,88м2); ОК2=4 шт (1,6м2); ОК3=1 шт (3,24м2) |
| 2.3 |  | Наружные инвентарные леса размером 2х2х8 (h) м | мп | 150 |  | для облицовки фасада |
| 3. Цоколь(h=600 мм) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Утепление экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт на клею, толщ. 100 мм | м2 | 121,65 |  |  |
| 3.2 |  | Дюбельный комплект для крепления пенополистирола (тарельчатые с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 130 мм) 4шт/м2 (всего 487 шт) |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Улучшенная цементно-песчаная штукатурка (30 мм) по сетке плетеной с квадратными ячейками № 5 оцинкованной, с пропиткой гидрофобизирующей жидкостью | м2 | 121,65 |  | крепление сетки гвоздями |