Модуль В «Проверка сметной документации»

В2 «Ремонтные работы»

Проверить локальную смету, выполненную на основании рабочей документации. Локальная смета составлена базисно-индексным методом в двух уровнях цен (по состоянию на 01.01.2000г. и на 2 квартал 2022г.) с применением СНБ ФЕР-2001 в редакции 2020г. с учетом изменений 1-9. Локальная смета составлена без начисления НДС и лимитированных затрат в соответствии с Методикой 421/пр.

Объект – капитальный ремонт отдельных помещений здания управления на особо опасном, технически сложном объекте, не относящимся к атомным электрическим станциям, на территории Ленинградской области.

Нормативы накладных расходов определены в соответствии с Методикой 812/пр с учетом изменений 636/пр. Нормативы сметной прибыли определены в соответствии с Методикой 774/пр.

Условия производства работ по ПОС:

- помещение кладовой, расположенное в подземной части здания на отм. -7,200, полностью освобождено для проведения ремонтных работ, без остановки рабочего процесса;

- в помещении задвижек пожаротушения (подземная часть здания на отм. -3,600) ремонтные работы осуществляются без остановки рабочего процесса, имеется действующее технологическое оборудование;

- в помещении распределительных устройств (отм. +3,600) остановлен рабочий процесс, помещение от оборудования не освобождено;

- 3 помещения уборочного инвентаря, расположенные на отм. +23,400 в разных концах здания, временно не эксплуатируются и полностью освобождены для производства ремонтных работ.

Все работы выполняются отдельными малыми участками.

Коэффициент для учета влияния условий производства работ приняты по Методике 421/пр.

Замечания к смете следует прописать в графе «Примечание».

Считать, что рабочая документация выполнена корректно. Дать ссылку на обоснование ошибки там, где это возможно (пункты методических документов, технических частей сборников, ВОР, спецификаций и т.д.). При некорректном применении расценки предложить вариант.

| «УТВЕРЖДАЮ» ________________ /______________________ / «_____» ____________________ 20___г. Здание управления особо опасного, технически сложного объекта. (наименование объекта). Текущий ремонт. (наименование выполняемых работ). ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Условия производства работ: см. условия по ПОС № п/п; Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования; Единица измерения; Объем работ. Кладовая (8,0 х 6,0 м). 1; Очистка помещения от хозяйственного мусора с затариванием в мешки; т; 1,5. 2; Сплошное выравнивание потолка сухими смесями толщиной 10 мм с последующей окраской водоэмульсионной краской за 2 раза. 2.1; Смесь штукатурная М 75, КНАУФ. 2.2; Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (расход 0,13 кг/м2). 2.3; Краска водоэмульсионная ВАК-10. 3; Смена покрытия пола из линолеума насухо. Сваривание полотнищ в стыках. Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм. 4; Смена плинтуса деревянного; мп; 27. 5; Сплошное выравнивание ранее окрашенных стен сухими смесями толщиной до 10 мм с последующей окраской за два раза водоэмульсионной краской; м2; 95,8. 5.1; Смесь штукатурная Гольдбанд КНАУФ. 5.2; Грунтовка акриловая ВД-АК-133, расход 0,106 кг/м2. 5.3; Краска ВАК-10. 6; Замена участка воздуховода по существующим креплениям. Отм. –4,000; мп; 14,5. 6.1; Воздуховоды класса «Н» - нормальные из листовой стали Ст3 толщ.0,5 мм Ø 125 мм. 7; Первичная окраска воздуховодов из листовой стали Ст3 толщ.0,5 мм Ø 125 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз. Помещение задвижек пожаротушения (14,4 м2). 8; Окрашивание водоэмульсионной краской поверхности ребристого перекрытия за 2 раза, ранее окрашенного водоэмульсионными составами. Расчистка от старой краски 15 %.. 8.1; Краска водоэмульсионная ВАК-10. 9; Замена физически изношенного трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами Ø 15 мм по существующим креплениям. Отм. -1,200; мп; 12. 9.1; Установка шарового крана 11Б27п1 Ø 15 мм; шт.; 2. Помещение распределительных устройств (197 м2). 10; Разборка бетонного постамента (М150); м3; 2,4. 11; Пробивка борозды 100*60 мм в гипсовой перегородке; мп; 2,5. 12; Прокладка электропроводки в пластиковом кабель-канале. Кабель-канал 16x16 мм "Электропласт". Провод марки ПВ1 с медной жилой сечением 1,5 мм2.; мп; 23. Помещения уборочного инвентаря (пом.1 – 12,3 м2, пом.2 – 4,8 м2, пом. 3 – 6,8 м2. Общая площадь 23,9 м2). 13; Сплошное выравнивание потолка сухими смесями толщиной 10 мм с последующей окраской водоэмульсионной краской за 2 раза. 13.1; Смесь штукатурная М 75, КНАУФ. 13.2; Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (расход 0,13 кг/м2). 13.3; Краска водоэмульсионная ВАК-10. 14; Окраска цинковыми белилами МА-22 ранее окрашенных радиаторов М-140А за 1 раз (7 секций на 1 шт); шт.; 3. |
| --- |
| Составил:_______________________________________________________ (должность, подпись, Ф.И.О) Проверил:_______________________________________________________ (должность, подпись, Ф.И.О) |  |