КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

«ЭЛЕКТРОНИКА»

Модуль А. Схемотехническое проектирование электронных устройств.

Паяльная станция

г. Екатеринбург, 2024 г.

Содержание

Введение	3

1	Описание устройства	5

1.1	Элементы интерфейса	5

1.2	Обобщенная структурная схема паяльной станции	5

1.3	Паяльник	7

1.4	Усилитель термопары	10

1.5	Уставка температуры	12

1.6	Линейная шкала	12

1.7	Цифровая индикация	13

2	Задание для конкурсантов	14

Задача 1	14

Задача 2	15

Задача 3	16

3 Результаты	17

Введение

Задание проектирование электрической схемы рассчитано на 3 часа.

Разработайте электрическую схему блока управления паяльной станции, которая будет удовлетворять представленному в предыдущем разделе описанию. Для доказательства работоспособности разработанных схемотехнических решений подготовьте цифровой отчет в формате PDF и файлы виртуального моделирования.

Оценка результатов будет производиться только по содержимому отчетов.

Название отчета и виртуальной модели должны включать в себя фамилию конкурсанта и номер задачи (Task1_Petrov). Результаты работы необходимо разместить в папку, название которой начинается с кода модуля и содержит фамилию конкурсанта (A1_Petrov).

Рекомендуется выполнить нумерацию страниц отчета и разместить свои ФИО и номер задачи в колонтитуле.

Отчет по каждой части схемы должен содержать следующее: схему виртуальной модели с четко обозначенными входными и выходными сигналами, наименования входных и выходных сигналов должно четко соответствовать тексту задания; расчеты и графики, подтверждающие работоспособность схемы. Использование графиков предпочтительнее. Старайтесь приводить расчеты только в тех случаях, где требуются косвенные измерения, полностью отсутствует возможность графического представления данных или так требует задание.

При оформлении отчетов следует использовать общепринятые обозначения физических величин, графические материалы должны быть хорошо читаемы.

Предоставленные вычисления должны четко излагать последовательность расчетов, необходимо выделить полученные результаты вычислений. Используйте общепринятые символы математических операций и способы записи формул.

Электрическая схема виртуальной модели должна быть аккуратно оформлена, при размещении компонентов следует придерживаться модульной сетки. Обозначения на схеме должны хорошо читаться. Элементы графики не должны иметь наложений друг на друга. Позиционные обозначения и указание номиналов должны единообразно размещаться относительно компонентов.

Виртуальная модель может содержать эквивалентные схемы замещения некоторых физических компонентов, если их невозможно смоделировать. К примеру, фото или термо датчики можно заменить на эквивалентные им сопротивления или источники ЭДС и так далее. Оставьте на схеме комментарии, позволяющие понять принцип замещения.

Если задание не содержит конкретных требований к точности результата, считать необходимую точность ±5%.

При решении заданий допускается использовать компоненты, указанные в задании, и любое необходимое количество резисторов из ряда Е24 и конденсаторов из ряда Е12. Использовать все предложенные компоненты не обязательно, так как предложенный список может быть избыточным или предоставлять вариативность для решения задания.

При разработке схемотехнических решений допускается использовать напряжение питания +5В и +9В. Для питания нагревательного элемента паяльника использовать напряжение +24В.

- Описание устройства

  - Элементы интерфейса

Устройство представляет собой одноканальную паяльную станцию с цифровой индикацией температуры. На рисунке 1 представлен общий вид лицевой панели паяльной станции.

1 – Разъем для подключения паяльника GX16;

2- Цифровая индикация температуры;

3 – Линейная индикация уставки температуры;

4 – Ручка регулировки температуры;

Рисунок 1 – Общий вид лицевой панели паяльной станции

  - Обобщенная структурная схема паяльной станции

Рисунок 2 – Обобщенная структурная схема паяльной станции

Обобщенная структурная схема паяльной станции показана на рисунке 2. В основе устройства использован пропорциональный регулятор, который вычисляет разницу между сигналом уставки и сигналом температуры паяльника. Пропорционально полученному значению формируется длительность импульса ШИМ-сигнала для питания нагревательного элемента паяльника. Желаемое значение температуры устанавливается переменным резистором. Схема индикации отображает значение уставки температуры и фактическую температуру паяльника.

  - Паяльник

Подключение паяльника к блоку паяльной станции осуществляется через штекер-гнездо GX16 на ее лицевой панели ((1) рисунок 1). Общий вид паяльника показан на рисунке 3. На рисунке 4 показана конструкция паяльника. Рисунок 5 показывает назначение контактов разъема паяльника.

Рисунок 3 – Паяльник

| № | Название детали |
| --- | --- |
| 1 | Гайка |
| 2 | Корпус жала |
| 3 | Жало |
| 4 | Штуцер |
| 5 | Заземляющая пружина |
| 6 | Нагревательный элемент |
| 7 | Клеммная плата |
| 8 | Рукоятка |
| 9 | Корпус рукоятки |
| 10 | Изолятор шнура |
| 11 | Соединительные провода |
| 12 | Ручка паяльника |

Рисунок 4 – Конструкция паяльника

| № | Назначение контакта |
| --- | --- |
| 1 | Нагреватель паяльника |
| 2 | Нагреватель паяльника |
| 3 | Корпус |
| 4 | - термопары паяльника |
| 5 | + термопары паяльника |

Рисунок 5 – Общий вид разъема

Нагревательный элемент паяльника имеет сопротивление 14 Ом и номинальную мощность 60 Вт. Управление мощностью нагревательного элемента должно производиться ШИМ, с частотой выше звукового диапазона.

В корпус нагревательного элемента встроена одноэлементная термопара типа К (ТХА – хромель-алюмель), которая позволяет измерять температуру паяльника. Сопротивление термопары между контактами разъема может составлять от 1,5Ом до 2,5Ом.

Термопары типа К имеют следующие основные характеристики:

- температурный коэффициент, µV/°C		40…41 (типичное 40,7)

- температурный диапазон (длительно), °C		0…+1100

- температурный диапазон (кратковременно), °C	-180…+1300

Термопара конструктивно состоит из двух проволок, каждая из которых изготовлена из разных сплавов. Концы этих проводников образуют контакт (горячий спай) выполненный путём скручивания, с помощью узкого сварочного шва либо сваркой встык. Свободные концы термопары замыкаются с помощью компенсационных проводов на контакты устройства управления. В точках соединения образуется другой, так называемый, холодный спай. Схематически устройство термопары изображено на рисунке 6.

На рисунке красным цветом выделена зона горячего спая, синим – холодного спая. Электроды состоят из разных металлов (металл А и металл В), которые на схеме окрашены в разные цвета. Холодный спай возникает при контакте этих металлов с металлами, из которых выполнены элементы устройства управления (клеммные зажимы, печатные проводники).

Рисунок 6 – Устройство термопары

Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте. При замыкании цепи в точках спаек возникает термо-ЭДС. Но если контакты электродов находятся при одинаковой температуре, то эти ЭДС компенсируют друг друга и ток не возникает. При нагреве места горячей спайки согласно эффекту Зеебека возникнет разница потенциалов, поддерживающая существование электрического тока в цепи.

Каждая новая точка соединения проводов из разнородных металлов образует холодный спай. Это может повлиять на точность показаний системы управления, т.к. ЭДС холодного спая обычна направлена противоположено с ЭДС горячего спая.

В схеме управления следует использовать компенсацию воздействия холодного спая. Принцип действия такой схемы может быть основан на одинаковом температурном воздействии внешней среды на схему компенсации и холодный спай.

  - Усилитель термопары

Усилитель термопары нормализует сигнал термопары для удобства дальнейшей обработки, а также производит компенсацию холодного спая для минимизации ошибок измерения температуры паяльника.

Т.к. ЭДС холодного спая противоположно по полярности к ЭДС горячего спая, то напряжение, измеряемое на выходе термопары, может быть вычислено по формуле:

UТХА=ET1-ET2  (В)

где:

ET1 – ЭДС горячего спая термопары (В);

ET2 – ЭДС холодного спая термопары (В).

ЭДС горячего спая термопары можно рассчитать по формуле:

ET1=T1*КТХА  (В)

где:

T1 – температура горячего спая термопары (температура, до которой разогрет нагревательный элемент паяльника) (°C);

КТХА – температурный коэффициент термопары. Для термопары типа К составляет 40.7µV/°C.

ЭДС холодного спая термопары можно рассчитать по формуле:

ET2=T2*КТХА  (В)

где:

T2 – температура холодного спая термопары (фактически можно считать, что это комнатная температура) (°C);

КТХА – температурный коэффициент термопары.

Таким образом, выходное напряжение термопары будет определяться как:

UТХА=(T1-T2)*40.7µV/°C  (В)

Для компенсации влияния ЭДС холодного спая усилитель термопары должен прибавлять к напряжению термопары значение, эквивалентное ее ЭДС. Т.к. паяльная станция предположительно будет иметь применение при комнатной температуре, будем считать значение ЭДС холодного спая примерно равным 1,02мВ, что соответствует температуре в помещении 25°C – 27°C.

При рабочем диапазоне регулирования температуры нагревательного элемента паяльной станции от 100°C до 450°C, напряжение на выходе термопары будет изменяться в диапазоне примерно от 4мВ до 18,3мВ.

Дальнейшая обработка такого сигнала не удобна, т.к. это затрудняет вычисления и усложняет схемотехнику устройства.

Поэтому с помощью усилителя термопары сигнал температуры паяльника нормализуется до коэффициента 10mV/°C. Следовательно, для усилителя термопары необходим коэффициент усиления 245,7.

Данный коэффициент усиления позволяет получить напряжение на выходе термопары равное 1В при температуре нагревательного элемента в 100°С и 4,5В при 450°С.

Пропорциональный регулятор должен формировать ШИМ-сигнал для питания нагревательного элемента. Длительность импульса ШИМ должна быть пропорциональна разнице между желаемой и фактически измеренной температурой паяльника. При минимальной разнице питание нагревательного элемента практически не должно производиться, т.е. ШИМ-сигнал должен иметь минимально возможное заполнение импульса. А при максимальной разнице – заполнение должно стремиться к 100%.

  - Уставка температуры

Уставка температуры производится с помощью переменного резистора ((4) рисунок 1) в диапазоне от 100°C до 450°C. Таким образом паяльник сразу после включения разогревается до установленной резистором температуры.

Выходного сигнала для уставки температуры должен обеспечивать параметры, аналогичные выходному сигналу усилителя термопары. Т.е. в минимальном положении регулирующего элемента должно формироваться напряжение 1В, что будет соответствовать желаемой температуре паяльника в 100°С. А в максимальном положении 4,5В, что соответствует 450°С.

  - Линейная шкала

Положение движка резистора сопровождается светодиодной шкалой (3) на рисунке 1. Светодиодная шкала размечена в диапазоне от 100°C до 450°C с шагом в 25°C. Пример работы светодиодной шкалы показан на  рисунке 6. При минимальном положении резистора светодиодная шкала не горит. При максимальном положении – горят все светодиоды.

Рисунок 6 – Пример работы светодиодной шкалы.

  - Цифровая индикация

Цифровая индикация температуры должна производиться непрерывно, пока блок управления паяльной станцией включен. Точность индикации должна составлять до 1°C, диапазон от 0°C до 500°C.

Если происходит изменение уставки температуры, то во время вращения резистора и примерно в течении 1,5 секунды после его остановки, на индикаторе должно отображаться значение температуры уставки.

- Задание для конкурсантов

Задача 1

Разработайте усилитель термопары в соответствии со структурной схемой, показанной на рисунке. Выходной сигнал схемы Temperature должен изменяться пропорционально температуре нагревательного элемента паяльника с коэффициентом 10mV/°C. При температуре 100°С на выходе схемы должно устанавливаться напряжение 1В.

Схема компенсации температуры холодного спая должна быть выполнена на пассивных компонентах, и должна добавлять к ЭДС термопары напряжение, эквивалентное средней комнатной температуре 25°С.

Для реализации инструментального усилителя используйте необходимое количество вентилей LM358. Для стабильной работы схемы обеспечьте постоянное смещение сигнала на входе усилителя +1В. Схема должна иметь равное сопротивление для прямого и инвертирующего входов.

Задача 2

Разработайте генератор линейно изменяющегося напряжения. Допускается использование микросхем LM358, NE555, LM393. Также допускается использование биполярных транзисторов в корпусе SOT23 и полупроводниковых диодов с рабочим током не более 200мА.

Выходной сигнал схемы Ramp должен иметь линейно нарастающий фронт и крутой спад. Частота сигнала должна составлять 1кГц, время нарастания – не менее 95% периода, время спада – не более 2% периода.

Схема должна обеспечивать возможность регулирования амплитуды выходного сигнала Ramp от 3-3,5В до 7-7,5В.

Задача 3

Разработайте ЦАП суммирующего типа для реализации схемы линейной шкалы уставки температуры. Используйте две микросхемы 74HC164.

Тактовый сигнал схемы CLK_10kHz имеет частоту 10кГц и логические уровни.

Считать, что сигнал Position формирует один короткий логический импульс, при каждом 16 тактовом импульсе. Длительность импульса равна тактовому импульсу.

Сигнал Position должен сбрасывать выходы сдвигового регистра. В момент сброса сигнал Summing_DAC должен иметь значение 0В. Далее в течении 15 тактовых импульсов напряжение на выходе Summing_DAC должно ступенчато увеличиваться в диапазоне от 1В до 4,5В с равномерным шагом. Точность установки напряжения должна быть не хуже ±50мВ.

3 Результаты

Для проверки предоставьте архив с именем, содержащим фамилию инициалы, номер рабочего места и номер модуля (ПРИМЕР “Иванов_ИИ_1_А”). Архив должен содержать следующие материалы:

- Файл отчета в формате .pdf. В отчете необходимо продемонстрировать скриншоты результатов моделирования, подтверждающие соответствие предложенных решений заявленным требованиям. Схемы должны быть максимально корректно оформлены, все записи читаемы, при необходимости допускается добавление расчетов и комментариев о ходе выполнения работы;

- Файлы моделей в среде Multisim.