КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

«ЭЛЕКТРОНИКА»

Модуль Б. Проектирование электронных устройств на основе печатного монтажа

Драм машина 7400

г. Екатеринбург, 2024 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ	4

КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ	6

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДНЫМ ФАЙЛАМ	9

ВВЕДЕНИЕ

Задание модуля Б «Проектирование печатных плат» является продолжением модуля проектирования принципиальной схемы устройства и рассчитано на 3,5 часа.

Для выполнения задания конкурсантам необходимо произвести проектирование печатной платы соблюдая требования к проектированию используя пакет программного обеспечения Altium Designer. По завершению проектирования сдайте экспертам необходимые файлы проекта.

Конкурсантам будет выдана электрическая схема паяльной станции и библиотека компонентов для Altium Designer. В предоставленной библиотеке компонентов могут отсутствовать необходимые компоненты, а некоторые компоненты могут быть некорректными.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ

Произведите трассировку печатной платы с учетом следующих технологических требований:

Произведите разводку согласно минимальным допускам:

- минимальная ширина проводников 0,3мм;

- минимальная ширина линий питания 0,5мм;

- минимальный зазор между элементами печатного монтажа 0,3мм;

- минимальный диаметр отверстия контактной площадки 0,6мм;

- минимальный диаметр переходного отверстия 0,4мм;

- минимальная разница между диаметром контактной площадки и диаметром отверстия — 0,5 мм;

- минимальное расстояние между краем печатной платы и элементом печатного монтажа 0,3 мм.

Самостоятельно определите ширину печатных проводников для цепей питания нагревательного элемента паяльника. Использование переходных отверстий в этих цепях недопустимо.

Связи, соединяющие термопару с первым усилительным каскадом, должны иметь одинаковую длину. Длина печатных проводников не должна превышать 20мм.

Полигон заземления, окружающий каскад инструментального усилителя должен быть изолирован от остальной схемы и подключен напрямую к первому фильтрующему конденсатору по питанию.

Размер печатной платы должен составлять 100мм на 100мм. Нижняя сторона печатной платы должна быть закрыта полигоном, подключенным к общему проводу схемы. Плата не должна содержать изолированных полигонов. Минимальная ширина полигона не должна быть менее 0,5мм. Исключением являются цепи питания нагревательного элемента паяльника, ширина полигона должна обеспечивать протекание рабочего тока нагревателя.

Все выводные компоненты должны быть размещены на верхней стороне печатной платы, элементы поверхностного монтажа – снизу. Исключением являются светодиоды линейной индикации положения потенциометра уставки температуры, они должны также размещаться на верхней стороне печатной платы.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ

На рисунке 1 представлены требования к размещению основных компонентов устройства.

Светодиоды линейной шкалы уставки температуры должны располагаться вокруг резистора R14 на расстоянии 10мм от его центра. Светодиоды должны быть ориентированы на центр резистора. Светодиоды необходимо разместить с равномерным шагом по дуге, ограничивающей вращение движка резистора. Светодиоды должны находиться в узлах полярной сетки.

Остальные компоненты должны быть размещены в области, выделенной штриховой линией на рисунке 2. Пунктирная линия показывает, где необходимо произвести скрайбирование. На поверхности всех печатных проводников, пересекающих линию скрайбирования, необходимо разместить открытую контактную площадку, шириной 1,27мм и равноудаленной длиной от линии по 1,27мм. Печатные проводники могут пересекать линию скрайбирования только по нижней стороне печатной платы.

Рисунок 1 – Требования к компоновки основных элементов устройства

Рисунок 2 – Требование к расположению остальных элементов

Разместите 8 крепежных отверстий, как показано на рисунке 3. Отверстия должны иметь диаметр 2мм. Расстояние от края платы или линии скрайбирования до отверстия должно составлять 3,5мм.

Рисунок 3 – Требования к размещению крепежных отверстий.

Разместите четыре реперных знака для обеспечения возможности автоматизированной сборки вашей печатной платы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДНЫМ ФАЙЛАМ

Для проверки предоставьте архив с именем, содержащим фамилию, номер рабочего места и наименование модуля (например «Фамилия_№1_Б»). В архив должны быть упакованы следующие материалы:

- папка проекта (название «Проект»), с проектом внутри;

- PDF файл/ы:

  - рисунок печатных проводников сверху печатной платы и контур печатной платы (масштаб 1:1);

  - рисунок печатных проводников снизу печатной платы в зеркальном отображении и контур печатной платы в зеркальном отображении (масштаб 1:1);

  - контур печатной платы и размещение компонентов на печатной плате сверху с нанесением позиционных обозначений (масштаб 1:1);

  - контур печатной платы и размещение компонентов на печатной плате снизу с нанесением позиционных обозначений в зеркальном отображении (масштаб 1:1);

  - - схема электрическая принципиальная (все листы);

  - - список компонентов схемы;