Модуль А Определение оптимальной дозы коагулянта

Задание:

- Приготовить растворы коагулянта и известкового молока

- Откалибровать рН-метр

- Провести пробное коагулирование

- Заполнить таблицу полученных данных

- Определить оптимальную дозу коагулянта для очистки воды

Оборудование и реактивы:

- Флокулятор

- pH-метр лабораторный

- весы лабораторные

- термометр

- электроплитка

- стаканы мерные разных объемов

- цилиндр

- дозаторы разных объемов

- наконечники для дозаторов

- воронки лабораторные

- конические колбы

- бюретки лабораторные

- фильтровальная бумага

- модельная вода

- Al2(SO4)3 растворы

- FeСl растворы

- Известковое молоко

- Серная кислота

- флокулянт

- Раствор кислоты НСl, 0,1 н.

- Индикаторы: спиртовый раствор фенолфталеина и водный раствор ализаринового красного.

- буферные растворы 1,65;9,18 и 4,01

- дистиллированная вода

Ход работы:

- Приготовление рабочих растворов

  - Приготовление раствора коагулянта.

Приготовить 35% раствор коагулянта 1 (FeCl), объемом 100 см3

Приготовить 10% раствор коагулянта 2 (Al2(SO4)3), объемом 100 см3

- Калибровка рН-метра

Откалибровать прибор по 2-ум буферным растворам и произвести проверку по контрольному раствора. Сделать выводы.

- Произвести пробный процесс коагуляции

Пробную коагуляцию проводят в мерных стаканах объемом 1л. В каждый стакан с помощью цилиндра наливают по 0,5 л проб сточных и природных вод. После этого все пробы ставят на плиту, и нагревают до температуры 40-60◦С, после этого стаканы переносят в флокулятор и включают перемешивание 40 об. Затем последовательно вносят требуемое количество коагулянта, согласно табл.1, скорость перемешивания опускают до 30 об.

Таблица 1. – Требуемые Объемы коагулянта.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем коагулянта I, см3 | 2 | 2 |  |  |
| Объем коагулянта II, см3 |  |  | 2 | 2 |

После добавления коагулянта в каждый стакан, 1 см3 флокулянта. Скорость перемешивания опускают до 25 об. Отмечают скорость и размер образовавшихся хлопьев.

После добавления раствора коагулянта. Отмечают время введения коагулянта в воду и засекают 5 минут, после этого стаканы переносят обратно на плиту и в течении 30 минут поддерживают температуру 40-60◦С.

При отстаивании воды отмечают время начала образования хлопьев, время начала и конца оседания, а также вид хлопьев (рыхлые, крупные, мелкие).

За это время выполняют определение общей щелочности исходных вод

- Фильтрование проб воды.

Отфильтровать 4 проб прокоагулированных вод и 2 пробы исходных в конические колбы 500 см3, для последующего исследования на показатели качества.

Собрать фильтровальные установки и фильтры.

Отфильтровать порядка 200-250 см3 каждой пробы.

После этого определяют щелочности осветвленных вод

- Определение щелочности

Отбирают пипеткой Мора 20 см3 воды и переносят в коническую колбу для титрования емкостью 250 см3. Добавляют 3-4 капли раствора фенолфталеина и при появлении розового окрашивания титруют раствором соляной кислоты до обесцвечивания.

Отмерив расход кислоты, пошедшей на титрование с фенолфталеином (Vф/ф), вводят в ту же колбу 3-4 капли раствора ализаринового красного и продолжают титровать до перехода окраски от фиолетовой к желтой.

Вновь отмечают расход кислоты, пошедшей на титрование с ализариновым красным (Vа/к).

Титрование ведут при интенсивном перемешивании жидкости, а кислоту прибавляют по каплям.

Расчет общей щелочности ведут по суммарному количеству раствора кислоты, пошедшей на титрование с индикаторами фенолфталеином и ализариновым красным по формуле

Що=Vт*Сн*1000Vпробы

где Що – величина общей щелочности в мг-экв/дм3;

Vт = Vф/ф + Vа/к – расход кислоты на титрование, см3;

Сн – нормальная концентрация кислоты;

Vпробы – объем пробы, взятой на титрование, см3.

- Определить водородный показатель вод

Определить рН каждой пробы очищенной воды и пробы исходной воды. Перелить пробы вод стаканчики объемом 100 см3 и измерить и заполнить таблицу 2.

Таблица 2 – Полученные данные после процесса.

| № пробы | 1 | 2 | 3 | 4 | Исходная вода 1 | Исходная вода 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название коагулянта |  |  |  |  |  |  |
| Время начала образования хлопьев |  |  |  |  |  |  |
| Время начала оседания хлопьев |  |  |  |  |  |  |
| Время конца оседания хлопьев |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель, рН |  |  |  |  |  |  |

- Расчеты и обработка результатов.

Дозу коагулянта определяют по формуле:

dкоаг=Щисх-Щосв*Мэкв, мг/дм3

где Щисх и Щосв – щелочность воды до и после коагуляции, мг-экв/дм3;

Мэкв– эквивалентная масса сульфата алюминия или сульфата железа.

Добавку щелочи Щд или кислоты Кд, мг-экв/дм3, для подержания оптимального значения рН определяют по формуле:

Щд=Щмин-Щисх

Или

Кд=Щисх-Щмин

Где

Щмин=dкоагМэкв+0,4, мг-экв/дм3

- Провести процесс с оптимальными дозами коагулянта

Аналогично пункту 3-6, но используя при этом необходимые дозы коагулянтов, щелочи и кислоты.

Зная дозы рассчитать необходимы объемы растворов и внести их в смесь

Результаты определений сводят в таблицу 3 .

| Определяемая величина |  |
| --- | --- |
| Наименование, обозначение, размерность | Числовое значение |
| Общая щелочность исх. воды 1 Щисх1, мг-экв/дм3 |  |
| Общая щелочность исх. воды 2 Щисх2, мг-экв/дм3 |  |
| Общая щелочность освет. воды 1 по 1 коаг. Щосв1к1, мг-экв/дм3 |  |
| Общая щелочность освет. воды 2 по 1 коаг. Щосв2к1, мг-экв/дм3 |  |
| Общая щелочность освет. воды 1 по 2 коаг. Щосв1к2, мг-экв/дм3 |  |
| Общая щелочность освет. воды 2 по 2 коаг. Щосв2к2, мг-экв/дм3 |  |
| Доза коагулянта 1 d1, мг/дм3 |  |
| Доза коагулянта 2 d2, мг/дм3 |  |
| Минимальная щелочность 1 Щmin, мг-экв/дм3 |  |
| Минимальная щелочность 2 Щmin, мг-экв/дм3 |  |
| Добавка щелочи (кислоты) 1 ЩД(КД)1, мг-экв/дм3 |  |
| Добавка щелочи (кислоты)2 ЩД(КД)2, мг-экв/дм3 |  |