Модуль Ж Проектирование водоснабжения и канализации

Работа заключается в создании на чертеже систем холодного, горячего водоснабжения, системы отопления и хоз.бытовой канализации.

Оборудование: ноутбук с доступом в приложение (Nanocad)

Ход работы.

1. Зачистка чертежа. Заморозить слои (маркировка, размеры, разрезы, площади, оси, отметки)

2. Перевести чертеж в один цвет (251) и сделать блок (ВК план)

3.Создать слои ВК-холодное водоснабжение, ВК-горячее водоснабжение, ВК-хоз.бытовая канализация, ВК-Вспомогательный, коллекторная группа (ХВС), коллекторная группа (ГВС), Котел, бойлер, ВК-отопление. Выбрать подходящий цвет и сделать толщину линии 0,80.

4. Скопировать чертеж с рамкой и поместить его рядом с основным для построения систем канализации

5. Под чертежами прописать условные обозначения (обозначения должны соответствовать спроектированной системе).  (см. таблица 1)

6. Сделать ввод водопровода и после него разместить водомерный узел (см. таблица 1) и коллекторную группу ХВС

7. Сделать разводку трубопровода холодного водоснабжения к приборам, один из трубопроводов от коллектора пойдет к котлу и еще один к бойлеру

8. Сделать выноску на каждом трубопроводе исходя из условных обозначений

9.Выбрать подходящее место для коллекторной группы (ГВС), один из трубопроводов приходит от бойлера (см. таблица 1)

10. Сделать разводку трубопровода горячей воды к приборам, и на каждом сделать выноску исходя из условных обозначений (см. таблица 1)

11. Провести систему отопления от котла, ко всем радиаторам, а также обозначить направление подающего и обратного трубопровода и сделать выноски на каждом

12. Выбрать подходящее место для поливочного крана,  (см. таблица 1) и разместить его с видимым подключением к системе.

13. Построить систему канализации с одним выпуском, и установить вентиляционный клапан в СУ. (см. таблица 1)

14. Сделать выноски на каждом трубопроводе исходя из условных обозначений.

15. Оформить штамп

16. Выполнить расчетную часть

Расчетная часть:

РАСЧЕТ БАЛАНСА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ:

- Вероятность действия сантех. приборов Р на участках сети определятся по формуле:

Ptot = qtot hr u×U/( qtot 0×N×3600)

α= СНиП 2.04.01-85* приложение 4 таблица 2

- Максимальный секундный расход:

q0= 5×qtot 0×α

- Максимальный часовой расход:

Phr = 3600× Ptot ×q0/ qtot 0 hr

αhr= СНиП 2.04.01-85* приложение 4 таблица 2

qhr = 0.005× qtot 0 hr ×αhr

- Суточный расход:

qсут = qtot u,m×U/1000

Основные показатели водопотребления

|  | м3/сут | м3/ч | л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение В1 |  |  |  |

Расчет водоотведения жилого дома

|  | м3/сут | м3/ч | л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

qtot u,m=  210 л/сут

qtot hr u=13 л/ч

qtot 0=0,3 л/с

qtot 0 hr=300 л/ч

количество жильцов U = 3

количество сантехприборов N = 5

Таблица 1. Условные обозначения.

| В1 | Холодное водоснабжение |
| --- | --- |
| Т3 | Горячее водоснабжение |
| К1 | Хоз.бытовая канализация |
|  | Коллекторная группа (ХВС) |
|  | Коллекторная группа (ГВС) |
|  | Поливочный кран |
| Т1 | Подающий трубопровод системы отопления |
| Т2 | Обратный трубопровод системы отопления |
|  | Водомерный узел |
|  | Отопительный котел |
|  | Вентиляционный клапан |
|  | Бойлер |