Приложение 6.

Основные обозначения аппаратов на схеме

Методические указания по выполнению дипломных и курсовых работ Уральского государственного университета.

Введение

В состав курсовых и дипломных проектов (работ), выполняемых студентами специальности «Обогащение полезных ископаемых», входит обязательным элементом составление и оформление схем обогащения, как-то: принципиальной, технологической, количественной, качественной, качественно-количественной, шламовой, совмещённой качественно-количественной, и шламовой, схемы движения пульпы, схемы цепи аппаратов и т. д. Эти схемы включаются в пояснительные записки к курсовым (дипломным) проектам (работам) а также составляют значительную долю графической части проекта (работы).

Назначение схем многостороннее. Во-первых, схемы должны иллюстрировать мысли и рассуждения, выводы, решения и предложения, которые зафиксированы в тексте пояснительной записки. Во-вторых, схемы являются основой для последующей работы как автора проектам (работы), так и пользователей разработанных документов. Например, схема цепи аппаратов - это основа для составления схемы зданий и сооружений, это основа для разработки генеральных планов. В-третьих, схемы могут использоваться при строительстве, монтаже и эксплуатации фабрики (цеха). В-четвертых, многие схемы необходимы для публичной защиты проекта (работы). Сделать более эффективным восприятие схем и более эффективной работу с ними возможно лишь в том случае, если при разработке и исполнении схем исходить из следующих принципов: наглядность, эстетичность, рациональность, лаконичность, минимум трудозатрат на оформление.	г

Наглядность требует, чтобы изображение максимально соответствовало объекту по сущности реализуемого в нём процесса, чтобы на схемах было чёткое решение транспортных потоков с минимумом пересечений, чтобы был определённый зазор между параллельными линиями.

Эстетичность технических документов выявляется строгим однообразным исполнением типовых элементов: шрифта, линий, условных обозначений. В оформлении схем даже по общепринятым правилам проявляется культура исполнителя. Эстетичность - это соразмерность условных обозначений, это и соразмерность условных обозначений, это и соразмерность толщины линий размерам листа это и расположение линий связи параллельно сторонам формата, это и аккуратность проведения линий

Рациональность предполагает достаточно плотное использование площади рисунка, минимальную протяжённость линий взаимосвязи.

Ниже предлагаются принятые кафедрой ОПИ общие правила выполнения схем.

- ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КАЧЕСТВЕННО-
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ СХЕМ И ШЛАМОВОЙ СХЕМЫ

  - Качественно-количественная и шламовая схемы являются основным среди технологических схем обогащения. Они отражают совокупность технологических операций обогащения, начиная от рудоподготовки и заканчивая складированием и отгрузкой продуктов обогащения.

Допустимо в пояснительных записках разбивать схемы обогащения, отражающие весь технологический комплекс обогащения, они могут быть разбиты на отдельные блоки (схемы): цикл рудоподготовки, схема дробления, схема измельчения, схема флотации, схема обезвоживания и т. п. Эти блоки, таким образом, могут быть в записке разнесены, но при этом обязательно указание связей между этими блоками.

  - Операции подготовительных, основных и вспомогательных процессов отображаются на схемах в виде горизонтальных полок. Длина полки принимается одинаковой для всех операций данной схемы (рисунка). Пример выполненной схемы дан в Приложении Г.

ПРИМЕЧАНИЕ. Недопустимо обозначать операцию каким-либо условным знаком, как-то: треугольником, кружком и т. п.

  - Над полками помещаются наименования операций (цикла) обогатительного процесса основным шрифтом по ГОСТ 2.304-81.

Рекомендуется шрифт размером 5 или 7. В остальных случаях 10 и 3,5.

Запись над полкой производится в одну строку. Но допускается и больше строчек. Запрещается перенос слова.

ПРИМЕЧАНИЕ. Недопустимо заменять наименование «Складирование» на «Бункерование».

  - Операции на схемах соединяются линиями взаимосвязи.

Следует максимально избегать проведения линий под углом к сторонам формата. Возможные и резервные взаимосвязи показывают штриховыми линиями.

Пример:

неправильно

Допустимо изображать двойной линией полки следующим образом:

1.5. На линиях связи Возможно два способа.

указывается направление потоков рабочей среды.

1.5.1. Общепринято направление показывать стрелками по следующему образцу:

где S - толщина линии, (смотреть п. 1.9.)

1.5.2. Направление движения жидкостей и газов указывается согласно ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.401-88 на схемах с помощью равностороннего треугольника (а = 5 мм), острый угол которого направлен по ходу потока.

Если треугольник не зачернён, то обозначается поток газов, если же он зачернён (заштрихован), то - поток жидкости. Допустимо для указания сухих продуктов использовать не зачернённые треугольники

    - В некоторых проектных организациях, а также в гостах, относящихся к схемам автоматизации и механизации, и в системе СПДС не выделяют указание на направление движения пульпы и приравнивают последнюю к потоку жидкости (см. п. 1.5.2.). Так же нет твердых указаний по направлению потоков твёрдых материалов.

  - Линиям связи желательно давать наименования:

к (конц.) или концентрат;

хв. или хвосты;

п.п. или промпродукт и т. п.

Если употребляется сокращённое (типа «к.», «хв.», «п.п.»,...) наименование продуктов, то оно должно быть расшифровано на поле формата, примыкающем к основной надписи (сверху или слева).

  - Допускается при большом количестве линий связи различного назначения применять цифровые обозначения линий.

1

3

например:

Порядковые номера линиям связи приписываются по порядку, начиная с единицы и слева направо, по направлению потоков. Номера линий связи проставляются около линий связи или на конце линий - выноски без полки.

  - Номера линий связи расшифровываются на поле чертежа. Наименования линий связи, которым присвоены номера, записываются в перечень элементов, оформляемы в виде таблицы по форме спецификации для схем - ГОСТ 21.104-79 (Приложение А).

  - При выполнении схем рекомендуется использовать следующие типы линий:

- сплошная основная (S = 1,0 Л 1,2 мм) - для вычерчивания условных графических обозначений технологического процесса и оборудования (на схемах СЦ); для технологических взаимосвязей (потоков продуктов);

- сплошная утолщённая линия толщиной (1,5 -г 1,6) £ - для вычерчивания полок операций технологических схем, для выполнения условных обозначений элементов, устройств, процессов в структурных схемах;

- сплошная тонкая линия толщиной (0,3 -г 04) S — для вычерчивания линий - выносок позиций, для изображения вспомогательных связей;

- штрих - пунктирная линия толщиной (0,3 + 04) 5", длиной штрихов около 15 мм и расстоянием между смежными штрихами 3-5 мм - для показа условно элементов, не входящих непосредственно в комплекс (объект);

- штриховая линия толщиной 0,5 5 с длиной штриха 6-8 мм и с расстоянием между штрихами 2 мм - для изображения вспомогательных технологических взаимосвязей (потоков сырья, среды).

Примечание. Толщина линий S = 1,0-1,2 мм отвечает формату А1 и должна быть изменена в соответствии с форматом чертежа (страницы).

  - Качественно-количественная характеристика продуктов обогащения помещаются в определённом порядке в заполняемых табличках. Содержание табличек расшифровывается (см. Приложение Г) на поле в районе основной надписи. Характер табличек одинаков для любых продуктов по схеме.

  - Графическое изображение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей процесса обогащения.

  - На поле качественно-количественной схемы должна быть расположена таблица технологического баланса продуктов обогащения. На поле  со-

вмещенной качественно-количественной и шламовой схемы размещают таблицы технологического баланса продуктов обогащения и баланса воды, а также делают ниже последней таблицы запись:

Расход технологической воды	 м3/ч

Общий расход свежей воды 	 м-3/ч

Удельный расход технологической воды	 м3/т

  - При выполнении чертежа какой-либо схемы необходимо заполнять не менее 70 % площади формата (схема + таблицы + записи + расшифровки).

- ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ ЦЕПИ АППАРАТОВ

Схемой цепи аппаратов называют графическое изображение пути следования руды~ и продуктов обогащения через технологическое оборудование обогатительной фабрики при условном изображении основного и вспомогательного оборудования и с указанием количества оборудования каждого вида и типоразмера.

  - Схемы цепи аппаратов (СЦ) подразделяются на схемы цепи аппаратов какого-нибудь передела, объекта, цеха, на схемы цепи аппаратов всего обогатительного комплекса.

Следует показывать на схеме цепи аппаратов здания (цеха), сооружения, перегрузочные узлы, хвостохранилища и т. п., показывать условно тонкими линиями или пунктиром в виде прямоугольников, овалов и других простых геометрических фигур, сопровождая их пояснительным надписями и необходимыми ссылками. Пример дан в Приложении Д.

  - Элементы на схеме цепи аппаратов обозначаются в виде условных графических обозначений, внешних очертаний. Условные обозначения оборудования не тестированы и в обобщающем виде (работа преподавателей кафедры ОПИ УГГУ) приведены в Приложении Б. Допускается для отсутствующего в Приложении Б оборудования разрабатывать собственные варианты изображения, а также показывать в виде прямоугольников функциональные части, устройства и отдельные элементы.

  - Условные изображения оборудования должны выполняться СОРАЗМЕРНО один относительно других.

  - Условные графические обозначения и изображения с целью наглядности и удобочитаемости схемы СЦ выполняются совмещёнными (в непосредственной близости друг от друга) или разнесёнными.

  - При необходимости подчеркнуть степень значимости в процессе отдельных элементов схемы допустимо уменьшать или увеличивать их изображение, вычерчивать линиями различной толщины и цвета.

  - При вычерчивании на схемах СЦ вспомогательных связей (не основные технологические, транспортные потоки) допускается показывать их ли-
ниями различного начертания и толщины с пояснениями около основной надписи.

  - Недопустимо показывать условные графические изображения транспортного оборудования пересекающимися. В таком случае необходимо разорвать условное обозначение транспортного оборудования и показывать связи линиями пересекающимися.

  - Конвейера предпочтительно изображать, располагая их параллельно основанию чертежа (рисунка).

  - При выполнении схемы СЦ фильтровального отделения надо привести принятую схему удаления фильтрата, показывать фильтры, насосы, ресиверы, гидрозатворы, ловушки и т. д.

  - Грузоподъёмное оборудование показывается условно на свободном поле чертежа рядом с группой оборудования, для обслуживания которого оно предназначается;

- грейферный кран

- мостовой кран

- кран-балка

- монорельс (тельфер)

  - На условном изображении грузоподъёмного оборудования указывается его краткая техническая характеристика (грузоподъёмность в т и пролёт крана в м):

Дробление

неверно:

Дробление

  - Расстояние между параллельными линиями связи должно быть не менее 3 мм.

Пересечение и соединение линий связи на любых схемах должно быть под прямым углом и законченным:

верно:

Пересечение линиями связи условного изображения оборудования надо максимально избегать:

верно:	                         неверно:

  - Запасное (резервное) оборудование, как-то: насосы, гидроциклоны и др., показывается на схеме СЦ показывается на схеме рядом с действующим и не включается в схему линиями связи:

  - На схеме цепи аппаратов должны быть определены ОДНОЗНАЧНО ВСЕ элементы, входящие в состав комплекса, включая оборудование и для отбора проб, и изображённое на схеме. Все элементы на схеме СЦ нумеруются последовательно (им присваиваются номера технологического процесса арабскими цифрами). Допустимо нумеровать оборудование в пределах отдельных цехов, переделов, отделений. И в таком случае следует разрабатывать соответствующие спецификации. Цифры проставляются на полях линий-выносок.

  - Данные об элементах схемы СЦ помещаются:

- в пояснительных записках — на поле страницы — рисунка /12/;

- для чертежа СЦ - в спецификации согласно ГОСТ 21.104 -79, которая вкладывается в пояснительную записку в виде приложения. Пример заполнения спецификации приведён в Приложении В.

Заполнение спецификации ведётся сверху вниз. Если «Наименование» или «Обозначение» оборудования не вмещаются в одну строку, то следует занять следующую строчку, а не писать в «два этажа» в одной строке. В графе «Марка», «поз.» записывается позиционный номер элемента; в графе «Обозначение» - краткий шифр (обозначение) типоразмера оборудования согласно гостов и каталогов заводов-изготовителей; в графе «Наименование» - краткое наименование элемента. В графе «Примечание» приводятся конкретные значения технических данных оборудования, для которых имеются некоторые вариации

или которые отличаются от ГОСТовского - каталожных (например, разгрузочная щель дробилки, частота вращения спирали спирального классификатора, размеры насадок гидроциклонов и т. д.).

  - Запись элементов в спецификацию надо производить в порядке возрастания номеров. Через определённые интервалы (5-10 строк) допускается оставлять (резервировать) несколько незаполненных строк. Допустимо также резервирование номеров позиционных обозначений.

  - Одинаковые элементы, имеющие на схеме СЦ последовательные порядковые номера, вписываются в спецификацию одной строкой и в графе «Марка», «поз», записываются только крайние номера.

Например, характеристика в спецификации следующего узла СЦ

будет выглядеть следующим образом:

|  | — | V | V |  | — |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31, ...,33 | ГИТ-52 1 ■ ■ | Грохот вибрационный | 3 |  | а=15,10, |  |
|  |  | Y | Y |  | — | 5 мм |  |

  - При многократном использовании однотипных элементов допускается в графе «Наименование» во второй следующей строчке писать «тоже» и в следующих сточках ставить кавычки:

|  | — | V | V |  | — |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | БО 6540-60 КЛС | Конвейер ленточный | 1 |  | £=15 м |  |
|  | 9 | БО 80100-80 КЛС | то же | 1 |  | £=71 м |  |
|  | 10 | БО 80100-80 КЛС | /7 | 1 |  | £=37 м |  |
|  | 11 | БО 100100-100 КЛС | // | 1 |  | £=180 м |  |
|  | — | у | V |  | — |  |  |

Возможна также запись с выносом в заголовок названия однотипного элемента:

|  | — | V | V |  | — |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конвейер ленточный |  |  |  |  |  |
|  | 8 | БО 6540-60 КЛС | 10 | 1 |  | £=15 м |  |
|  | 9 | БО 80100-80 КЛС |  | 1 |  | £=71 м |  |
|  | 10 | БО 80100-80 КЛС |  | 1 |  | £=37 м |  |
|  | 11 | БО 100100-100 КЛС |  | 1 |  | £=180м |  |
|  | — | W | АА |  |  |  |  |

2.19. Одинаковые элементы и устройства на схеме могут быть обозначены общим номером (с порядковым номером) элемента, помещённым в скобках например, 7(1), 7(2)....,

и запись в строке спецификации выглядит следующим образом:

| 1 1 V | V |  | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12(1)...12(8) | Затвор шиберный | 8 |  |  |
| L v | L у |  |  |  |

2.20. Если на схеме цепи аппаратов элементам присвоены обозначения позиций в пределах отделений, цехов и т. д., то в спецификацию элементы заносятся отдельно по группам.

|  | — | V | 1 |  | — |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Склад крупнодробленой руды |  |  |  |  |  |
|  | 1 | С-80100-80 КЛС | Конвейер ленточный | 1 |  | L=100м |  |
|  | 2 | Б 80100 | Тележка разгрузочная | 1 |  |  |  |
|  |  | Цех грохочения |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Бункер распределитель- |  |  | Гпол= 1200м2 |  |
|  |  |  | ный | 1 |  | бпол=2,300т |  |
|  | 2(1)-2(12) |  | Питатель качающийся | 12 |  |  |  |
|  | 3(1)-3(12) | ГИТ-71Н | Грохот вибрационный | 12 |  | а = 8 мм |  |
|  | - 2.21. | При болотом количеств | е секций н-п^Ьнтичност | и-fd | ^как т | тсхнол |  |

2.21 При большом количестве секций и идентичности их как в техноло-

гических, так и в компоновочных решениях можно показать на СЦ схемы цепи

аппаратов первой и последней секций в данном цехе (отделении) с указанием количества секций, а в спецификации - общего количества единиц, элементов. Кроме того, около основной надписи (штампа) следует дать поясняющую информацию.

  - При выполнении СЦ необходимо стремиться к равномерному заполнению поля (рисунка). Необходимо помнить, что схема цепи аппаратов не отражает (в общем случае) расположения и размещения оборудования на местности и в зданиях. Хотя в практике некоторых гравитационных фабрик и разрабатываются схемы цепи аппаратов с указанием отметок зданий, на которых размещено оборудование.

  - Последовательность выполнения схема цепи аппаратов:

- выбор и определение формата чертежа;

- планирование графической работы по полю формата (расположение условных обозначений оборудования, линий связи, таблиц, расшифровывающих надписей, параметров и позиционных обозначений). Рекомендуется для облегчения такой компоновки использовать темплеты - заранее вырезанные из картона (целлулоида, плёнки) контуров условных обозначений оборудования;

- вычерчивание схемы в тонких линиях;

- нанесение рамок, соответствующих тому или иному цеху (отделению);

- проверка соответствия схемы СЦ генплану фабрики, чертежам корпусов фабрики;

- вписывание надписей (параметров, позиционных обозначений и т.п.);

- окончательное оформление чертежа (рисунка): обводка изображений и выполнение основных надписей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Разумов К.А., Перов В.А. Проектирование обогатительных фабрик; Учебник для вузов, 4-е изд., перераб. и доп. М.; Недра, 1982 518 с	*чеоник для

изд., nepeX’on:	™

доп. М ■	"7" С20Г0 сПрОеКТИрОВаНИе Углеобогатительных фабрик. 2-е изд., перераб. и

263 с 4' КлебаН°в °' Б’ Реагентн°е хозяйство обогатительных фабрик. М.; Недра, 1976.

Репкоп5 (^''’а,!.°ЧНиК "° проектированию рудных обогатительных фабрик. В 2-х кн / гедкол.. О. Н. Тихонов и др. М.: Недра, 1988.	кн../

ст.,д^тМетОдиЧеСКие ука3ания ПО °Ф°Рмлению курсовых и дипломных проектов для 1987 М гОРН°г° инститУ,паМоба^ Н. Ф„ Родионова И. А. Свердловск: Изд. СГИ

л. ГОСТ 2-31>1-61‘ « <>р. Общие правила выполнения чертежей Сбопник Ввел г 01.01.71. содерж. ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 2.317-69. Группа Т 52 СССР с0°рник' Введ' с 70, ГОСтТш-85.Сб°РКИК' ВВеД' ° °101’71' С0ДеРЖ' ГОСТ 2 00‘- Группа9Ж 01СГ 2L1°J-79' Общие требования к рабочим чертежам. Введ. с 01.01.81. 14 с.

и ‘ гпгт2^1^.'7^ Спецификации. Введ. с 01.01.81. 7 с. Группа Ж 01.

H.1UU 21.105-79. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических тпебо вании и таблиц. Введ. с 01.01.81. 10 с. Группа Ж 01.	технических требо-

,z г 12 Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых» для студентов очного и за очного обучения специальности 09.03. «Обогащение полезных ископаемых» Ч 3 Шкет яснительнои записки к курсовому проекту./Иванов Э. Э.. Свердловск: Изд. СГИ, 1989. 36 с

- Методическая разработка по выполнению курсового проекта по дисциплине Хи“ЗсТ"о9"оГЮ“ог‘!'''‘''6'Х Фаб,,иК“ ДЛ” СТУДеНТ°В °™°ГО и заочного обУ-™“’ специальности 09.03. «Обогащение полезных ископаемых». Часть 1/ Иванов Э. Э., Морозов Ю. П. Свердловск. Изд. СГИ, 1991. 37 с.

П° пР°ектиР°вани1° Флотационных отделений обогатительных фабрик для студентов очного и заочного обучения специальности 09 03 1991	ПОлезных ископаемых»./ Тарчевская И. Г., Чуянов Г. Г. Свердловск:Изд. СГИ.

пктр ттп15’ Метолическая РазРаботка для курсового проектирования по курсу «Гравитацион- ые процессы обогащения» для студентов очного и заочного обучения специальности 0204 «Обогащение полезных ископаемых»./Меринов И. Ф. Свердловск-Изд СГИ 1983 32 с

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Форма спецификации по ГОСТ 21.104-79

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Условные обозначения обогатительного оборудования для схем цепи аппаратов

| Позиция | -¦ Таблица Б.1 1 Наименование Транспортно-складское оборудование |
| --- | --- |
| 1.1 | Конвейер |
| 1.1.1. | И ленточный (питатель ленточньпГ¦_ |
| 1.1.2. | И безроликовый |
| 1.1.3. | // скребковый |
| 1.1.4. | пластинчатый (питатель пластинчатый) |
| 1.1.5, | 11 передвижной (катучий, реверсивный) |
| 1.1.6. | И со сбрасывающей тележкой (автостеллой) |
| 1.1.7. | И винтовой (шнек) |
| 1.2, | Элеватор |
| 1.2.1. | И ленточный |
| 1.2.2. | // цепной |
| 1.3. 1.3.1. | Затвор И лопастной |
| 1.3.2. | // челюстной |
| 1.3.3. | И шиберный (затвор-задвижка) |
| 1.4. 1.5. | Бункер Штабель материала (склад) |
| 1.6. | Машина рудоусреднительная |
| 1.7. | Питатель |
| 1.7.1. 1.7.2. | // ленточный (см. 1.1,1.) И пластинчатый (см. 1.1,4.) |
| 1.7.3. 1.7.4. | И лотковый (качающийся) // электровибрационный |
| 1.7.5. | // тарельчатый |
| 1.7.6. | // барабанный |
| 1.7.7. | " передвижной с фильтровентиляционным агрегатом |
| 1.8. | Весы конвейерные |
| 1.9. | Пробоотбиратель (пробоотборник) |
| 1.10. | Бункер сортового асбеста |
| 1.11. | У среднитель сортов |
| 1.12. | Подпрессовщик сортов |
| 1.13. | Машина упаковочная гидравлическая |
|  | 2- Дробильно-измельчительное обоцудованир |
| 2.1. | Дробилка |
| 2.1.1. | // щековая |
| 2.1.2. | Ч конусная для крупного дробления |
| 2.1.3. | И валковая |
| 2.1.4. | // короткоконусная (КСД. КМД) |
| 2.1.5. | И молотковая (кулачковая) с вертикальной осью |
| 2.1.6 | // молотковая (кулачковая) с горизонтальной осью |

| Позиция | Наименование |
| --- | --- |
| 2.1.7 | // роторнобильная (ударно-отражательная) |
| 2.2. | Распушитель бичевой |
| 2.3. | Дезинтегратор |
| 2.4. | Мельница |
| 2.4.1. | // стержневая, шаровая |
| 2.4.2. | // самоизмельчения |
| 3. Грохот |  |
| 3.1. | // колосниковый |
| 3.2. | // прутковый |
| 3.3. | И вибрационный |
| 3.4. | // для сброса кондиционной суспензии и отмывки утяжелителя |
| 3.5. | // барабанный |
| 3.6. | // дуговой (см. 9.12) |
| 3.7. | Бутара (мойка) |
| 3.8. | Скруббер промывочный |
| 4. Классификатор |  |
| 4.1. | Отстойник пирамидальный (классификатор гидравлический) |
| 4.2. | // камерный (со стесненным падением) |
| 4.3. | Классификатор конический (конусный) |
| 4.4. | // спиральный |
| 4.5. | Гидроциклон (одиночный) |
| 4.6. | И батарейный (ГЦ-50 и меньше) |
| 4.7. | Центрифуга |
| 5. Сепаратор тяжелосредный |  |
| 5.1. | // барабанный |
| 5.2. | // колесный (СК) |
| 5.3. | // колесный (СКВ) |
| 5.4. | // конусный гидравлический |
| 5.5. | // конусный аэролифтный (тяжелосредный) |
| 6. Отсадочные машины |  |
| 6.1. | // беспоршневая |
| 6.2. | // диафрагмовая |
| 7. Оборудование для обогащения в струе воды, текущей по наклонной плоскости |  |
| 7.1. | Желоб |
| 7.2. | Стол концентрационный неподвижный |
| 7.3. | Стол автоматический |
| 7.4. | Шлюз |
| 7.5. | Стол концентрационный ленточный |
| 7.6. | И однодечный (сотрясательный) |
| 7.7. | // многодечный (сотрясательный) |
| 7.8. | Сепаратор винтовой |
| 7.9 | Концентратор центробежный (сепаратор Knelson) |
| 8. Оборудование для пневматического обогащения |  |
| 8.1. | Стол (сепаратор) пневматический |
| 8.2. | Машина отсадочная пневматическая |

| Позиция | 77, Наименование _ Сепаратор аэросуспензионный : |
| --- | --- |
| 8.3. |  |
| 8.4. | воздушный центробежный |
| 8,5. | —- пневматический проходной |
| 8,6. В | _----------------ВПС |
| 8.7. | —Вибрационный обезгаливатель обезгаливатель |
| 8.8. | Грохот кругового движения с отсасыванием асбестового волокна |
| 9.1. | 9. Оборудование для обезвоживания Топка ■ |
| 9.2. | Печь шахтная сушильная ’ |
| 9.3, | Сушилка барабанная |
| 9,4, | Печь кипящего слоя |
| 9.5. | —Труба-сушилка (вертикальная) " |
| 9.6. | Сгуститель радиальный ~ |
| 9,7. | высокоэффективный — |
| 9.8. | __ // пластинчатый ■ |
| 9.9. | Центрифуга обезвоживающая |
| 9.10. | „Бункер обезвоживающий т |
| 9.11. | Элеватор обезвоживающий (см. 1.2? ) ’ |
| 9.12. 9.13. | Сито дуговое (грохот дуговой) — Вакуум-фильтр ’ ——— —. |
| 9.14. | керамический " |
| 9.15. | _ ленточный ' |
| 9,16, | Пресс-фильтр |
| 9.17. | // ленточный |
| 9.18. | Фильтр тарельчатый |
| 9.19. | Циклон ' |
| 9,20, | _ затарейные циклоны |
| 9.21, | Мокрый пылеуловитель ———————_ _ |
| 9.22. | Фильтр рукавный |
| 9.23, | Электрофильтр ~ |
| 9.24. | Обеспыливатель центробежный |
| 1 Л 1 | н Д-°- Об°Ру1ование для окускования |
| 1 V. 1. 10.2~ | пресс кольцевой брикетный --------штемпельный ——_________ _ |
| 10,3. 10,4, | -----------вальцовый с распределительной чашей Охладитель барабанный — |
| 10.5. | // жалюзийный |
| 10.6, | Желоба охладительные для брикета — |
| 10.7, | Охладитель чашевый (агломерата) |
| 10.8. | Окомкователь чашевый~ ’ |
| 10.9, | Сушилка паровая тарельчатая |
| 10.10. | Машина агломерационная ленточная ~ |
| 11. 11.1. | Оборудование для спецметодов, магнитной и электроческой сепарации Блок намагничивающий “ В |
| 11.2 • . — | ------------------размагничивающий 1 7 |

Окончание табл. Б.1.

| Позиция | Наименование |
| --- | --- |
| 11.3. | Сепаратор шкивной (для сухой магнитной сепарации) |
| 11.4. | // барабанный (ПБС) |
| 11.5. | // двухбарабанный (для мокрой сепарации) |
| 11.6. | —// типа2ПБС |
| 11.7. | // типа 4ЭВМ |
| 11.8. | // типа ПБМ |
| 11.9. | И магнитный высокоградиентный (Джонса) |
| 11.10. | Электросепаратор |
| 11.11. | Дешламатор |
| 11.12. | Шлюз амальгамационный |
| 11.13. | Бочка амальгамационная |
| 11.14. | Сортировщик автоматический |
| 11.15. | Аппарат для выщелачивания с механическим перемешиванием |
| 11.16. | // с пневматическим перемешиванием (пачук) |
| 11.17. | Сорбционная колонна |
|  | 12. Флотационное оборудование |
| 12.1. | Сепаратор пенный |
| 12.2. | Машина флотационная (механическая и пневмомеханическая) |
| 12.3. | // // пневматическая (аэролифтная) |
| 12.4. | Монокамера флотационная |
| 12.5. | Чан агитационный (контактный) |
|  | 13. Вспомогательное оборудование |
| 13.1. | Ресивер |
| 13.2. | Гидроловушка |
| 13.3. | Вакуум-насос, воздуходувка |
| 13.4. | Насос |
| 13.5. | Зумпф с насосом |
| 13.6. | Вентиль, задвижка |

Таблица Б.2.

Продолжение 7 табл. П. 2.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Пример заполнения спецификации

| Марка, поз | Обозначение | Наименование | Кол., штук | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отделение дробления |  |  |  |  |
| 1 | МАЗ - 503 | Автосамосвал | 1 |  |  |
| 2 |  | Бункер-воронка приемная | 1 |  | V=150 м3 |
| 3 | ПП-1-15-45 | Питатель пластинчатый | 1 |  |  |
| 4 | БО 6540-60 КЛС | Конвейер ленточный |  |  | L=30 м |
| 5 | ЩДС-9х12 | Дробилка щековая | 1 |  |  |
| 7 | ГИТ-71 | Грохот вибрационный | 1 |  | а=30 мм |
|  | Перегрузочный узел |  |  |  |  |
| 8 | БО 6540-60 КЛС | Конвейер ленточный | 1 |  | L=36 м |
|  | Цех обогащения |  |  |  |  |
| 9 | БО 6540-80 КЛС | Конвейер ленточный | 1 |  | L=46 м |
| 10(1,2,3) | ЛТ | Весы ленточные | 3 |  |  |
| 11(1,2) |  | Пробоотборник | 2 |  |  |
| 12 | БО 6540-80 КЛС | Конвейер ленточный | 1 |  | L=40 м |
| 13 | Б8О5О | Тележка разгрузочная |  |  |  |
|  |  | (автостелла) | 1 |  | V=40 м |
| 15 |  | Бункер аккумулирующий | 1 |  | V=1400 м3 |
| 16(1,..6) | БО 6540-60 КЛС | Питатель ленточный | 6 |  |  |
| 17 | БО 6540-60 КЛС | Конвейер ленточный | 1 |  | L=40 м |

| 18 | БО 6540-60 КЛС | [конвейер ленточный ¦ 1 ¦ ¦ L=10м ¦ Продолжение 1 приложения В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, поз | Обозначение | Наименование | Кол., штук | Масса, кг | Примечание |
| 19 | 1 КСП-24 | Классификатор спиральный | 1 |  |  |
| 20 | МШЦ-3600х5500 | Мельница шаровая | 1 |  |  |
|  |  | У |  |  |  |
| 22 | КЧ-4 | Чан контактный | 1 |  |  |
| 23(1,2) | ФМ-3,2 | Флотомашина | 2 |  | по 8 камер |
|  |  |  |  |  | в машине |
| 24 | Ц-18М1 | Сгуститель | 1 |  |  |
| 25(1,2) | 4 Пс-6 | Насос песковый | 2 |  |  |
| 27 | ДУ-34-2,5 | Вакуум фильтр дисковый | 1 |  |  |
| 28 | ВК-6 | Воздуходувка | 1 |  |  |
| 29 | БО 6540-60 КЛС | Конвейер ленточный | 1 |  | L=233м |
| 30 |  | Ресивер для фильтра | 1 |  |  |
| 31 |  | Гидроловушка | 1 |  |  |
| 32 | ВВН-6 | Вакуум насос | 1 |  |  |
| 33 |  | Зумпф | 1 |  |  |
| 34 |  | Насос центробежный водо- |  |  |  |
|  |  | перекачный | 1 |  |  |
| 35 |  | Зумпф отвальных хвостов | 1 |  |  |
| 36(1,2) | 8 ГрК-8 | Насос грунтовый | 2 |  |  |
| 37(1,2) |  | Насос центробежный водо- |  |  |  |
|  |  | перекачный | 1 |  |  |
| 38 |  | Пробоотборник | 1 |  |  |
|  | Грузоподъемное оборудование |  |  |  |  |

Кран мостовой

Продолжение 2 приложения В

| Марка, поз | Обозначение | Наименование | Кол., штук | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14(1,..4) | ТЭ 100 | Тельфер | 4 |  |  |
| 21 | Кран 250/32 СН-22,5 | Кран мостовой | 1 |  |  |
| 26 | Кран 5 СН | Кран однобалочный с |  |  |  |
|  |  | электроталью, управляемый с пола | 1 |  |  |
|  |  | Спецификация к листу 1 |  |  |  |

6	|кран 50/10 ОСН-13,5

1