КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

«Ремонт и сервис нефтегазового оборудования»

Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» В 2025 г

Ямало-Ненецкий автономный округ

2025 г

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1 Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2 Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Ремонт и сервис нефтегазового оборудования»	4

1.3 Требования к схеме оценки	8

1.4 Спецификация оценки компетенции	9

1.5 Конкурсное задание	10

1.5.1 Разработка/выбор конкурсного задания (ссылка на Яндекс/Диск с матрицей, заполненной в Excel)	10

1.5.2 Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	11

2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	16

2.1 Личный инструмент конкурсанта	16

2.2 Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	16

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	16

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – профессиональный стандарт

- ТК – требования компетенции

- КЗ - конкурсное задание

- ИЛ – инфраструктурный лист

- КО - критерии оценки

- ОТ и ТБ – охрана труда и техника безопасности

1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1 Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Ремонта и сервис нефтегазового оборудования» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2 Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Ремонт и сервис нефтегазового оборудования»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний, и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы, охрана труда | 8 |
|  | Специалист должен знать: - Требования к планировке и оснащению рабочего места при техническом обслуживании элементов промыслового нефтегазового оборудования. - Назначение, виды, инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента, технических устройств для ТОиР простых и средней сложности элементов промыслового нефтегазового оборудования. - Нормы расхода материалов на техническое обслуживание простых и средней сложности элементов промыслового нефтегазового оборудования. - Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Применять по назначению оборудование, инструменты, технические устройства при ТОиР простых и средней сложности элементов промыслового нефтегазового оборудования - Применять требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности - Применять требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ к ремонту узлов и механизмов промыслового нефтегазового оборудования |  |
| 2 | Ревизия маслосистемы гидропривода ПСМ, замена масла | 14 |
|  | Специалист должен знать: - Правила применения масел, моющих составов и смазок, используемых при техническом обслуживании простых и средней сложности элементов промыслового нефтегазового оборудования, и их маркировки. - Порядок, способы, приемы выполнения демонтажа промыслового нефтегазового оборудования, выводимого в ремонт. - Назначение, маркировка, физико-химические свойства и характеристики, правила применения моющих составов и материалов, применяемых при очистке, промывке узлов и механизмов промыслового нефтегазового оборудования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Применять специальные растворы, материалы, технические устройства для чистки, промывки, смазки, снятия залива деталей, узлов, механизмов промыслового нефтегазового оборудования - Подбирать и устанавливать на штатные места фильтры и сменные фильтрующие элементы масляных, воздушных, газовых систем промыслового нефтегазового оборудования требуемых типов и размеров - Разбирать гидропривод - Демонтировать трубку подачи рабочего агента - Проводить внешний осмотр гидравлического привода. - Производить ревизию масло фильтра - Проводить ревизию ведущего и ведомого вала - Очищать бачок от старого масла - Проводить ревизию корпуса насоса |  |
| 3 | Обслуживание и ремонт запорной арматуры трубопровода | 23.5 |
|  | Специалист должен знать: - Виды дефектов, неисправностей, механических повреждений обслуживаемого промыслового нефтегазового оборудования (ОУС, ПСН, блочно-модульного оборудования для обеспечения добычи нефти, газа и газового конденсата, НКО, ТПА, трубопроводов, нефтепромысловой специальной техники) и способы их устранения. - Принципиальные технологические схемы и схемы коммуникаций промыслового нефтегазового оборудования (ОУС, ПСН, блочно-модульного оборудования для обеспечения добычи нефти, газа и газового конденсата, НКО, ТПА, трубопроводов, нефтепромысловой специальной техники), выводимого в ремонт. - Основные слесарные приемы и методы выполнения подготовительных работ по ремонту узлов и механизмов промыслового нефтегазового оборудования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Демонтировать манометр - Очищать посадочное место манометра от остатков уплотнительного материала - Снимать гайки шпилек крепления прижимной планки сальникового узла (грундбукса). - Демонтировать крышку задвижки в сборе с корпуса задвижки: - Проводить ревизию крепежных элементов: шпилек, гаек, стопорной шайбы. - Определять необходимую длину окружности колец сальниковой набивкой - Подтягивать гайки крепления втулки сальника, не допуская ее перекоса - Проверять состояние уплотнительных поверхностей фланцев - Проводить осмотр фланцевого соединения |  |
| 4 | Подготовка к техническому освидетельствованию сосуда, работающего под давлением | 23.5 |
|  | Специалист должен знать: - Характеристики материалов конструкций элементов промыслового нефтегазового оборудования - Порядок выполнения земляных работ при подготовке ремонтного участка промыслового нефтегазового оборудования, расположенного под землей |  |
|  | Специалист должен уметь: - Стравливать давление в емкости через дренаж. - Устанавливать разгонщик фланцев, стационарный клин - Проверять состояние уплотнительных поверхностей фланцев - Устанавливать на место весь крепеж на фланцевом соединении |  |
| 5 | Составление эскиза детали трубопровода и её изготовления | 8 |
|  | Специалист должен знать: - Правила чтения чертежей и эскизов элементов промыслового нефтегазового оборудования - Компьютерные программы |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять дефектовку, подбор, монтаж, демонтаж КИПиА, установленных на технологических линиях промыслового нефтегазового оборудования - Снять размеры детали - Начертить чертеж детали - Нанести размеры на деталь - Построить 3D модель - Распечатать 3D модель |  |
| 6 | Ревизия, ремонт, испытание пружинных предохранительных клапанов типа СППК | 9 |
|  | Специалист должен знать: - Требования НТД к эксплуатации промыслового нефтегазового оборудования (ОУС, ПСН, блочно-модульного оборудования для обеспечения добычи нефти, газа и газового конденсата, НКО, ТПА, трубопроводов, нефтепромысловой специальной техники) - Назначение, виды, способы изготовления простых и средней сложности приспособлений для разборки, сборки узлов и механизмов промыслового нефтегазового оборудования |  |
|  | Специалист должен уметь: - Применять специальные материалы для нанесения защитного, защитно-декоративного, антифрикционного и жаростойкого покрытия деталей промыслового нефтегазового оборудования - Устанавливать предохранительный клапан на верстак. - Проводить ревизию элементов клапана - Создавать предварительное натяжение пружины регулировочным винтом - Пломбировать и клапан с помощью пломбиратора |  |
| 7 | Ревизия и ремонт приточно-вытяжной вентиляции | 14 |
|  | Специалист должен знать: - Последовательность и содержание операций технического обслуживания промыслового нефтегазового оборудования (ОУС, ПСН, блочно-модульного оборудования для обеспечения добычи нефти, газа и газового конденсата, НКО, ТПА, трубопроводов, нефтепромысловой специальной техники) |  |
|  | Специалист должен уметь: - Применять НТД общего и специализированного назначения по обслуживанию промыслового нефтегазового оборудования - Проводить внешний осмотр вентиляционной системы - Проверять состояния подшипников, электродвигателя - Делать необходимые замеры и нанести разметку на заготовку. - Проверять качества соединения каналов, элементов крепления и целостности корпуса; |  |

1.3 Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д | Е |  |
|  | 1 | 1 | 1,50 | 0,75 | 2 | 1 | 1 | 7,25 |
|  | 2 | 14 |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 3 |  | 23,50 |  |  |  |  | 23,50 |
|  | 4 |  |  | 24,25 |  |  |  | 24,25 |
|  | 5 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |
|  | 6 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  | 7 |  |  |  |  |  | 14 | 14 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 100 |

1.4 Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Ревизия маслосистемы гидропривода ПСМ, замена масла | Организация работы и охрана труда Наблюдение за организацией рабочего места, соблюдения требований ОТ и ТБ, использование средств индивидуальной защиты, уборкой рабочего места. Наблюдение за проведением внешнего осмотра гидравлического привода, промывкой деталей, проведением ревизии корпуса насоса, масляного фильтра, сборкой гидропривода. |
| Б | Обслуживание и ремонт запорной арматуры трубопровода | Организация работы и охрана труда Наблюдение за организацией рабочего места, соблюдения требований ОТ и ТБ, использование средств индивидуальной защиты, уборкой рабочего места. Наблюдение за обслуживанием и ремонтом запорной арматуры части трубопровода: демонтаж манометра, очистка посадочного места и установка манометра, демонтаж крышки задвижки, изготовление прокладки, сборка задвижки, осмотр фланцевого соединения. |
| В | Подготовка к техническому освидетельствованию сосуда, работающего под давлением | Организация работы и охрана труда Наблюдение за организацией рабочего места, соблюдения требований ОТ и ТБ, использование средств индивидуальной защиты, уборкой рабочего места. Наблюдение за правильным способом установки заглушек: отключение, стравливание давления, установка разгонщика фланцев, стационарного клина, изготовление прокладки нужного размера. Точность замеров и оформление результатов. |
| Г | Составление эскиза детали уплотнительного элемента трубопровода | Организация работы и охрана труда Наблюдение за организацией рабочего места, соблюдения требований ОТ и ТБ, использование средств индивидуальной защиты, уборкой рабочего места. Контроль правильности снятия размеров, выполнения чертежа детали, построение и распечатка 3D модели. |
| Д | Ревизия, ремонт, испытание пружинных предохранительных клапанов типа СППК | Организация работы и охрана труда Наблюдение за организацией рабочего места, соблюдения требований ОТ и ТБ, использование средств индивидуальной защиты, уборкой рабочего места. Наблюдение за правильностью выполнения ревизии, ремонта, испытания пружинных предохранительных клапанов типа СППК. |
| Е | Ревизия и ремонт приточно- вытяжной вентиляции | Организация работы и охрана труда Наблюдение за организацией рабочего места, соблюдения требований ОТ и ТБ, использование средств индивидуальной защиты, уборкой рабочего места. Наблюдение за правильностью осмотра вентиляционной системы, проверкой состояния подшипников, качества соединения канатов. |

1.5 Конкурсное задание

Общая продолжительность Конкурсного задания: 19 часов

Инвариантная часть: Модуль А – 3 часа

Модуль Б – 3 часа

Модуль В – 4 часа

Модуль Д – 3 часа

Модуль Е – 3 часа

Вариативная часть: Модуль Г – 3 часа

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1 Разработка/выбор конкурсного задания (ссылка на Яндекс/Диск с матрицей, заполненной в Excel)

Конкурсное задание состоит из 6 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 5 модулей, и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2 Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А. Ревизия маслосистемы гидропривода ПСМ, замена масла (инвариант)

Время выполнения модуля: 3 часа

Конкурсанту предоставляется оборудование, весь необходимый инструмент, расходные материалы и инструкции по эксплуатации оборудования, комплект разрешительной документации, сиз и средства защиты.

Цель задания: проверка навыков конкурсанта использования инструментов для ревизии нефтегазового оборудования, методов ремонтно-восстановительных работ, знания и умение применять безопасных и рациональных методов выполнения работ.

Материальные ресурсы: система гидропривода ПСМ, инструмент, СИЗ (согласно инфраструктурного листа).

Последовательность выполнения модуля:

- Подготовка к выполнению задания: Осмотр СИЗ, ознакомление с технической документации. Проверка готовность рабочего места.

- Визуальный осмотр оборудования.

- Разборка гидравлического привода.

- Выявление поломок или дефектов

- Устранение неисправностей.

- Сборка гидропривода.

- Замена смазок и тех. жидкостей.

- Составление акта (результаты ревизии и тарировки внести в паспорт АГЗУ).

- Уборка рабочего места.

- Доклад. Результат записать в журнал.

Модуль Б. Обслуживание и ремонт запорной арматуры трубопровода (инвариант)

Время выполнения модуля: 3 часа

Конкурсанту предоставляется оборудование, весь необходимый инструмент, расходные материалы и инструкции по эксплуатации оборудования, сиз и средства защиты.

Цель задания: проверка навыков конкурсанта использования инструментов для ремонта нефтегазового оборудования, методов ремонта, знания и умение применять безопасные и рациональные методы выполнения работ.

Материальные ресурсы: задвижка фланцевая, инструмент, сиз (согласно инфраструктурного листа).

Последовательность выполнения модуля:

- Подготовка к выполнению задания: Осмотр СИЗ, ознакомление с технической документации. Проверка готовность рабочего места.

- Проведение внешнего осмотра участка трубопровода.

- Замена манометра.

- Разборка задвижки.

- Проведение ревизии задвижки, выявить дефекты.

- Изготовление прокладки необходимого размера, соответствующую типоразмеру фланцевого соединения.

- Сборка задвижки.

- Уборка рабочего места (Очистить и убрать инструмент).

- Запись в журнале (расписаться в акте ревизии задвижки).

- Доклад. Результат записать в журнал.

Модуль В. Подготовка к техническому освидетельствованию сосуда работающего под давлением (инвариант)

Время выполнения модуля: 4 часа

Конкурсанту выдают: задание, инструменты, СИЗ, изолирующий противогаз, шаблон наряд-допуска на газоопасные работы.

Цель задания: проверка умений конкурсанта выполнять работы в опасных условиях, умение применять средства индивидуальной защиты, знать требования правил выполнения газоопасных работ.

Материальные ресурсы: сепарационная емкость АГЗУ с технологической обвязкой и трубопроводами, инструмент, СИЗ (согласно инфраструктурного листа).

Последовательность выполнения модуля:

- Подготовка к выполнению задания: Осмотр СИЗ, ознакомление с технической документации. Проверка готовность рабочего места.

- Установка заглушки с прокладкой между фланцами.

- Проведение осмотра НОиВО сосуда, работающего под давлением.

- Снятие заглушки, восстановить технологическую схему.

- Уборка рабочего место. Очистить и убрать инструмент.

- Запись в журнале (расписаться в акте ревизии задвижки).

- Доклад. Результат записать в журнал.

Модуль Г. Составление эскиза детали уплотнительного элемента трубопровода и её изготовления (вариатив)

Время выполнения модуля: 3 часа

Конкурсанту выдают: задание, инструменты, АРМ с предустановленным программным обеспечением САПР КОМПАС. Задача конкурсанта составить и графически оформить эскиз детали трубопровода с использованием программного продукта САПР КОМПАС. Изготовить деталь по эскизу.

Цель задания: Проверка навыков конкурсанта в составление и правильном оформлении эскизов деталей и элементов нефтегазового оборудования. Проверка навыков работы на ПК. Проверка умений чтения чертежей и изготовление деталей по техническому описанию.

Материальная база: ПК с программным продуктом САПР КОМПАС, инструмент, сиз (согласно инфраструктурного листа).

Последовательность выполнения модуля:

- Подготовка к выполнению задания: Осмотр СИЗ, ознакомление с технической документации. Проверка готовность рабочего места.

- Изготовление эскиза детали с соблюдением всех требований нормативной документации.

- Печать чертежа.

- Изготовление детали.

- Уборка рабочего места. Очистить и убрать инструмент.

- Запись в журнале.

- Доклад. Результат записать в журнал.

Модуль Д. Ревизия, ремонт, испытание пружинных предохранительных клапанов типа СППК. (инвариант)

Время выполнения модуля: 3 часа

Конкурсанту выдают: задание, инструменты, сиз (согласно инфраструктурного листа). конкурсант проводит ревизию, регулировку и тарировку предохранительного клапана.

Цель задания: Проверка навыков конкурсанта в использовании измерительного и контрольного оборудования, методах испытания и тарировки оборудования.

Материальная база: предохранительный клапан, инструмент, сиз (согласно инфраструктурного листа).

Последовательность выполнения модуля:

- Подготовка к выполнению задания: Осмотр СИЗ, ознакомление с технической документации. Проверка готовность рабочего места.

- Проведение внешнего осмотра предохранительного клапана.

- Проведение разборки предохранительного клапана.

- Изготовление замеров, изготовление необходимых прокладок.

- Сбор предохранительного клапана, замена всех дефектных деталей на исправные из состава ЗИП, или восстановленные из подлежащих ремонту.

- Регулировка клапана.

- Результаты ревизии и тарировки внести в паспорт клапана (составить акт).

- Уборка рабочего места. Протереть и убрать инструмент.

- Доклад. Результат записать в журнал.

Модуль Е. Ревизия и ремонт приточно-вытяжной вентиляции (инвариант)

Время выполнения модуля: 3 часа

Конкурсанту выдают: задание, инструменты, вентиляционная установка, сиз (согласно инфраструктурного листа). Конкурсант проводит ревизию, ремонт оборудования, изготавливает на замену быстроизнашивающиеся элементы.

Цель задания: Проверка навыков конкурсанта в ремонте сложного нефтегазового оборудования, включающего в себя различные принципы работы и различные подходы к восстановлению работоспособности.

Материальная база: приточно-вытяжная вентиляция, инструмент, сиз (согласно инфраструктурного листа).

Последовательность выполнения модуля:

- Подготовка к выполнению задания: Осмотр СИЗ, ознакомление с технической документации. Проверка готовность рабочего места.

- Разбор вентиляционной установки.

- Проверка исправности элементов вент. установки.

- Устранение дефектов.

- Восстановление вентиляционной установки.

- Результаты ревизии и тарировки внести в паспорт вентиляционной установки (составить акт).

- Уборка рабочего места. Протереть и убрать инструмент.

- Доклад. Результат записать в журнал.

2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Специальные правила не предусмотрены

2.1 Личный инструмент конкурсанта

Нулевой – ничего привозить с собой нельзя

2.2 Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

На время проведения соревнования, конкурсанты сдают главному эксперту все средства связи, беспроводную гарнитуру, а также смарт-часы и прочие гаджеты.

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инструкция по охране труда по компетенции «Ремонт и сервис нефтегазового оборудования».

Приложение №4 Формы документов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ФОРМА НАРЯДА ДОПУСКА НА ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ

| УТВЕРЖДАЮ (наименование предприятия) (должность, подпись) «_____»_______20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАРЯД-ДОПУСК №______ на производство газоопасных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Цех (производство, установка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Место проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (отделение, участок, аппарат, коммуникация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Характер выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Ответственный за подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Ответственный за проведение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование, схем эскизов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Средства индивидуальной защиты и режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Начальник цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (фамилия, дата, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Мероприятия согласованы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с газоспасательной службой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, дата, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со службой охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, дата, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с взаимосвязанными цехами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование смежного цеха, фамилия, дата, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Дата и время проведения работ |  |  |  |  | ФИО членов бригады |  |  |  | Профессия |  |  |  |  |  |  | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил, подпись |  |  |  |  |  |  |  | Инструктаж провел должность ФИО подпись |  |  |
| 12. Анализа воздушной среды перед началом и в период проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время проведения проб |  | Место отбора проб |  |  |  |  | Определяемые компоненты |  |  |  | Допустимая концентрация |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты анализа |  |  |  | Подпись лица, проводившего анализ |  |  |  |
| 13. Мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный за подготовительные работы (фамилия, подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ответственный за проведение газоопасных работ (фамилия, подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Возможность производства работ разрешаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись представителя ГСС (службы охраны труда) дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. К производству работ допускаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник смены (подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Срок действия наряда-допуска продлен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время проведения работ |  |  | Результат анализа воздушной среды |  |  |  |  | Возможность производства работ подтверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за проведение работ |  |  |  |  |  | Начальник смены |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель ГСС или службы охраны труда |  |  | Начальник цеха |  |
| 16.Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись ответственного за проведение работ, начальника смены, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ

ПРЕДПРИЯТИЕ_________________________________

ЦЕХ___________________________________________

УЧАСТОК______________________________________

ЖУРНАЛ

УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ

И РАСПОРЯЖЕНИЯМ

Начат_________________200__г.

Окончен_______________200__г.

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

2 Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.