Инструкция по охране труда

компетенции «Ландшафтный дизайн»

Итогового (Межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г

г. Санкт-Петербург

регион проведения

Оглавление

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности	3

Инструкция по охране труда для участников	4

- Общие требования охраны труда	4

- Требования охраны труда перед началом работы	9

- Требования охраны труда во время работы	11

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях	14

- Требование охраны труда по окончании работ	15

Инструкция по охране труда для экспертов	16

- Общие требования охраны труда	16

- Требования охраны труда перед началом работы	19

- Требования охраны труда во время работы	20

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях	21

- Требование охраны труда по окончании работ	22

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности

- Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения.

- Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение посторонних лиц на площадке.

- Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Наказание за нарушения требований охраны труда.

- Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории проведения конкурса.

- Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории конкурсной площадки.

- Основные требования санитарии и личной гигиены.

- Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования.

- Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания первой помощи.

- Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.

Инструкция по охране труда для участников

- Общие требования охраны труда

Для участников от 14 до 18 лет

  - К участию в чемпионате «Профессионалы» компетенции «Ландшафтный дизайн» под непосредственным руководством Экспертов допускаются участники в возрасте от 14 до 18 лет:

    - прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;

    - ознакомленные с инструкцией по охране труда;

    - имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений, совместной работы на оборудовании;

    - для юношей и девушек действуют следующие ограничения по подъѐму тяжестей:

для юношей 14 лет не должно превышать – 6 кг, 15 лет - 7 кг, 16 лет -11 кг, 17 лет - 13кг,

для девушек 14 лет — 3 кг, 15 лет — 4 кг, 16 лет — 5 кг, 17 лет — 6 кг.

    - не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

Для участников старше 18 лет

  - К самостоятельному выполнению конкурсных заданий чемпионата по

профессиональному мастерству «Профессионалы» компетенции «Ландшафтный дизайн» допускаются участники не моложе 18 лет:

    - прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;

    - ознакомленные с инструкцией по охране труда;

    - имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений, самостоятельной работы на оборудовании;

    - не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

  - В процессе выполнения конкурсных заданий, а также нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан:

    - четко соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности;

    - не заходить за ограждения и в технические помещения;

    - соблюдать личную гигиену;

    - принимать пищу в строго отведенных местах;

    - самостоятельно или под наблюдением эксперта использовать только те инструменты и оборудование, которые разрешены к выполнению конкурсного задания;

Для участников от 14 до 16 лет

  - Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент (станочное оборудование и ряд электроинструмента для выполнения конкурсного задания в этой возрастной категории не используется):

| Наименование инструмента |  |
| --- | --- |
| использует самостоятельно | использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет: |
| Лопата штыковая, совковая | Аккумуляторная дрель-шуруповёрт |
| Грабли жесткие, веерные | Аккумуляторный маятниковый лобзик |
| Трамбовка ручная | Аккумуляторная шлифовальная машинка |
| Щетка | Ножовки ручные |
| Тачка строительная |  |
| Персональный ручной и измерительный инструмент, привезенный участником* (уровни строительные, рейка геодезическая, правило строительное, струбцины, киянки, молоток, геодезическое оборудование и т.д.) |  |

* -на усмотрение участника. Для участников от 16 до 18 лет

1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент иоборудование:

| Наименование инструмента |  |
| --- | --- |
| использует самостоятельно | использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет: |
| Лопата штыковая, совковая | Станок по резке камня |
| Грабли жесткие, веерные | Шлифовальная машинка |
| Трамбовка ручная | Маятниковый лобзик |
| Щетка | Аккумуляторная дрель-шуруповерт |
| Тачка строительная | Сабельная пила |

| Персональный ручной и измерительный инструмент, привезенный участником (уровни строительные, рейкагеодезическая, правило строительное,струбцины, киянки, молоток, геодезическое оборудование и т.д.) | Виброплита |
| --- | --- |
|  | Торцовочная пила |

Для участников старше 18 лет

1.3.	Участник	для	выполнения	конкурсного	задания	самостоятельно	использует следующий инструмент и оборудование:

| Наименование инструмента, используемого самостоятельно | использует под наблюдением эксперта |
| --- | --- |
| Станок по резке камня | Станок по резке камня |
| Шлифовальная машинка |  |
| Маятниковый лобзик |  |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт |  |
| Сабельная пила |  |
| Торцовочная пила |  |
| Лопата штыковая, совковая |  |
| Грабли жесткие, веерные |  |
| Трамбовка ручная |  |
| Щетка |  |
| Персональный ручной и измерительный Инструмент, привезенный участником (уровни строительные,рейка геодезическая, правило строительное, струбцины, киянки, молоток, геодезическое оборудование и т.д.) |  |
| Тачка строительная |  |

  - При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:

Физические:

- режущие и колющие предметы;

- открытые части режущего инструмента (пильный диск, строгальный нож);

- подвижные части оборудования;

- неустойчивость конструкций;

- недостаточная освещенность;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- открытые части электропроводки;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный шум;

- повышенная запыленность;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- интенсивный труд с повышенными физическими нагрузками.

Психологические:

- чрезмерное напряжение внимания;

- усиленная нагрузка на зрение;

- повышенное чувство ответственности;

- нервозность.

  - Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:

- спецодежда (полукомбинезон/брюки и куртка);

- обувь с металлическим носком;

- защитные очки;

- наушники или беруши;

- респиратор;

- маска защитная для лица;

- наколенники защитные;

- перчатки защитные (тканевые, резиновые, антивибрационные).

  - Знаки	безопасности,	используемые	на	рабочем	месте,	для	обозначения присутствующих опасностей:

- запрещающие

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. |
|  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |

- предупреждающие

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Опасность поражения электрическим током | На электрооборудовании и приборах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов |

- предписывающие

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Работать в защитной одежде | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в защитных очках | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
|  | Работать в защитной каске | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы |
|  | Работать в защитных наушниках | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума |
|  | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания |

|  | Работать в защитной обуви | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| --- | --- | --- |
|  | Проход здесь | На территориях и участках, где разрешается проход |

- эвакуационные

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |
|  | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к запасному выходу |
|  | Направление к эвакуационному выходу | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |

- информационные

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя |
|  | Аптечка первой медицинской помощи | На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи |

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.

В помещении комнаты Экспертов находится укомплектованная аптечка первой медицинской помощи, которую необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

Во время проведения соревнования участники и эксперты немедленно извещают Главного эксперта о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей или об ухудшении состояния своего здоровья.

О несчастном случае или болезни участника необходимо также уведомить Эксперта- наставника. В ситуации, когда участник имеет возможность продолжить выполнение конкурсного задания, Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для такого участника. В случае отстранения от дальнейшего участия в Чемпионате, ввиду болезни или несчастного случая, участник получит баллы за любую завершенную работу.

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Протоколе регистрации несчастных случаев и в Протоколе регистрации перерывов в работе.

  - Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Охраной труда и техникой безопасности.

    - Эксперт ответственный за охрану труда и технику безопасности на площадке. обязан следить за неукоснительным соблюдением Правил ОТ и ТБ и, по согласованию с Главным экспертом, ежедневно фиксировать допущенные нарушения в «Протоколе рассмотрения нарушений правил охраны труда». При незначительных,но постоянных (более 3-х раз) нарушениях Правил и норм охраны труда и техники безопасности участнику, допустившему нарушения, Главным экспертом выносится предупреждение, означающее, что при дальнейших нарушениях Правил такой участник будет отстранен от участияв соревновании.

    - При грубом нарушении Правил, если такое нарушение может привести к созданию опасной ситуации для людей или повреждению оборудования, любой из экспертов (включая Эксперта-наставника) обязан любыми средствами предотвращать опасную ситуацию. Участнику, допустившему грубое нарушение Правил, Главным экспертом выносится предупреждение, означающее, что при повторном создании подобной ситуации такой участник будет отстранен от участия в соревновании.

    - В случае если Главный эксперт считает, что выявленное нарушение представляет серьезную опасность для здоровья участников, он принимает решение о необходимости дополнительного инструктажа по опасной ситуации. Внеплановый инструктаж дается всем Участникам одновременно и немедленно после принятия такого решения, для чего объявляется общий сбор Участников. При этом происходит фиксация времени начала и окончания инструктажа (вынужденная остановка). Время, затраченное на дополнительный инструктаж, компенсируется Участникам, не нарушившим Правила и нормы охраны труда и техники безопасности.

- Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:

  - Перед чемпионатом все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно- бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место. Проверить специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

По окончанию ознакомительного периода участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

  - Подготовить рабочее место:

    - проверка исправности верстака;

    - раскладка инструмента;

    - правильное и удобное расположение всего необходимого для работы.

  - Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Шлифовальная машинка | Проверить наличие повреждений корпуса, целостность кабеля, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить плотность крепления абразивных материалов. |
| Маятниковый лобзик | Проверить наличие повреждений корпуса, целостность кабеля, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить надежность крепления пилки. |
| Аккумуляторная дрель- шуруповерт | Проверить наличие повреждений корпуса, целостность кабеля, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить заряд всех аккумуляторов и работоспособность зарядного устройства. |
| Транспортир-угломер | Произвести пробное измерение и сравнить с калибром. |
| Циркуль | Произвести сборку циркуля и пробное черчение. |
| Стамески-долота | Проверить целостность рукояток и заточку. |

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Киянка | Проверить целостность рукояток и бойка. |
| Молоток | Проверить целостность рукояток и бойка. |
| Ножовки ручные | Проверить целостность рукояток, заточку и развод зубьев. |
| Болторезы | Проверить, что попадание частиц грязи, песка, глины и пр. в механизм инструмента во время работы невозможно. Отрегулировать смыкание кромок лезвий с помощью регулировочного винта. |
| Торцовочная пила | Проверить наличие повреждений корпуса, целостность кабеля, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить заточку пильного диска и наличие у него биений и повреждений. Произвести контрольное пиление и проверить угол по калибру и наличие сколов на заготовке. |
| Геодезическое оборудование (оптическое, лазерное) | Установить в необходимое положение, проверить исправность его работы в разных режимах, при необходимости настроить и установить/заменить батарейки. До начала конкурсного задания должен быть выключен. |
| Сабельная пила | Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить заточку пильного диска и наличие у него биений и повреждений. Произвести контрольное пиление. |
| Станок камнерезный | Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. Проверить заточку пильного диска и наличие у него биений и повреждений. Произвести контрольное пиление. |
| Геодезическая мерная рейка | Проверить рейку на исправность механической работы, наличие дефектов, при необходимости починить и поместить в безопасное положение. |

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Уровень строительный | Проверить уровень на точность измерений и наличие механических дефектов. |
| Правило | Проверить поверхность правила на наличие механических дефектов. |
| Отвес | Проверить исправность крепления нитки к грузику |
| Рулетка механическая | Проверить исправность механической работы |
| Рулетка электронная | Проверить исправность работы рулетки и при необходимости настроить и установить/заменить батарейки. До начала конкурсного задания должна быть выключена |
| Мерная лента | Проверить исправность механической работы |
| Угломер механический | Проверить угломер на точность измерений и поместить в безопасное положение |
| Угольник | Проверить угольник на точность измерений и поместить в безопасное положение |
| Транспортир | Проверить транспортир на механическую исправность и точность измерений |
| Штангенциркуль | Проверить штангенциркуль на механическую исправность и точность измерений |
| Нож | Проверить нож на наличие механических повреждений и уровень заточки. Хранить в специальном чехле. |
| Линейка | Проверить поверхность линейки на наличие механических дефектов. |
| Струбцины | Проверить струбцины на исправность механической работы. |
| Малка | Проверить малку на исправность работы |
| Ножницы универсальные | Проверить ножницы на исправность механической работы, и поместить в безопасное положение |
| Садовые ножницы | Проверить ножницы на исправность механической работы и поместить в безопасное положение |
| Гвоздодер и клещи | Проверить гвоздодер/клещи на исправность механической |

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
|  | работы, и поместить в безопасное положение |
| Кусачки | Проверить кусачки на исправность механической работы и поместить в безопасное положение |
| Грабли | Проверить грабли на наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Лопата | Проверить лопату на наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Мотыга | Проверить мотыгу на наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Метла | Проверить метлу на наличие механических повреждений |
| Щетка | Проверить щетку на наличие механических повреждений |
| Колышки | Проверить колышки на наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Трамбовка ручная | Проверить трамбовку на исправность работы, наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Лейка | Проверить лейку на наличие повреждений |
| Ведро | Проверить ведро на наличие повреждений |
| Тачка | Проверить тачку на исправность работы, наличие механических повреждений и поместить в безопасное положение |
| Шпатель | Проверить шпатель на наличие механических повреждений |
| Мастерок | Проверить мастерок на наличие механических повреждений |
| Лопатка | Проверить лопатку на наличие механических повреждений и при необходимости починить и поместить в безопасное положение |
| Киянка резиновая | Проверить киянку на наличие механических повреждений и исправность работы |

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Киянка деревянная | Проверить киянку на наличие механических повреждений и исправность работы и при необходимости починить |
| Шланг | Проверить шланг на наличие механических повреждений и исправность работы и при необходимости починить и поместить в безопасное положение |
| Калькулятор | Проверить калькулятор на исправность работы и при необходимости починить и установить/заменить батарейки |
| Ручка/маркер/карандаш/точилка | Проверить ручку/маркер/карандаш/точилку на исправность работы |

Инструмент и оборудование, запрещенные к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт. Участники могут принимать посильное участие в подготовке оборудования под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

  - В день проведения конкурса изучить содержание и порядок выполнения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, подготовить наушники и защитные очки (СИЗ, исходя из условий конкурсного задания).

  - Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

    - осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

    - убедиться в достаточности освещенности;

    - проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

    - проверить правильность установки верстака, положения оборудования и инструмента, при необходимости обратиться к Техническому эксперту для устранения неисправностей в целях исключения любой ситуации, угрожающей безопасности участника.

  - Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

  - Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных, недостатках и неисправностях немедленно сообщить Техническому администратору площадки и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

- Требования охраны труда во время работы

  - При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Шлифовальная машинка | Работать в спецодежде, надеть защитные очки, наушники (беруши), респиратор. Пользоваться пылеудаляющим аппаратом. Обращать внимание на наличие посторонних шумов. Быть предельно внимательным и аккуратным. |
| Маятниковый лобзик | Работать в спецодежде, надеть защитные очки и наушники (беруши), пользоваться пылеудаляющим аппаратом (если нет аппарата, то необходимо пользоваться респиратором). Обращать внимание на наличие посторонних шумов. Не подставлять руки под открытые части пилки. Быть предельно внимательным и аккуратным. |
| Аккумуляторная дрель- шуруповѐрт | Работать в спецодежде. Шуруповерт держать крепко, исключив срыв биты с самореза или поломку сверла. Сверла и биты крепить надежно. |
| Линейки | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Угольник | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Циркуль | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Транспортир-угломер | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Малки | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Уровень | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Ножовки ручные | Пользоваться инструментом по назначению, быть предельно аккуратным, не пилить на весу и не подставлять руки под траекторию пиления. |
| Стамески-долота | Пользоваться инструментом по назначению, быть предельно аккуратным, не направлять на себя во время работы. |

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Струбцины | Пользоваться инструментом по назначению, следить за тем, чтобы струбцина не соскочила с зажимаемой детали. |
| Киянка | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Молоток | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Торцовочная пила | Работать в спецодежде, надеть защитные очки и наушники (беруши), пользоваться пылеудаляющим аппаратом. Обращать внимание на наличие посторонних шумов. Быть предельно внимательным и аккуратным. Заготовку прижимать к направляющей линейке плотно, держа руки на безопасном расстоянии от пильного диска. |
| Геодезическое оборудование (оптическое, лазерное) | Не ставить в проходной зоне и местах, где он может быть задет или мешать другим участникам. Если инструмент лазерный, то по необходимости работать в специальных очках, предназначенных для лазера и согласно требованиям кклассу излучения, пока он находится во включенномсостоянии, на луч не смотреть. Выключать, как только работа с ним заканчивается |
| Геодезическая мерная рейка | Работать с рейкой согласно инструкции |
| Уровень строительный | Во избежание поломки не бросать и сильно не ударять |
| Правило | Во избежание поломки не бросать и сильно не ударять |
| Отвес | Быть аккуратным, чтобы отвес не упал на ногу |
| Рулетка механическая | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать, не бросать и быть предельно аккуратным. |
| Рулетка электронная | Во избежание поломки обращаться аккуратно, не бросать |
| Мерная лента | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Угломер механический | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Угольник | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Транспортир | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать |

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
|  | им и быть предельно аккуратным. |
| Штангенциркуль | Пользоваться инструментом по назначению, не размахивать им и быть предельно аккуратным. |
| Нож | Обращаться очень аккуратно во избежание порезов |
| Линейка | Во избежание поломки обращаться аккуратно |
| Стамеска | Обращаться очень аккуратно, не подставлять пальцы под инструмент |
| Струбцины | Во избежание поломки обращаться аккуратно, не подставлять пальцы под зажимы |
| Малка | Во избежание поломки обращаться аккуратно |
| Верстак | Во избежание поломки обращаться аккуратно |
| Ручной рейсмус | Во избежание поломки обращаться аккуратно |
| Ножницы по металлу | Обращаться аккуратно во избежание порезов |
| Ножницы универсальные | Обращаться аккуратно во избежание порезов |
| Садовые ножницы | Обращаться аккуратно во избежание порезов |
| Гвоздодер и клещи | Обращаться аккуратно во избежание повреждения рук |
| Строительный степлер | Обращаться аккуратно во избежание повреждения рук |
| Кусачки | Обращаться аккуратно во избежание повреждения рук |
| Грабли | Обращаться аккуратно, не наступать |
| Лопата | Обращаться аккуратно, чтобы не перерубить провода/трубы и не повредить ноги, также не перенапрягать спину |
| Мотыга | Обращаться аккуратно |
| Метла | Не мести в сторону, где находятся люди |
| Щетка | Не мести в сторону, где находятся люди |
| Колышки | Обращаться аккуратно, вставлять острой стороной вниз, не разбрасывать |
| Трамбовка ручная | Обращаться аккуратно, не подставлять ноги |
| Виброплита | Обращаться аккуратно, не подставлять ноги. Если тяжелая — поднимать вдвоем с участником или техническим экспертом |

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Лейка | Не поднимать слишком тяжелую лейку |
| Ведро | Не поднимать слишком тяжелое ведро |
| Тачка | Обращаться аккуратно, сильно не нагружать во избежания перенапряжения и падения тачки |
| Веревка | Смотреть под ноги, если на площадке растянута веревка, сматывать при ненадобности |
| Шпатель | Обращаться аккуратно |
| Мастерок | Обращаться аккуратно |
| Лопатка | Обращаться аккуратно, чтобы не перерубить провода/трубы |
| Киянка резиновая | Обращаться аккуратно, не подставлять руки |
| Киянка деревянная | Обращаться аккуратно, не подставлять руки |
| Шланг | Обращаться аккуратно, не наступать и не разбрасывать, всегда перекрывать воду при завершении работы |
| Таймер, секундомер | Не бросать во избежания повреждений |
| Калькулятор | Не бросать во избежания повреждений |
| Ручка/маркер/карандаш/точилка | Обращаться аккуратно с острым карандашом, не разбрасывать |
| Пояс или жилет для инструментов | Не разбрасывать |
| Зубило для обработки камня | Обращаться очень аккуратно, надевать защитную маску и наушники при обработке камня, не подставлять руки под инструмент, смотреть, чтобы осколки камней не попадали в других людей |
| Молоток каменщика | Обращаться очень аккуратно, надевать защитную маску и наушники при обработке камня, не подставлять руки под инструмент, смотреть, чтобы осколки камней не попадали в других людей |
| Щипцы/тиски для камней | Обращаться аккуратно, эксплуатировать согласно инструкции и держать крепко, не подставлять ноги под инструмент. При поднятии камня вставать с ровной спиной из положения сидя, перемещая тяжесть на ноги, а не на спину |
| Жгут для поднятия камней | Обращаться аккуратно, эксплуатировать согласно инструкции и держать крепко, не подставлять ноги под инструмент. При поднятии камня вставать с ровной спиной |

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
|  | из положения сидя, перемещая тяжесть на ноги, а не на спину |
| Сабельная пила | Работать в спецодежде, надеть защитные очки и наушники (беруши). Обращать внимание на наличие посторонних шумов. Быть предельно внимательным и аккуратным. Держать руки на безопасном расстоянии от пилки. |
| Станок камнерезный | Работать в спецодежде, надеть защитные очки и наушники (беруши), пользоваться пылеудаляющим аппаратом. Обращать внимание на наличие посторонних шумов. Быть предельно внимательным и аккуратным. Заготовку прижимать к направляющей линейке плотно, держа руки на безопасном расстоянии от пильного диска. |

  - При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

    - соблюдать настоящую инструкцию;

    - выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен;

    - быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

    - соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

    - применять необходимое для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, средства индивидуальной защиты; использовать их при работах, для которых они предназначены;

    - следить за безопасностью на своем рабочем месте; располагать ручной инструмент на верстаке в порядке, исключающем падение инструмента или другую угрозу получения травмы;

    - соблюдать и поддерживать порядок и чистоту в своей рабочей зоне и зоне работы станков;

    - своевременно утилизировать отходы в предназначенные для этого контейнеры;

    - соблюдать правила перемещения в помещении и рабочих зонах;

    - не нарушать границы рабочих зон других участников;

    - пользоваться только установленными проходами.

  - При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Главному эксперту, а в его отсутствие Заместителю главного эксперта.

  - При установке стропил, стоек и других деревянных конструкций не следует прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены. Все обрабатываемые заготовки также должны быть надежно закреплены.

  - Применяемые при работе деревянные ручки ручного инструмента должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и закреплены, а рабочие органы не должны иметь трещин, выбоин, сколов.

  - При работе ручной пилой следует использовать прочную опору. При необходимости распиловки заготовки под углом следует применять шаблон, специально предназначенный для этой цели.

  - Хранить и переносить инструмент, гвозди, саморезы и другие мелкие детали следует в ящике или сумке, а выступающие острые части – зачехлять.

  - Участники, работающие с ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности.

Во время работы с применением электроинструмента запрещается: а) натягивать и перегибать шланги и кабели;

б) допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с электрокабелями, которые находятся под напряжением;

в) передавать электрическую машину другому лицу; г) производить работы с приставных лестниц;

д) оставлять без надзора работающий и включенный электроинструмент.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), атакже при появлении отклонений от нормальной работы станка (биения диска пилы, слома зубьев или образования трещин, появления посторонних шумов, стуков и др.) участнику следует:

    - прекратить их эксплуатацию, а также подачу к ним электроэнергии, заготовок и т.п.;

    - доложить о поломке Техническому эксперту и действовать в соответствии с полученными указаниями.

Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

  - В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения им травмы сообщить об этом Главному эксперту.

  - При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

  - При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны

принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее передвигаться в сторону эвакуационного выхода.

  - При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости Экспертов или обслуживающий персонал.

При происшествии взрыва необходимо, соблюдая спокойствие, уточнить обстановку и действовать по указанию Экспертов. При необходимости эвакуации взять с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

- Требование охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый участник обязан:

  - Применяемый электроинструмент отключить от сети.

  - Произвести уборку рабочего места и оборудования. Нельзя производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, для этих целей необходимо использовать щетки, совки и другие приспособления.

  - Очистить и убрать инструменты и приспособления в установленное место.

  - Снять и очистить средства индивидуальной защиты, убрать их в установленное место.

  - О замеченных неисправностях и неполадках, возникавших во время работы, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания, доложить Техническому эксперту, отвечающему за техническое состояние оборудования, и Главному эксперту.

Инструкция по охране труда для экспертов

- Общие требования охраны труда

  - Эксперт ответственный за охрану труда и технику безопасности на площадке должен иметь действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».

  - В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях Конкурсной площадки компетенции «Ландшафтный дизайн» Эксперт обязан четко знать и соблюдать:

    - инструкции по охране труда и технике безопасности;

    - правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и планов эвакуации;

    - расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

    - электрический ток;

    - статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;

    - шум, обусловленный конструкцией оргтехники;

    - химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;

    - зрительное перенапряжение при работе с ПК.

При наблюдение за выполнением конкурсного задания участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

Физические:

    - режущие и колющие предметы;

    - открытые части режущего инструмента (пильный диск, нож);

    - подвижные части оборудования;

    - неустойчивость конструкций;

    - недостаточная освещенность;

    - повышенное значение напряжения в электрической цепи;

    - открытые части электропроводки;

    - повышенный уровень вибрации;

    - повышенный шум;

    - повышенная запыленность;

    - повышенный уровень электромагнитных излучений.

Психологические:

    - чрезмерное напряжение внимания;

    - усиленная нагрузка на зрение;

    - повышенное чувство ответственности;

    - нервозность.

  - Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты для экспертов:

    - спецодежда (полукомбинезон или брюки и куртка);

    - обувь с металлическим носком;

    - защитные очки (по необходимости);

    - наушники или беруши(по необходимости);

    - респиратор (по необходимости);

    - каска (по необходимости).

  - Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для обозначения присутствующих опасностей:

    - запрещающие

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. |
|  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |

    - предупреждающие

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) |
| --- | --- | --- |

|  | Опасность поражения электрическим током | На электрооборудовании и приборах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов |
| --- | --- | --- |

    - предписывающие

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Работать в защитной одежде | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в защитных очках | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
|  | Работать в защитной каске | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы |
|  | Работать в защитных наушниках | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума |
|  | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания |
|  | Работать в защитной обуви | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
|  | Проход здесь | На территориях и участках, где разрешается проход |

- эвакуационные

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |

|  | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к запасному выходу |
| --- | --- | --- |
|  | Направление к эвакуационному выходу | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |

- информационные

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя |
|  | Аптечка первой медицинской помощи | На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи |

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.

В помещении Экспертов Компетенции «Ландшафтный дизайн» находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт.

  - Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии Охраной труда и техникой безопасности согласно действующему законодательству.

  - Эксперты-наставники несут ответственность за планирование рабочего места, работу на конкурсе, здоровье и безопасность участников конкурса из своей образовательной организации/своего региона.

  - Оргкомитет чемпионата должен обеспечить документацию по ОТ и ТБ на русском языке. Оргкомитет чемпионата несет всю полноту ответственности за планирование площадки и полное соответствие технологического оснащения чемпионатам нормам ОТ и ТБ.

- Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:

  - Перед началом чемпионата Эксперт ответственный за охрану труда, обязан:

    - провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;

    - ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинских кабинетов, питьевой воды;

    - проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим описанием компетенции.

Каждый Эксперт обязан проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования.

  - Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками и принимают участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.

  - Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении экспертов необходимо:

    - осмотреть рабочие места экспертов и участников;

    - привести в порядок рабочее место эксперта;

    - проверить правильность подключения оборудования в электросеть;

    - надеть необходимые средства индивидуальной защиты;

    - осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники старше 18 лет осматривают инструмент и оборудование самостоятельно.

  - Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

  - Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать.

- Требования охраны труда во время работы

  - При выполнении работ по оценке конкурсных заданий на персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в пределахоптимального диапазона.

  - Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

  - Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.

  - Во избежание поражения током запрещается:

    - прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, монитора при включенном питании;

    - допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

    - производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

    - переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;

    - загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами.

  - При выполнении модулей конкурсного задания участниками Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников.

  - Эксперту во время работы с оргтехникой:

    - обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не игнорировать их;

    - не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту;

    - не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;

    - не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;

    - не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук;

    - не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;

    - вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;

    - запрещается перемещать аппараты без отключения от сети;

    - все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения аппарата от сети;

    - запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;

    - запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;

    - обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и

т.д.;

    - просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.

  - Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

  - Запрещается:

    - устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить переформатирование диска;

    - иметь при себе любые средства связи;

    - пользоваться любой документацией, кроме документации, предусмотренной конкурсным заданием.

  - При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие Заместителю главного Эксперта.

  - При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками Эксперт обязан:

    - надеть необходимые средства индивидуальной защиты;

    - передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под

ноги;

    - не отвлекать участников пристальным взглядом;

    - не наступать на провода и части электропроводки;

    - следить за освещенностью помещения;

    - следить за правильным выполнением участниками приемов работы;

    - следить за исправностью и безопасностью работы оборудования;

    - любой из экспертов (включая Эксперта-наставника) обязан любыми средствами

предотвращать ситуацию, возникающую при грубом нарушении участниками Правил безопасности, если такое нарушение может привести к созданию ситуации опасной для людей или повреждению оборудования.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а так же сообщить о случившемся Техническому администратору площадки. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

  - В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, следует:

    - ограничить время работы с персональным компьютером и другой оргтехникой;

    - провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или произвести смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтехники.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

  - При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному Эксперту.

  - При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Технического эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в первичном состоянии с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее передвигаться в сторону эвакуационного выхода.

  - При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных лиц.

При происшествии взрыва необходимо, соблюдая спокойствие, уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц. При необходимости эвакуации эвакуировать участников и других экспертов с конкурсной площадки, взять с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

- Требование охраны труда по окончании работ

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан:

  - Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от источника питания.

  - Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников.

  - Сообщить Техническому администратору площадки о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда.