КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Охрана окружающей среды»

юниоры

Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г

Оренбургская область

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИИ	0

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХКОМПЕТЕНЦИИ	0

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Охрана окружающей среды»	0

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	6

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	6

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	7

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания (ссылка на ЯндексДиск с матрицей, заполненной в Excel)	7

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	7

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	13

2.1. Личный инструмент конкурсанта	13

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	14

2.3. Особые правила возрастной группы «Юниоры»	14

3. Приложения	14

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ПЭК – производственный экологический контроль;

- СанПиН – санитарные правила и нормы;

- ГОСТ – государственный стандарт;

- ПДК – предельно допустимая концентрация;

# 1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИИ

## 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХКОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Охрана окружающей среды» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

## 1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Охрана окружающей среды»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС.)и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственный экологический контроль в организации | 24 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: Нормативные документы, стандарты организации, регламентирующие требования к методам производственного контроля в области охраны атмосферного воздуха и водных объектов Методы организации и проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды Источники выделения загрязняющих веществ в технологических циклах организации Перечень загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса в организации (маркерные вещества) Виды, основные характеристики, назначение и порядок использования приборов и оборудования для контроля показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников в организации Аттестованные методики и методы для измерений качества сточных вод в организации Основные характеристики средств для измерения расхода сбросов в организации Периодичность и места отбора проб атмосферного воздуха и сточных вод в соответствии с программой производственного экологического контроля в организации Формы журналов учета водоотведения и качества сточных вод Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |  |
|  | -Специалист должен уметь: Применять нормативную техническую и правовую документацию по вопросам производственного экологического контроля Проводить наблюдения за загрязнением компонентов окружающей среды в районе размещения организации Применять расчетные и инструментальные методы контроля показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников в организации Использовать приборы и оборудование для контроля показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников в организации Применять аттестованные методики и методы для измерений качества сточных вод в организации Использовать средства для измерения расхода сбросов в организации Вести в организации журналы учета водоотведения и качества сточных вод по установленным формам Готовить документированную информацию для составления отчета об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля в организации |  |
| 2 | Проведение периодических проверок соблюдения технологических режимов, связанных с загрязнением окружающей среды в организации | 22 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: Законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации в области защиты окружающей среды Основы технологии и режимы производства продукции в организации, их экологические особенности Технологические режимы, связанные с загрязнением окружающей среды, в основном и вспомогательном производстве Состав промышленных выбросов, сбросов и отходов, характерных для технологии производства в организации Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них Текстовые редакторы: наименования, возможности и порядок работы в них |  |
|  | -Специалист должен уметь: Контролировать входные и выходные потоки для технологических процессов в организации Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания и оформления графиков проверки технологических режимов оборудования, являющегося источником загрязнения окружающей среды Выявлять виды производственного оборудования и технологические процессы в организации, связанные с загрязнением окружающей среды Проверять соответствие режимов эксплуатации оборудования требованиям обеспечения экологической безопасности Обрабатывать, анализировать и обобщать результаты измерений и наблюдений Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных измерений и наблюдений |  |
| 3 | Контроль в области обращения с отходами в организации | 10 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: Законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации в области защиты окружающей среды Опасные свойства, физико-химические характеристики и классы опасности для окружающей среды отходов, образующихся в организации Порядок ведения и формы учета в области обращения с отходами в электронном виде Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них Требования по организации селективного сбора твердых отходов Требования к обустройству мест (площадок) накопления отходов в организации Порядок контроля накопления, утилизации, обезвреживания и размещения отходов в организации Требования нормативных правовых актов к накоплению и размещению отходов в организации Виды отходов, захоронение которых запрещено Требования нормативных правовых актов по утилизации и обезвреживанию отходов Компьютерные персональные информационные менеджеры: наименования, возможности и порядок работы в них |  |
|  | -Специалист должен уметь: Определять виды и количество отходов, подлежащих утилизации и обезвреживанию Проводить контроль накопления, утилизации, обезвреживания и размещения отходов в организации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Контролировать соблюдение норматива предельного накопления отходов на территории организации и своевременный вывоз отходов Вести первичный учет отходов в организации Использовать текстовые редакторы (процессоры) для заполнения формы ведения учета отходов Организовывать селективный сбор твердых отходов в организации Планировать собственную работу с использованием компьютерного персонального информационного менеджера |  |
| 4 | Ведение документации по нормированию воздействия производственной деятельности организации на окружающую среду | 18 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: Экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды Структура государственного кадастра отходов Порядок отнесения отходов к классу опасности Порядок паспортизации отходов Нормативные и методические материалы по установлению нормативных уровней допустимого негативного воздействия на окружающую среду Порядок нормирования и согласования уровней допустимого негативного воздействия на окружающую среду Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам предприятий Состав проектной документации по обустройству санитарно-защитной зоны организации Порядок использования земельных участков, расположенных в пределах санитарно-защитной зоны организации Браузеры для работы с глобальной компьютерной сетью Интернет: наименования, возможности и порядок работы в них Правила безопасности при работе в глобальной компьютерной сети Интернет Поисковые системы для поиска информации в глобальной компьютерной сети Интернет: наименования, возможности и порядок работы в них Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |  |
|  | -Специалист должен уметь: Применять государственный кадастр отходов для подготовки документации, используемой при определении класса опасности и паспортизации отходов в организации Применять государственный кадастр отходов для подготовки документации, используемой при установлении для организации нормативов образования отходов и лимитов на их размещение Искать информацию об актуализации государственного кадастра отходов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет Определять нормативные уровни допустимого негативного воздействия на окружающую среду Применять нормативную документацию по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ для подготовки документации, используемой при расчетах нормативов допустимых выбросов и сбросов в организации Определять размер санитарно-защитной зоны организации в соответствии с действующей классификацией промышленных предприятий Выполнять поиск данных о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ и о нормативных размерах санитарно-защитной зоны в электронных справочных системах и библиотеках Выполнять поиск данных о нормативных и методических материалах по установлению нормативных уровней допустимого негативного воздействия на окружающую среду в электронных справочных системах и библиотеках |  |
| 5 | Оформление разрешительной документации в области охраны окружающей среды | 4 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: Нормативные правовые акты и инструктивно-методическая документация в области охраны окружающей среды Порядок лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности Состав и порядок оформления документации для получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности Критерии отнесения организации к соответствующей категории по степени негативного воздействия на окружающую среду Порядок и сроки предоставления необходимых материалов для получения разрешительной документации Форма заявки и порядок постановки на государственный учет объекта негативного воздействия на окружающую среду Форма заявки на получение комплексного экологического разрешения Форма декларации о негативном воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения Порядок получения комплексного экологического разрешения Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |  |
|  | -Специалист должен уметь: Устанавливать для организации соответствующую категорию по степени негативного воздействия на окружающую среду Определять вид разрешительной документации для организации Оформлять документацию для получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Формировать и готовить по установленным формам материалы для получения организацией разрешительной документации Оформлять заявку для постановки организации на государственный учет объекта негативного воздействия на окружающую среду посредством заполнения электронного средства формирования заявки с использованием геоинформационной системы Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания и оформления документов для получения разрешительной документации |  |
| 6 | Разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности природоохранной деятельности организации | 22 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: Подготовка информации для проведения оценки воздействия на окружающую среду при расширении, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых новых технологий и оборудования в организации Анализ результатов расчетов по оценке воздействия на окружающую среду при расширении, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых новых технологий и оборудования Анализ рекомендуемых информационно-техническими справочниками наилучших доступных технологий в сфере деятельности организации, их экологических критериев и опыта применения в аналогичных организациях Формирование для руководства организации предложений по применению наилучших доступных технологий в организации Нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды Требования к содержанию материалов по оценке воздействия на окружающую среду Порядок проведения экологической экспертизы проектной документации Методики расчетов оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности Порядок ввода в эксплуатацию оборудования с учетом требований в области охраны окружающей среды Производственная и организационная структура организации и перспективы ее развития Процессы, операции и оборудование, оказывающие основное влияние на степень негативного воздействия организации на окружающую среду Наилучшие доступные технологии в сфере деятельности организации, их экологические критерии и опыт применения в аналогичных организациях Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них Браузеры для работы с информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет": наименования, возможности и порядок работы в них Правила безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет Поисковые системы для поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": наименования, возможности и порядок работы в них Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |  |
|  | -Специалист должен уметь: Выявлять в технологической цепочке процессы, операции и оборудование, оказывающие основное влияние на степень негативного воздействия организации на окружающую среду Определять технологические процессы, оборудование, технические способы, методы в качестве наилучшей доступной технологии в организации Планировать по результатам оценки воздействия на окружающую среду мероприятия по снижению (предотвращению) негативного воздействия на окружающую среду Обосновывать мероприятия по снижению (предотвращению)негативного воздействия на окружающую среду при введении в эксплуатацию в организации конкретного вида оборудования Выполнять поиск данных об информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям в электронных справочных системах и библиотеках Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания и оформления информации для проведения оценки воздействия на окружающую среду Искать информацию об опыте применения наилучших доступных технологий в аналогичных организациях с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |

## 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A |  | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 16 |  | 8 |  |  | 24 |
|  | 2 | 14 |  | 8 |  |  | 22 |
|  | 3 |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 4 |  |  | 6 | 12 |  | 18 |
|  | 5 | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  | 6 |  |  |  |  | 22 | 22 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  |  | 34 | 22 | 22 | 22 | 100 |

## 1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Измерение физических факторов воздействия, оформление результатов замеров. | Проверка качества проведенных измерений, правильности заполнения рабочего журнала. Проверка выполненных расчетов эталону. |
| Б | Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Расчет минимального воздухообмена. | Проверка качества проведенных измерений, правильности заполнения протокола. Проверка выполненных расчетов эталону |
| В | Расчет класса опасности отхода. | Проверка правильности расчета класса опасности |
| Г | Расчет ущерба, причинённого окружающей среде | Проверка правильности расчета ущерба, причиненного окружающей среде |

## 1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 8 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

### 1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания (ссылка на ЯндексДиск с матрицей, заполненной в Excel)

Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) –3 модуля, и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

### 1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А. Измерение физических факторов воздействия, оформление результатов замеров (инвариант).

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания: Описание заданий.

Конкурсанту необходимо:

- По исходным данным определить и обосновать вид шума по временным характеристикам

- По исходным данным определить и обосновать вид шума по характеру спектра шума

- Подобрать точку для проведения замеров в соответствии с требованиями регулирующей документации.

- Провести измерение заданных физических параметров.

- Предоставить вычисленные результаты в специальном бланке-форме и сделать выводы о соответствии полученных результатов установленным нормативным значениям.

Исходные данные

Измерения необходимо проводить на территории площадки, считая его оборудованным помещением. Желтая разметка - стены, сигнальная лента – окно, красная разметка - дверь. Назначение помещения – кабинет врача.  Источник шума – автомобильная дорога.

Время проведения замеров – 09:00

Параметры микроклимата (метеопараметры) при проведении замеров принять:

Температура: 200 С

Влажность воздуха: 53%

Атмосферное давление: 756 мм рт.ст.

Скорость движения воздуха: <0,1 м/с

По результатам предварительного измерения характеристик шума установлено:

Разница максимального и минимального уровня шума составляет 6дБА, ступенчатые изменения уровня шума не зафиксированы, звуковые сигналы длительностью менее 1 с не зафиксированы.

При измерениях в третьоктавных полосах частот превышение уровня звукового давления в одной полосе над соседними не превышает 9 дБ.

Перед началом измерений и после измерений была проведена калибровка со следующими значениями: перед началом работы – 93,8 дБА, по окончанию работы – 94,6 дБА.

Время проведения каждого измерения из серии сократить до 1 минуты, однако, в Рабочий журнал указать требуемое время проведения измерений согласно ГОСТ 23337-2014. Полученные в ходе измерений значения и их среднее округлять до целых, расширенную неопределенность и оценочное значение округлять до десятых.

Провести замеры уровня шума и оценку результатов замеров, заполнить рабочий журнал. Сделать вывод о соответствии уровня шума в помещении нормативным требованиям по СанПиН.

Модуль Б. Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Расчет минимального воздухообмена (варитив).

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания: Описание заданий.

Конкурсанту требуется:

1.	Определить концентрацию загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны.

2.	Произвести расчет показателей воздухообмена в помещении.

3.	Сделать выводы о соответствии полученных результатов установленным нормативным значениям.

4. Полностью заполнить рабочий журнал.

Нормативная и справочная документация, указанная в Приложении, предоставляются каждому участнику в электронном виде.

Задание

Экспериментально определить концентрацию СО2 в воздухе рабочей зоны и сопоставить с величиной ПДК в %.

Пользуясь экспериментальными данными, рассчитать показатели воздухообмена для исследуемого помещения. Сделать вывод об эффективности вентиляции.

При расчётах полученные значения округлять до второго знака после запятой.

Измерения необходимо проводить на территории конкурсной площадки

Назначение помещения – лаборатория охраны природы.

Размеры помещения: длина – 12 м, ширина – 6 м, высота – 2,4 м.

Вентиляционное отверстие (круглое) диаметром - 20 см (1 отверстияе)

Скорость движения воздуха – 1,7 м/с.

Количество объемов шприцев воздуха о2крытой атмосферы – 23.

Количество диоксида углерода, выдыхаемое человеком за 1 час – 21,6 л.

Количество людей в помещении – 3.

Содержание диоксида углерода в атмосферном воздухе - 0,04%.

ПДК диоксида углерода в жилом помещении – 0,10%

ПДК диоксида углерода в производственном помещении – 0,48%

Оборудование и реактивы:

-	Поглотительный раствор в колбе;

-	Шприц на 20 мл;

-	Фильтровальная бумага;

-	Средства индивидуальной защиты.

1.	Определение концентрации диоксида углерода в воздухе.

В шприц, наполненный 10 мл рабочего раствора, держа его вертикально, набирают порцию исследуемого воздуха. Затем энергичным встряхиванием воздух приводят в контакт с поглотителем, после чего воздух выталкивается и вместо него набирается одна за другой порции исследуемого воздуха до полного обесцвечивания раствора в шприце. Встряхивание производить с каждой новой порцией воздуха. Считают количество объемов воздуха (кол-во раз пропускания воздуха через поглотительный раствор), пошедших на обесцвечивание раствора. Анализ воздуха провести в помещении.

По результату расчета концентрации диоксида углерода сделать вывод о превышении/ не превышении ПДК. Количество шприцов:

2.	Расчет показателей воздухообмена в помещении.

Производится в соответствии с методикой.

Сделать вывод о соответствии полученных результатов установленным нормативным значениям.

Сделать выводы об эффективности/неэффективности воздухообмена в производственном помещении.

Полученные результаты занести в рабочий журнал.

Рабочий журнал

| Категория помещения |  |
| --- | --- |
| Объём помещения, м3 |  |
| Количество диоксида углерода, выдыхаемое человеком за 1 час |  |
| Количество людей в помещении |  |

| Наименование показателя | Результат |
| --- | --- |
| Концентрация диоксида углерода в помещении, % |  |
| Соответствие нормативным значениям | Соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) |
| Необходимый объем вентиляции, м3/ч |  |
| Фактический объем вентиляции, м3/ч |  |
| Необходимая кратность вентиляции, раз/ч |  |
| Фактическая кратность вентиляции, раз/ч |  |
| Эффективность воздухообмена в помещении | Эффективен / не эффективен (нужное подчеркнуть) |

Модуль В. Расчет класса опасности отхода (инвариант).

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания: Описание заданий.

Конкурсанту требуется:

- По полученным исходным данным рассчитать класс опасности отхода.

- Нормативная и справочная документация, указанная в Приложении, предоставляются каждому участнику в электронном виде.

Ожидаемые результаты:

- расчёт класса опасности отхода.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ №536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», определите класс опасности отхода массой 123 кг следующего состава:

Таблица №1

| N | Название компонента | Ci [%] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полимерные материалы | 13.2 |
| 2. | Металлы | 8.8 |
| 3. | Влага | 23.2 |
| 4. | Нефтепродукты | 3.7 |
| 5. | Механические примеси | 50.5 |
| 6. | Целлюлоза | 0.6 |
|  | ИТОГО: | 100 |

При вычислении получаемые значения не округлять. Итоговые значения показателей степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей среды записать с пятью знаками после запятой без округлений;

Полученные результаты записать в Таблицу №2

1. Полимерные материалы

Уровни экологической опасности для различных природных сред:

1. Класс опасности в почве: Не установлен

2. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]:  >1

3. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 2

4. Lg (S[мг/л]/ПДКв [мг/л]): <1

5. LD50 [мг/кг]: 151-5000

6. Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке): Нет накопления

7. Показатель информационного обеспечения:

2.  Металлы

Уровни экологической опасности для различных природных сред:

1. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: 0.11-1

2. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 3

3. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: >0.1

4. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4

5. ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ) [мг/м3]: 0.01-0.1

6. Класс опасности в атмосферном воздухе: 3

7. ПДКпп (МДУ, МДС) [мг/кг]: >10

8. Lg (S[мг/л]/ПДКв [мг/л]): <1

9. Lg (Cнас[мг/м3]/ПДКр.з.): <1

10. Lg (Cнас[мг/м3]/ПДКс.с.(ПДК м.р.)): <1.6

11. Показатель информационного обеспечения:

3. Влага

Согласно пункту 11 Приказа Минприроды России от 04.12.2014 № 536.

4.  Нефтепродукты

Уровни экологической опасности для различных природных сред:

1. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: >1

2. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4

3. Показатель информационного обеспечения:

5. Механические примеси

Уровни экологической опасности для различных природных сред:

1. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: 0.01-0.1

2. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 4

3. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: 0.011-0.1

4. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 3

5. Lg (S[мг/л]/ПДКв [мг/л]): <1

6. LC50 [мг/м3]: >50000

6. Целлюлоза

Уровни экологической опасности для различных природных сред:

1. ПДКп (ОДК) [мг/кг]: 10.1-100

2. Класс опасности в почве: Не установлен

3. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: 0.11-1

4. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 4

5. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: >0.1

6. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4

7. Класс опасности в атмосферном воздухе: 4

8. Показатель информационного обеспечения:

Таблица №2

| Компонент отхода |  | Сi, мг/кг | Wi | Ki | K | Класс опасности отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Модуль Г. Расчет ущерба, причинённого окружающей среде (инвариант).

Время на выполнение модуля 2 часа

Задания: Описание заданий.

Конкурсанту требуется:

На основании полученных данных провести исчисления размера вреда, причиненного почвам, согласно предоставленным исходным данным и руководствуясь приказом Минприроды России № 238 Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Все расчеты необходимо проводить с точностью до двух знаков после запятой.

Ожидаемые результаты:

- Расчет ущерба, причиненного почвам.

Конкурсанту необходимо:

1. Изучить текстовое описание задания

2. Провести исчисление размера вреда, причинённого почве.

В результате аварийной ситуации на железной дороге при транспортировке произошел разлив нефтепродуктов на землях степного фонда Оренбургской области. Выявленная площадь разлива составила 523 м2, глубина загрязнения нефтепродуктами распространилась на 32 см. Было обнаружено складирование 9,1 тонн твердых бытовых отходов. Фактическое содержание нефтепродуктов в почве 26578,6 мг/кг; норматив качества окружающей среды для почв 20000,0 мг/кг. Рассчитайте ущерб, причиненный почвам.

# 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

## 2.1. Личный инструмент конкурсанта

Личный инструментарий – неопределенный.

По желанию конкурсанта: калькуляторы, кроме запрещенных к использованию при проведении экзаменов в формате ЕГЭ, беруши или шумозащитные наушники.

## 2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Мобильные телефоны, планшетные компьютеры, «умные» часы, флешки.

## 2.3. Особые правила возрастной группы «Юниоры»

Время работы на площадке не более 4 часов в день.

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать антропометрические, психофизиологические и психологические особенности данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки может затрагивать не все блоки и поля WSSS.

# 3. Приложения

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инструкция по охране труда по компетенции «Охрана окружающей среды».

Приложение №4 Нормативные правовые акты

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.