Инструкция по охране труда

компетенции «Ювелирное дело»

Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Красноярский край

регион проведения

2025 г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	3

4. Требования охраны труда перед началом работы	6

5. Требования охраны труда во время работы	7

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	9

7. Требования охраны труда по окончании работы	10

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г. компетенции «Ювелирное дело».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Приказ Минздравсоцразвития от 24.12.2009 № 1028 Пункт: 2277;

2.1.3. СанПиН 952-72 Организация процессов пайки мелких изделий сплавами;

2.1.4. ОСТ 117-3-002-95 Изделия ювелирные из драгоценных металлов;

2.1.5. ГОСТ 6902-2018 «Золото и серебро сусальные. Технические условия»;

2.1.6. ГОСТ Р 53197-2008 Ювелирные изделия. Пробы сплавов на основе драгоценных металлов.

2.1.7. ТОИ Р-31-204-97 Требования безопасности при сверлильных и расточных работах.  Типовая инструкция по охране труда для станочника широкого профиля, токаря, фрезеровщика, шлифовщика, полировщика, зуборезчика, заточника, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.09.1997 N 105 (вместе с Правилами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим).

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Ювелирное дело» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии Ювелир, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

- . В день 1 все Конкурсанты должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинского кабинета, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

- Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочего места, инструментов и оборудования.

- По окончании ознакомительного периода, Конкурсанты подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

Подготовить рабочее место:

  - осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу;

  - убедиться в наличии свободных проходов в пределах рабочей зоны;

  - убедиться в том, что проход к противопожарному инвентарю и запасным выходам свободен;

  - оценить состояние поверхности пола на всем рабочем маршруте (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости);

  - проверить правильность подключения оборудования, применяемого в работе;

  - убедиться в достаточности освещенности;

  - проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

4.2. Конкурсанты не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправность инструмента и оборудования.

- нарушение герметичности в элементах оборудования.

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Верстак | - работать только при хорошем освещении - содержать рабочее место в чистоте |
| Бормашина | - работать с убранными длинными волосами - не прикасаться к крутящему элементу - использовать защитные очки - плотно фиксировать инструменты в наконечники - не допускать работу со сломанным инструментом в зажиме (сверла, боры, диски) |
| Горелка | - работать с убранными длинными волосами - производить процедуру пайки в строго отведенном месте - не допускать попадание в зону пайки легковоспламеняющихся предметов - не прикасаться к раскаленному металлу. Иметь жидкость для охлаждения - не допускать соприкосновение раскаленного металла с легковоспламеняющимися предметами, элементами одежды и кожей. - плотно закрывать подачу компонентов по окончанию работы |
| Напильники/надфили | - иметь ручки на инструменте, во избежание травм рук - использовать инструмент по назначению - режущий, колющий инструмент хранить в спец. чехлах |
| Сверла | - при сверлении мелких деталей пользоваться вспомогательными инструментами (плоскогубцы, тиски). - при сверлении пользоваться вспомогательными материалами (воск, парафин). - пользоваться защитными очками |
| Горелка (плавка) | - при использовании горелки для плавки металла, пользоваться защитными средствами (фартук, очки и перчатки) - не отвлекать и не отвлекаться при работе с горелкой и в момент плавки. - не допускать пролив металла на верстак во избежание возгорания, травм, ожогов и порчи оборудования |
| Отбел | - соблюдать правила приготовления отбела. - не вдыхать пары отбела при нагревании - при попадании отбела на тело или одежду – немедленно смыть водой с мылом. - при попадании отбела в глаза - глаза промыть и обратиться в медпункт. - при отбеливании изделий использовать только латунный или титановый пинцет |
| Вальцы | - при вальцовке мелких деталей, заготовок пользоваться плоскогубцами. - при выполнении вальцовки детали или заготовки подвергать их периодическому отжигу. - соблюдать особую осторожность при работе на электрических вальцах. |
| Фильерная доска и тиски | - плотно зажимать доску при протяжке - проверить фиксацию тисков на верстаке - не допускать падения - избегать зажима пальцев и элементов одежды |
| УВЗ | - проверить электропитание - проверить герметичность - проверить исправность - проверить отсутствие попадания воды на провода - проверить наличие жидкости перед включением |

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

- Отключить все приборы;

- Известить технического эксперта.

- При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- Привести в порядок рабочее место;

- Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место;

- Отключить инструмент и оборудование от сети;

- Убрать инструмент в специально предназначенное для хранения место;

- Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, инструмента, других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.