Инструкция по охране труда

компетенции «Управление форвардером»

Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

регион проведения

2025 г.

Содержание

- Область применения	3

- Нормативные ссылки	3

- Общие требования охраны труда	3

- Требования охраны труда перед началом работы	6

- Требования охраны труда во время работы	7

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях	9

- Требования охраны труда по окончании работы	10

- Область применения

  - Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г. (далее Чемпионата).

  - Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г. компетенции «Управление форвардером».

- Нормативные ссылки

  - Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

    - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ, утверждены приказом от 23 сентября 2020 года, № 644н

- Общие требования охраны труда

  - К выполнению конкурсного задания по компетенции «Управление форвардером» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии Машинист трелевочной машины, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

  - Участник Чемпионата обязан:

    - Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

    - Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

    - Соблюдать требования охраны труда.

    - Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

    - Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

  - При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

  - Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

  - Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

  - Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

  - Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

  - В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

  - Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

  - Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

- В день Д-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

- Проверить специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

- По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

  - Конкурсант не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

    - при скорости ветра свыше 11 м/с, во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и густом тумане (видимость менее 50 м)

    - не убедившись в надежности и удобстве расположения в кресле, достаточной обзорности и освещенности рабочей зоны.

  - Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

- Требования охраны труда во время выполнения работ

  - При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

  - На машинах при выполнении конкурсных заданий должен находиться один участник. Присутствие посторонних лиц в кабине или других местах машины запрещается.

  - Перед началом движения машинист должен убедиться в отсутствии людей около машины и на пути ее движения, подать сигнал и только после этого начинать двигаться.

  - Во время выполнения заданий на форвардере участнику запрещается:

    - использовать неисправный форвардер;

    - оставлять машину без наблюдения при работающем двигателе;

    - садиться	и	выходить	из	кабины	на	ходу	или	во	время	работы технологического оборудования;

    - стоять под поднятым технологическим оборудованием;

    - залезать под машину для осмотра и ремонта, выполнять смазку и регулировку технологического оборудования;

    - работать в промасленной и пропитанной горючими веществами одежде;

    - управлять гидрораспределителями не из кабины;

    - оставлять рабочий орган (стрелу, толкатель и другое) в неопущенном положении.

    - спрыгивать с форвардера не используя ступеньки и поручни машины;

    - при транспортировке сортиментов машинист должен следить за тем, чтобы никто не находился в опасной 10-метровой зоне вокруг формируемой пачки и движущейся с ней машины;

    - передавать форвардер лицу, не имеющему права на управление им;

    - резко тормозить и поворачивать машину и технологическое оборудование;

    - высовывать голову из кабины во время работы;

    - работать в машине с открытой дверью и выбитыми стеклами;

    - приступать	к	заданию	не	убедившись	в	надежности	и	удобстве расположения в кресле, достаточной обзорности и освещенности рабочей зоны.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

    - Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

    - Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

  - При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

- оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

  - При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

  - В случае возникновения пожара:

    - Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

    - Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

  - При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

- Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- Привести в порядок рабочее место.

- Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

- Привести технологическое оборудование в транспортное положение.

- Рукоять управления трактором и технологическим оборудованием привести в нейтральное положение;

- Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.