КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ МОДУЛЬ А

Осмотр и проверка технического состояния ВС

Участник №________________

Ф.И.О.__________________________________

Регион______________________

| ЗАДАЧА | Оценить навыки конкурсанта: выполнять стандартные технологические процессы, относящиеся к двигателям; выполнять демонтаж-монтаж механических компонентов ВС; устанавливать и снимать крепежные элементы различных типов; снимать и устанавливать стопорные элементы различных видов; выполнять сборку деталей, узлов; выполнять очистку и смазку компонентов ВС; обеспечивать чистоту и сохранность демонтируемых компонентов; осуществлять контроль камеры сгорания и соплового аппарата двигателя в соответствии с руководством по техническому обслуживанию изготовителя, в том числе с использованием гибкого бороскопа. Двигатель должен рассматриваться в качестве действующего на вертолете. |
| --- | --- |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | 2 часа |
| ПРОЦЕСС |  |
|  | Каждый участник получает: - Технологическую карту на выполнение работ - Производственную документацию - Необходимые расходные материалы |
|  | Подготовить рабочее место и проверить инструмент |
|  | Выполнить действия по соблюдению мер безопасности при выполнении работ |
|  | Выполнить работы, согласно технологической карте, «Неразрушающий контроль камеры сгорания двигателя ГТД - 350» |
|  | Заполнить «Ведомость дефектов» |
|  | Выполнить действия по соблюдению мер безопасности при окончании работ |
|  | Передать документацию эксперту |

| Безопасность на рабочем месте | 0,8 |
| --- | --- |
| Подготовка к работе, проверка работоспособности оборудования | 1,0 |
| Работа с документацией (сертификация) | 4 |
| Механические компоненты | 2,3 |
| Осмотр технического состояния камеры сгорания | 7,3 |
| Заключительные работы (монтаж) | 0,9 |
| Профессионализм | 1,2 |
| Работа с компонентами АиРЭО | 0,5 |
| Итого | 18.00 |

Примечание.

- В ходе выполнения работ производится раздельная утилизация отходов.

- Не допускается наличие посторонних предметов в системе.

- Падение элементов, инструмента влечет за собой снятие баллов

| Технологическая карта № 1 «Неразрушающий контроль камеры сгорания двигателя ГТД -350» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Технические требования | Работы, выполняемые при отклонениях от ТК |  | Подпись о выполнении |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 1. Подготовка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Осмотр зоны работ | Осмотреть, убедиться в чистоте, отсутствии посторонних предметов, течей в зоне выполнения работ. Выставить предупреждающие знаки (2 конуса). | Обратить внимание оценивающего эксперта |  |  |  |  |
| 1.2 Контроль | Убедитесь в том, что двигатель соответствующей температуры до начала работ и давление в топливной системе отсутствует. (Работы на двигателе разрешается производить при температуре двигателя не выше 60°C.) | Если невозможно выполнить, получите подтверждение оценивающего эксперта. |  |  |  |  |
| 1.3 Осмотр компонентов двигателя | Осмотреть, проверить на отсутствие неисправностей, наличие и правильность установки стопорных элементов пускового воспламенителя и рабочей форсунки. Доложить эксперту о выполнении пункта. |  |  |  |  |  |
| 1.4 Отчет о неисправностях | Оформить бланк «Ведомость дефектов внешнего осмотра». На данном этапе ведомость эксперту не передавать. |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Дефекты, обнаруженные в процессе работы внести в бланк «Ведомость дефектов внешнего осмотра». 2. Соблюдать общие требования при выполнении демонтажа. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Демонтаж топливной форсунки |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо следить за тем, чтобы все крепежные болты и гайки хранились комплектами, во избежание несоответствий при повторном монтаже |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| 2.1. Колодка трубопроводов топливной системы | Демонтировать первую колодку со стороны форсунки на трубопроводах форсунки и воспламенителя |  |  |  |  |  |
| 2.2. Отстыковка трубопровода от пускового воспламенителя | Снять контровочную проволоку соединения трубопровода топливной системы и штуцера пускового воспламенителя (см. рисунок 1) и отстыковать трубопровод от пускового воспламенителя. |  |  |  |  |  |
| 2.3. Глушение элементов | Приемный штуцер пускового воспламенителя и отстыкованный трубопровод - заглушить. |  | При отсутствии подхода для установки заглушки, глушение выполнить после пункта 2.6 |  |  |  |
| 2.4. Отстыковка трубопровода от форсунки | Снять контровочную проволоку с соединения трубопровода топливной системы и штуцера форсунки. Отстыковать трубопровод от форсунки (смотри рис. 1). |  |  |  |  |  |
| 2.5. Глушение элементов | Приемный штуцер форсунки и отстыкованный трубопровод - заглушить. |  | При отсутствии подхода для установки заглушки, глушение выполнить после пункта 2.6 |  |  |  |
| 2.6. Отстыковка форсунки от корпуса двигателя | Поддерживая форсунку, открутить винты крепления форсунки к корпусу. |  |  |  |  |  |
| 2.7. Демонтаж форсунки | Аккуратно вывести форсунку из корпуса двигателя, очистить фланец и выполнить осмотр форсунки. Уложить демонтированную форсунку и болты крепления в сортовик. Отверстие на корпусе двигателя заглушить скотчем. |  |  |  |  |  |
| 3. Техническое обслуживание – неразрушающий контроль. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| - Подготовка бороскопа к работе. | Установить зонд. Установить карту памяти. Выставить дату и время в формате Г\М\Д, Ч\М\C. |  |  |  |  |  |
| - Осмотр камеры сгорания и соплового аппарата турбины компрессора | Удалить заглушку с фланца корпуса двигателя. Произвести осмотр внутренней поверхности камеры сгорании и соплового аппарата первой ступени турбины компрессора с помощью бороскопа. Найти дефекты: - Трещины – 2 шт. - Коррозии, эрозии – 3 шт. - Нагар – 3 шт. - Прогар – 3 шт. - Наплыв – 2 шт. По окончании осмотра, фланец корпуса на корпусе двигателя заглушить. |  |  |  |  |  |
| - Окончание работ по неразрушающему контролю | Извлечь карту памяти. Бороскоп аккуратно уложить в кейс. |  | При необходимости бороскоп можно использовать повторно. |  |  |  |
| - Отчет о неисправностях | Создать на компьютере папку с номером участника и перенести в неё с эндоскопа фотографии обнаруженных дефектов. Оформить бланк «Ведомость дефектов камеры сгорания». Ведомости сдать эксперту. |  |  |  |  |  |
| 4.Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 4.1 Установка топливной форсунки | - Перед установкой топливной форсунки место крепления на камере сгорания двигателя протереть салфеткой, смоченной «Нефрасом». - Заменить прокладку. - Установить топливную форсунку, смазав прокладку герметиком «ВГО-1» и винты термостойкой смазкой «Циатим 221». - Подсоединить гайку трубопровода к форсунке и завернуть на несколько оборотов, так же присоединить гайку трубопровода к пусковому воспламенителю. - Затянуть Винты крепления топливной форсунки усилием 5,0 Нм. - Затянуть гайки трубопроводов моментом 2,5 Нм. |  | При отсутствии возможности выполнения, получить удостоверение от оценивающего эксперта. При отсутствии возможности затянуть гайку трубопровода моментом, сообщить об этом эксперту. Закрутить гайку от руки и затянуть ключом на 300 |  |  |  |
| 4.2. Колодка трубопроводов топливной системы | Установить колодку на трубопроводах форсунки и воспламенителя. |  |  |  |  |  |
| 4.3. Стопорение | Выполнить стопорение всех элементов в соответствии с ОСТ 1 39502-77 стр. 14-16 |  |  |  |  |  |
| 5. Заключительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Проверка соединений трубопроводов на отсутствие течей | Выполнить в соответствии с Руководством по технической эксплуатации. |  | При отсутствии возможности выполнения, получить удостоверение от оценивающего эксперта. |  |  |  |
| 5.2 Проверка режимов работы двигателя | Выполнить в соответствии с Руководством по технической эксплуатации. |  | При отсутствии возможности выполнения, получить удостоверение от оценивающего эксперта. |  |  |  |

Рис. 1

Приложение 1

Приложение 2.

Описание внешних проявлений дефектов:

Коррозия

Эрозия

Продолжение приложения 2.

Забоина

Трещина

Трещина

Продолжение приложения 2.

Нагар

Прога