«Технологии информационного моделирования BIM»

Основная

Финальный этап Чемпионата

по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г

Нижний Новгород

Приложение 5

Требования к уровню проработки элементов ЦИМ

2025 г

- ЦИМ должна быть представлена как сводная цифровая трехмерная модель в виде структурированного множества элементов ЦИМ в прориетарном формате разработки. (формат RNP для Renga)

- Каждый элемент ЦИМ должен быть выполнен, в рамках консолидированной модели, объектом конкретного класса IFC. Класс IFC для каждого типа элемента ЦИМ определяется схемой IFC Version 4.1.0.0. Помимо этого, элементам, указанным в задании, необходимо указывать предопределенный класс IFC в соответствии со схемой TypeEnum для рассматриваемого класса.

- При размещении элементов ЦИМ относительно уровня 0.000 следует учитывать функцию конструкции и соотносить ее с классом схемы IFC исходя из расположения относительно уровня.

- Элемент ЦИМ должен быть представлен набором атрибутов, описывающим его свойства, и связанным с ним графическим представлением.

- Моделирование всех элементов ОКС должно проводиться в соответствии с их истинными размерами в масштабе 1:1, в метрической системе измерений (единицы измерения - мм) по предоставленным чертежам.

- Все элементы, отображающие в сводной цифровой трехмерной модели одну конструкцию, трубопровод, сантехническое и иное оборудование, должны быть выделены в группы элементов.

- Атрибутивное описание элемента ЦИМ должно соответствовать требованиям в Модуле Г КЗ, а также соответствовать требованиям к выбранному уровню информационного наполнения.

- Команда конкурсантов, должна выбрать соответствующий уровень наполнения ЦИМ при выполнении КЗ.

- Согласно заданию Модуля Г, необходимо, чтобы элемент ЦИМ консолидированной модели в формате IFC имел атрибуты в пользовательских наборах параметров «Pset_Final» и «Pset_Quantities»

- Пользовательский набор параметров «Pset_Final» должен содержат атрибуты и их значения: «Марка», «Марка группы», «Тип группы», «Порядковый номер в группе». Значения атрибута «Порядковый номер в группе» заполняются опционально в зависимости от требований в модулях КЗ.

Значение атрибута «Марка» должно быть получено методом реляционного маппирования и не должно быть пустым (опционально).

Тип атрибутов: «Марка», «Марка группы», «Тип группы» - Строка (или Текст); атрибута «Порядковый номер в группе» - Целое число (без запятой и нулей после – т.е. число НЕ с плавающей точкой)

- Значение атрибута «Тип группы» необходимо присвоить в зависимости от Типа раздела по представленным чертежам:

- для архитектурно-планировочных решений – группа «Архитектура»;

- для железобетонных и бетонных конструкций – группа «Железобетонные конструкции»;

- для металлических конструкций – группа «Металлические конструкции»;

- для инженерных сетей – группа «Инженерные сети»;

- для оборудования на STDL – «Оборудование»

Необходимо определить правильное наименование «Тип группы» группы для экземпляров Стен в зависимости от их функции.

- Пользовательский набор параметров «Pset_Quantities» должен содержать следующие атрибуты, указанные в таблице в зависимости от типа элемента ЦИМ.

| Тип элемента ЦИМ | Стена | Перекрытие | Окно | Дверь | Колонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IFC класс (включая предопределенные классы) | IfcWall | IfcSlab | IfcWindow | IfcDoor | IfcColumn |
| Наименование атрибута | Длина, Высота, Чистый вес | Чистый вес, Толщина | Ширина, Высота | Ширина, Высота | Длинна |

- Файлы маппирования Типов классов IFC и параметров, должны быть размещены в папке СОД на диске Pilot-Storage, с маркером состояния: «Файл загружен полностью»

- Необходимо для следующих Типов элементов — Стена, Перекрытие, Окно, Дверь, Колонна -  произвести маппирование параметров по правилам с СП 333.1325800.2020. Параметры выбираются экспертами или главным экспертом в С-2.

Например, Стены, таблица Д72. Параметры: «Тип по назначению» - Строка, «Тип по функциональному назначению» - Строка, «Количество слоев» - Целое число