Приложение №4

Инструкция по выполнению конкурсного задания для Конкурсантов

ИНСТРУКЦИЯ ЗАДАНИЯ A:

Механическая сборка, программирование и пусконаладка мехатронной станции

ЗАДАНИЕ Ваша задача — произвести сборку и выполнить подключения мехатронной станции 1, написать программу управления для ПЛК и провести пуско-наладку системы. Ваша задача выполнена, когда: - Мехатронная станция собрана, правильно подключена, и ее правильная работа гарантирована; - Правильное выполнение программы управления при активации ПЛК (на основе оценки с ПЛК) гарантировано. - Система соответствует техническим характеристикам (согласно заключению «Профессиональной практике»).

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ А

180 МИН

Описание механической части

Расположение модулей станции

| А Примерное расположение датчиков и модулей! 9 1 4 8 6 5 3 7 2 |  |
| --- | --- |
| - Блок подготовки воздуха с фильтром регулятором и манометров | - Магазинный модуль заготовок/позиция загрузки заготовок |
| - Накопительный модуль 1 | - Сигнальная колонна (светофор) |
| - Модуль обнаружения | - Накопительный модуль 2 |
| - Терминал подключения мультипул | - Модуль сепаратора электрический |
| - Конвейерный модуль | А. Конце конвейера |

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Магазинный модуль заготовок: цилиндр втянут, в магазине нет заготовок (учитывается только в блоке Х1); - Конвейерный модуль: выключен, лента без заготовок, модуль сепаратора электрический в верхнем положении.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

контроллер двигателя постоянного тока:

Многополюсный модуль ввода/вывода

|  | ЦВЕТ ПРОВОДА | РАЗЪЕМ М8 | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВХОДЫ |  |  |
|  | Белый | 0 |  |
|  | Зеленый | 2 |  |
|  | Серый | 4 |  |
|  | Синий | 6 |  |
|  | Черный | 8 |  |
|  | Серо-розовый | 10 |  |
|  | ВЫХОДЫ |  |  |
|  | Коричневый | 1 |  |
|  | Желтый | 3 |  |
|  | Розовый | 5 |  |
|  | Красный | 7 |  |
|  | фиолетовый | 9 |  |
|  | Красно-синий | 11 |  |
|  | ПИТАНИЕ |  |  |
|  | Бело-зеленый | 0-7 / 1 | 24V DC |
|  | Коричнево-зеленый | 0-7 / 3 | 0V |
|  | Бело-жёлтый | 0-7 / 3 | 0V |

СБОРКА И ПРОВОДКА модуля СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ КОЛОНЫ

ИНФОРМАЦИЯ О СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Экран 1

Фон: Белый;

Разметка: Черная, пунктирные линии;

Объекты не выходят за линии полей.

| ПОЛЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | Текст: Старт, черный. Кнопка: белая, квадрат. Лампа: цвет 1 (ВКЛ), цвет 2 (Выкл), круглая |
| 2 | Текст: Л1, черный. Лампа: цвет 1 (ВКЛ), цвет 2 (Выкл), круглая с перекрещивающимеся линиями |
| 4 | Кнопка /ввод значения номера накопительного модуля, черная рамка, белый фон, квадрат. Изображение: красный, круг |
| 5 | Текст: Сброс, черный. Кнопка: белая, квадрат. Лампа: цвет 1 (ВКЛ), цвет 2 (Выкл), круглая |
| 6 | Текст: Л2, черный. Лампа: цвет 1 (ВКЛ), цвет 2 (Выкл), круглая с перекрещивающимеся линиями |
| 8 | Кнопка /ввод значения номера накопительного модуля, черная рамка, белый фон, квадрат. Изображение: черный, круг |
| 9 | Текст: Авто / ручное, черный. Кнопка: серая, прямоугольная. |
| 14 | Изображение заотовки во время обработки |

ПРОДУКЦИЯ, ДОПУСКАЕМАЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

| Заготовки | Расположение |
| --- | --- |

Подключения станции

| Функция, которую необходимо проверить с помощью simulation box и подключения терминала ввода-вывода для станции. Подготовка: подключите simulation box к терминалу ввода–вывода (Выход 0 - 7: сигнал 1); (Вход 0 – 7: сигнал 1) |  |
| --- | --- |
|  | Терминал: T1 (входы) Высокий уровень сигнала |
| DI 0 Магазинный модуль заготовок: цилиндр втянут |  |
| DI 1 Модуль обнаружения: наличие заготовки |  |
| DI 2 Модуль обнаружения: заготовка не черная |  |
| DI 3 Модуль обнаружения: заготовка металлическая |  |
| DI 4 Накопительный модуль 1: заготовка на накопителе |  |
| DI 5 Накопительный модуль 2: заготовка на накопителе |  |
| DI 6 Конвейерный модуль: заготовка в конце конвейера |  |
|  | Терминал: T1 (выходы) Высокий уровень сигнала |
| DO 0 Магазинный модуль заготовок: выдать заготовку |  |
| DO 1 Конвейерный модуль: перемещение в сторону к накопительному модулю 2 |  |
| DO 2 Конвейерный модуль: перемещение в конец конвейера |  |
| DO 3 Модуль сепаратора электрический: опустить вниз |  |
| DO 4 Сигнальная колонна (светофор): зеленый |  |
| DO 5 Сигнальная колонна (светофор): желтый |  |
| DO 6 Сигнальная колонна (светофор): красный |  |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ К БЛОК-СХЕМЕ

| POS : ПОЗИЦИИ | L : ЛАМПЫ |
| --- | --- |
| POS: 1 = МАГАЗИН ДЛЯ ЗАГОТОВОК POS: 2 = ПОЗИЦИЯ ВЫДАЧИ ЗАГОТОВОК POS: 3 = НАКОПИТЕЛЬ 1 POS: 4 = НАКОПИТЕЛЬ 2 POS: 5 = КОНЕЦ КОНВЕЙЕРА POS: 6 = МОДУЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ | L1 = ЛАМПА СТАРТ (ПОЛЕ 1) L2 = ЛАМПА СБРОС (ПОЛЕ 5) L3 = ЛАМПА Л1 (ПОЛЕ 2) L4 = ЛАМПА Л2 (ПОЛЕ 6) L5 = Изображение заотовки во время обработки L6 = СК: красный *** L7 = СК: желтый *** L8 = СК: зеленый*** |

| B: КНОПКИ | WP : ЗАГОТОВКИ |
| --- | --- |
| B1 = СТАРТ B2 = СБРОС B3 = АВТО / РУЧНОЕ B4 = УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА НАКОПИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ КРАСНОЙ ЗАГОТОВКИ B5 = УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА НАКОПИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЧЕРНОЙ ЗАГОТОВКИ | WP0 = ЗАГОТОВКА нейтральная WP1 = ЗАГОТОВКА КРАСНАЯ WP2 = ЗАГОТОВКА ЧЕРНАЯ |

| Важные примечания об оценке |  |
| --- | --- |
| Задание A, X1: Проверка общей работоспособности | Подготовка: Подключите ПЛК с терминалом ввода-вывода, запустите ПЛК, отключить кабель между ПК и ПЛК, клапан для подачи воздуха открыт, модуль магазин и накопитель для заготовок пустые. У вас будет время проверить это перед оценкой! В исходном положении заготовка не должна находится на станции |
| Задание A, X2: Проверка общего алгоритма Оценивается если X3 меньше 100% (за исключением индикации ламп) (если X3 = 100%, то X2=100%) | Старт из исходного положения Поместите в магазин 1 заготовку*. Внимание: если выполнение программы останавливается с одной из заготовок на станции, оценка завершается. (не допускается перемещений вручную) |
| Задание A, X3: Проверка основного алгоритма | Старт из исходного положения. Станции в автоматическом режиме. Не допускается перемещение механизмов и заготовок вручную. Поместите в магазин >1 заготовки**. Если во время проверки произойдёт коллизия, повлекшая за собой остановку системы, оценка заканчивается. |

| СНОСКА |  |
| --- | --- |
| * | Цвет и ориентацию заготовки выбирает участник. |
| ** | Цвет заготовки будет выбран оценочной группой. |
| *** | B любой момент времени горела только одна лампа модуля светосигнальной колоны |

ИНСТРУКЦИЯ ЗАДАНИЯ Б:

Механическая сборка, программирование и пусконаладка мехатронной станции

ЗАДАНИЕ Ваша задача — произвести сборку и выполнить подключения мехатронной станции 1, написать программу управления для ПЛК и провести пуско-наладку системы. Ваша задача выполнена, когда: - Мехатронная станция собрана, правильно подключена, и ее правильная работа гарантирована; - Правильное выполнение программы управления при активации ПЛК (на основе оценки с ПЛК) гарантировано. - Система соответствует техническим характеристикам (согласно заключению «Профессиональной практике»).

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ А

180 МИН

Описание механической части

Расположение модулей станции

| Примерное расположение датчиков и модулей! 3 2 1 |  |
| --- | --- |
| - Модуль упаковки | - Магазинный модуль крышек/позиция загрузки крышек и тегов |
| - Накопительный модуль 1 |  |

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Магазинный модуль заготовок: цилиндр втянут, в магазине нет заготовок (учитывается только в блоке Х1); - Конвейерный модуль: выключен, лента без заготовок, модуль сепаратора электрический в верхнем положении.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

контроллер двигателя постоянного тока:

Многополюсный модуль ввода/вывода

|  | ЦВЕТ ПРОВОДА | РАЗЪЕМ М8 | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВХОДЫ |  |  |
|  | Белый | 0 |  |
|  | Зеленый | 2 |  |
|  | Серый | 4 |  |
|  | Синий | 6 |  |
|  | Черный | 8 |  |
|  | Серо-розовый | 10 |  |
|  | ВЫХОДЫ |  |  |
|  | Коричневый | 1 |  |
|  | Желтый | 3 |  |
|  | Розовый | 5 |  |
|  | Красный | 7 |  |
|  | фиолетовый | 9 |  |
|  | Красно-синий | 11 |  |
|  | ПИТАНИЕ |  |  |
|  | Бело-зеленый | 0-7 / 1 | 24V DC |
|  | Коричнево-зеленый | 0-7 / 3 | 0V |
|  | Бело-жёлтый | 0-7 / 3 | 0V |

ИНФОРМАЦИЯ О СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Экран 1

Фон: Белый;

Разметка: Черная, пунктирные линии;

Объекты не выходят за линии полей.

| ПОЛЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 4 | Кнопка упаковки, Н – не накрывать краышкой, К – накрыть крышкой, черная рамка, белый фон, квадрат. |
| 8 | Кнопка упаковки, Н – не накрывать краышкой, К – накрыть крышкой, черная рамка, белый фон, квадрат. |
| 10 | Текст: Л3, черный. Лампа: цвет 1 (ВКЛ), цвет 2 (Выкл), круглая с перекрещивающимеся линиями |
| 12 | Кнопка /ввод значения номера накопительного модуля, черная рамка, белый фон, квадрат. Кнопка упаковки, Н – не накрывать краышкой, К – накрыть крышкой, черная рамка, белый фон, квадрат. Изображение: Серый, круг |

Подключения станции

| Функция, которую необходимо проверить с помощью simulation box и подключения терминала ввода-вывода для станции. Подготовка: подключите simulation box к терминалу ввода–вывода (Выход 0 - 7: сигнал 1); (Вход 0 – 7: сигнал 1) |  |
| --- | --- |
|  | Терминал: T2 (входы) Высокий уровень сигнала |
| DI 0 Магазинный модуль заготовок: цилиндр втянут |  |
| DI 1 Модуль упаковки: Горизонтальный пневмоцилидр выдвинут |  |
| DI 2 Модуль упаковки: Горизонтальный пневмоцилидр втянут |  |
| DI 3 Модуль упаковки: Вертикальный пневмоцилидр втянут |  |
| DI 4 Модуль упаковки: Вакуум включен |  |
|  | Терминал: T2 (выходы) Высокий уровень сигнала |
| DO 0 Магазинный модуль заготовок: выдать заготовку |  |
| DO 1 Модуль упаковки: Выдвинуть горизонтальный пневмоцилиндр |  |
| DO 2 Модуль упаковки: Задвинуть горизонтальный пневмоцилиндр |  |
| DO 3 Модуль упаковки: Выдвинуть вертикальный пневмоцилиндр |  |
| DO 4 Модуль упаковки: Включить вакуум |  |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ К БЛОК-СХЕМЕ

| POS : ПОЗИЦИИ | L : ЛАМПЫ |
| --- | --- |
| POS: 1 = МАГАЗИН ДЛЯ ЗАГОТОВОК POS: 2 = ПОЗИЦИЯ ВЫДАЧИ ЗАГОТОВОК POS: 3 = НАКОПИТЕЛЬ 1 POS: 4 = НАКОПИТЕЛЬ 2 POS: 5 = КОНЕЦ КОНВЕЙЕРА POS: 6 = МОДУЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ POS: 7 = МАГАЗИН ДЛЯ КРЫШЕК И ТЕГОВ | L1 = ЛАМПА СТАРТ (ПОЛЕ 1) L2 = ЛАМПА СБРОС (ПОЛЕ 5) L3 = ЛАМПА Л1 (ПОЛЕ 2) L4 = ЛАМПА Л2 (ПОЛЕ 6) L5 = Изображение заотовки во время обработки L6 = СК: красный *** L7 = СК: желтый *** L8 = СК: зеленый*** L9 = ЛАМПА Л3 (ПОЛЕ 10) |

| B: КНОПКИ | WP : ЗАГОТОВКИ |
| --- | --- |
| B1 = СТАРТ B2 = СБРОС B3 = АВТО / РУЧНОЕ B4 = УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА НАКОПИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ КРАСНОЙ ЗАГОТОВКИ B5 = УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА НАКОПИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЧЕРНОЙ ЗАГОТОВКИ B6 = УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА НАКОПИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ СЕРЕБРЯНОЙ ЗАГОТОВКИ | WP0 = ЗАГОТОВКА НЕЙТРАЛЬНАЯ WP1 = ЗАГОТОВКА КРАСНАЯ WP2 = ЗАГОТОВКА ЧЕРНАЯ WP3 = ЗАГОТОВКА СЕРЕБРЯНАЯ WP+КТ = ЗАГОТОВКА С КРЫШКОЙ И КОРРЕКТНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ТЕГОВ |

ПРОДУКЦИЯ, ДОПУСКАЕМАЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

| Заготовки | Крышки | Теги |
| --- | --- | --- |

| Расположение | Упаковка заготовок |
| --- | --- |

| Важные примечания об оценке |  |
| --- | --- |
| Задание Б, X1: Проверка общей работоспособности | Подготовка: Подключите ПЛК с терминалом ввода-вывода, запустите ПЛК, отключить кабель между ПК и ПЛК, клапан для подачи воздуха открыт, модуль магазин и накопитель для крышек пустые. У вас будет время проверить это перед оценкой! В исходном положении заготовка не должна находиться на станции. |
| Задание Б, X2: Проверка общего алгоритма Оценивается если X3 меньше 100% (за исключением индикации ламп) (если X3 = 100%, то X2=100%) | Старт из исходного положения Поместите в магазин для заготовок >1 заготовки*, в магазин для заготовок и тегов >1 тега и >1 крышки Внимание: если выполнение программы останавливается с одной из заготовок на станции, оценка завершается. (не допускается перемещений вручную) |
| Задание Б, X3: Проверка основного алгоритма | Старт из исходного положения. Станции в автоматическом режиме. Не допускается перемещение механизмов и заготовок вручную. Поместите в магазин >1 заготовки** , в магазин для заготовок и тегов >1 тега и >1 крышки Если во время проверки произойдёт коллизия, повлекшая за собой остановку системы, оценка заканчивается. |

| СНОСКА |  |
| --- | --- |
| * | Цвет и ориентацию заготовки выбирает участник. |
| ** | Цвет заготовки будет выбран оценочной группой. |
| *** | B любой момент времени горела только одна лампа модуля светосигнальной колоны |

ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Оценка времени (только если достигнуто максимальное количество баллов за функцию ПЛК/ЧМИ и симулятора и не менее 66,67% баллов за профессиональную оценку и компоненты был установлен

ИНСТРУКЦИЯ ЗАДАНИЯ В:

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПУСКО-НАЛАДКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

ЗАДАНИЕ Выполните замену неисправного компонента, будет объявлено группой оценки. Установите датчик расхода воздуха. Повторно выполните пуско-наладку системы. Ваша задача выполнена, когда: - Производственная линия механически собрана, правильно подключена, и ее правильная работа гарантирована (на основе оценки с помощью блока моделирования). - Правильное выполнение программы при активации ПЛК (на основе оценки с ПЛК) гарантировано. - Система соответствует техническим характеристикам.

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ Б

180 МИН

Процедура оптимизации:

Безопасность:

Вам не разрешается работать на станциях, пока станции под напряжением и давлением!

Цель:

- Быстрая, энергоэффективная и надежная производственная линия

Условия:

  - Разрешается изменение программы ПЛК

  - будет обработано 5 заготовок

  - Максимальное рабочее давление 6 бар

  - Максимальное напряжение питания 24 вольта

- Столкновения подвижных механизмов недопустимы (столкновения деталей на конвейерных лентах допустимы)

- Допустимо перемещение датчиков в пределах станции, но без замены электропроводки

- Разрешается менять местами модули станции (будет объявлено группой оценки)

  - Допускается перемещение тумб станций, в том числе и поворачивать их, но с сохранением положения модулей

  - Недопустимо использовать ленту (скотч, изоленту) в производственной линии (в противном случае будут сниматься баллы за профессиональную практику)

Исключения:

- Допускается более 1 заготовки на конвейерной ленте

- Нажмите «Старт» только один раз (все заготовки запускаются автоматически)

- Заготовки могут выпадать с конвейера

- Заготовка движется без ручной помощи

- Нет оценки поведения ламп, за исключением стартовой лампы в начале оценки и сигнальных ламп в конце.

- Измерение времени и расхода воздуха прекращается, когда все лампы активны на сигнальной колоне и последняя заготовка помещена на корректный накопитель.

По окончанию времени оптимизации система должна быть готова к работе:

- Все модули и компоненты исправлены и настроены.

- Станции готовы к получению стартового сигнала с помощью кнопки старта; поэтому пусковая лампа должна гореть.

При проверке задания 3 члена группы оценки засекают время производства и фиксируют потребление воздуха, отображаемое на датчике. Рассчитывается среднее значение времени производства из 3 результатов.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА:

Измерение Расход воздуха

| Установка датчика на DIN рейку Подключите через датчик пневмотрубку от компрессора Подключите только провода 24V/0V к терминалу станции Используйте кабельные наконечники Не обрезайте провод (пусть останется кольцо) | Выбрать Режим записи (RECORDER mode) Старт/ Стоп и сброс при помощи кнопок на датчике |
| --- | --- |

Подготовка к вводу в эксплуатацию:

Основным состоянием изделия является режим RUN (ВЫПОЛНЕНИЕ). Отображаются текущие значения измерения.

В режиме ЗАПИСЬ можно выполнить ручное измерение суммарного расхода воздуха.

- Нажмите кнопки A и B одновременно. SFAB находится в режиме ЗАПИСЬ. Отображается состояние измерения расхода воздуха [RUN] или [STOP].

- Если отображается [STOP], нажмите кнопку A. [RUN] и отображается бегущая лампочка. Запускается измерение расхода воздуха.

- Нажмите кнопку А еще раз. Отображается [STOP]. Измерение расхода воздуха остановлено.

Примечание:

Сброс значения измерения на ноль.

Нажмите кнопку B в режиме ЗАПИСЬ, чтобы обнулить значение измерения.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Экран 1

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЕ | ФУНКЦИЯ | ЦВЕТ | ФОРМА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Заказ готов | Текст | Белый |  |
| 10 |  | Лампа | Голубой | Прямоугольная |

Подключения станции 1

| Функция, которую необходимо проверить с помощью simulation box и подключения терминала ввода-вывода для станции. Подготовка: подключите simulation box к терминалу ввода–вывода (Выход 0 - 7: сигнал 1); (Вход 0 – 7: сигнал 1) |  |
| --- | --- |
|  | Терминал: T1 (входы) Высокий уровень сигнала |
| Сигнал цифровой, станция 1 |  |
| Сигнал цифровой, станция 1 |  |
|  | Терминал: T1 (выходы) Высокий уровень сигнала |
| Сигнал цифровой, станция 1 |  |
| Сигнал цифровой, станция 1 |  |

Подключения станции 2

| Функция, которую необходимо проверить с помощью simulation box и подключения терминала ввода-вывода для станции. Подготовка: подключите simulation box к терминалу ввода–вывода (Выход 0 - 7: сигнал 1); (Вход 0 – 7: сигнал 1) |  |
| --- | --- |
|  | Терминал: T1 (входы) Высокий уровень сигнала |
| Сигнал цифровой, станция 2 |  |
| Сигнал цифровой, станция 2 |  |
|  | Терминал: T1 (выходы) Высокий уровень сигнала |
| Сигнал цифровой, станция 2 |  |
| Сигнал цифровой, станция 2 |  |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ К БЛОК-СХЕМЕ

| POS : ПОЗИЦИИ | L : ЛАМПЫ |
| --- | --- |
| POS: 1 = СТ.1: МАГАЗИН ДЛЯ ЗАГОТОВОК POS: 2 = СТ.1: ПОЗИЦИЯ ВЫДАЧИ ЗАГОТОВОК POS: 3 = СТ.1: НАКОПИТЕЛЬ 1 POS: 4 = СТ.1: НАКОПИТЕЛЬ 2 POS: 5 = СТ.2: ПОЗИЦИЯ СХВАТА ЗАГОТОВКИ И СБОРКИ POS: 6 = СТ.2: ПОЗИЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ POS: 7 = СТ.2: КОНВЕЙЕР 350-2 POS: 8 = СТ.2: НАЧАЛО КОНВЕЙЕРА 350-1 | L1 = ЛАМПА СТАРТ (ПОЛЕ 1) L2 = ЛАМПА СБРОС (ПОЛЕ 2) L3 = ЛАМПА авто/ручное (ПОЛЕ 3) L4 = СИСТЕМНЫЙ СТАТУС (ПОЛЕ 5) L5 = ЗАГОТОВКА В ОБРАБОТКЕ (ПОЛЕ 6) L6 = СТ.1: СК: красный *** L7 = СТ.1: СК: желтый *** L8 = СТ.1: СК: зеленый*** L9 = СТ.2: СК: красный *** L10 = СТ.2: СК: желтый *** L11= СТ.2: СК: зеленый*** L12 = Заказ готов |

| B: КНОПКИ | WP : ЗАГОТОВКИ |
| --- | --- |
| B1 = СТАРТ B2 = СБРОС B3 = АВТО / РУЧНОЕ B4 = План заказов B5 = Главное меню | WP0 = Нейтральная заготовка (только для отображения на HMI) WP1 = ЗАГОТОВКА ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА WP2 = ЗАГОТОВКА ОТВЕРСТИЕМ ВНИЗ WP3 = ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ (заготовка с корректным количеством тегов и крышкой) WP4 = ПРОЗРАЧНАЯ ЗАГОТОВКА WP4+Т = ПРОЗРАЧНАЯ ЗАГОТОВКА С ТЕГАМИ |

| Важные примечания об оценке |  |
| --- | --- |
| Задание B, X1: Проверка основного алгоритма | Подготовка: Подключите ПЛК с терминалом ввода-вывода, запустите ПЛК, отключить кабель между ПК и ПЛК, клапан для подачи воздуха открыт, на станции отсутствуют крышки, теги и заготовки. У вас будет время проверить это перед оценкой! Как только станция будет приведена в исходное положение необходимо поместить >1 одной заготовки** в магазин станции 1, >1 одного тега на накопитель станции 1. Установить план производства. Если во время проверки произойдёт коллизия, повлекшая за собой остановку системы, оценка заканчивается |

| СНОСКА |  |
| --- | --- |
| ** | Красная, черная или серебряная заготовка будет выбрана оценочной группой, а также ориентация. |

ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ПРОИЗВОДСТВА

Оценка времени (только если достигнуто максимальное количество баллов за функцию ПЛК/ЧМИ)

ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Оценка времени (только если достигнуто максимальное количество баллов за функцию ПЛК/ЧМИ)