Приложение 5.

Модуль: Б

«Изготовление имитации кузовного элемента, входящего в состав силового каркаса кузова автомобиля»

Список деталей:

- «Деталь А» - наружная часть порога №1 (левая);

- «Деталь Б» - наружная часть порога № 2 (правая);

- «Деталь В» - усилитель порога.

Б1 – Подготовительные работы.

1. Из «Детали А» необходимо получить «Деталь А1», у которой верхняя и нижняя отбортовка будет присутствовать по всей длине детали.

Длина «Детали А1» должна составлять: 390 мм +/-1 мм.

1.1 Отрезать переднюю или заднюю часть «Детали А», где отсутствует верхняя отбортовка (рез выполнять перпендикулярно длины детали);

1.2 Выполнить разметку;

1.3 Отрезать оставшуюся часть «Детали А», для получения «Детали А1»;

1.4 Заусенцы на «Детали А1» удалить, острые кромки притупить.

2. Из «Детали Б» необходимо получить «Деталь Б1», у которой верхняя и нижняя отбортовка будет присутствовать по всей длине детали.

Длина «Детали Б1» должна составлять: 390 мм +/-1 мм.

2.1 Отрезать переднюю или заднюю часть «Детали Б», где отсутствует верхняя отбортовка (рез выполнять перпендикулярно длины детали);

2.2 Выполнить разметку;

2.3 Отрезать оставшуюся часть «Детали Б», для получения «Детали Б1»;

2.4 Заусенцы на «Детали Б1» удалить, острые кромки притупить.

3. Из «Детали В» необходимо получить «Деталь В1», у которой с двух сторон будут ровные резы, не проходящие через отверстия.

Длина «Детали В1» должна составлять: 390 мм +/-1 мм.

3.1 Отрезать переднюю или заднюю часть «Детали в», где изогнутый край (линия резва не должна проходить через отверстия в детали);

3.2 Выполнить разметку;

3.3 Отрезать оставшуюся часть «Детали В», для получения «Детали В1» (линия резва не должна проходить через отверстия в детали);

3.4 Заусенцы на «Детали Б1» удалить, острые кромки притупить.

4. Зоны, где будет проводиться контактная сварка «Детали А1», «Детали Б1», «Детали В1» друг с другом, зачистить от ЛКП до металла с двух сторон.

В1

Б1

А1

Рис.1 Деталь А1, Деталь В1, Деталь Б1

Зоны контактной сварки «Детали А1» и «Детали Б1» зачистить от ЛКП по плоскостям отбортовок, а зоны контактной сварки «Детали В1» зачистить от ЛКП на ширину не менее 15 мм от краев кромок.

При зачистке ЛКП не использовать грубый абразив.

Места, где в дальнейшем будет нанесен цинкосодержащий грунт, отшлифовать абразивом не грубее Р180.

5. Выполнить маркировку Деталей А1, Б1, В1, (на лицевой стороне маркером нанести метки «А1», «Б1» и «В1» соответственно).

Предоставить выполненную часть задания для промежуточной оценки.

Б2 - Сборка конструкции.

6. Выполнить разметку на отботовках «Детали А1» или «Детали Б1» согласно схемы №1 (допуск +/-1 мм).

Одноточечная двусторонняя контактная сварка. 26 шт.

390

Схема №1 Расположение контактной точечной сварки

7. Обезжирить поверхности в зонах контактной сварки деталей А1, Б1, В1.

8. Нанести цинкосодержащий грунт в местах соединения деталей.

Операции по п.7 и п.8 производить только в присутствии эксперта.

9. Соединить детали контактной точечной сваркой согласно схемы №1 и Рис. 2.

Нижняя привалочная плоскость «Детали А1» соединяется с верхней привалочной плоскостью «Детали Б1». Между ними устанавливается «Деталь В1».

Выступы в отверстиях «Детали В1» должны быть направлены в сторону «Детали Б1» (чтобы далее не препятствовать демонтажу части «Детали А1»).

Детали конструкции не должны выступать относительно друг друга.

Б1

А1

В1

Рис. 2. Коробчатая конструкция, имитирующая структурные элементы нижней части кузова автомобиля (порог)

Предоставить выполненную часть задания для промежуточной оценки.

Б3 – Удаление поврежденного участка структурного элемента кузова и изготовление ремонтной вставки.

Список деталей:

Коробчатая конструкция, имитирующая структурный элемент нижней части кузова автомобиля (порог)

Остатки «Деталь А» и «Деталь Б»

Схема №1 Удаление части панели

120 мм от левого края детали А2.

1. Отсверлить точки контактной сварки на удаляемом участке.

2. Демонтировать повреждённую панель А1.

3. Удалить заусенцы в зонах реза.

4. Зачистить следы контактной сварки, без утоньшения металла.

Поверхности зачистки следов контактной сварки шлифовать не грубее P180.

5. Изготовить из оставшихся частей «Детали А» или «Детали Б», ремонтную вставку А3 и подогнать по размерам выреза панели детали А1.

Стыковой зазор должен быть не менее толщины металла и не должен превышать толщины 2-х металлов.

6. Удалить заусенцы по линиям резов на ремонтной вставке А3.

7. Удалить ЛКП на отбортовках ремонтной вставки А3 с двух сторон

Места, где в дальнейшем будет нанесен цинкосодержащий грунт, отшлифовать абразивом не грубее Р180.

9. Удалить ЛКП в зонах резов на ремонтной вставке А3 с наружной стороны (ширина не менее 20 мм).

10. Удалить ЛКП по резам панели «А1» коробчатой конструкции с наружной стороны (ширина не менее 20 мм).

11. Выполнить разметку под отверстия для электрозаклепок согласно схемы расположение контактной-точечной сварки (допуск +/-1 мм).

Рис. 1. Ремонтная вставка А3

12. Пробить или просверлить отверстия под электрозаклепки d- 6мм

Рис. 2. Вырез поврежденного участка и ремонтная вставка А3

Предоставить выполненную часть задания для промежуточной оценки.

Б-4 Установка ремонтной вставки

13. Обезжирить поверхность.

14. Нанести цинкосодержащий грунт.

Операции по п.13 и п.14 производить только в присутствии эксперта.

15. Установить ремонтную вставку и зафиксировать на струбцины (ремонтная вставка должна быть установлена в уровень с деталью).

Рис. 3. Установка ремонтной вставки А3

|  | Стыковой зазор должен быть не менее толщины металла и не должен превышать толщины 2-х металлов. |
| --- | --- |

16. Зафиксировать ремонтную вставку на сварочные монтажные прихватки (НЕ БОЛЕЕ 10 на каждый зазор).

Предоставить выполненную часть задания для промежуточной оценки.

Б-5 Сварка ремонтной вставки

17. Произвести сварку в указанных зонах.

|  | Сварка в среде защитного газа MAG: - «А» MAG сплошной стыковой шов (прерывистый метод). - «Б» MAG пробочный шов (метод электрозаклепки). |
| --- | --- |
|  | Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со щеткой и т.п.) до проверки экспертами! |
|  | Рихтовать поверхности после сварки ЗАПРЕЩЕНО. |

Рис.6 Сварка ремонтной вставки А3

Предоставить выполненную часть задания для промежуточной оценки.

Б-6 Зачистка сварочных швов

18. Зашлифовать сварочные швы в уровень с плоскостью детали.

|  |  | Зашлифовать полностью все сплошные сварочные швы и электрозаклепки |
| --- | --- | --- |
|  | Поверхность шлифовать не грубее P180. |  |

19. Очистить деталь.

20. Убрать рабочее место.

Предоставить выполненную часть задания для окончательной оценки.