Модуль А: «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ»

Описание задания.

Автомобиль устанавливается на подъемник для осуществления измерения его геометрических размеров и параметров различными видами измерительных систем, кроме этого конкурсанту необходимо произвести дефектовку, составить предварительный заказ-наряд (форма указана в Приложении). После измерения геометрии конкурсанту необходимо составить экспертное заключение (распечатать карту замеров).

Алгоритм работы.

А1 – Диагностирование и измерение.

- выполнить осмотр автомобиля,  составить акт приема-передачи;

- произвести подготовку механической измерительной системы к работе;

- выполнить диагностирование геометрии кузова механической системой по эталонной карте, предоставленной технической документацией;

- произвести подготовку электронной измерительной системы к работе;

- выполнить диагностирование геометрии кузова электронной системой, сравнить результаты измерений с картой контрольных точек;

- составить экспертное заключение (заполнить карту замеров – для механической системы, распечатать отчет для электронной системы).

Механическая измерительная система КАРТА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК Модуль. № команды; ФИО участника. Гос. номер; Модель автомобиля. ФИО владельца. Место измерения. Координаты пары точек; Размер координат; Схема контрольных точек. А1-Б2; Ж1 Е1 Д1 Г1 А2 А1 Б1 Б2 К1 И1 В2 Г2 В1. Б1-А2. В1-Г2. Г1-В2. Б1-Д1. А1-Е1. Ж1-И1. Ж1-К1. А1-Д1. Б1-Е1. Связь 4-х точек. А1,Е1, Б1,Д1. В1,Г2, Г1,В2. А1-Д1/ Б1-Е1. А1-Б2/ Б1-А2. Рекомендации владельцу автомобиля: __________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Дата «___»______ 20__г. ФИО конкурсанта________________ подпись________________

– Согласование объема работ

- по результатам диагностирования составить дефектовочный акт согласно определенным 16 точкам;

| контрольные точки замеров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11 | 19 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 |
| 4 | 12 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 |

Особенности выполнения задания.

Карта измерений механической измерительной системой заполняется рукописно по форме, указанной в Приложении. Наличие исправлений не допускается. Буквы и цифры прописывать разборчиво!