Отборочные соревнования

«Итоги года»

по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2023

с 03 июля по 12 июля 2023г.

Сахалинская область

Компетенция «Обслуживание тяжёлой техники»

Конкурсное задание

Модуль Б Электрические и электронные системы.

Модуль Е Предпродажная подготовка

| Конкурсант |  |
| --- | --- |
| Инструктаж участника |  |

| Модуль | Б | Электрические и электронные системы |
| --- | --- | --- |
| Модуль | Е | Предпродажная подготовка |

| Ознакомление | 5 мин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное время мод. Б | 1,5 ч. |  |  |
| Основное время мод. В | 1,5 ч. |  |  |
| Общее время задания | 3 ч. |  |  |
| Перерыв | 0 мин |  |  |

Особые условия на выполнение задания

Модуль проводится на машине мини-погрузчик МКСМ Четра800а. Перемещение машины по рабочей площадке допустимо только экспертами оценки

|  | Описание задания модуль Б |
| --- | --- |
| 1 | Произвести проверку рабочего места и инструмента. |
| 2 | Провести осмотр, проверку на работоспособность потребителей и электрических цепей |
| 3 | Провести необходимые замеры и все найденные неисправности внести в лист учета |
| 4 | Выявить неисправности в электрических цепях машины и устранить их |
| 5 | Оформление заказ-наряда по выполненным работам |
| 6 | Соблюдение техники безопасности |

|  | Описание задания модуль Е |
| --- | --- |
| 1 | Произвести проверку рабочего места и инструмента. |
| 2 | Провести осмотр, проверку на работоспособность всех систем машины. |
| 3 | Провести необходимые замеры и все найденные неисправности внести в лист учета |
| 4 | Выявить неисправности в системах машины и устранить их |
| 5 | Оформление заказ-наряда по выполненным работам |
| 6 | Оформить рекомендации заказчику по эксплуатации машины |
| 7 | Соблюдение техники безопасности |

| Перечень профессиональных задач модуля Б |  |
| --- | --- |
| 1 | Организация работы и безопасность |
| 2 | Применение и интерпретация нормативной и сопроводительной документации |
| 3 | Пользование инструментом и точные измерение |
| 4 | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту |
| 5 | Оборудование и инструменты |
| 6 | Коммуникация и творчество техническом обслуживании или ремонте. |
|  | #### Общее количество баллов 15 |

| Перечень профессиональных задач модуля Е |  |
| --- | --- |
| 1 | Организация работы и безопасность |
| 2 | Применение и интерпретация нормативной и сопроводительной документации |
| 3 | Пользование инструментом и точные измерение |
| 4 | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту |
| 5 | Оборудование и инструменты |
| 6 | Коммуникация и творчество техническом обслуживании или ремонте. |
|  | #### Общее количество баллов 14 |

| Основные задания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести осмотр и проверить состояние АКБ |  |  |
| 2 | Проверить работу электрических и электронных систем |  |  |
| 3 | Провести диагностику работы внешней световой и звуковой сигнализации |  |  |
| 4 | Выявить и устранить обнаруженные неисправности |  |  |
| 5 | Провести диагностику работы электрических приборов кабины |  |  |
| 6 | Произвести необходимые измерения и записать полученные результаты |  |  |
| 7 | Провести комплексное техническое обслуживание машины |  |  |
| 8 | Провести проверку работоспособности всех систем машины |  |  |
| 9 | Оформление заказ-наряда |  |  |
| 10 | Оформление рекомендации по эксплуатации |  |  |
| 11 | Оформление рекомендации по предстоящему ТО и ТР машины |  |  |
| 12 | Работы выполнять с соблюдением техники безопасности с соблюдением трех точек опоры |  |  |
| Общее количество баллов мод.Б/мод.Е |  | 15/14 |  |

Заказ наряд

| Отборочные соревнования «Итоги года» по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2023 с 01 июля по 12 июля 2023г. Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компетенция Обслуживание тяжелой техники |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль «Б» Электрические и электронные системы Модуль «Е» Предпродажная подготовка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник |  |  | Время начала |  |  |  |  |
| Эксперт |  |  | Время завершения |  |  |  |  |
| Информация о машине | Модель |  |  |  |  |  |  |
|  | Серийный номер |  |  |  |  |  |  |
|  | Наработка |  |  |  |  |  |  |
| Задание/Жалоба заказчика: Машина возвращена из долгосрочной аренды. Произведите проверку работы электрических и электронных систем машины. Проведите комплексную проверку (предпродажную подготовку) перед передачей машины заказчику. |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика: |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина неисправности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение неисправности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации заказчику: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  | Подпись Участника |  |  |  | Подпись эксперта |  |