Отборочные соревнования

«Итоги года»

по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2023

с 03 июля по 12 июля 2023г.

Сахалинская область

Компетенция «Обслуживание тяжёлой техники»

Конкурсное задание

Модуль  В  «Механика и точные измерения»

| Конкурсант |  |
| --- | --- |
| Инструктаж участника |  |

| Модуль | В | Механика и точные измерения |
| --- | --- | --- |

| Ознакомление | 5 мин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное время | 3 ч. |  |  |
| Перерыв | 0 мин. |  |  |

| Описание задания |  |
| --- | --- |
| Задание модуля проводятся на двигателе ММЗ 3LD |  |
| 1 | Произвести проверку рабочего места и инструмента. |
| 2 | Провести осмотр, частичную разборку, дефектовку деталей двигателя |
| 3 | Провести необходимые замеры и записать в лист учета |
| 4 | Выявить неисправности в деталях двигателя и дать рекомендации о их дальнейшем использовании |
| 5 | Произвести сборку и необходимые регулировки согласно спецификации двигателя |
| 6 | Продемонстрировать умения в настройке и пользовании мерительным инструментом |
| 7 | Оформление заказ-наряда |
| 8 | Соблюдение техники безопасности |

| Перечень профессиональных задач модуля |  |
| --- | --- |
| 1 | Организация работы и безопасность |
| 2 | Применение и интерпретация нормативной и сопроводительной документации |
| 3 | Пользование инструментом и точные измерение |
| 4 | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту |
| 5 | Оборудование и инструменты |
| 6 | Коммуникация и творчество техническом обслуживании или ремонте. |
|  | #### Общее количество баллов 15 |

| Основные задания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали двигателя |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование |  | Действительный размер |  | Номинал. |
| 1 | Произвести замер шатунных шеек (конусность и эллипсность) |  |  |  |  |
| 2 | Произвести замер коренных шеек (конусность и эллипсность) |  |  |  |  |
| 3 | Произвести замер биения шейки под задний сальник |  |  |  |  |
| 4 | Произвести замер прогиба биение коленчатого вала |  |  |  |  |
| 5 | Произвести проверку нижней головки шатуна |  |  |  |  |
| 6 | Произвести замер кулачков распределительного вала |  |  |  |  |
| 7 | Произвести замер опорных шеек распределительного вала |  |  |  |  |
| 8 | Произвести замер прогиба распределительного вала |  |  |  |  |
| 9 | Определить зазор между поршнем и гильзой цилиндра |  |  |  |  |
| 10 | Произвести замер гильзы цилиндра с помощью механического индикатора часового типа |  |  |  |  |
| 11 | Произвести замер поршня(юбка/днище) |  |  |  |  |
| 12 | Соотнести действительные размеры с номинальными |  |  |  |  |

Заказ наряд

| Отборочные соревнования «Итоги года» по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2023 с 01 июля по 12 июля 2023г. Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компетенция Обслуживание тяжелой техники |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль «В» Механика и точные измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник |  |  | Время начала |  |  |  |  |
| Эксперт |  |  | Время завершения |  |  |  |  |
| Информация о машине | Модель |  |  |  |  |  |  |
|  | Серийный номер |  |  |  |  |  |  |
|  | Наработка |  |  |  |  |  |  |
| Задание/Жалоба заказчика: Произвести дефектацию деталей двигателя выполнив его разборку. Произведите сборку и необходимые регулировки согласно спецификации и технических требований. На выполнение задание по проверке работы двигателя выделяется 3 часа . |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика: |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина неисправности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение неисправности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации заказчику: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  | Подпись Участника |  |  |  | Подпись эксперта |  |