КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

МОДУЛЬ А

ОСМОТР И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВС

Участник № ________

ФИО____________________________

| ЗАДАЧА | Оценить навыки конкурсантов выполнять осмотр ВС и его систем в соответствии с эксплуатационной документацией, а также оформлять конкурсную документацию |
| --- | --- |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | 1,5 часа |
| ИНФОРМАЦИЯ | Вы являетесь сертифицированным специалистом по техническому обслуживанию. Утром вы прибываете на работу, вы готовы начать свою смену. Начальник смены (Эксперт) сообщает вам, что находящийся на стоянке вертолет необходимо подготовить к вылету для этой цели Вы должны выполнить определенные технические операции и произвести на нем осмотр определенных зон. Решение о том, является ли ВС годным к эксплуатации, принимается Вами. Вы можете получить устный инструктаж от эксперта в любом объёме (кроме информации, дающей Вам преимущество перед остальными участниками в выполнении задания) и в любой момент, а также попросить его повтора без какой-либо потери баллов. |
| ПРОЦЕСС |  |
|  | Получить карту на работу; |
|  | Выполнить работы в соответствии с полученной технологической картой на работу; |
|  | Заполнить ведомость дефектов осмотра ВС; |
|  | Передать ведомости эксперту; |

ОБОЩЕННАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ

| Безопасность на рабочем месте | 0,4 |
| --- | --- |
| Подготовка к работе, проверка работоспособности оборудования | 0,6 |
| Работа с технической документацией | 4,0 |
| Выполнение осмотра ВС | 10 |
| Заключительные работы | 0,6 |

ПРИМЕЧАНИЯ

- В ведомости дефектов ВС указать только те дефекты, которые влияют на летную годность.

- Не устраняйте обнаруженные неисправности;

- Оборотная сторона документа Конкурсанта может использоваться для заметок и не подлежит оценке.

- Вся техническая информация на борту вертолета написана на иностранном языке.

Справочная информация

Руководство по технической эксплуатации ВС

Таблица 1

| ФИО участника | Тип ВС | Номер лицензии |
| --- | --- | --- |

- Фюзеляж-левый борт

- Фюзеляж-правый борт

- Рулевой винт концевая балка

- Фюзеляж-левый борт

- Носовая часть фюзеляжа

Лист контрольного осмотра вертолета

| Общий осмотр |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подпись |
| Место стоянки | Проверить: - Отсутствие посторонних предметов, мусора, грязи; - Наличие средств пожаротушения; - Отсутствие течей топлива, масла, спецжидкостей; - Выставить предупреждающий знак. - Проверена дата поверки водило. |  |
| Зона 1 |  |  |
| Передняя стойка шасси (колесо, пневматик, амортизатор стойки) | Проверить: - отсутствие повреждений, порезов, проколов; - состояние контровки гаек болтов (гаек осей колес); |  |
| Передняя стойка шасси (пневматик) | Проверить: - проверить обжатие пневматика - Записать в ведомость |  |
| Передняя стойка шасси (Стойка, амортизатор) | Проверить: - показания «ЛИМБА» |  |
| Левый борт фюзеляжа | Открыть левую дверь и установить трап |  |
| Левый борт фюзеляжа (Заземление) | Убрать заземление |  |
| Левый борт фюзеляжа (Ниши аккумуляторных батарей) | Открыть люк аккумуляторных батареей, убедиться в их наличии, закрыть люк). |  |
| Левый борт фюзеляжа (ШРАП) | Закрыть крышку ШРАП. |  |
| Левый/правый борт фюзеляжа (ПВД) | Снять заглушки с ПВД. - продефектировать ПВД на наличие посторонних предметов и грязи |  |
| Зона 2 |  |  |
| Правый борт (Воздухозаборник КО-50) | Проверить воздухозаборник КО-50 на наличие посторонних предметов и грязи |  |
| Правый борт (Капот КО-50) | Правый борт - Капот КО-50 проверить на наличие посторонних предметов, грязи. - Закрыть капот |  |
| Правый борт (подвесной топливный бак) | Слить отстой топлива (ИМИТАЦИЯ открытия крана слива отстоя топлива – доложить эксперту) |  |
| Правая основная стойка шасси (колодки тормозов) | Проверить: - зазор между колодками тормозов и рубашкой тормоза. Записать фактические данные в бланк «Карта на работу». |  |
| Зона 3 |  |  |  |
| Правый борт (промежуточный редуктор) | Проверить: - Уровень масла в промежуточном редукторе Записать фактические данные в бланк «Карта на работу». |  |
| Правый борт (Хвостовой редуктор) | Проверить: - Уровень масла в хвостовом редукторе Записать фактические данные в бланк «Карта на работу». |  |
| Рулевой винт (Втулка) | Проверить: - Уровень и чистоту масла в стаканчиках шарниров рулевого винта |  |
| Амортизатор хвостовой опоры | Проверить: - Выход штока |  |
| Стабилизатор (левая/правая консоль) | Проверить - Чистоту дренажных отверстий (визуально) |  |
| Зона 4 |  |  |
| Левый борт (подвесной топливный бак) | Слить отстой топлива (ИМИТАЦИЯ открытия крана слива отстоя топлива – доложить эксперту) |  |
| Левая основная стойка шасси (колодки тормозов) | Проверить: - зазор между колодками тормозов и рубашкой тормоза Записать фактические данные в бланк «Карта на работу». |  |
| Левый борт (Люк гидравлической системы) | Проверить: - чистоту - отсутствие подтеков гидравлической жидкости (на штуцера нагнетания и всасывания ОГС и ДГС) |  |
| Зона 5 |  |  |
| Носовая часть фюзеляжа (передняя опора шасси) | Пристыковать буксировочное водило за необходимое буксировочное отверстие |  |
| Носовая часть фюзеляжа (Пылезащитные устройства) | -Открыть люк - Снять чехлы пылезащитных устройств |  |
| Носовая часть фюзеляжа (Пылезащитные устройства) | Осмотреть воздушный канал между ПЗУ и воздухозаборником. Проверить: - отсутствие посторонних предметов - чистоту - закрыть люк |  |
| Кабина экипажа | Проверить кабину на отсутствие посторонних предметов |  |
| Кабина экипажа (левая боковая панель электропульта) | Проконтролировать давление в пневмосистеме и тормозах колес (ИМИТАЦИЯ – найти необходимые манометры и снять показания – доложить эксперту) |  |
| Основные шасси вертолета | Убрать колодки |  |
| Заключительные работы |  |  |
| Выполнена проверка рабочего места после работы | Стоянка вертолета |  |
| Убран знак "Ведутся работы" | Стоянка вертолета |  |