Комплект документов по охране труда

компетенции «Обслуживание авиационной техники»

Инструкция по охране труда для участников

1.Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции «Обслуживание авиационной техники» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- не заходить за ограждения и в технические помещения;

- соблюдать личную гигиену;

- принимать пищу в строго отведенных местах;

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное к выполнению конкурсного задания;

1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:

| Наименование инструмента |  |
| --- | --- |
| использует самостоятельно | использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет: |
| Модуль А |  |
| Штангенциркуль |  |
| Штангенциркуль цифровой |  |
| Штангенциркуль для изм. раст. между отвертс. |  |
| Щуп пластинчатый №2 |  |
| Шаблон радиусный №1 |  |
| Шаблон радиусный №2 |  |
| Шаблон радиусный №3 |  |
| Угломер |  |
| Угольник слесарный угол 90 |  |
| Линейка металлическая |  |
| Набор шлицевых и крестообразных отвёрток |  |
| Набор гаечных ключей комбинированный трещоточный |  |
| Кернеры |  |
| Напильник плоский L=200 с ручкой |  |
| Напильник полукруглый L=200 с ручкой |  |
| Напильник круглый L=200 с ручкой |  |
| Надфиль с ручкой |  |
| Молоток слесарный с квадратный бойком вес 400 и 200 |  |
| Поддержка масса 2 кг. |  |
| Ручные тиски, струбцина |  |
| Струбцины скобообразные |  |
| Шабер для снятия заусенцев |  |
| Плоскогубцы |  |
| Калибр-заклёпка с углом 120° Ø2,6 мм |  |
| Калибр-заклёпка с углом 120° Ø3,5 мм |  |
| Калибр-заклёпка с углом 120° Ø5,0 мм |  |
| Шаблон для контроля замыкающих головок заклёпок Ø2,6 мм*120 |  |
| Шаблон для контроля замыкающих головок заклёпок Ø3,5 мм*120 |  |
| Коронка твердосплавная ∅ 16 мм. с центробуром |  |
| Коронка твердосплавная ∅ 22 мм. с центробуром |  |
| Зенковка коническая в комплекте с ограничителем для образования гнезд под головки болтов и заклепок |  |
| Пресс ручной для установки вытяжных заклёпок |  |
| Модуль В, С, D |  |
| измеритель натяжения кабеля |  |
| цифровой креномер |  |
| Твистер |  |
| Динамометрический ключ 4549-05 (3"8) |  |
| Динамометрический ключ 4549-02 (1"4) |  |
| Динамометрический ключ SNAP ON QD4R600 (3"4) |  |
| Динамометрический ключ SNAP ON BRUTUS 3R250D (1"2) |  |
| Модуль Е |  |
| Твистер |  |
| Модуль F |  |
| Измеритель температуры жала паяльника «Магистр» г. Саратов (термометр «Магистр») |  |
| Антистатический настольный комплект МАТ 6090 |  |
| Электрофен Makita (темп-ра от 100 град. С с электронным табло) |  |
| Тиски для закрепления электросоединителей |  |
| Мультиметр (тестер) 189 DM |  |
| Инструмент для снятия изоляции "IDEAL" 45-1987 или МСИ 901 |  |
| Плоскогубцы c тонк. губками, изогнутыми под < 45° 433.LМТ "FACOM" для формирования жилы |  |
| круглогубцы "Facom" 424.MT для формирования жилы |  |
| Пинцет прямой 54450/013 для пайки |  |
| Ножницы IDEAL 35-088 для резки провода |  |
| Ножницы с длинными лезвиями "Facom" 841.2 для резки фототрафаретов |  |
| пинцет теплоотвод для пайки в клеммы соединителя 538/1617 |  |
| кусачки диагональные 417.SPМТ "FACOM" для подрезки жил |  |
| Держатель экстрактора 835.А "FACOM" для вязки бандажей |  |
| Торцовый ключ-отвёртка S=14 FACOM 94А.14 для затяжки кнопки 2КР |  |
| Шлицевые отвертки PROTWIST® с кованым лезвием |  |
| Кусачки с поперечными губками |  |
| Модуль G (композит) |  |
| алмазный круговой резак Atlas Capco LCS 38 |  |
| угловая шлифовальная машина LSV28 ST13-10E |  |
| ножницы раскройные |  |
| шпатель фторопластовый 0,4х15 |  |
| нож канцелярский с набором лезвий 18 мм |  |
| пинцет |  |
| Измеритель температуры |  |

1.4. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование:

| Наименование оборудования |  |
| --- | --- |
| использует самостоятельно | выполняет конкурсное задание совместно с экспертом или назначенным лицом старше 18 лет: |
| Модуль А |  |
| Тиски слесарные |  |
| Рычажные ножницы для продольной резки |  |
| Гибочный станок (для ручной гибки листового материала): |  |
| Клепальный молоток пневматический со штуцером в комплекте |  |
| Дрель пневматическая пистолетного типа на 2600 обор/мин со штуцером в комплекте |  |
| Дрель пневматическая пистолетного типа на 1200 обор/мин со штуцером в комплектк |  |
| Модуль С |  |
| Вертолет |  |
| Вышка-стремянка |  |
| Тележка ремонтная подкатная |  |
| Модуль D |  |
| Комплекс, моделирующий блок гидравлического управления воздушного судна на алюминиевой стойке |  |
| Модуль Е |  |
| Двигатель на подставке (аналог) |  |
| Эндоскоп KARL STORZ (аналог) |  |
| Модуль F |  |
| поликарбонатая плита с секциями для бортовой кабельной системы |  |
| вспомогательный стенд |  |
| регулируемый источник питания |  |
| Лампа–лупа с подсветкой на струбцине |  |
| Паяльная станция «Магистр» Ц20 (W=60Вт), 36В (г. Саратов) с паяльником d.жала 3мм с подставкой под паяльник |  |
| Модуль G (композит) |  |
| Ручной компьютеризированный прибор Brisk Heat ACR-3 Hot Bonder |  |
| термовакуумный ящик оборудования Brisk Heat ACR-3 Hot Bonder |  |
| ультразвуковой дефектоскоп (типа ИД91М) |  |
| пылесос аккумуляторный Milwaukee M28VC |  |
| весы электронные 500 гр |  |
| инфрокрассная лампа для отвеждения |  |

1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:

Физические:

- режущие и колющие предметы;

- отлетающие частицы и осколки металла и абразивного материала;

- травмирование рук при работе неисправным инструментом;

- острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок, отходов;

- расположение рабочего места на высоте;

- отклонение параметров микроклимата в производственном помещении от оптимальных значений;

- повышенное значение тока в цепи источника питания нагревательногоустройства, а также устройств для нагрева зоны ремонта.

Химические:

- повышенная запыленность металлической и абразивной пылью;

- повышенная  загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

- пары токсичных веществ;

- повышенная пожаро- и взрывоопасность некоторых применяемых материалов.

Психологические:

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение

- локальная вибрация и шум, превышающие допускаемые значение при работе с пневмоинструментом;

1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:

- спец одежда - костюм х/б;

- ботинки защитные

- очки защитные универсального применения со сферическими защитными стеклами из оптически прозрачного поликарбоната;

- респиратор, маска, полумаска;

- противошумные наушники

- перчатки виброзащитные

- перчатки х/б с ПВХ нанесением

- комбинезон АНТИС

- перчатки рабочие хлопчатобумажные с покрытием из латекса

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих опасностей:

-

-

- -

-

-

-

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.

В помещении экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia.

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.

2.Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:

2.1.  В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

2.2. Подготовить рабочее место:

- Проверить исправность оборудования, приспособлений и инструмента, в случае выявленных неисправностей доложить Техническому эксперту.

- Разложить инструмент так, что бы было удобно работать.

2.3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе:

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Тиски слесарные | Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка их не сработана) |
| Рычажные ножницы для продольной резки | Провести внешний осмотр режущих элементов на наличие сколов и заусенцев, проверить качество крепления элементов ножниц, провести контрольную резку металла. |
| Гибочный станок (для ручной гибки листового материала): | Выставить зазор согласно толщине металла и радиусу гиба в соответствии в заданием, произвести контрольную гибку |
| Клепальный молоток пневматический со штуцером в комплекте | подвергнуть внешнему осмотру и проверке на холостом ходу. При внешнем осмотре проверить и убедиться в том, что: - пневматический инструмент смазан; - отсутствуют трещины и другие повреждения на корпусе; - вставной инструмент (сверла, отвертки, ключи, зенкеры и т.п.) правильно заточен, не имеет трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов; - абразивный круг на шлифовальной машинке надежно огражден защитным кожухом; - пневмо-молоток имеет устройство, исключающее обратный вылет инструмента; - шланги пневмоинструмента находятся в исправном состоянии. На холостом ходу проверить: - плотность присоединения шлангов к пневмоинструменту, трубопроводам, соединения между собой (шланги должны быть присоединены при помощи инвентарных специальных ниппелей, штуцеров и хомутов); - четкость работы пускового устройства; - наличие повышенного шума, стука и вибрации; - отсутствие самопроизвольного движения рабочего органа. Провести пробную работу инструментом. |
| Дрель пневматическая пистолетного типа на 2600 обор/мин со штуцером в комплекте |  |
| Дрель пневматическая пистолетного типа на 1200 обор/мин со штуцером в комплектк |  |
| Вышка-стремянка | Перед использованием она должна быть проинспектирована на отсутствие следующих замечаний: - Страховочные стяжки или ремни стремянки ослаблены или растянулись; - Противоскользящие башмаки на ножках лестницы отсутствуют; - Ступени грязные, могут увеличить скольжение обуви; - Повреждение боковин, креплений ступенек к боковинам; - Винты и заклепки в местах креплений покрыты ржавчиной; - Ступеньки расшатались и держатся неплотно; - Есть видимые механические повреждения, погнутые ступеньки или профиль рамы. При обнаружении какого-либо из этих дефектов вышкой-стремянкой пользоваться нельзя. |
| Комплекс, моделирующий блок гидравлического управления воздушного судна на алюминиевой стойке | Ознакомится с комплексом, проверить комплектацию и наличие всех креплений. |
| Двигатель на подставке (аналог) | Проверить температуру двигателя, устойчивость подставки, работу стопорных упоров. |
| Эндоскоп KARL STORZ | Включить эндоскоп, в соответствии с инструкцией произвести его настройку (выставить дату и время), произвести контрольные снимки. |
| Поликарбонатная плита с секциями для бортовой кабельной системы | Проверить на отсутствие сколов, зазубрин и заусенцев на элементах стенда. |
| Вспомогательный стенд |  |
| Регулируемый источник питания | Включить источник питания и проверить его работу согласно инструкции. |
| Лампа–лупа с подсветкой на струбцине | Провести осмотр лампы-лупы на отсутствие внешний повреждений, проверить её работоспособность. |
| Паяльная станция «Магистр» Ц20 (W=60Вт), 36В с паяльником d.жала 3мм с подставкой под паяльник | Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить проходы и не загромождать их. Осмотреть, привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты. Провести внешний осмотр станции на отсутствие внешний повреждений, удостовериться в наличие маркировки с датой поверки, проверить её работоспособность. При пользовании паяльником: - проверить его на соответствие классу защиты от поражения электрическим током; - проверить внешним осмотром техническое состояние кабеля и штепсельной вилки, целостность защитного кожуха и изоляции рукоятки; - проверить на работоспособность встроенных в его конструкцию отсосов; - проверить на работоспособность механизированную подачу припоя в случаях ее установки в паяльнике. Включить и проверить работу вентиляции. |
| Ручной компьютеризированный прибор Brisk Heat ACR-3 Hot Bonder | Ознакомиться с инструкцией по применению прибора, провести контрольное включение и произвести пробную настройку. |
| Термовакуумный ящик оборудования Brisk Heat ACR-3 Hot Bonder |  |
| Ультразвуковой дефектоскоп (типа ИД91М) |  |
| Пылесос аккумуляторный Milwaukee M28VC | Ознакомиться с инструкцией по применению прибора, провести контрольное включение, проверить работу. |
| Весы электронные 500 гр |  |
| Инфракрасная лампа для отверждения |  |
| Набор шлицевых и крестообразных отвёрток | Проверить: - состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка их не сработана), - поверхность бойков молотка должна быть выпуклой, а не сбитой; - инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), были снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов и трещин, с металлическими кольцами; - ударные режущие инструменты (зубило, кернер, и др.) имели не сбитую поверхность; - зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 мм. |
| Набор гаечных ключей комбинированный трещоточный |  |
| Кернеры |  |
| Напильник плоский L=200 с ручкой |  |
| Напильник полукруглый L=200 с ручкой |  |
| Напильник круглый L=200 с ручкой |  |
| Надфиль с ручкой |  |
| Молоток слесарный с квадратный бойком вес 400 и 200 |  |
| Поддержка масса 2 кг. |  |
| Ручные тиски, струбцина |  |
| Струбцины скобообразные |  |
| Шабер для снятия заусенцев |  |

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, подготовить рукавицы (перчатки х/б с ПВХ нанесением), защитные очки, перчатки х/б с латексной пропиткой, респиратор фильтрующий РУ-60 марка А, противошумные наушники, перчатки виброзащитные и комбинезон АНТИС.

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

3.Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Тиски слесарные | Во время выполнения работ прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускать плавно, чтобы не травмировать руки. |
| Рычажные ножницы для продольной резки | Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживать рукой в перчатке. |
| Гибочный станок (для ручной гибки листового материала): | Гибочный станок предназначен для гибки металлического листового материала толщиной до 2 мм.: - лист металла прижимать верхней балкой, а нижней поворотной балкой выставить угол гиба согласно толщине листа; - производить гибку металла только той оснасткой, которая предназначена для определенной толщины металла; - Запрещается производить гибку материала, превышающее эксплуатационные возможности станка; - во время работы не опираться на станок и не держать руки вблизи движущихся частей; - во время гибки листового материала работник, управляющий станком, должен осуществлять постоянный визуальный контроль за процессом гибки; |
| Клепальный молоток пневматический со штуцером в комплекте | Пневмоинструментом разрешается производить только ту работу, для которой он предназначен. При работе пневмоинструментом участник обязан: - подключать гибкие трубопроводы пневмоинструмента к трубопроводам сжатого воздуха только через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали; - подавать воздух только после установки инструмента в рабочее положение; - следить, чтобы не было утечки воздуха в местах присоединения гибкого трубопровода; - применять вставной инструмент с хвостовиком, соответствующим размерам втулки ствола; - при работе пневмо-молотком, и другими подобными инструментами пользоваться защитными очками или щитком для защиты глаз и лица; - обрабатываемые изделия устанавливать устойчиво, согласно технологической карте; - при работе шлифовальным кругом убедиться в его исправности и надежности крепления; - при работе ударным и рубящим инструментом пользоваться противошумными наушниками; - следить, чтобы пневмошланги не пересекались с транспортными коммуникациями: рельсами железно-дорожных путей и дорогами, кабелями и гибкими трубопроводами сварочной аппаратуры, тросами, а также не соприкасались с горячими и масляными поверхностями; - устанавливать и снимать вставной инструмент, а также его регулировать только после полной остановки шпинделя и отключения от магистрали; - принять меры к предупреждению попадания подводящего гибкого трубопровода под режущую часть инструмента; - при прекращении подачи воздуха или временном перерыве в работе перекрыть вентиль воздушной магистрали и вынуть вставной инструмент, а на сверлильных машинах перевести пусковую муфту в нерабочее положение; - при длительных перерывах пневмоинструмент уложить в специально предназначенное место; - при появлении вибрации, вызванной работой пневмоинструмента, применять резиновые, войлочные или стеганые маты; - в случае срыва гибкого трубопровода немедленно выключить подачу сжатого воздуха и сообщить о неисправности Техническому эксперту. При работе пневмоинструментом запрещается: - присоединять воздушный шланг к пневмоинструменту при открытом кране воздушной магистрали; - тормозить вращающийся шпиндель нажимом на него каким-либо предметом или руками; - обрабатывать деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора; - использовать массу тела для создания дополнительного давления на инструмент; - самостоятельно устранять неисправности пневматического инструмента; - переносить его, держа за шланг; - оставлять без присмотра, подвергать его ударам; - применять подкладки при наличии люфта во втулке; - держать за вставной инструмент; - удалять стружку из отверстий и от вращающегося режущего инструмента руками (для этого необходимо применять специальные крючки или щетки); - работать со сверлильным и другим вращающимся инструментом в рукавицах; - держать руки вблизи вращающегося инструмента; - прекращать подачу сжатого воздуха перекручиванием и перегибанием шланга; - снимать с машины средства виброзащиты, управления, глушитель шума; - пользоваться погнутыми оправками, шпинделями и шпильками, а также забитыми шайбами. |
| Дрель пневматическая пистолетного типа на 2600 обор/мин со штуцером в комплекте |  |
| Дрель пневматическая пистолетного типа на 1200 обор/мин со штуцером в комплекте |  |
| Вышка-стремянка | - Подъем на вышку и спуск нее необходимо осуществлять только с применением предохранительного пояса; - на подмостях запрещена установка грузовых подъемников - перестановка подмостей разрешена только вручную, в медленном темпе, без людей и материалов на самой подмости; - нельзя присоединять к транспортным средствам и подъемным механизмам; - после передвижения вышки ролики должны быть снова зафиксированы; - нельзя спрыгивать с рабочей платформы; - не допускается при выполнении работ упираться в элементы боковой защиты; - запрещено наклоняться через ограждения; - работы разрешаются на одном уровне Max высота в помещении 12 м, на улицах 8 м |
| Комплекс, моделирующий блок гидравли-ческого управления воздушного судна на алюминиевой стойке |  |
| Двигатель ТВ3-117 на подставке (аналог) | Выполнять порученную работу, не отвлекаясь посторонними делами, пользоваться исправным инструментом, гаечные ключи должны иметь размеры соответствующие размерам гаек. Перед началом работы необходимо проверить: - исправность включателей, заземляющих проводов и надежность питающих проводов. - переносные лампы, используемые для освещения в затемненных местах, должны иметь напряжение не более 36 вольт. - подключать электроинструмент следует в резиновых перчатках, калошах, стоя на резиновом коврике. - при работе оборудования следует проверить, чтобы токопроводящие провода были защищены от случайного повреждения; - при работе на эндоскопе фонарик зонда не должен ослеплять окружающих; - перемещать зонд по камерам двигателя без нажима, для исключения повреждения камеры. |
| Эндоскоп KARL STORZ |  |
| Поликарбонатная плита с секциями для бортовой кабельной системы |  |
| Вспомогательный стенд |  |
| Регулируемый источник питания |  |
| Паяльная станция «Магистр» Ц20 (W=60Вт), 36В с паяльником d.жала 3мм с подставкой под паяльник | Во время работы участник должен быть внимательным, не отвлекаться от выполнения порученной работы: - нельзя допускать на рабочее место людей, не имеющих отношения к выполняемой работе; - необходимо содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения; - при выполнении работ соблюдать принятую технологию пайки изделий; - паяльник, находящийся в рабочем состоянии, устанавливать в зоне действия местной вытяжной вентиляции; - паяльник на рабочих местах устанавливать на огнезащитные подставки, исключающие его падение; - работы с вредными и взрывопожароопасными веществами при нанесении припоев, флюсов, паяльных паст, связующих и растворителей должны проводиться при действующей общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Системы местных отсосов должны включаться до начала работ и выключаться после их окончания; - паяльник должен проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных технической документацией на него; - класс паяльника должен соответствовать категории помещения и условиям производства; - кабель паяльника должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими деталями. - для перемещения изделий применять специальные инструменты (пинцеты, клещи или другие инструменты), обеспечивающие безопасность при пайке; - сборку, фиксацию, поджатие соединяемых элементов, нанесение припоя, флюса и других материалов на сборочные детали проводить с использованием специальных приспособлений или инструментов, указанных в технологической документации; - излишки припоя и флюса с жала паяльника снимать с применением материалов, указанных в технологической документации (хлопчатобумажные салфетки, асбест и другие); - пайку малогабаритных изделий в виде штепсельных разъемов, наконечников, клемм и других аналогичных изделий производить, закрепляя их в специальных приспособлениях, указанных в технологической документации (зажимы, струбцины и другие приспособления); - во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке не выдергивать резко с большим усилием паяемые провода: - паяльник переносить за корпус, а не за провод или рабочую часть. При перерывах в работе паяльник отключать от электросети; - при нанесении флюсов на соединяемые места пользоваться кисточкой или фарфоровой лопаточкой; - при проверке результатов пайки не убирать изделие из активной зоны вытяжки до полного его остывания; - изделия для пайки паяльником укладывать таким образом, чтобы они находились в устойчивом положении. |
| Ручной компьютеризированный прибор Brisk Heat ACR-3 Hot Bonder |  |
| Термовакуумный ящик оборудования Brisk Heat ACR-3 Hot Bonder |  |
| Ультразвуковой дефектоскоп (типа ИД91М) |  |
| Пылесос аккумуляторный Milwaukee M28VC |  |
| Весы электронные 500 гр |  |
| Инфракрасная лампа для отверждения |  |
| Набор шлицевых и крестообразных отвёрток | Работу выполнять только исправным инструментом. Во избежание травм следить за тем, чтобы: - поверхность бойков молотка была выпуклой, а не сбитой; - инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), были снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов и трещин, с металлическими кольцами; - ударные режущие инструменты (зубило, кернер, и др.) имели не сбитую поверхность; Во избежание травм пpовеpять, не пальцами рук, качество опиливаемой поверхности. |
| Набор гаечных ключей комбинированный трещоточный |  |
| Кернеры |  |
| Напильник плоский L=200 с ручкой |  |
| Напильник полукруглый L=200 с ручкой |  |
| Напильник круглый L=200 с ручкой |  |
| Надфиль с ручкой |  |
| Молоток слесарный с квадратный бойком вес 400 и 200 |  |
| Поддержка масса 2 кг. |  |
| Ручные тиски, струбцина |  |
| Струбцины скобообразные |  |
| Шабер для снятия заусенцев |  |

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

- В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.

- При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

- При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

- При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

5.Требование охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый участник обязан:

- Привести в порядок рабочее место.

- Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

- Отключить инструмент и оборудование от сети.

- Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

- Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.

Инструкция по охране труда для экспертов

1.Общие требования охраны труда

  - К работе в качестве эксперта Компетенции «Обслуживание авиационной техники» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».

  - В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях Компетенции «Обслуживание авиационной техники»  Эксперт обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и планов эвакуации.

- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- электрический ток;

- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники;

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;

- зрительное перенапряжение при работе с ПК.

При наблюдение за выполнением конкурсного задания участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

Физические:

- режущие и колющие предметы;

- отлетающие частицы и осколки металла и абразивного материала;

- острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок, отходов;

- расположение рабочего места на высоте;

- отклонение параметров микроклимата в производственном помещении от оптимальных значений;

- повышенное значение тока в цепи источника питания нагревательного устройства, а также устройств для нагрева зоны ремонта.

Химические:

- повышенная запыленность металлической и абразивной пылью;

- повышенная  загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

- пары токсичных веществ;

- повышенная пожаро- и взрывоопасность некоторых применяемых материалов.

Психологические:

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение

- локальная вибрация и шум, превышающие допускаемые значение при работе с пневмоинструментом;

  - Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:

- спец одежда - костюм х/б;

- ботинки защитные

- очки защитные универсального применения со сферическими защитными стеклами из оптически прозрачного поликарбоната;

- респиратор, маска, полумаска;

- противошумные наушники

- перчатки виброзащитные

- перчатки х/б с ПВХ нанесением

- комбинезон АНТИС

- перчатки рабочие хлопчатобумажные с покрытием из латекса

  - Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для обозначения присутствующих опасностей:

-

-

-

-

-

-

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.

В помещении Экспертов Компетенции «Обслуживание авиационной техники» находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт.

  - Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему законодательству.

2.Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:

- В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим описанием компетенции.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования.

- Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.

- Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении экспертов необходимо:

- осмотреть рабочие места экспертов и участников;

- привести в порядок рабочее место эксперта;

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть;

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование.

  - Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

  - Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать.

3.Требования охраны труда во время работы

- При выполнении работ по оценке конкурсных заданий на персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона.

- Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

- Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.

  - Во избежание поражения током запрещается:

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, монитора при включенном питании;

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

  - При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников.

  - Эксперту во время работы с оргтехникой:

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не игнорировать их;

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту;

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук;

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;

- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения аппарата от сети;

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и т.д.;

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.

  - Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

  - Запрещается:

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить переформатирование диска;

- иметь при себе любые средства связи;

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным заданием.

  - При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

  - При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками Эксперту:

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;

- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под ноги;

- не отвлекать других экспертов посторонними разговорами;

- вести себя корректно по отношению к участнику.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

- В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтехники.

- При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

- При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному Эксперту.

- При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

- При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных лиц.

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других  экспертов и конкурсной площадки, взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

5.Требование охраны труда по окончании работ

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан:

- Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от источника питания.

- Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников.

- Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда.