| Разработано экспертным сообществом компетенции «______________» 2023 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «_________________________» ______________ Макаров В.Б. «_____» __________ 2023 год |
| --- | --- |

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Малярные и декоративные работы»

для возрастной категории

Школьники от 14 лет

2023 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	………………………………….2

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	………………….2

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Малярно-декоративные работы»	……………………………….2

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	…………………………………………….4

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	………………………………4

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	……………7

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	…………………………………8

2.1. Личный инструмент конкурсанта	………………………………………………..8

3. Приложения	8

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Малярные и декоративные работы» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Малярные и декоративные работы»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация труда и самоорганизация | 4 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности; - правила поведения при несчастных случаях и возгораниях, при необходимости оказания первой помощи и порядок извещения подобных случаях; - принципы безопасной работы с электричеством; - ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные приспособления; - цели, способы использования, хранение и уход за всеми инструментами и оборудованием, с учетом возможных последствий с точки зрения безопасности; - цели, способы использования, хранение и уход за материалами, включая влияние температуры и солнечного света; - важность следования инструкциям производителя, например, при подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и нанесении; - меры по обеспечению экологической устойчивости в рамках использования “зеленых” материалов и переработки мусора; - способы минимизации отходов и убытков во время работы; - принципы организации рабочего времени и измерения; - значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к деталям в работе; - ценность поддержания уровня собственного профессионального развития. |  |
|  | Специалист должен уметь: - следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране здоровья и обеспечения безопасности; - определять угрозы безопасности и здоровья на строительных площадках и оценивать риски; - устанавливать предупреждающие знаки и таблички для общественной безопасности; - определять и использовать подходящее личное защитное оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз; - предпринимать необходимые меры безопасности вовремя работы на высоте, например, на лесах или лестницах; - безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем порядке и хранить все инструменты и оборудование; - безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы; - максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать чистоту этой зоны, эргономика рабочего места; - всегда тщательно выполнять измерения; - работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итоговым результатом; - постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих процессов. |  |
| 2 | Подготовка поверхности, шпатлевание | 2 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; - назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений; - способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски; - требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах; - виды и свойства основных нейтрализующих растворов, грунтовок, пропиток; - требования охраны труда при работе с олифами, грунтовками, пропитками и нейтрализующими растворами; - правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов; - правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов; - с поверхность вручную; - устройство, назначение и правила применения инструмента для нанесения шпатлевочных составов; - категории качества поверхностей в зависимости от типов финитных покрытий; - устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для приготовления и нанесения шпатлевочных составов; - основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей. |  |
|  | Специалист должен уметь: - удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; - пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей; - наносить на поверхности олифу, грунтовки, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком; - выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия; - разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к категории качества поверхности. |  |
| 3 | Решение проблем, инновационность и креативность | 6 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - проблемы, которые могут произойти во время работы; например, плохое нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, отслоениям, стыковым зазорам, пятнам от клея, блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам; - диагностические подходы к решению проблем; - тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, методы, оборудование и технологии, например, смешивания красок. |  |
|  | Специалист должен уметь: - следить за ходом работы для минимизации проблем на более поздних стадиях; - проверять информацию на достоверность для предотвращения проблем; - быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать их; - распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улучшения качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента; - демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать перемены. |  |
| 4 | Создание и понимание планов и технических чертежей, эскизов | 14 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции, реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения глубины, высоты, графики и спецификацию; - символы, например, для материалов; - масштабы; - преимущества планирования порядка использования материалов и требований к труду, включая использование смет, программ работ, системы базовых запасов, анализ методом критического пути, срока разработки, графиков и систем ценообразования; - внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные, аналоговые и дополнительные, теплые/приближенные, контрастные и прохладные/отдаленные цвета; - необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы. |  |
|  | Специалист должен уметь: - создавать дизайн от руки или с помощью компьютера; - точно читать чертежи; - создавать цветовые схемы; - предоставлять подходящий свет, например для типа здания; проверять материалы на наличие специальных требований, например на огнестойкость; - внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал; - проверять заказ на правильность, наличие проблем и предлагать архитектору или клиенту рекомендации; - точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость работы; - составлять план-график работы. |  |
| 5 | Нанесение красок кистью и валиком | 32 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - цели окрашивания: защита, сохранение, санитария, декорирование и идентифицирование, например цветовое - кодирование; - важность следования руководствам производителя; - последствия применения материалов (например: аллергия), влияющие на общественность и необходимые меры безопасности; - ассортимент кистей, валиков, мастерков и инструментов для нанесения текстуры; - разнообразные виды покрытий. Например: на водной основе или алкидные; - разнообразные покрытий для дерева. Например: морилка и антисептики. |  |
|  | Специалист должен уметь: - проверять состояние поверхности - новой или уже имеющейся; - определять тип основы - древесина, штукатурка (пористые или непористые поверхности), пластик или металл; - применять верный подготовительный процесс для каждого типа поверхностей: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизация; - подходящим образом подготавливать краску, следуя инструкциям, включая помешивание, смешивание или процеживание; - выбирать подходящее оборудование для нанесения краски в зависимости от материала, основы и качества работ; - принимать во внимание влияние температуры на краску (например, уровень влажности и погодные условия вовремя наружных работ); - защищать окружающую среду: накрывать полы и предметы и использовать предупреждающие знаки для уведомления окружающих; - подбирать необходимый технологический процесс окраски для данного типа поверхности, применяя кисть, валик, кювету или спрей, например, грунтовку, олифу и глянец; - использовать маскирующие ленты для создания точных линий; - регулярно проверять качество окраски с помощью тестов на прозрачность для обеспечения равномерного покрытия; - в случае возникновения проблем (сразу или на более поздних этапах), например, таких, как водяная протрава, обращаться к специалистам других профессий для получения информации; - проверять качество финальной отделки на соответствие спецификациям по отсутствию дефектов и предпринимать любые меры для их исправления. |  |
| 7 | Оклеивание обоями | 16 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ; - способы и правила приготовления клея; - типы узоров, включая: прямой рисунок, рисунок со смещением и рисунки со случайным узором; - способы раскроя обоев вручную; - типы бумаги (включая специальные) и их свойства: древесная масса, анаглипта, моющаяся, виниловая, дуплекс, симплекс, винил с тканевой подложкой, ткани с бумажной подложкой, ручная печать, винил с бумажной подложкой, уток, линкруст, анаглипта SupaDurable, флок, дерюга, металлическая, стекловолокно, фольга; - ситуации, когда требуется применение оклеечной бумаги, включая использование красок на основе растворителя; - методы подрезания: подрезать заранее и отрезать кромку; - важность аккуратного отрезания во время устранения кромки; - методы соединения бумаги, включая такие типы, как стыковое соединение, соединение внахлест и в подрезку; - международная маркировка свойств обоев, например устойчивые к влажной обработке, легко снимающиеся и со ступенчатым смещением; - типы клеев, например целлюлоза и крахмал, и их пригодность для разных типов бумаги; - методы склейки для разных типов бумаги: с использованием машины для склейки, кисти, валика, уже склеенной и требующей - нанесения клея непосредственно на стены. |  |
|  | Специалист должен уметь: - проверять состояние основы, новой или уже имеющейся; - проверять тип основы - древесина, пластик, штукатурка или металл; - использовать подходящий процесс подготовки для данного подложки, включая: очищение, грунтование, обезжиривание, герметизацию дефектов (таких как пятна от воды или масла); - отмерять и запечатывать для обеспечения равномерной пористости поверхности или, при необходимости, применять оклеечную бумагу; - проверять требования по стыковке рисунка: без стыковки, прямой рисунок, рисунок со смещением, встречный и реверсивный рисунок; - оптимально отрезать и подрезать обои для рационализации затрат; - использовать особенные меры предосторожности при работе с высококачественными или дорогими обоями, например, использовать хлопковые перчатки; - обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений, наклеенных на поверхности бумажных, виниловых и текстильных обоев; - оклеивать стены и обои или использовать машину для склейки (если еще не оклеено), применяя разные клеи, например, для винила, флока и линкрусты; - следовать инструкциям производителя касательно времени пропитки; - отбирать наилучшую позицию для начала работы, например, работать в стороне от света и принимать во внимание узоры, включая фрески; - ориентироваться на вертикальную линию или отвес и проверять точность, при необходимости принимая корректирующие действия; - по необходимости перевешивать отвес, например, обходить препятствия; - проверять, чтобы стыки были соединены впритык, за исключением таких случаев использование влагостойкой бумаги; - проверять качество материалов, например, на предмет различия в тонах, и информировать заказчика. |  |
| 8 | Отделка, декоративные техники | 16 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - исторические особенности при реставрации или работах по сохранению, например, повреждения вследствие затопления или пожара; - ряд декоративных приемов; - технологию нанесения декоративных красок для имитации фактур (дерево, метал, ткань, камень) - методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое шлифование; - восстановление грунтового слоя; - возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, вздутия из-за наличия примесей подкраской; - типы покрытий, подходящие для грунтовки для проведения декоративных работ по окрашиванию. |  |
|  | Специалист должен уметь: - выбирать и использовать профессиональные материалы, например, протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом, кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей, золочение (листовым золотом или серебром); - выбирать и использовать профессиональные инструменты, например для золочения; - выбирать и применять декоративные штукатурки для имитации фактур (дерево, ткань, камень, метал); - создавать и применять трафареты; - применять трафареты на разных видах поверхностей, например картоне, пластике, древесине, штукатурке и металле; - подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми и ровными. |  |
| 9 | Нанесение знаков/надписей | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - типы трафаретов: прямые, обратные и многоуровневые; - методы, используемые для увеличения или уменьшения трафаретов: точное измерение, сетка, освещенная проекция и фотокопия; - способы переноса дизайна - включая кальку, копирование угольным порошком и фотокопирование на материал трафарета - бумагу или специальную трафаретную бумагу; - подходящие для вырезания трафаретов материалы: стекло, специальные подложки; - важность опрятности, положения рук, угла резки ножом, направления резки, остроты лезвия, исправления сломанных соединений, размеров и порядка вырезания узора (сначала небольшие участки и вертикальные линии), свободного движения трафарета, ширины полей; - методы прикрепления трафаретов к поверхностям: специальные, распыляемый клей и клейкая лента (маскирующая, легко отклеивающаяся). |  |
|  | Специалист должен уметь: - во время работы со стенами принимать во внимание число повторов и соединений, расположение дверей, окон, углов, требований к доступу, размеры комнат, размеры трафарета и пустые пространства; - осуществлять порядок нанесения; - перенос изображений с использованием различных методов, таких как калька, копирование угольным порошком, использование CAD; - закрывать не окрашиваемые участки, используя различные методы, например, при помощи спрея или валика; - обеспечить увеличение площади покрытия - производить полировку вручную или с помощью трафарета; - проводить точные измерения во время нанесения надписи. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.                                                                                              Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |  |
|  | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  | 4 | 4 | 7 |  | 15 |
|  | 5 |  | 6 | 17 |  | 28 |  | 51 |
|  | 7 |  | 16 |  |  |  |  | 16 |
|  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого баллов закритерий/ модуль |  | 6 | 22 | 21 | 16 | 35 |  | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3.

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Подготовка стенда | Визуальная оценка по наличию дефектов на поверхности навесок. (сколы, следы от инструмента, трещины, вздутие шпатлевки) |
| Б | Обои | Визуальная оценка качества оклеивания обоев на наличие дефектов. (подрезка, пузыри, следы от клея) Измерения соответствия заданному чертежу, проверка вертикальности швов. |
| В | Фреска на скорость | Визуальная оценка подбора заданного цвета, качества укрывочных и покрасочных работ. Измерения соответствия заданному чертежу. |
| Г | Фреска Фристайл | Визуальная оценка качества нанесения декоративных штукатурок. Оценка художественного замысла и сложности поставленной перед собой задачи |
| Д | Жесткая фреска, трафарет | Визуальная оценка качества укрывочных и покрасочных работ. Измерения соответствия заданному чертежу |

  - КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Возрастной ценз: Школьники от 14 лет

Общая продолжительность Конкурсного задания: 12 ч.

Количество конкурсных дней: 2 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант). Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания (ссылка на Яндекс Диск с матрицей, заполненной в Excel)

Конкурсное задание состоит из 5 модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Таблица №4

Матрица конкурсного задания

| Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями | Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски | ПС: 16.046; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль А- Подготовка стенда | Константа |
| Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями | Обработка поверхностей различными средствами и составами | ПС: 16.046; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль А- Подготовка стенда | Константа |
| Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями | Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов | ПС: 16.046; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль Б - Обои | Константа |
| Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями | Шпатлевание поверхностей вручную | ПС: 16.046; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль А- Подготовка стенда | Константа |
| Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями | Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом | ПС: 16.046; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль А- Подготовка стенда | Константа |
| Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании поверхностей | Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями | ПС: 16.046; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль Б - Обои | Константа |
| Выполнение сложных работ по декоративной отделке и при ремонте поверхностей | Окрашивание поверхностей в два и более тона | ПС: 16.046; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль В- Фреска на скорость | Константа |
|  |  |  | Модуль Д - Жесткая фреска, трафареты | Константа |
| Выполнение сложных работ по декоративной отделке и при ремонте поверхностей | Художественная отделка поверхностей | ПС: 16.046; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль Г - Фреска "Фристайл" | Константа |
| Выполнение сложных работ по декоративной отделке и при ремонте поверхностей | Оклеивание поверхностей обоями высокой плотности | ПС: 16.046; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль Б - Обои | Константа |
| Выполнение сложных работ по декоративной отделке и при ремонте поверхностей | Ремонт окрашенных или оклеенных обоями поверхностей | ПС: 16.046; ФГОС СПО 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль Б - Обои | Константа |

1.5.2 Структура модулей конкурсного задания

Модуль А.  Подготовка стенда (инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа. (С-1)

Задание:

- Подготовка стенда. Вся поверхность стенда (МДФ или ГКЛ, 10-12 мм) предварительно зашпатлевана, огрунтована и окрашена белой ВДАК в два слоя. Навески огрунтованы и окрашены в два слоя белой ВДАК. Верхний, нижний плинтуса и дверной наличник (МДФ толщина – 10 мм, высота – 70 мм) также огрунтованы и окрашены белой ВДАК в два слоя.

В С-1 участник самостоятельно оценивает качество всей поверхности стенда и навесок. При необходимости производит шлифование, шпатлевание и окраску стенда. Участник исправляет только те дефекты, которые можно исправить в течении 3-х часов.

- Подготовка наличников. Очистка, грунтование и шпатлевание производится в С-1. Наличники необходимо окрасить белым ВДАК согласно представленному чертежу.

Качество выполненной подготовки поверхности учитывается при оценке работы участника.

Модуль Б.  Обои (инвариант)

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задание:

Данный модуль располагается на стене А и Б стенда.

Эксперты вносят 30% изменение в задание задавая расстояние от стартовой линии до внутреннего угла стенда, ширину обойного листа на стене Б и расстояние от низа верхнего плинтуса до контрольной точки.

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпатлевана, отшлифована и окрашена).

Участник должен:

- в С-1, самостоятельно подготовить под окраску и окрасить плинтуса (МДФ, ширина 70 мм) на всем стенде в белый цвет ВДАК; произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

- произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2 до10мм);

- соблюсти аккуратность подрезки верха, низа, вертикального плинтуса на стене А без отступа от плинтусов и бокового реза обоев и на стене Б согласно заданию.

Задание выполняется в день С1.

Модуль В.  Фреска на скорость (инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа.

Задание:

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность В. Размеры рабочей поверхности – 800х2000 мм. Эксперты, в день С-1, готовят образец красочного состава любого темного цвета (3) и светлого цвета (1), используя все 4 пигмента (красный, желтый, черный, синий). Полученные оттенки экспертами наносится на отдельные планшеты размером 200 х 400 мм. Эксперты с С-2 по С-1 должны нарисовать фреску для модуля. Эксперты должны выбрать как минимум из двух максимум из четырех фресок, эскиз должен быть составлен с обязательной рамкой по краю навески 25мм, размеры для построения чертежа должны быть строго от внутреннего края рамки.

- эксперты компатриоты обязательно предлагают для голосования чертеж «фрески на скорость»;

- фреска должна быть построена таким образом, чтобы избежать нанесения каждого нового цвета на влажную краску (без переукрывки малярной лентой);

- при выполнении модуля необходимо использовать малярную ленту, выданную организаторами;

- при построении фрески можно использовать только чернографитный карандаш, окраску производить при помощи кисти, валика;

- экспертам разрешается объяснять модуль Конкурсантам во время сессии общения Конкурсант/Компатриот, но записи производить запрещено;

- в С1 участник подбирает цвет в соответствии с образцом, предоставленным экспертами, и делает цветовую растяжку (градацию), получая цвет (2);

- в С1 участнику необходимо нанести подложку цвет (1) на панель;

- выполнение модуля (без подбора цвета) на скорость в день С2.

Участник должен:

- осуществить подбор светлого и темного цвета, предоставленного экспертами в С1;

- в С1 необходимо нанести подложку цвет (1) на панель

- создать градацию цветовых оттенков между светлым (1) и темным (3) цветами, путем смешивания 1 и 3 цвета;

- построить чертеж фрески на поверхности;

- осуществить окрашивание элементов фрески цветами в соответствии с чертежом.

Задание выполняется в день С2.

Модуль Г.  Фреска фристайл (инвариант)

Время на выполнение модуля 3 часа

Задание:

Мудборд является домашним заданием и не входит в общее количество часов.

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность. Размеры рабочей поверхности – 800х2000 мм. Тема фрески «Мои увлечения, хобби, интересы». Участник не ограничен выбором декоративных материалов и техниками их нанесения (участник должен привезти свои, предварительно заколерованные материалы), ВДАК не является декоративным слоем, цветовым и стилистическим решениями модуля. Данный модуль максимально демонстрирует мастерство и уровень владения участником техник декорирования. Модуль выполняется с обязательным применением декоративных покрытий и красок. Участник должен использовать всю поверхность навески (модуля). Если декоративный материал/техника нанесения требует более 1 слоя, то проделав данную операцию, участник может переключиться на другие работы в рамках задания и вернутся к этой поверхности после высыхания 1 слоя.

Участник должен:

- в С-1 согласно SMP-плана, предоставить главному эксперту мудборд. На мудборде должен быть четко (в масштабе размеров навески) изображен художественный замысел, подписаны цвета, указаны материалы и инструменты, используемые для выполнения фрески «Фристайл». Указано ФИО, № стенда, регион/страна, наименование учебной организации участника. Мудборд выполняется строго в графической программе;

- на навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем 25 мм;

- выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых декоративных материалов на водной основе на выбор Участника.

Участнику запрещено:

- использовать обои и стекловолокно;

- использовать заранее заготовленные 3D элементы.

Задание выполняется в день С1, С2.

Модуль Д.  Фреска дизайн и трафареты (инвариант)

Время на выполнение модуля 4 часа

Задание:

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – поверхность Д. Размеры рабочей поверхности – 800*1400. Все исходные цвета фрески предоставляются в рамках ИЛ. Распределение цветов при окрашивании фрески должно соответствовать цветовой схеме на эскизе. Трафарет №1 и Трафарет №2 предоставляются в масштабе 1:1, на клеящейся трафаретной пленке, и должны быть переведены на плоскость и окрашены в цвет, соответствующий эскизу (чертежу). Оценивается только полностью закрашенная фреска.

Участник должен:

- перенести изображение в масштабе 1:10 и должен нарисовать только чернографитным карандашом без использования малярной ленты укрывочных материалов;

- полностью окрасить все элементы фрески красочными составами, в цвета соответствующие эскизу, используя кисть, валик или муштабель (приспособление, которое служит опорой для руки при рисовании) или линейку со скошенным краем.

Участнику запрещено:

- царапать ножом, иглой или любым другим инструментом при построении чертежа фрески;

- использование цветных карандашей;

- использование маркера при построении чертежа фрески;

- подскабливать ножом уже окрашенную поверхность фрески.

Задание выполняется в день: с С1 по С2.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

ОТСУТСТВУЮТ.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование. Указывается в свободной форме.

Неопределенный - можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ящик для инструментов | на усмотрение участника | Оборудование | 1 | шт |
| 2 | Калькулятор | на усмотрение участника | Оборудование | 1 | шт |
| 3 | Рулетка 5 метровая | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 4 | Наждачная бумага P 120 | на усмотрение участника | Расходный материал | 4 | шт |
| 5 | Наждачная бумага P 180 | на усмотрение участника | Расходный материал | 4 | шт |
| 6 | Наждачная бумага P 240 | на усмотрение участника | Расходный материал | 4 | шт |
| 7 | Наждачная бумага P 320 | на усмотрение участника | Расходный материал | 4 | шт |
| 8 | Шлифовальная колодка | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 9 | Нож железный, качественный с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 10 | Лопатка (Малярная) | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 11 | Карандаш чернографитный | на усмотрение участника | Инструмент | 2 | шт |
| 12 | Буазет (инструмент декоративный под дерево) | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 13 | Кисть-макловица | на усмотрение участника | Инструмент | 2 | шт |
| 14 | Резиновый валик для обоев | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 15 | Обойная щетка | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 16 | Обойный шпатель | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 17 | Лазерный и/или цифровой уровень | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 18 | Валик велюровый 10 см с ручкой | на усмотрение участника | Инструмент | 4 | шт |
| 19 | Валик поролоновый 5 см, 10 см, 20 см с рукой, либо валик нейлон 5 см, 10 см, 24 см, крученый ворс 12-18мм | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 20 | Валики декоративные набор. ПО ЖЕЛАНИЮ | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 21 | Апликаторы, штампы, трафареты, печати и т.д. на ваш выбор. Набор. ПО ЖЕЛАНИЮ | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 22 | Канцелярские принадлежности –набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль) | на усмотрение участника | Инструмент | 2 | шт |
| 23 | Кисть для смешивания красок радиаторная 30см | на усмотрение участника | Инструмент | 4 | шт |
| 24 | Кисть – ручник № 4-6 | на усмотрение участника | Инструмент | 2 | шт |
| 25 | Художественные кисти набор скошеная щетина, синтетика мягкая (№ 4 - 25) | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 26 | Кисть мягкая, флейц № 30,40,50,70,100 | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 27 | Венецианская кельма нержавейка, 80мм х 200мм | на усмотрение участника | Инструмент | 2 | шт |
| 28 | Шприцы обычные, кондитерские и т.д. Набор. ПО ЖЕЛАНИЮ | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 29 | Опрыскиватель обычный или с помпой. | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 30 | Мастихины набор | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 31 | Набор японских шпателей нержавейка (50 мм, 80 мм, 100 мм, 110 мм, 120 мм, 150 мм) | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 32 | Шпателя универсальные набор. В том числе декоративные. (№20, 50, 100, 250,300,350) | на усмотрение участника | Инструмент | 2 | шт |
| 33 | Губка хозяйственная 15-20 см примерно | на усмотрение участника | Расходный материал | 3 | шт |
| 34 | Шпатлевка по дереву для двери | на усмотрение участника | Расходный материал | 1 | шт |
| 35 | Губка декоративная | на усмотрение участника | Расходный материал | 1 | шт |
| 36 | Ветошь | на усмотрение участника | Расходный материал | 1 | шт |
| 37 | Лента малярная на выбор | на усмотрение участника | Расходный материал | 2 | шт |
| 38 | Фильтр для краски | на усмотрение участника | Расходный материал | 12 | шт |
| 39 | Перчатки тканевые | на усмотрение участника | Расходный материал | 3 | шт |
| 40 | Маска защитная типа «Лепесток» | на усмотрение участника | Расходный материал | 2 | шт |
| 41 | Очки защитные | на усмотрение участника | Расходный материал | 1 | шт |
| 42 | Беруши | на усмотрение участника | Расходный материал | 3 | шт |
| 43 | Полумаска 3M™ серии 6000 с фильтрами | на усмотрение участника | Расходный материал | 2 | шт |
| 44 | Перчатки медицинские/косметические 3х типов размеров, в равном количестве | на усмотрение участника | Расходный материал | 30 | шт |
| 45 | Ручная шлифовальная машинка | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 46 | Комплект для обоев - валик и макловица для клея, ножницы большие и для уголков маникюрные, линейка обойная, линейка гибкая 4 метра для нарезки, валик прикаточный, шпатель 25-35 см для подрезки, шпатель обойный, ракель, ветошь для протирки клея | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 47 | Линейка пластмассовая, чертежная 40 см,50 см, 100 см, 150 см | на усмотрение участника | инструмент | 1 | шт |
| 48 | Комплект спец одежды и обуви с защитными носами. | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 49 | Приспособление для размешивания краски | на усмотрение участника | Расходный материал | 4 | шт |
| 50 | Салфетки влажные, ветошь | на усмотрение участника | Расходный материал | 1 | шт |
| 51 | Декоративный материал для модуля «Фреска Фристайл» | на усмотрение участника | Расходный материал | 1 | шт |
| 52 | Декоративный материал для модуля «Имитация фактур» | на усмотрение участника | Расходный материал | 1 | шт |
| 53 | Шпаклёвка по дереву быстросохнущая | на усмотрение участника | Расходный материал | 2 | шт |
| 54 | Шпаклевка по дереву, белая 0.75 кг | на усмотрение участника | Расходный материал | 2 | шт |
| 55 | Термофен | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 56 | Кюветка для малярных составов 240 (250*290, валики 200) | на усмотрение участника | Расходный материал | 3 | шт |
| 57 | Ручка телескопическая для валиков, 1,5-3 м | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 58 | Кюветка для малярных составов 150*290 мм | на усмотрение участника | Расходный материал | 5 | шт |
| 59 | Обойная линейка L=300-410 см | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 60 | Линолеум 600х3000мм (для обойного стола или нарезки обоев на полу) | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 61 | Линейка металлическая 1 м | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 62 | Вентилятор | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 63 | Колеровочные пасты для модуля "Фристайл" | на усмотрение участника | Расходный материал | 1 | шт |
| 64 | Уровень 1метр | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 65 | Уровень 2 метра | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 66 | Пылесос класса М, для пыли с ПДК вредных веществ> 0,1 мг/м³ АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E 230V | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 67 | Шлиф машинка - ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc, комплект ETS EC150/5A EQ-PLUS-SET | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 68 | Портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 69 | Комплект для уборки пылесосом | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 70 | Ручной шлифок HSK-A 80x130 | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 71 | Лампа длинная, боковая, малярная | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 72 | Лампа строительная, комплект в конт. T-Loc DUO-Set | на усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт |
| 73 | Шлифмат. для шлифмашинки | на усмотрение участника | Расходный материал | 1 | шт |
| 74 | Пленка укрывочная тонкая упаковка (0,07мм) | на усмотрение участника | Расходный материал | 3 | шт |

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

На соревнованиях запрещено использовать аэрозоли, заранее заготовленные элементы для модуля Фреска фристайл, шпатлевки, краски, декоративные покрытия не на водной основе. Цветные карандаши, лайнеры (линеры) и маркеры. Устройства, царапающие поверхность при построении чертежей.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.