Компетенция «Интернет вещей» (юниоры)

Конкурсное задание по Модулю Г

Разработка системы автоматизации производства, анализа и визуализации данных мониторинга для определения технико-экономических показателей производства. Финализация проекта

В рамках данного модуля необходимо модифицировать ранее созданную на платформе ThingWorx систему управления гибкой производственной ячейкой, с целью внедрения в неё функций автоматизации управления производственным процессом, визуализации и анализа работы производственного оборудования. Также необходимо провести доработку документации по созданному проекту.

Также в рамках модуля проводится тест полной функциональности созданной системы управления, во время которого оценивается работа систем визуализации и аналитики.

Особенности оценивания результатов выполнения модуля конкурсного задания

Проверка результатов работы участников выполняется экспертами группы оценивания с привлечением технических экспертов площадки без коммуникации с участниками чемпионата. В связи с этим участникам необходимо строго следовать рекомендациям по организации интерфейсов пользователя и принципам их функционирования, а также наименованиям объектов, чтобы избежать неверной интерпретации результатов работы экспертами.

Анализ работы системы управления проводится путем выполнения набора проверочных операций и наблюдением за работой оборудования и данными, выводимыми на интерфейсы пользователя. Все некорректно именованные или размещенные данные игнорируются при оценивании.

Все объекты имеющие наименования не соответствующие требуемым, будут игнорироваться при проведении оценивания.

Состав работ

В рамках модуля необходимо разработать систему автоматического управления работы гибкой производственной ячейки, а также систему мониторинга работы производственной линии, предоставляющей данные о ходе и результатах работы производственной линии.

Всего данная работа подразумевает, в том числе, разработку четырех специализированных веб-интерфейсов:

- Интерфейс руководителя производства

- Интерфейс настройки схем обработки изделий

- Интерфейс экспертного контроля качества изделий

- Отладочный интерфейс

Существенной особенностью создаваемой в данном модуле дополнения к системе управления является обеспечение возможности ввода данных обработки из веб-интерфейса настройки схем обработки изделий.

К окончанию работ в систему должны быть загружены (введены) данные по всей предложенной номенклатуре изделий (выдается в начале работ над модулем), которая содержит до 10 видов изделий. При этом система должна позволять вводить неограниченное количество разных изделий.

Готовая система должна обеспечивать автоматическую (непрерывную и пошаговую) сборку данных изделий аналогично логике, приведенной в модуле С данного конкурсного задания.

Также необходимо реализовать систему визуализации работы производственной ячейки в формате набора линейчатых индикаторов с показом числа, организованных последовательно в таблицу. Данная визуализация должна показывать прогресс выполнения как всей обработки, так и задач на отдельных участках.

Создаваемая система должна также собирать информацию о работе всего оборудования, включая дополнительное (роботы манипуляторы, системы контроля периметров и прочее) и представлять результаты мониторинга руководителю производства.

Веб-интерфейс руководителя производства должен содержать переключатель, задающий режим «рабочей смены», которая влияет на статистику работы гибкой производственной линии – сбор статистики должен выполняться во время активной рабочей смены, а также должна учитываться общая длительность рабочих смен. Должна присутствовать также возможность сброса накопленных статистических данных по сборке изделий.

При выполнении работ над модулем должен быть разработан отладочный веб-интерфейс в рамках которого будет отображаться отладочная информация о работе гибкой производственной ячейки, а также накопленные данные с оборудования за весь период сбора информации. Также на нем должна быть возможность просмотра возникавших ошибок и действий пользователя по управлению оборудованием.

Для обеспечения работы отладочного веб-интерфейса реализовать сохранение (логгирование) всех выполняемых команд с сохранением временных отметок.

Также необходимо реализовать сохранение текстового лога работы производственной ячейки с указанием на то, какое изделие собирается, возникающими ошибками и результатом обработки.

На последнем этапе участники должны разработать систему сбора информации о результатах экспертного контроля изготовления изделий. Интерфейс (часть мэшапа «руководителя производства») системы должен представлять возможность кнопочного выбора результатов выполнения операций (брак, годное изделие, неверное изделие) и визуального контроля накопленных данных в виде счетчиков:

- Годное изделие – изделие соответствующее коду;

- Брак – неверно собранное изделие;

- Неверное изделие – это изделие, соответствующее не тому коду, который получен со штрих-код ридера, то есть соответствующее не тому коду, который был получен в задании на сборку (штрих-код ридера).

Параметры для сбора данных с производственной линии и схемы обработки задаются дополнительными документами, прилагаемыми к конкурсному заданию.

Контроль рабочей смены

Контроль рабочей смены выполняется переключателем на веб-интерфейсе руководителя производства. Рабочая смена должна активироваться (начинаться) и деактивироваться (завершаться) ТОЛЬКО данным переключателем. Любая сборка (изготовление) изделий в автоматическом режиме должна выполняться ТОЛЬКО при активированной рабочей смене.

Система управления должна препятствовать автоматической сборке при деактивированной рабочей смене, фактически, прерывая её. Факт наличия функции контроля автоматической обработки в зависимости от активации смены проверяется при сдаче работы.

Факт активации и завершения рабочей смены должен фиксироваться в логе информационных сообщений.

Сводные данные и статистическая обработка

Система должна вычислять и отображать на интерфейсе руководителя производства некоторый набор сводных и статистических данных, в том числе ключевой показатель эффективности (КПЭ, KPI) работы гибкой производственной линии.

Формула расчета показателя эффективности в общем виде:

KPI =((tсмены/tобщее)*((Nобщ-Nбрака)/Nобщ))*100%

tсмены – время от начала работы смены

tобщее – время от начала функционирования системы (указывается отдельно) до текущего момента или любой интервал с задаваемой датой начала до текущего момента

Nобщ – общее количество изготовленных деталей (по отдельной ячейке производственной линии)

Nбрака – количество бракованных деталей (по отдельной ячейке производственной линии)

Для корректного накопления статистических данных на веб-интерфейсе руководителя производства должна быть размещена кнопка сброса (рестарта) сбора статистики. С момента её нажатия счетчики количеств и времени обнуляются.

Следующим важным показателем является показатель износа оборудования, который в рамках данного конкурсного задания оценивается двумя параметрами – временем наработки и общим пробегом. Необходимые данные для расчета данных показателей должны набираться с как можно более ранней стадии выполнения задания.

Время наработки – это общее время, которое двигался робот. Фактически измеряется время, когда, к примеру, параметр статуса учебного робота позволяет понять, движется робот или находится в покое. Для робота с позиционным управлением подобным индикатором может являться фаза движения.

Общий пробег – это интегральная (суммарная) характеристика, описывающая степень износа зубчатых колес, ремней, направляющих, подшипников и прочих деталей механизма (робота). В данном конкурсном задании общий пробег нужно вычислять как суммарный угол (по модулю) на который прокрутились сервомоторы роботов. Для каждого сервомотора общий пробег считается индивидуально.

Интегральный показатель нагрузки, в дополнение к оценке пробега, учитывает фактор нагрузки на сервомотор при выполнении операций. Для подсчета показателя вычисляется средняя нагрузка с датчиков во время движения. Значение нагрузки берется по модулю, то есть не зависимо от направления приложения усилия, в процентах от максимального значения, в те моменты, когда изменяются значения энкодеров сервомоторов.

Интегральный показатель износа – это величина пробега с коррекцией на нагрузку, отнесенная к значению предельного пробега, который должен задаваться производителем оборудования.

Формула расчета имеет вид: ИПИ = Пробег * ( 1 + ИПН ) / Предельный пробег.  Результат представляется в процентах. Например, при пробеге в 10000 с нагрузкой 50% и предельном пробеге 20000 итоговое значение равно 75%.

В дополнение к показателю износа важно оценить общее время простоя оборудования. Это время, в течение которого робот или иное устройство не выполняло никакой задачи. Данные нужно выводить как в абсолютных значениях времени, так и в процентах от общей длительности рабочих смен. В рамках конкурсного задания время простоя нужно рассчитать для двух стационарно размещенных роботов.

Сводными статистическими данными, которые необходимо собирать и вычислять являются:

- Количество выполненных (начатых) сборок;

- Количество прерванных сборок;

- Количество брака;

- Количество годных изделий;

- Количество неверных изделий;

- Количество неверных кодов изделий;

- Время простоя оборудования.

Количества годных, неверных изделий и брака должны собираться как по данным системы распознавания, так и по информации с интерфейса экспертного контроля качества изделий.

Все сводные статистические данные должны собираться только при активной смене (когда идет рабочая смена), то есть включен соответствующий режим.

Сводными мониторинговыми параметрами являются:

- Наработка (время работы);

- Пробег;

- Показатель нагрузки;

- Показатель износа.

Веб-интерфейс руководителя производства (начальника смены)

Интерфейс руководителя производства должен активироваться (открываться) запуском одного мэшапа с заданным наименованием. Структура и наполнение интерфейса должны соответствовать рекомендациям (проекту), представленным в модуле A для данного интерфейса, а также техническому заданию на разработку веб-интефейсов пользователей

Интерфейс должен быть функционален сразу после открытия и должен отображать данные в реальном времени с незначительными задержками (обусловленными особенностями технологии «Интернета вещей»). Все настройки параметров сохранения, отображения, допустимых и критических значений должны сохраняться при закрытии мэшапа.

Окна текстовых логов должны отображать сообщения за заданный период сразу после открытия мэшапа.

Интерфейс руководителя производства должен содержать кнопку запуска автоматической обработки в левом верхнем углу интерфейса. Эта кнопка должна запускать все необходимые процессы, в том числе сбора данных, расчета аналитики и прочих, соответствующих заданию.

Также должны присутствовать и кнопка остановки автоматического режима.

Визуализация данных мониторинга работы производственной ячейки

В составе интерфейса руководителя производства необходимо реализовать режим мониторинга хода изготовления изделий, совмещая данные приходящие с оборудования и состоянием выполнения алгоритма обработки изделий.

Виртуальная модель представляет собой набор линейчатых индикаторов, каждый из которых отображает прогресс выполнения работ на каждом участке, а также набора числовых индикаторов. Кроме того в модель размещаются общие индикаторы выполнения всего цикла (линейчатый и числовой), а также индикатор для оценки времени с начала выполнения обработки и всего времени обработки.

Пример визуализации приведен на рисунке (значения выбраны случайным образом).

| Сборка изделия: активно Код изделия: 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Робот № 1 | 8 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робот № 2 | 2 / 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весь цикл | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2:15 из 3:55 |

Рис. Схема визуализации прогресса обработки на примере системы с двумя роботами. В алгоритме робота № 1 число рабочих операций равно 10, а у робота № 2 – 3. До окончания обработки осталось немного больше полутора минут.

Также на веб-интерфейсе руководителя производства должна отображаться схема собираемого изделия, аналогично функциональности модуля C, но с учетом возможности ввода новых изделий, и статистические данные по работе гибкой производственной линии.

Сбор статистически данных и их визуализация выполняются с учетом контроля рабочей смены.

Накопление и визуализация статистической информации

Для накопления статистической информации перед завершением работ по модулю должно использоваться время не менее одной тренировки (10 минут) с обязательной активацией рабочей смены.

Собранная статистическая информация должна представляться в двух видах:

Суммарные накопленные значения (общая длительность смены, время простоя оборудования, объем брака, объем выхода годной продукции, количество неверных запросов, КПЭ, суммарный пробег, степень износа с учетом нагрузки и прочее должны выводиться в виде числовых значений.

Графики температуры, нагрузки сервомоторов, угловой скорости должны выводиться в виде графиков с возможностью задания периода наблюдения (момент начала отображения и момент завершения отображения). Интерфейс должен предоставлять возможность выбрать, какие из параметров нужно отображать. Например, показатель температуры 3 мотора у роботов №№ 1 и 2. Система должна поддерживать одновременного отображения не менее 6 параметров на одном графике.

На веб-интерфейсе руководителя производства должна быть реализована возможность открыть веб-интерфейс для просмотра отладочной информации (отдельного мэшапа для логов).

Полуавтоматизированный (экспертный) учет при контроле качества изготовления изделий

Браком считается ситуация, когда последовательность рабочих операций не совпадает с кодом изделия или по каким-то причинам собранное изделие не совпадает ни с одной их описанных в номенклатуре схем обработки. Неверным изделием считается такое, которое соответствует одному из кодов номенклатуры изделий, но не тому коду, который поступил на вход системы управления со штрих-код ридела или веб-интерфейса.

Контроль верности (качества) изготовления изделия выполняется экспертом. Для автоматизации учета результатов контроля качества изделий необходимо реализовать отдельный веб-интерфейс (мэшап) с числовыми индикаторами, отображающими:

- Код, полученный с штрих-код ридера

- Общее количество запрошенных изделий (кодов, пришедших в корректное время для старта обработки);

- Общее количество неверных кодов из запрошенных

- Общее количество бракованных изделий

- Общее количество верно изготовленных изделий

- Общее количество собранных изделий, но с неверным кодом

Также на данном мэшапе должны находиться кнопки:

- Верное изделие

- Брак

- Неверное изделие

Нажатие на которые приводит к учету соответствующего результата экспертизы.

Просмотр технической информации (отладочный веб-интерфейс)

В процессе работы гибкой производственной линии должна накапливаться техническая информация, такая как логи операций, выполняемых роботами.

Корректным считается только логирование, при котором каждой записи соответствует временная отметка соответствующего события. Рекомендуется реализовать возможность задания временного периода вывода данных отладки. Данные отладки должны предоставляться в текстовом виде, как текстовые сообщения, пригодные для чтения человеком.

Следующие логи представляют интерес для задачи настройки и обслуживания гибкой производственной ячейки:

- Лог ошибок оборудования

- Лог команд, выполняемых роботами.

- Лог общих информационных сообщений, таких как сообщение о начале смены

- Лог критических значений (перегрев, высокая нагрузка, нарушения периметра безопасности и прочее)

- Лог превышения допустимых значений оборудования (выход за рабочую зону)

Рекомендуется также собирать информацию о поступающих кодах со смарт-камеры и прочим событиям.

Финализация технической документации. Результаты проекта

По окончанию работ по созданию программных модулей системы управления, необходимо выполнить финализацию технической документации проекта, зафиксировав все изменения, которые были внесены в проект с момента сдачи материалов в модуле A.

Техническая документация должна быть подготовлена на уровне, обеспечивающем дальнейшую поддержку созданного программно-аппаратного комплекса, а также его развития, в том числе другой командой разработчиков. Документация должна обладать достаточной полнотой для оценки качества выполненного проекта.

Кроме того, в пакет документации должны быть включены все материалы, которые были созданы при работе над проектом, в том числе протоколы тестирования оборудования и рабочие записи участников.

Проектная документация может предоставляться в электронной, печатной и рукописной форме.

Техническое описание предоставляется в форме файла в формате Portable Document Format (Adobe PDF), формат имени файла: TeamX_ModuleD.pdf, где Х-номер команды, а также документов, выполненных на листах А4. Техническое предложение должно включать также все подготовленные материалы по организации работ команды участников на период выполнения конкурсного задания.

В данном файле может быть указан состав дополнительной документации (приложения), размещенные в отдельных файлах, например, сканированные копии диаграмм, распечатанные либо выполненные иным способом, на листах формата А4.

Дополнительные файлы должны иметь такое же имя, как основной файл с дополнением «_applicaionN»  - где N – номер приложения.

Упоминание всех приложений (опись) должны содержаться в основном документе с указанием имен файлов и наименования содержания.

Все документы должны быть подписаны (иметь наименования) в верхнем (правом-верхнем) углу листов. Если документ содержит несколько листов, то также должны быть указаны страницы (т.е., например, страница M из N).

Состав работ

Подготовить техническое описание системы мониторинга и управления технологическим процессом для заданного производственного модуля.

Техническое описание должно содержать:

- схемы интерфейсов системы управления с указанием назначения элементов;

- схемы интерфейсов (информационные модели с указанием имен виджетов, связанных сервисов и их параметров);

- структуры данных системы хранения с описанием полей;

- схемы структур и потоков обработки данных системы управления;

- объектная модель системы управления с описанием назначения объектов (вещей);

- материалы по организации отладки и тестированию работы;

- материалы по организации работы над проектом, управлении временем работы и распределением задач;

- инструкции по выполнению типовых задач с использованием созданной системы, в том числе по настройке схем обработки изделий, а также по настройке целевых позиций, допустимых и критических значений параметров;

- прочие материалы по предлагаемому варианту решения, включая описание процедур, организацию взаимодействия с пользователем, описание пользовательского интерфейса, проект архитектуры системы управления.

Описание предлагаемого решения должно обеспечивать понимание назначения и функциональности элементов пользовательских интерфейсов, порядок (методы) их использования, источники и приемники данных, а также методы реализации управляющих воздействий.

Результатом проектирования также является схема распределения работ участников проектной команды, вспомогательные протоколы для фиксации результатов отдельных работ, чек-листы и прочие необходимые документы, не входящие в состав технического описания, предоставляемого на оценивание по результатам выполнения работы.

ДОПОЛНЕНИЕ: В реальной практике на основе этой документации заказчик решает, готова ли команда к выполнению проекта.

На основе финальной версии проектной документации будет сделан вывод о качестве реализации программного кода и самого приложения в целом, а также готовности команды к профессиональной разработке распределенных систем управления.