Приложение №7

Инструкция по выполнению конкурсного задания для участников

МОДУЛЬ А

Задание А1

СБОРКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПУСКО-НАЛАДКА СТАНЦИИ С МАГАЗИНОМ И КОНВЕЙЕРОМ.

| Количество баллов (из общего числа) | Максимальное время | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | 180 мин | На USB-накопителе |

| Необходимо собрать модель производственной линии. Станция должна выдавать заготовки на конвейерную ленту и сортировать согласно материалу и цвету. Необходимо установить и подключить датчик расхода воздуха. |  |
| --- | --- |

Задание:

- Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы.

- Настройте датчики положения.

- Настройте плавную скорость движения цилиндров с помощью дросселей.

Задание считается завершённым, когда:

- Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно.

- Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.

- Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика - Судейство»

- Описание станции

I

II

12

10

11

9

5

8

7

6

4

3

2

1

- Магазин для заготовок

- Зона проверки наличия детали и идентификации

- Скат №1

- Скат №2

- Релейный блок управления двигателем конвейера

- Панель управления

- Сепаратор №1

- Сепаратор №2

- Модуль подготовки воздуха

- I/O модули (терминалы SysLink I и II)

- Терминалы подключения M8

- Принимающие модули оптических датчиков (оптоволоконный блок)

Исходное положение

- Двигатель конвейера выключен - Все цилиндры на станции втянуты - Сепараторы в верхнем положении - Сигнальная лампа в состоянии №1

- Дополнительные виды станции

- монтажная панель для терминалов входов/выходов

| Терминал I,II |  |
| --- | --- |
|  | Дополнительно на USB |

| терминал | SysLink разъем | функция | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | I0 | Дискретный вход бит 0 |
| 2 | 14 | I1 | Дискретный вход бит1 |
| 3 | 15 | I2 | Дискретный вход бит2 |
| 4 | 16 | I3 | Дискретный вход бит3 |
| 5 | 17 | I4 | Дискретный вход бит4 |
| 6 | 18 | I5 | Дискретный вход бит5 |
| 7 | 19 | I6 | Дискретный вход бит6 |
| 8 | 20 | I7 | Дискретный вход бит7 |
| 9 | 1 | Q0 | Дискретный выход бит0 |
| 10 | 2 | Q1 | Дискретный выход бит1 |
| 11 | 3 | Q2 | Дискретный выход бит2 |
| 12 | 4 | Q3 | Дискретный выход бит3 |
| 13 | 5 | Q4 | Дискретный выход бит4 |
| 14 | 6 | Q5 | Дискретный выход бит5 |
| 15 | 7 | Q6 | Дискретный выход бит6 |
| 16 | 8 | Q7 | Дискретный выход бит7 |
| 24 V A | 9+10 | 24 V A | 24 В питание выходов |
| 24 V B | 21+22 | 24 V B | 24 В питание входов |
| GND A | 11+12 | GND A | 0 В питание выходов |
| GND B | 23+24 | GND B | 0 В питание входов |

- Электрика - Панель управления

S1. – Кнопка управления станцией.

S2. – Тумблер. Переключатель между режимами работы станции.

Режим работы №1                          Режим работы №2

H1 – Сигнальная лампа

- Состояния сигнальной лампы H1

| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | выкл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вкл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,5 сек |  | 0,5 сек |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,5 сек |  | 0,25 сек |  |  |  |  |  |  |

- Электрика – Схема подключения панели

| Цвет | Функция |
| --- | --- |
| Коричневый | + 24 В |
| Синий | 0 В |
| Чёрный | Сигнал |

- Электрика - схема пуска/реверса дпт

| DI 0.0 | DI 0.1 | Функция |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Стоп конвейера |
| 0 | 1 | Прямой пуск конвейера |
| 1 | 1 | Реверс конвейера |

- Терминал подключения М8

|  | ПИН | ЦВЕТ ПРОВОДА | ВХОД | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 0 |  |
|  | 2 | Коричневый | 1 |  |
|  | 3 | Зеленый | 2 |  |
|  | 4 | Желтый | 3 |  |
|  | 5 | Серый | 4 |  |
|  | 6 | Розовый | 5 |  |
|  | 7 | Синий | 6 |  |
|  | 8 | Красный | 7 |  |
|  | 9 | Черный | 8 |  |
|  | 10 | Фиолетовый | 9 |  |
|  | 11 | Серо-розовый | 10 |  |
|  | 12 | Красно-синий | 11 |  |
|  | 13 | Бело-зеленый | 24 В DC |  |
|  | 14 | Коричнево-зеленый | 0 В |  |
|  | 15 | Бело-желтый | 0 В |  |

- оптоволоконный блок

Коричневый провод: +24V

Синий провод: 0V

Черный провод: сигнал при наличии объекта

Белый (серый) провод: сигнал при отсутствии объекта

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАНЦИИ

| Терминал I I/O: Входы | Терминал I I/O: Выходы |
| --- | --- |
| DI 0 Датчик или кнопка | DO 0 Выполнить действие |
| DI 1 Датчик или кнопка | DO 1 Выполнить действие |
| DI 2 Датчик или кнопка | DO 2 Выполнить действие |
| DI 3 Датчик или кнопка | DO 3 Выполнить действие |
| DI 4 Датчик или кнопка | DO 4 Выполнить действие |
| DI 5 Датчик или кнопка | DO 5 Выполнить действие |
| DI 6 Датчик или кнопка | DO 6 Выполнить действие |
| DI 7 Датчик или кнопка | DO 7 Выполнить действие |
| Терминал II I/O: Входы | Терминал II I/O: Выходы |
| DI 0 Не используется | DO 0 Не используется |
| DI 1 Не используется | DO 1 Не используется |
| DI 2 Не используется | DO 2 Не используется |
| DI 3 Не используется | DO 3 Не используется |
| DI 4 Не используется | DO 4 Не используется |
| DI 5 Не используется | DO 5 Не используется |
| DI 6 Не используется | DO 6 Не используется |
| DI 7 Не используется | DO 7 Не используется |

Задание A2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНЦИИ С МАГАЗИНОМ И КОНВЕЙЕРОМ.

| Количество баллов (из общего числа) | Максимальное время | Информация |
| --- | --- | --- |
| 32/100 | 60 мин | На USB-накопителе |

СЦЕНАРИЙ

| В системе произошла ошибка. Компоненты повреждены и нуждаются в замене. Возможна оптимизация в программе ПЛК. |  |
| --- | --- |

Задание:

Ваша задача состоит в том, чтобы заменить сломанный или установить дополнительный компонент и возобновить работу системы.

Задание считается завершённым, когда:

- Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно.

- Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.

- Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика - Судейство»

Система будет отправлена клиенту, как только вы закончите. У вас не будет возможности сделать улучшения позже. Аппаратные проблемы на этапе оценки могут быть решены впоследствии.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАНЦИИ

| Терминал I I/O: Входы | Терминал I I/O: Выходы |
| --- | --- |
| DI 0 Датчик или кнопка | DO 0 Выполнить действие |
| DI 1 Датчик или кнопка | DO 1 Выполнить действие |
| DI 2 Датчик или кнопка | DO 2 Выполнить действие |
| DI 3 Датчик или кнопка | DO 3 Выполнить действие |
| DI 4 Датчик или кнопка | DO 4 Выполнить действие |
| DI 5 Датчик или кнопка | DO 5 Выполнить действие |
| DI 6 Датчик или кнопка | DO 6 Выполнить действие |
| DI 7 Датчик или кнопка | DO 7 Выполнить действие |
| Терминал II I/O: Входы | Терминал II I/O: Выходы |
| DI 0 Не используется | DO 0 Не используется |
| DI 1 Не используется | DO 1 Не используется |
| DI 2 Не используется | DO 2 Не используется |
| DI 3 Не используется | DO 3 Не используется |
| DI 4 Не используется | DO 4 Не используется |
| DI 5 Не используется | DO 5 Не используется |
| DI 6 Не используется | DO 6 Не используется |
| DI 7 Не используется | DO 7 Не используется |

МОДУЛЬ Б

СБОРКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПУСКО-НАЛАДКА производственной линии.

| Количество баллов (из общего числа) | Максимальное время | Информация |
| --- | --- | --- |
| 38/100 | 240 мин | На USB-накопителе |

| Необходимо собрать модель производственной линии. Станция должна выдавать заготовки на конвейерную ленту и сортировать согласно материалу и цвету. Модуль упаковки, при помощи вакуумного захвата, должен накрывать заготовки крышками. Необходимо установить и подключить датчик расхода воздуха. |  |
| --- | --- |

Задание:

- Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы.

- Настройте датчики положения.

- Настройте плавную скорость движения цилиндров с помощью дросселей.

Задание считается завершённым, когда:

- Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно.

- Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.

- Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Professional Judgment»

- Описание станции

II

I

16

2

15

4

14

13

6

9

3

8

7

12

10

11

5

1

- Магазин для заготовок

- Зона проверки наличия детали и идентификации

- Скат №1

- Скат №2

- Релейный блок управления двигателем конвейера

- Панель управления

- Сепаратор №1

- Сепаратор №2

- Модуль подготовки воздуха

- I/O модули (терминалы SysLink I и II)

- Терминалы подключения M8

- Принимающие модули оптических датчиков (оптоволоконный блок)

- Скат №3

- Модуль вакуумного захвата и переноса

- Модуль тактильного определения высоты

- Зона упаковки

Исходное положение

- Двигатель конвейера выключен - Все цилиндры на станции втянуты - Сепараторы в верхнем положении - Вакуумный захват выключен - Сигнальная лампа в состоянии №1

- Дополнительные виды станции

- Пневматика – пневматическая схема

3

1

2

4

6

- Цилиндр магазина

- Горизонтальная направляющая, цилиндр А;

- Вертикальная направляющая, цилиндр Б;

- Захват;

- Регулятор давления с манометром.

Б6

А

- Модуль упаковки заготовок

- упаковать / накрыть крышкой:

> 1 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАНЦИИ

| Терминал I I/O: Входы | Терминал I I/O: Выходы |
| --- | --- |
| DI 0 Датчик или кнопка | DO 0 Выполнить действие |
| DI 1 Датчик или кнопка | DO 1 Выполнить действие |
| DI 2 Датчик или кнопка | DO 2 Выполнить действие |
| DI 3 Датчик или кнопка | DO 3 Выполнить действие |
| DI 4 Датчик или кнопка | DO 4 Выполнить действие |
| DI 5 Датчик или кнопка | DO 5 Выполнить действие |
| DI 6 Датчик или кнопка | DO 6 Выполнить действие |
| DI 7 Датчик или кнопка | DO 7 Выполнить действие |
| Терминал II I/O: Входы | Терминал II I/O: Выходы |
| DI 0 Датчик или кнопка | DO 0 Выполнить действие |
| DI 1 Датчик или кнопка | DO 1 Выполнить действие |
| DI 2 Датчик или кнопка | DO 2 Выполнить действие |
| DI 3 Датчик или кнопка | DO 3 Выполнить действие |
| DI 4 Датчик или кнопка | DO 4 Выполнить действие |
| DI 5 Датчик или кнопка | DO 5 Выполнить действие |
| DI 6 Датчик или кнопка | DO 6 Выполнить действие |
| DI 7 Датчик или кнопка | DO 7 Выполнить действие |