Список режущего инструмента, необходимого для выполнения конкурсного задания

| № | Вид обработки | Блок | Переходник | Резец | Пластина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предоставляет площадка | Необходимо привезти с собой |  |  |
| 1 | Черновая наружная обработка | Тип крепления со стороны станка: VDI 30; Тип крепления со стороны инструмента: Призматический хвостовик сечением 20x20 мм. Тип блока - B5 | Не требуется | Для наружной черновой обработки Сечение державки - 20х20 Под пластинку 80 градусов. Главный угол в плане - 95 градусов. Исполнение - левое. | Пластина 80 градусов . Для наружной черновой обработки. Не допускается использование пластины с алмазными напайками. |
| 2 | Чистовая наружная обработка | Тип крепления со стороны станка: VDI 30; Тип крепления со стороны инструмента: Призматический хвостовик сечением 20x20 мм. Тип блока - B5 | Не требуется | Для чистовой наружной обработки Сечение державки - 20х20 Под пластинку 35 градусов. Главный угол в плане - 93 градуса. Исполнение - левое. | Пластина 35 градусов. Для чистовой наружной обработки Радиус при вершине от 0,2 до 0,8 мм. Не допускается использование пластины с алмазными напайками. |

| 3 | Обработка наружных канавок | Тип крепления со стороны станка: VDI 30; Тип крепления со стороны инструмента: Призматический хвостовик сечением 20x20 мм. Тип блока - B1 | Не требуется | Для наружной обработки канавок с плоским дном. Сечение державки - 20х20. Под пластинку 3 мм. Минимальная глубина обработки 13 мм. Максимальная глубина обработки 20 мм. Не допускается использование отрезного резца (лезвие с адаптером под призматический хвостовик). Исполнение - левое. | Пластина 3 мм для канавочного резца. Для наружной обработки канавок с плоским дном. Радиусы при вершинах от 0,2 до 0,4 мм. Не допускается использование пластины с алмазными напайками. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Нарезание наружной резьбы | Тип крепления со стороны станка: VDI 30; Тип крепления со стороны инструмента: Призматический хвостовик сечением 20x20 мм. Тип блока - B3 | Не требуется | Для нарезания наружной резьбы Сечение державки - 20х20 От М30 до М45 с мелким шагом (x1,5-6g) Исполнение - правое. | Пластина резьбовая. Для нарезания наружной резьбы От М30 до М45 с мелким шагом (x1,5-6g) Не доаускается использование полнопрофильной геометрии пластины. Не допускается использование пластины с алмазными напайками. |

| 5 | Сверление | Тип крепления со стороны станка: VDI 30; Тип крепления со стороны инструмента: Цилиндрический хвостовик диаметром 25 мм. Тип блока - E1 | Не требуется | Диаметр сверления - 20 мм. С посадочными местами под 2 пластинки. Глубина отверстия - до 50 мм. Диаметр хвостовика - 25мм. | Пластины для сверла. Центральная + наружная. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | Растачивание черновое | Тип крепления со стороны станка: VDI 30; Тип крепления со стороны инструмента: Цилиндрический хвостовик диаметром 25 мм. Тип блока - E2 | Для крепления резца для внутренней черновой обработки. Наружный диаметр - 25мм. Внутренний диаметр - 16мм. | Для внутренней обработки. Диаметр хвостовика 16 мм. Возможность обработки отверстия от диаметра 20 мм. Под пластинку 55 градусов. Главный угол в плане - 93 градуса. Не допускается использование антивибрационных державок и державок с корпусом из твердого сплава. Исполнение - правое или левое. Изображен правый | Пластина 55 градусов. Для внутренней черновой обработки. Не допускается использование пластины с алмазными напайками. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | Растачивание чистовое | Тип крепления со стороны станка: VDI 30; Тип крепления со стороны инструмента: Цилиндрический хвостовик диаметром 25 мм. Тип блока - E2 | Для крепления резца для внутренней чистовой обработки. Наружный диаметр - 25мм. Внутренний диаметр - 16мм. | Для внутренней обработки. Диаметр хвостовика 16 мм. Возможность обработки отверстия от диаметра 20 мм. Под пластинку 55 градусов. Главный угол в плане - 93 градуса. Не допускается использование антивибрационных державок и державок с корпусом из твердого сплава. Исполнение - правое или левое. Изображен правый | Пластина 55 градусов. Для внутренней чистовой обработки. Радиус при вершине от 0,2 до 0,8 мм. Не допускается использование пластины с алмазными напайками. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Нарезание внутренней резьбы | Тип крепления со стороны станка: VDI 30; Тип крепления со стороны инструмента: Цилиндрический хвостовик диаметром 25 мм. Тип блока - E2 | Для крепления резца для нарезания внутренней резьбы. Наружный диаметр - 25мм. Внутренний диаметр - 16мм. | Для нарезания внутренней резьбы М30х1,5 - 6Н. Не допускается использование антивибрационных державок и державок с корпусом из твердого сплава. Исполнение - правое. | Пластина резьбовая. Для нарезания внутренней резьбы М30х1,5 - 6Н Не доаускается использование полнопрофильной геометрии пластины. Не допускается использование пластины с алмазными напайками. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Фрезерование | Тип крепления со стороны станка: VDI 30; Тип крепления со стороны инструмента: ЕR 25 WTO 420125010-30R | Цанга ER25 6-5мм. предоставляется площадкой. | Фреза ⌀6 мм. Для обработки алюминия. Длинна режущей части не более 15 мм. Максимальная глубина обработки - 20 мм. Количество зубьев от 2 до 3. Допускается наличие фаски или скругления до 0.3 мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |