Компетенция «Интернет вещей»

Правила обработки и номенклатура изделий

(Приложение к техническим заданиям по модулям «В» и «Г» конкурсного задания на «Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» г. Санкт-Петербург»)

Содержание

Общие положения

Параметры текущего конкурсного задания

Правила  выполнения заданий

Рекомендации по организации рабочей зоны и задач обработки для юниоров

Кодировка деталей и координатная пластина

В данном конкурсном задании в качестве деталей используются матовые пластиковые шарики, имитирующие электротехнические изделия, устанавливаемые на печатные платы с помощью роботизированных манипуляторов.

В зависимости от варианта конкурсного задания одна из угловых ячеек нижнего ряда шасси батареи может быть занята площадкой для размещения QR-кода (или AR-метки, линейчатого штрих-кода любых других), который дает возможность идентифицировать батарею. Всего для обработки предлагается не менее 10 уникальных кодов батарей. При наличии размещенного кода соответствующий ряд исключается из указания размера шасси и координат его размещения.

Магазин (шасси аккумуляторной батареи) предназначен для установки поверх координатной пластины, которая имеет специальные гнезда и предназначена для точной и надежной фиксации расположения магазина в пространстве.

Вместо шасси с ячейками для размещения элементов, может использоваться рамка соответствующей формы, охватывающая аналогичное количество ячеек на координатной пластине. В этом случае элементы уставливаются в доступные гнезда координатной пластины, а рамка ограничивает область их установки.

Координатная пластина устанавливается в рабочей зоне роботов и составлена из ячеек 40 х 40 мм с интервалом 10 мм между ячейками. В зависимости от конкурсного задания размер координатной пластины может варьироваться от 5х2 до 6х6 ячеек.

По окончанию обработки заданий созданное приложение должно выдать список обслуженных аккумуляторов с указанием степени пригодности батареи к использованию.

Параметры текущего конкурсного задания

Кодировка деталей фиксированная в рамках всего конкурсного задания и представлена в таблице 1.

В данном конкурсном задании используется координатная пластина фиксированного размера  (столбцов:____, строк:____).  Кодировка ячеек координатной пластины приведена в таблице 2.

В заданиях используются _____ загрузочных линий. Соответствие между кодами деталей и загрузочными линиями приведено в таблице 3.

Таблица 1 — Кодировка деталей (соответствие цвета коду)

| Вид детали |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Белый | синий | зеленый | желтый | красный | оранжевый |
| Код | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 2 — Кодировка ячеек координатной пластины 6х6 (схемы размещения деталей)

| A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | Линия 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | Линия 2 |
| A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | Линия 3 |
| A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | Линия 4 |
| A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | Линия 5 |
| A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | Линия 6 |

Примечание:  Если рабочая зона имеет размер 210 х 297 (A4), то координатная пластина будет иметь 5 столбцов и 6 линий (портретная ориентация листа)

Таблица 3 - Диаграммы сборки изделий (схемы сборки)

|  | Схемы сборки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Line Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | 2220 | 400 | 5550 |  |  |
| 303 |  | 22330 | 40040 | 40040 | 55660 |  |
|  | Автоматическая сборка (для модуля Г) |  |  |  |  |  |

Пояснение: Первые два кода используются для отладки алгоритмов сборки в модуле В, но выдаются вначале выполнения задания, остальные коды выдаются в начале В модуля для реализации полностью автоматического режима.

Правила  выполнения заданий

Правила обработки регламентируют порядок операций при выполнении конкретных действий по запуску, проведению, завершению и фиксации результатов.

При любом оперировании изделиями в рамках производственного модуля (гибкой производственной линии), роботы должны быть размещены в парковочных позициях (и, желательно, отключены), а система управления должна быть переведена в режим глобальной паузы.

Перед началом применения системы управления, созданного участниками, устанавливается режим глобальной паузы и заполняются линии подачи деталей, а линии сброса освобождаются от имеющихся там деталей. При необходимости на координатной пластине деталями выкладывается схема, которая требуется для выполнения задания или контроля функциональности системы управления. Например, может быть размещена неверная деталь.

Штрих-код считвается устройством считывания штрих-кодов или вводится экспертом с использованием центра управления площадкой (специальное управляющее программное обеспечение). Заданием не предполагается какая-либо автоматизация поиска размещения штрих-кода после начала выполнения рабочих операций.

Рекомендации по организации рабочей зоны и задач обработки для юниоров

Ниже приведены рекомендации, которые могут быть не учтены экспертами при формировании 30% изменений конкретного чемпионата.

Юниорское конкурсное задание предполагает следующий набор снижения вариативности задач в связи с ограничением по времени выполнения задания по сравнению с основной возрастной группой:

По возможности предлагать варианты сборки, при которых каждый робот использует один тип деталей и сбрасывает также один тип деталей.

Разрешить сброс деталей из верхней позиции робота-манипулятора (то есть без опускания в нижнюю позицию) для ускорения обработки.

На брифинге перед модулем В напомнить участникам о процедуре контроля позиционирования перед выполнением задания.

Выравнивать все линии схемы сборки одного изделия по левой стороне, то есть, например, чтобы в одном изделии детали размещались начиная со второго столбца (в другом изделии, с другого).