Инструкция по охране труда

компетенции «Ювелирное дело» - Юниоры

Итогового (Межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

в 2024 г.

2024 г.

Содержание

1. Область применения…………………………………………………………...3

2. Нормативные ссылки…………………………………………………………..3

3. Общие требования охраны труда……………………………………………...3

4. Требования охраны труда перед началом работы……………………………6

5. Требования охраны труда во время работы…………………………………..7

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях…………………………..9

7. Требования охраны труда по окончании работы…………………………...10

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Итогового (межрегионального) этапа Чемпионата                                                по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г. компетенции «Ювелирное дело» - Юниоры.

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов                              и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Приказ Минздравсоцразвития от 24.12.2009 № 1028 Пункт: 2277;

2.1.3. СанПиН 952-72 Организация процессов пайки мелких изделий сплавами;

2.1.4. ОСТ 117-3-002-95 Изделия ювелирные из драгоценных металлов;

2.1.5. ГОСТ 6902-2018 «Золото и серебро сусальные. Технические условия»;

2.1.6. ГОСТ Р 53197-2008 Ювелирные изделия. Пробы сплавов на основе драгоценных металлов.

2.1.7. ТОИ Р-31-204-97 Требования безопасности при сверлильных и расточных работах.  Типовая инструкция по охране труда для станочника широкого профиля, токаря, фрезеровщика, шлифовщика, полировщика, зуборезчика, заточника, утв. Приказом Минтранса РФ от 15.09.1997 N 105 (вместе с Правилами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим).

2.1.7.

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Ювелирное дело» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии Ювелир, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:

4.1. В день 1 все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинского кабинета, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочего места, инструментов и оборудования.

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

4.2. Подготовить рабочее место:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу;

- убедиться в наличии свободных проходов в пределах рабочей зоны;

- убедиться в том, что проход к противопожарному инвентарю и запасным выходам свободен;

- оценить состояние поверхности пола на всем рабочем маршруте (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости);

- проверить правильность подключения оборудования, применяемого в работе;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз                                    и длительных напряжений тела.

4.3. Подготовить инструменты и оборудование, разрешенное                              к самостоятельной работе:

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Верстак | - не заполнять рабочее место лишним инструментом и приспособлениями. - инструмент на верстаке располагать в соответствии в соответствии с требованиями по правильной организации рабочего места. |
| Бормашина | - проверить исправность инструмента и приспособлений: - исправность работы наконечника (крутящего элемента); - исправность педали - герметичность рукава |
| Лампа на верстак | Проверить проводку и подключение к электропитанию |
| Горелка двухкомпонентная газ+кислород | - проверить исправность - проверить герметичность баллонов газ и кислород (при наличии) - проверить герметичность подсоединения горелки к баллонам. - проверить герметичность шлангов - проверить работу горелки, подача газа и кислорода - при отсутствии давления в баллонах позвать технического эксперта. Настроить давление в баллонах - зафиксировать горелку во избежание падения |

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии эксперта.

4.4. В день проведения конкурса изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, подготовить респиратор и защитные очки.

4.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

4.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

4.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

5.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Верстак | - работать только при хорошем освещении - содержать рабочее место в чистоте |
| Бормашина | - работать с убранными длинными волосами - не прикасаться к крутящему элементу - использовать защитные очки - плотно фиксировать инструменты в наконечники - не допускать работу со сломанным инструментом в зажиме (сверла, боры, диски) |
| Горелка | - работать с убранными длинными волосами - производить процедуру пайки в строго отведенном месте - не допускать попадание в зону пайки легковоспламеняющихся предметов - не прикасаться к раскаленному металлу. Иметь жидкость для охлаждения - не допускать соприкосновение раскаленного металла с легковоспламеняющимися предметами, элементами одежды и кожей. - плотно закрывать подачу компонентов по окончанию работы |
| Напильники/надфили | - иметь ручки на инструменте, во избежание травм рук - использовать инструмент по назначению - режущий, колющий инструмент хранить в спец. чехлах |
| Сверла | - при сверлении мелких деталей пользоваться вспомогательными инструментами (плоскогубцы, тиски). - при сверлении пользоваться вспомогательными материалами (воск, парафин). - пользоваться защитными очками |
| Горелка (плавка) | - при использовании горелки для плавки металла, пользоваться защитными средствами (фартук, очки и перчатки) - не отвлекать и не отвлекаться при работе с горелкой и в момент плавки. - не допускать пролив металла на верстак во избежание возгорания, травм, ожогов и порчи оборудования |
| Отбел | - соблюдать правила приготовления отбела. - не вдыхать пары отбела при нагревании - при попадании отбела на тело или одежду – немедленно смыть водой с мылом. - при попадании отбела в глаза - глаза промыть и обратиться в медпункт. - при отбеливании изделий использовать только латунный или титановый пинцет |
| Вальцы | - при вальцовке мелких деталей, заготовок пользоваться плоскогубцами. - при выполнении вальцовки детали или заготовки подвергать их периодическому отжигу. - соблюдать особую осторожность при работе на электрических вальцах. |
| Фильерная доска и тиски | - плотно зажимать доску при протяжке - проверить фиксацию тисков на верстаке - не допускать падения - избегать зажима пальцев и элементов одежды |
| УВЗ | - проверить электропитание - проверить герметичность - проверить исправность - проверить отсутствие попадания воды на провода - проверить наличие жидкости перед включением |

5.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

- изучить содержание и порядок проведения модулей задания, а также безопасные приемы их выполнения;

- проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром или путем тестирования;

- привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: надеть спецодежду (халат/фартук) и при необходимости индивидуальные средства защиты, волосы убрать в косу или хвост;

- снять украшения (кольца, браслеты, цепочки), одежду из шелка, нейлона, капрона и других синтетических материалов, сильно электризующихся при движении, так как это приводит к быстрому накоплению электрических зарядов.

5.3. При неисправности инструмента и оборудования прекратить выполнение задания и сообщить об этом главному эксперту.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

- Отключить все приборы;

- Известить главного эксперта.

- При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ каждый участник обязан:

- Привести в порядок рабочее место;

- Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место;

- Отключить инструмент и оборудование от сети;

- Убрать инструмент в специально предназначенное для хранения место;

- Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, инструмента, других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.