Техническое задание на выполнение модуля Е

(ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ)

Ортофотоплан

Выполнить обработку данных АФС в фотограмметрическом ПО Agisoft Metshape Professional (или аналог) с последующим получением цифровой модели рельефа (ЦММ) по классу «Земля» и ортофотоплана.

При фотограмметрической обработке данных и получению конечного цифрового продукта руководствоваться следующим:

| Требования к обработке данных | Требования к результатам обработки данных |
| --- | --- |
| - Для обработки использовать точные координаты центров фотографирования, полученные методом Post Processing Kinematic; - В качестве контроля конечного материала использовать данные неземной GNSS-съемки замаркированных; - При обработке использовать данные калибровки камеры (при наличии), учесть поправку смещения GNSS-антенны (Поправки_GNSS.docx); - Начальная, предельная заданная точность положения центров снимков 0,05 м; - Предельная заданная точность на контрольных точках 0,05 м. | - ЦМР не должна иметь локальных выбросов по высоте более 0,5 м; - Ортофотоплан должен покрывать весь объект интереса, описанный «Область_интереса_ортофотоплан.shp»; - Все объекты на ортофотоплане должны иметь правильную геометрическую форму (без разрывов и искажений), временные объекты должны быть исключены, если это позволяет исходный материал; - Ошибка позиционирования маркеров не более 0,5 пикс.; - Ошибка выравнивания снимков не более 1,5 пикс. в плане и 3 пикс. по высоте от разрешения ортофотоплана. |

Экспортируемые данные:

- ЦМР (ЦММ с классификацией точек по классу «Земля») в формате GEOTIFF, система координат WGS 84 - EPSG:4326, в границах согласно приложению, разрешение не менее 15 см/пикс;

- Ортофотоплан в формате GEOTIFF, система координат WGS 84 - EPSG:4326, в границах согласно приложению, разрешение
не хуже 4 см/пикс, сжатие JPEG качество 50;

- Проект Agisoft Metashape;

- Сформировать отчет по результатам обработки в формате .pdf внутренними средствами ПО;

- Высчитать превышение (разницу высотных отметок) между самой южной и самой северной точкой асфальтированной дороги, проходящей через центр области интереса. Ось дороги для расчёта превышения построена в файле «Дорога_измерения_превышения.shp». В качестве результата необходимо указать обе отметки высоты и их разницу в текстовом документе в формате .txt или .docx

Все данные сохранить под названием «Внешний Экипаж №___ (проект/ЦМР/ортофотоплан/отчет/3D-модель/Превышение)» в папку «Рабочий стол/Внешний Экипаж №___/Модуль Е/».

Техническое задание на выполнение модуля Е

(ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ)

3D-модель

Выполнить обработку данных АФС в фотограмметрическом ПО Agisoft Metshape Professional (или аналог) с последующим получением 3D модели объекта.

При фотограмметрической обработке данных и получению конечного цифрового продукта руководствоваться следующим:

| Требования к обработке данных | Требования к результатам обработки данных |
| --- | --- |
| - Для обработки использовать точные координаты центров фотографирования; - При обработке использовать данные калибровки камеры, смещения GNSS-антенны (Поправки_GNSS.docx); - Текстурирование трехмерной модели осуществляется фотографиями с БВС, не содержащих бликов, смазов, засветов и других аспектов ухудшающих анализ объектов исследования; - Обработку проводить в соответствии с прилагаемой областью обработки; - Общая ошибка выравнивания: не более 0,06 м по плановым координатам и не более 0,06 м по высоте; по высоте 0,06 м; - Ошибка по контрольным точкам: не более 0,03 м по плановым координатам и 0,10 м по высоте; - Ошибка по опорным точкам: не более 0,05 м в плане и 0,15 м по высоте. - Кол-во используемых опорных точек не менее: 4 шт. (уточнено положение каждой такой точки не менее, чем на 6 изображениях). | - Трехмерная модель должна содержать максимальное количество вершин, объекты на модели должны быть хорошо различимы и узнаваемы; - 3D-модель должен покрывать весь объект интереса, описанный «Область_интереса_3D.shp»; - Геометрия объектов на модели должна быть максимально приближена к реальной; - 3D-модель не должна содержать фрагментов, находящихся отдельно от основной массы модели; - 3D-модель должна быть текстурированная, размер текстурного атласа должен быть в диапазоне 1 024 - 16 384 пикселей. |

Экспортируемые данные:

- Текстурированная фотореалистичная 3D-модель промышленного объекта, не менее 40 000 полигонов, в формате .obj;

- Проект Agisoft Metashape;

- Сформировать отчет по результатам обработки в формате .pdf внутренними средствами ПО.

Все данные сохранить под названием «Внешний Экипаж №___ (проект/ЦМР/ортофотоплан/отчет/3D-модель)» в папку «Рабочий стол/Внешний Экипаж №___/Модуль Е/».