ПРИМЕР РАДИООБМЕНА

«ВНЕШНЕЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ»

Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Новосибирская область, г. Новосибирск

2024 г.

Примерный порядок радиообмена для БВС самолетного типа с ДВС

ПРОВЕРИТЬ РАДИОСВЯЗЬ

КБВС: Техник, КБВС. Как слышите? Прием.

Т: КБВС, технику беспилотного воздушного судна. Слышимость 5 (4, 3, 2, 1) (фоновый свист или гул).

СБОРКА БАС

КБВС: Приступить к сборке ПУ.

Т: Принял! Приступаю к сборке ПУ.

Т: КБВС, технику, пусковая собрана по схеме, установлена и закреплена в горизонте против ветра, в направлении (с, с-з, или значение в градусах), каретка в замке, замок
на предохранителе, курок исправен. Пусковая пред взведена (не взведена).

КБВС: Принял! Приступить к сборке БВС.

Т: Принял! Приступаю к сборке БВС.

Т: КБВС, технику, БВС собран по схеме, консоли зафиксированы. Парашют уложен
по схеме, фал в замке, замок закрыт. Технический осмотр произведён, винт
без повреждений, винт вращается без затирания, крышка полезной нагрузки снята. ПН настроена и готова к работе.

КБВС: Принял!

ДОКЛАД РП КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБНОГО ТОПЛИВА
И ЗАПРОС РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАПРАВКУ БВС

КБВС: Техник, КБВС, начать заправку БВС.

Т: Принял! Приступаю к заправке БВС.

Т: КБВС, технику, БВС заправлен.

КБВС: Принял!

ДОКЛАД РП О ЗАВЕРШЕНИИ ЗАПРАВКИ
И ЗАПРОС РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БВС

КБВС: Техник, КБВС, приступить к подготовке по запуску двигателя.

Т: Принял. Приступаю к подготовке.

Т: КБВС, технику, подготовка по запуску двигателя завершена. К запуску двигателя готов!

КБВС: Внимание! Запуск двигателя!

Т: Принял!

Т: КБВС, технику, двигатель запущен и работает ровно!

КБВС: Бортовое напряжение …(11,8)…. Вольт, связь с бортом… спутников … (не менее 6).

КБВС: Техник, КБВС, двигатель прогрелся. Останавливаю двигатель. К совместным готовы?

Т: К совместным готов.

ЗАПРОС У РП НА ПРЕДПОЛЕТНЫЕ ПРОВЕРКИ

КБВС: Техник, КБВС, проверка парашютного отсека.

Т: Принял! Открыть парашютный отсек.

КБВС: Внимание. Открываю отсек.

Т: Отсек открыт. Закрыть отсек.

КБВС: Внимание закрываю отсек.

Т: Отсек закрыт.

КБВС: Проверка наддува.

Т: Наддув исправен.

КБВС: Проверка ПВД.

Т: Внимание проверка.

КБВС: Есть давление в ПВД. Проверка рулей.

Т: Принял! (Проверка) Рули в норме, рулевые машинки под напряжением.

ЗАПРОС У РП НА УСТАНОВКУ БВС НА ПУ

КБВС: Техник, КБВС, установить БВС на ПУ

Т: Принял. (Установка). КБВС, технику, БВС установлен на ПУ

КБВС: Углы ориентации в норме. Подготовка пройдена. Доложить о готовности
к запуску!

Т: К запуску готов.

ЗАПРОС НА ВЗЛЕТ У РП

КБВС: Техник, КБВС. Как слышите? Прием.

Т: КБВС, технику. Слышимость 5 (4, 3, 2, 1).

КБВС: Внимание, взлет!!!

Т: Взлет! Сход есть, набор наблюдаю.

КБВС: Режим полет.

Т: Принял.

КБВС: Следить за нижней границей облачности.

Т: Принял.

КБВС: БВС вышел на рабочую высоту.

Т: Принял. БВС находится вне нижней границы облачности.

ЗАПРОС НА ПОСАДКУ У РП

КБВС: Техник, КБВС, задание завершил. Иду в основную (предварительную) точку снижения, высота ___, удаление ___.

Т: Принял.

КБВС: Техник, КБВС, внимание, режим заход.

Т: Борт наблюдаю.

КБВС: Парашют в автомате. Готов по команде.

Т: КБВС, технику, есть выпуск. Купол наполняется.

Т: Буфер наполнен.

Т: Есть касание (отцеп).

Т: КБВС, технику, прошу разрешение на выключение борта.

КБВС: Разрешаю выключение борта (Не разрешаю).

Т: Повреждений нет (есть, какие).

ДОКЛАД РП О ЗАВЕРШЕНИИ ПОЛЕТА

Примерный порядок радиообмена для БВС самолетного типа с электродвигателем

ПРОВЕРИТЬ РАДИОСВЯЗЬ

КБВС: Техник, КБВС. Как слышите? Прием.

Т: КБВС, технику беспилотного воздушного судна. Слышимость 5 (4, 3, 2, 1) (фоновый свист или гул).

СБОРКА БАС

КБВС: Приступить к сборке ПУ.

Т: Принял! Приступаю к сборке ПУ.

Т: КБВС, технику, пусковая собрана по схеме, установлена и закреплена в горизонте против ветра, в направлении (с, с-з, или значение в градусах), каретка в замке, замок
на предохранителе, курок исправен. Пусковая пред взведена (не взведена).

КБВС: Принял! Приступить к сборке БВС.

Т: Принял! Приступаю к сборке БВС.

Т: КБВС, технику, БВС собран по схеме, консоли зафиксированы. Парашют уложен
по схеме, фал в замке, замок закрыт. Технический осмотр произведён, винт
без повреждений, винт вращается без затирания, крышка полезной нагрузки снята.

КБВС: Принял!

ЗАПРОС У РП НА ВКЛЮЧЕНИЕ БВС

КБВС: Техник, КБВС, включить БВС.

Т: Принял!

Т: КБВС, технику, БВС включен.

КБВС: Принял! Приступить к настройке ПН.

Т: Принял!

КБВС: Техник, КБВС, бортовое напряжение …(11,8)…. Вольт, связь с бортом… спутников … (не менее 6).

Т: Принял!

Т: КБВС, технику, ПН готова к работе.

КБВС: Принял!

ЗАПРОС У РП НА ПРЕДПОЛЕТНЫЕ ПРОВЕРКИ

КБВС: Техник, КБВС, к совместным готовы?

Т: К совместным готов.

КБВС: Техник, КБВС, свет, звук.

Т: Свет, звук – норма.

КБВС: Проверка ПВД.

Т: Внимание проверка.

КБВС: Есть давление в ПВД.

КБВС: Проверка парашютного отсека.

Т: К проверке парашютного отсека готов.

КБВС: Внимание. Открываю отсек.

Т: Отсек открыт. (Проверка парашюта и строп). Закрыть отсек

КБВС: Внимание закрываю отсек.

Т: Отсек закрыт.

КБВС: Проверка нейтралей.

Т: Принял! (Проверка) Рули в норме, рулевые машинки под напряжением.

ЗАПРОС У РП НА УСТАНОВКУ БВС НА ПУ

КБВС: Техник, КБВС, установить БВС на ПУ.

Т: КБВС, технику, БВС установлен на ПУ.

КБВС: Углы ориентации в норме. Подготовка пройдена. Доложить о готовности
к запуску!

Т: Силовая осмотрена, БВС установлен на катапульту, к запуску готов.

ЗАПРОС НА ВЗЛЕТ У РП

КБВС: Техник КБВС. Как слышите? Прием.

Т: КБВС, технику. Слышу хорошо.

КБВС: Внимание, взлет!!!

Т: Взлет! Сход есть, набор наблюдаю.

КБВС: Режим полет.

Т: Принял.

КБВС: Следить за нижней границей облачности.

Т: Принял.

КБВС: БВС вышел на рабочую высоту.

Т: Принял. БВС находится вне нижней границы облачности.

ЗАПРОС НА ПОСАДКУ У РП

КБВС: Техник, КБВС, задание завершил. Иду в основную (предварительную) точку снижения, высота ___, удаление ___.

Т: Принял.

КБВС: Техник, КБВС, внимание, режим заход.

Т: Борт наблюдаю.

КБВС: Парашют в автомате. Готов по команде.

Т: КБВС, технику, есть выпуск. Купол наполняется.

Т: Буфер наполнен.

Т: Есть касание (отцеп).

Т: КБВС, технику, прошу разрешение на выключение борта.

КБВС: Разрешаю выключение борта (Не разрешаю).

Т: Повреждений нет (есть, какие).

ДОКЛАД РП О ЗАВЕРШЕНИИ ПОЛЕТА

Примерный порядок радиообмена для БВС мультироторного типа

ПРОВЕРИТЬ РАДИОСВЯЗЬ

КБВС: Техник, КБВС. Как слышите? Прием.

Т: КБВС, технику беспилотного воздушного судна. Слышимость 5 (4, 3, 2, 1) (фоновый свист или гул).

СБОРКА БАС

КБВС: Приступить к сборке БВС

Т: Принял! Приступаю к сборке БВС

Т: КБВС, технику, БВС собран по схеме, КРЛ-антенна установлена. Технический осмотр произведён, винт без повреждений, винт вращается без затирания, крышка полезной нагрузки снята.

КБВС: Принял!

ЗАПРОС У РП НА ВКЛЮЧЕНИЕ БВС

КБВС: Техник, КБВС, включить БВС.

Т: Принял!

Т: КБВС, технику, БВС включен.

КБВС: Принял! Приступить к настройке ПН.

Т: Принял!

КБВС: Техник, КБВС, бортовое напряжение …(11,8)…. Вольт, связь с бортом… спутников … (не менее 6).

Т: Принял!

Т: КБВС, технику, ПН готова к работе.

КБВС: Принял!

ЗАПРОС У РП НА ПРЕДПОЛЕТНЫЕ ПРОВЕРКИ

КБВС: Техник, КБВС, к совместным готовы?

Т: К совместным готов.

КБВС: Приступаем к совместным

Т: Принял!

КБВС: Проверка инерциальной системы

Т: Принял!

КБВС: Проверка магнитометра

Т: Внимание проверка

КБВС: Магнитометр откалиброван

КБВС: Проверка ПН

Т: ПН в норме

КБВС: Подготовка пройдена. Доложить о готовности к взлёту!

Т: БВС к взлёту готов

ЗАПРОС НА ВЗЛЕТ У РП

КБВС: Техник, КБВС. Как слышите? Прием.

Т: КБВС, технику беспилотного воздушного судна. Слышимость 5 (4, 3, 2, 1) (фоновый свист или гул).

КБВС: Доложите готовность к взлету?

Т: Готов!

КБВС: Внимание, запуск двигателей!!!

Т: Есть запуск…… Двигатели запущены, винты вращаются равномерно без посторонних шумов.

КБВС: Взлёт.

Т: Принял.

КБВС: Следить за нижней границей облачности.

Т: Принял.

КБВС: БВС вышел на рабочую высоту.

Т: Принял. БВС находится вне нижней границы облачности.

ЗАПРОС НА ПОСАДКУ У РП

КБВС: Задание завершил. Посадка разрешена. Иду в основную (предварительную) точку посадки (указать координаты), высота ___, удаление ___.

Т: Принял.

КБВС: Внимание, режим “Посадка”

Т: Борт наблюдаю. Препятствия для посадки отсутствуют (присутствуют).

КБВС: Принял.

Т: Борт приступил к посадке. Препятствия для посадки отсутствуют (присутствуют).

КБВС: Принял.

Т: Есть касание.

КБВС: Принял.

Т: Борт посадку совершил в штатном режиме, повреждений нет (есть- какие). Прошу разрешение на выключение борта.

КБВС: Разрешаю выключение борта (Не разрешаю).

ДОКЛАД РП О ЗАВЕРШЕНИИ ПОЛЕТА