Техническое задание на выполнение модуля В

(ДИСТАНЦИОННОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА САМОЛЕТНОГО ТИПА С ЭД)

Произвести аэрофотосъёмочные работы с целью получения ортофотоплана взлётно-посадочной полосы аэродрома Бердск-Центральный разрешением 2 см/пикс, при этом соблюдая продольное перекрытие 80% и поперечное перекрытие 70%. Район работ представлен в формате kml-файла «Область_интереса.kml». Схема района работ указана в спутниковой и векторной формах в Приложении 1.

Взлёт и посадку необходимо осуществить по указанным координатам: 54°55'14" N 83°05'54"E (WGS84).

Точка посадки представлена в формате kml-файла «Точка_страта_и_посадки.kml». Схема точки страта и посадки указана в спутниковой в Приложении 1.

Для выполнения работ предоставлен комплекс Геоскан 201 (или аналог). Состав комплекса и технические характеристики представлены в Приложении 2.

Все данные сохранить в папку под номером экипажа. Набор данных должен включать в себя:

- полётное задание, экспортированное из СПО после выполнения полёта;

- папку с данными геодезического приёмника БВС при наличии;

- папку с данным геодезического приёмника, который использовался в качестве полётного базового приёмника для обсчёта точных центров фотографирования;

- папку с полным набором аэрофотоснимков;

- файл привязки аэрофотоснимков.

Для проведения авиационных работ был установлен временный режим ИВП. Высоты режима от 0 до 310 метров AMSL. Режим установлен на период с 21.05.2024 по 05.06.2024. Время действия режима с 10:00 по 20:00 местного времени. Границы режима представлены в формате kml-файла «ИВП ВР.kml».

Приложение 1

Приложение 2

Геоскан 201— это аэрофотосъемочный комплекс, включающий в себя беспилотное воздушное судно (БВС) типа «летающее крыло», пусковую установку и ПО планирования полетных заданий.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Модель БВС | Геоскан-201 |
| Тип БВС | Летающее крыло |
| Полезная нагрузка | Sony RX1RM2 |
| Максимальная взлётная масса | 8,5 кг |
| Размах крыла | 222 см |
| Двигатель | Электрический |
| Длительность полёта | До 3 часов |
| Минимальная безопасная высота | 100 м |
| Максимальная высота полета | 4000м |
| Максимальная допустимая скорость ветра | 12 м/с |
| Учётный номер БВС | 73465a9 |
| Заводской номер БВС | 20845 |