Модуль В Определения содержания алюминия в анализируемой пробе

Задание

- Рассчитать навеску анализируемого реактива алюминия азотнокислого 9-водного.

- Приготовить реактивы и титрованные растворы.

- Установить точную молярную концентрацию раствора трилона Б.

- Провести определение массовой доли алюминия в анализируемом препарате комплексонометрическим методом (обратное титрование).

- Провести расчет массовой доли алюминия в анализируемом препарате.

- Сделать вывод о заявленной квалификации реактива по массовой доле 9-водного азотнокислого алюминия.

- Все расчеты представить в виде протокола.

Технические требования

По физико-химическим показателям 9-водный азотнокислый алюминий должен соответствовать требованиям и нормам по ГОСТ 3757-75, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Норма |  |
| --- | --- | --- |
|  | Чистый для анализа (ч.д.а.) | Чистый (ч.) |
|  | ОКП 26 2126 0012 00 | ОКП 26 2126 0012 00 |
| Массовая доля 9-водного азотнокислого алюминия (Al(NO3)3∙9H2O), % не менее | 98,0 | 97,0 |

- Сущность метода

На анализ предлагается реактив Al(NO3)3∙9H2O.

Метод основан на образовании малодиссоциированных комплексных соединений катионов с трилоном Б.

При этом ионы алюминия реагируют с трилоном Б в молярном соотношении 1:1.

Определение проводится методом обратного титрования.

Точку эквивалентности при титровании определяют с помощью соответствующего индикатора.

- Общие требования

При определении соединений с неопределенным составом (некоторые гидроокиси, кристаллогидраты, основные карбонаты), когда нормируется массовая доля части определяемого соединения или металла (катиона), массу навески (m) в граммах вычисляют c учетом диапазона объема раствора трилона Б и содержания основного вещества в анализируемом препарате по формуле:

m=А∙С∙V∙100b∙n∙1000                              (1)

где A - молярная масса определяемого элемента, г/моль;

C - концентрация раствора трилона Б (0,05 моль/дм3);

b - норма массовой доли определяемого элемента или части соединения, %;

n - количество атомов элемента, входящих в определяемую часть соединения, n=1;

V - объем раствора трилона Б, прореагировавший с ионами алюминия, см3.

Объем раствора сернокислого цинка 0,05 моль/дм3, пошедший на титрование избытка раствора трилона Б - (27±2) см3.

- Средства измерения, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы:

  - Термогигрометр типа ИВТМ-7 М с погрешностью измерения относительной влажности ± 2,0 % в диапазоне измерений от 0 % до 99 %, погрешностью измерения температуры ± 0,2 °С в диапазоне измерений от минус 20 °С до плюс 60 °С;

  - Бюретки 1-1-2-50-0,1 по ГОСТ 29251-91;

  - Весы электронные аналитические с пределом допускаемой абсолютной погрешности взвешивания не более ±0,0005 г, с наибольшим пределом взвешивания не менее 210 г по ГОСТ Р 53228-2008;

  - Пипетка 3-1-2-1 по ГОСТ 29227-91;

  - Пипетки 2-2-5, 2-2-15, 2-2-25 по ГОСТ 29169-91;

  - Колба коническая на 250 см3 по ГОСТ 25336-82;

  - Колбы мерные по ГОСТ 1770-74;

  - Цилиндры 3-50-2, 3-100-2 по ГОСТ 1770-74;

  - Воронки лабораторные по ГОСТ 25336-82;

  - Стаканы химические ГОСТ 25336-82;

  - Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336-82;

  - Алюминий азотнокислый 9-водный, «ч» ГОСТ 3757-75;

  - Аммиак водный, ч.д.а.  раствор с массовой долей 25 % по ГОСТ 3760-79;

  - Аммоний хлористый, х.ч. по ГОСТ 3773.

  - Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

  - Кислота уксусная ледяная, х.ч. по ГОСТ 61-75;

  - Кислота серная, х.ч. по ГОСТ 4204-77, концентрированная;

  - Натрий уксуснокислый 3-водный ч.д.а. по ГОСТ 199-78;

  - Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N’, N’-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б), стандарт-титр по ТУ 2642-001-56278322-2008;

  - Цинк сернокислый 7-водный, ч.д.а. по ГОСТ 4174;

  - Ксиленоловый оранжевый, ч.д.а., индикаторная смесь (приготовлена заранее);

  - Эриохром черный Т, ч.д.а., по ТУ 6-09-1760-72, индикаторная смесь, (приготовлена заранее).

  - Буферный раствор I

Буферный раствор рН 9,5-10,0 готовят следующим образом: 70 г хлористого аммония растворяют b 250-300 см3 воды, прибавляют 250 см3 раствора аммиака с массовой долей 25 % и затем доводят объем раствора водой до 1 дм3. Готовят 100 см3 раствора.

  - Буферный раствор II

Буферный раствор рН 5,5 — 6,0 готовят следующим образом: 550 г 3-водного уксуснокислого натрия растворяют в горячей воде, доводят объем раствора водой до 1 дм3, при необходимости фильтруют и прибавляют 10 см3 концентрированной уксусной кислоты (раствор приготовлен заранее).

- Подготовка к анализу

4.1 Приготовление титрованных растворов

Раствор 7-водного сернокислого цинка молярной концентрации, моль/дм3 готовят следующим образом: 14,38 г 7-водного сернокислого цинка помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, добавляют 1 см3 концентрированной серной кислоты, доводят объем раствора водой до метки и тщательно перемешивают. Готовят 500 см3 раствора.

Раствор трилона Б молярной концентрации 0,05 моль/дм3 (для определения молярной концентрации раствора 7-водного цинка сернокислого) готовят из стандарт-титра.

4.2 Установление молярной концентрации раствора 7-водного сернокислого цинка, моль/дм3.

4.3 Концентрацию раствора определяют следующим образом: аликвоту раствора 7-водного сернокислого цинка помещают в коническую колбу, прибавляют воду (общий объём - 95 см3), 5 см3 буферного раствора I. К раствору прибавляют около 0,1 г смеси индикатора эриохром чёрного Т. Раствор перемешивают и титруют до перехода окраски из фиолетовой в синюю.  Используют не менее трех разных объемов раствора 7-водного сернокислого цинка, моль/дм3 (от 15 до 25 см3).

4.4 Молярную концентрацию раствора 7-водного сернокислого цинка (С1, моль/дм3) вычисляют исходя из зависимости между концентрациями и объемами растворов.

4.5 Точную молярную концентрацию раствора C1(ZnSO4·7Н2О), моль/дм3 вычисляют по каждому объему раствора 7-водного сернокислого цинка. Из вычисленных значений концентраций берут среднеарифметическое значение результатов.

4.6 Проверка приемлемости результатов определений.

Результаты определения концентрации раствора 7-водного сернокислого цинка считаются приемлемыми при выполнении условия:

Xmax-Xmin≤r*Хср*0,01;                     (2)

где 	Хmin, Xmax – полученные значения концентрации 7-водного сернокислого цинка в растворе, моль/дм3;

Хср – среднеарифметическое значение результатов, моль/дм3;

r – норматив допустимого расхождения, 3 % относительных единиц при Р=0,95, n=3.

- Проведение анализа

Рассчитанную навеску соли алюминия переносят в колбу для титрования, растворяют в 50 см3 дистиллированной воды. Прибавляют 40 см3 раствора трилона Б молярной концентрации 0,05 моль/дм3, 15 см3 буферного раствора II и кипятят 5 минут, после чего раствор охлаждают, прибавляют около 0,1 г индикаторной смеси ксиленолового оранжевого и титруют из бюретки раствором 7-водного сернокислого цинка установленной концентрации С, моль/дм3 до перехода желтой окраски раствора в розово-фиолетовую, устойчивую в течение 30 секунд.

- Обработка результатов

  - Массовую долю алюминия в анализируемом продукте (Х) в процентах вычисляют по формуле:

Х = (V2∙C2 - V1∙C1)∙A∙100  m∙1000  ;                   (3)

где 	V2 - объем раствора трилона Б молярной концентрации точно 0,05 моль/дм3, взятый для определения, см3;

V1 - объем раствора соли цинка, установленной молярной концентрации, моль/дм3, израсходованный на обратное титрование, см3;

С2 - молярная концентрация раствора трилона Б, 0,05 моль/дм3;

С1 - установленная молярная концентрация раствора 7-водного сернокислого цинка, моль/дм3;

А - молярная масса определяемого элемента, г/моль;

m – масса навески реактива, г.

6.2 За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 5 %.

6.3 Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 4 % при доверительной вероятности Р=0,95, n=2.

Сделать вывод о заявленной квалификации реактива без учета погрешности измерения.